MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3

DANH MỤC BẢNG	4

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	21

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	21

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc	23

1.3. Tần suất quan trắc	37

1.4. Danh mục các thông số quan trắc	38

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiỆm	38

1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu	39

1.7. Phương pháp phân tích mẫu	40

CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC 	43

2.1. Sông Sài Gòn	43

2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:	43

2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn	64

2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	86

2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	108

2.2. Sông Đồng Nai	130

2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai	131

2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai	153

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:	175

2.2.4. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:	196

2.3. Sông Bé	218

2.4. Sông Thị Tính:	241

2.5. Rạch Thị Tính:	263

2.6. Đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI):	284

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC	291

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:	291

3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:	292

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	294

4.1. Kết luận	294

4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn	294

4.2. Kiến nghị	297

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT							: Hiện trạng môi trường

TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM	: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam

WQI	: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số	: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD	: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1	: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 	: Kết quả phân tích lần thứ hai

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc	19

Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc	34

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc	34

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản	35

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu	36

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	40

Bảng 7. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	41

Bảng 8. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	42

Bảng 9. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	43

Bảng 10. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn	44

Bảng 11. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn	45

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn	46

Bảng 13. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn	47

Bảng 14. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	48

Bảng 15. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn	49

Bảng 16. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn	50

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	51

Bảng 18. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	52

Bảng 19. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	53

Bảng 20. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	54

Bảng 21. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	55

Bảng 22. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	56

Bảng 23. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	57

Bảng 24. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	58

Bảng 25. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	59

Bảng 26. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	62

Bảng 27. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	63

Bảng 28. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	64

Bảng 29. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	65

Bảng 30. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	66

Bảng 31. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	67

Bảng 32. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	68

Bảng 33. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	69

Bảng 34. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	70

Bảng 35. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	71

Bảng 36. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	72

Bảng 37. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	73

Bảng 38. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	74

Bảng 39. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	75

Bảng 40. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	76

Bảng 41. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	77

Bảng 42. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	78

Bảng 43. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	79

Bảng 44. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	80

Bảng 45. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	81

Bảng 46. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	84

Bảng 47. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	85

Bảng 48. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	86

Bảng 49. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	87

Bảng 32. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	88

Bảng 51. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	89

Bảng 52. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	90

Bảng 53. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	91

Bảng 54. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	92

Bảng 55. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	93

Bảng 56. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	94

Bảng 57. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	95

Bảng 58. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	96

Bảng 59. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	97

Bảng 60. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	98

Bảng 61. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	99

Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	100

Bảng 63. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	101

Bảng 64. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	102

Bảng 65. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	103

Bảng 66. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	106

Bảng 67. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	107

Bảng 68. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	108

Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	109

Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	110

Bảng 71. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	111

Bảng 72. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	112

Bảng 73. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	113

Bảng 74. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	114

Bảng 75. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	115

Bảng 76. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	116

Bảng 77. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	117

Bảng 78. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	118

Bảng 79. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	119

Bảng 80. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	120

Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	121

Bảng 82. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	122

Bảng 83. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	123

Bảng 84. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	124

Bảng 85. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	125

Bảng 86. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	128

Bảng 87. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	129

Bảng 88. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	130

Bảng 89. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	131

Bảng 90. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai	132

Bảng 91. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai	133

Bảng 92. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai	134

Bảng 93. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai	135

Bảng 94. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	136

Bảng 95. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai	137

Bảng 96. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai	138

Bảng 97. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	139

Bảng 98. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	140

Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	141

Bảng 100. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	142

Bảng 101. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	143

Bảng 102. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	144

Bảng 103. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	145

Bảng 104. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	146

Bảng 105. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	147

Bảng 106. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	150

Bảng 107. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	151

Bảng 108. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	152

Bảng 109. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	153

Bảng 110. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	154

Bảng 111. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	155

Bảng 112. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	156

Bảng 113. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	157

Bảng 114. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	158

Bảng 115. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	159

Bảng 116. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	160

Bảng 117. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	161

Bảng 118. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	162

Bảng 119. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	163

Bảng 120. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	164

Bảng 121. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	165

Bảng 122. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	166

Bảng 123. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	167

Bảng 124. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	168

Bảng 125. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	169

Bảng 126. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	172

Bảng 127. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	173

Bảng 128. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	174

Bảng 129. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	175

Bảng 130. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	176

Bảng 131. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	177

Bảng 132. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	178

Bảng 133. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	179

Bảng 134. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	180

Bảng 135. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	181

Bảng 136. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	182

Bảng 137. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	183

Bảng 138. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	184

Bảng 139. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	185

Bảng 140. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	186

Bảng 141. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	187

Bảng 142. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	188

Bảng 143. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	189

Bảng 144. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	190

Bảng 145. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	191

Bảng 146. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	194

Bảng 147. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	195

Bảng 148. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	196

Bảng 149. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	197

Bảng 150. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	198

Bảng 151. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	199

Bảng 152. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	200

Bảng 153. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	201

Bảng 154. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	202

Bảng 155. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	203

Bảng 156. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	204

Bảng 157. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	205

Bảng 158. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	206

Bảng 159. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	207

Bảng 160. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	208

Bảng 161. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	209

Bảng 162. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	210

Bảng 163. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	211

Bảng 164. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	212

Bảng 165. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	213

Bảng 166. Kết quả NH4+_N trên sông Bé	216

Bảng 167. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé	217

Bảng 168. Kết quả Fe trên sông Bé	218

Bảng 169. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé	219

Bảng 170. Kết quả pH trên sông Bé	220

Bảng 171. Kết quả COD trên sông Bé	221

Bảng 172. Kết quả SS trên sông Bé	222

Bảng 173. Kết quả DO trên sông Bé	223

Bảng 174. Kết quả Coliform trên sông Bé	224

Bảng 175. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Bé	225

Bảng 176. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Bé	226

Bảng 177. Kết quả NH4+_N trên sông Bé qua các năm	227

Bảng 178. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé qua các năm	228

Bảng 179. Kết quả Fe trên sông Bé qua các năm	229

Bảng 180. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé qua các năm	230

Bảng 181. Kết quả pH trên sông Bé qua các năm	231

Bảng 182. Kết quả COD trên sông Bé qua các năm	232

Bảng 183. Kết quả SS trên sông Bé qua các năm	233

Bảng 184. Kết quả DO trên sông Bé qua các năm	234

Bảng 185. Kết quả Coliform trên sông Bé qua các năm	235

Bảng 186. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính	238

Bảng 187. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính	239

Bảng 188. Kết quả Fe trên sông Thị Tính	240

Bảng 189. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính	241

Bảng 190. Kết quả pH trên sông Thị Tính	242

Bảng 191. Kết quả COD trên sông Thị Tính	243

Bảng 192. Kết quả SS trên sông Thị Tính	244

Bảng 193. Kết quả DO trên sông Thị Tính	245

Bảng 194. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính	246

Bảng 195. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Thị Tính	247

Bảng 196. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Thị Tính	248

Bảng 197. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính qua các năm	249

Bảng 198. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính qua các năm	250

Bảng 199. Kết quả Fe trên sông Thị Tính qua các năm	251

Bảng 200. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính qua các năm	252

Bảng 201. Kết quả pH trên sông Thị Tính qua các năm	253

Bảng 202. Kết quả COD trên sông Thị Tính qua các năm	254

Bảng 203. Kết quả SS trên sông Thị Tính qua các năm	255

Bảng 204. Kết quả DO trên sông Thị Tính qua các năm	256

Bảng 205. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính qua các năm	257

Bảng 206. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính	260

Bảng 207. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính	261

Bảng 208. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính	262

Bảng 209. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính	263

Bảng 210. Kết quả pH trên rạch Thị Tính	264

Bảng 211. Kết quả COD trên rạch Thị Tính	265

Bảng 212. Kết quả SS trên rạch Thị Tính	266

Bảng 213. Kết quả DO trên rạch Thị Tính	267

Bảng 214. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính	268

Bảng 215. Kết quả Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính	269

Bảng 216. Kết quả Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính	270

Bảng 217. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính qua các năm	271

Bảng 218. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính qua các năm	272

Bảng 219. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính qua các năm	273

Bảng 220. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính qua các năm	274

Bảng 221. Kết quả pH trên rạch Thị Tính qua các năm	275

Bảng 222. Kết quả COD trên rạch Thị Tính qua các năm	276

Bảng 223. Kết quả SS trên rạch Thị Tính qua các năm	277

Bảng 224. Kết quả DO trên rạch Thị Tính qua các năm	278

Bảng 225. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính qua các năm	279

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	43

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	44

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	45

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	46

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn	47

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn	48

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn	49

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn	50

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	51

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn	52

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn	53

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	54

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	55

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	56

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	57

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	58

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	59

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	60

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	61

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm	62

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	65

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	66

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	67

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	68

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	69

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	70

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	71

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	72

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	73

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	74

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	75

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	76

Biểu đồ 33. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	77

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	78

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	79

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	80

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	81

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	82

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	83

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm	84

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	87

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	88

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	89

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	90

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	91

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	92

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	93

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	94

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	95

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	96

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	97

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	98

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	99

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	100

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	101

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	102

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	103

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	104

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	105

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm	106

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	109

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	110

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	111

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	112

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	113

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	114

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	115

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	116

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	117

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	118

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	119

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	120

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	121

Biểu đồ 74. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	122

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	123

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	124

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	125

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	126

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	127

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm	128

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	131

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	132

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	133

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	134

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai	135

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai	136

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai	137

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai	138

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	139

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai	140

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai	141

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	142

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	143

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	144

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	145

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	146

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	147

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	148

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	149

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm	150

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	153

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	154

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	155

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	156

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	157

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	158

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	159

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	160

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	161

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	162

Biểu đồ 111. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	163

Biểu đồ 112. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	164

Biểu đồ 113. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	165

Biểu đồ 114. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	166

Biểu đồ 115. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	167

Biểu đồ 116. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	168

Biểu đồ 117. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	169

Biểu đồ 118. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	170

Biểu đồ 119. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	171

Biểu đồ 120. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm	172

Biểu đồ 121. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	175

Biểu đồ 122. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	176

Biểu đồ 123. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	177

Biểu đồ 124. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	178

Biểu đồ 125. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	179

Biểu đồ 126. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	180

Biểu đồ 127. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	181

Biểu đồ 128. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	182

Biểu đồ 129. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	183

Biểu đồ 130. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	184

Biểu đồ 131. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	185

Biểu đồ 132. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	186

Biểu đồ 133. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	187

Biểu đồ 134. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	188

Biểu đồ 135. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	189

Biểu đồ 136. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	190

Biểu đồ 137. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	191

Biểu đồ 138. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	192

Biểu đồ 139. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	193

Biểu đồ 140. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm	194

Biểu đồ 141. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	197

Biểu đồ 142. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	198

Biểu đồ 143. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	199

Biểu đồ 144. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	200

Biểu đồ 145. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	201

Biểu đồ 146. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	202

Biểu đồ 147. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	203

Biểu đồ 148. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	204

Biểu đồ 149. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	205

Biểu đồ 150. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	206

Biểu đồ 151. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	207

Biểu đồ 152. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	208

Biểu đồ 153. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	209

Biểu đồ 154. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	210

Biểu đồ 155. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	211

Biểu đồ 156. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	212

Biểu đồ 157. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	213

Biểu đồ 158. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	214

Biểu đồ 159. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	215

Biểu đồ 160. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm	216

Biểu đồ 161. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé	219

Biểu đồ 162. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé	220

Biểu đồ 163. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé	221

Biểu đồ 164. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé	222

Biểu đồ 165. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé	223

Biểu đồ 166. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé	224

Biểu đồ 167. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé	225

Biểu đồ 168. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé	226

Biểu đồ 169. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé	227

Biểu đồ 170. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Bé	228

Biểu đồ 171. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Bé	229

Biểu đồ 172. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé qua các năm	230

Biểu đồ 173. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé qua các năm	231

Biểu đồ 174. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé qua các năm	232

Biểu đồ 175. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé qua các năm	233

Biểu đồ 176. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé qua các năm	234

Biểu đồ 177. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé qua các năm	235

Biểu đồ 178. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé qua các năm	236

Biểu đồ 179. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé qua các năm	237

Biểu đồ 180. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé qua các năm	238

Biểu đồ 181. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính	241

Biểu đồ 182. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính	242

Biểu đồ 183. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính	243

Biểu đồ 184. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính	244

Biểu đồ 185. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính	245

Biểu đồ 186. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính	246

Biểu đồ 187. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính	247

Biểu đồ 188. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính	248

Biểu đồ 189. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính	249

Biểu đồ 190. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Thị Tính	250

Biểu đồ 191. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Thị Tính	251

Biểu đồ 192. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính qua các năm	252

Biểu đồ 193. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính qua các năm	253

Biểu đồ 194. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính qua các năm	254

Biểu đồ 195. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính qua các năm	255

Biểu đồ 196. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính qua các năm	256

Biểu đồ 197. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính qua các năm	257

Biểu đồ 198. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính qua các năm	258

Biểu đồ 199. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính qua các năm	259

Biểu đồ 200. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính qua các năm	260

Biểu đồ 201. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính	263

Biểu đồ 202. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính	264

Biểu đồ 203. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính	265

Biểu đồ 204. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính	266

Biểu đồ 205. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính	267

Biểu đồ 206. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính	268

Biểu đồ 207. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính	269

Biểu đồ 208. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính	270

Biểu đồ 209. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính	271

Biểu đồ 210. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính	272

Biểu đồ 211. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính	273

Biểu đồ 212. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính qua các năm	274

Biểu đồ 213. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính qua các năm	275

Biểu đồ 214. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính qua các năm	276

Biểu đồ 215. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính qua các năm	277

Biểu đồ 216. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính qua các năm	278

Biểu đồ 217. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính qua các năm	279

Biểu đồ 218. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính qua các năm	280

Biểu đồ 219. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính qua các năm	281

Biểu đồ 220. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính qua các năm	282

Biểu đồ 122. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	287

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Chí Cường | Phó Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Bùi Đức Thuận | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Mai Thanh Hoàng | Phó trưởng phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Nguyễn Hà Tuyên | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 5 | Võ Văn Dũng | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Bùi Hồng Nga | Trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích, viết báo cáo |
| 7 | Nguyễn Minh Tâm | Phó trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích, viết báo cáo |
| 8 | Hà Thị Nhung | Nhân viên | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu và viết báo cáo |

LỜI MỞ ĐẦU

- Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2024 với 29 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

- Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

- Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm về phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 8 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước và có tiềm lực kinh tế lớn nhất cả nước. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và chính trị, có diện tích tự nhiên là 2.694,64 km2 được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Sài Gòn ở phía Tây và sông Đồng Nai ở phía Đông và có toạ độ địa lý 10052’- 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106057' kinh độ Đông.

Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

Vị trí địa kinh tế trên tạo cho Bình Dương vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh Bình Dương được xác định là là cửa ngõ giao thương quốc tế phía Bắc, Tây Bắc của vùng TP. Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt kết nối với vùng sông Mêkông mở rộng và các nước Asean. Tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết chuỗi công nghiệp, thúc đẩy sự kết nối trong các chuỗi sản xuất của các ngành công nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ. Hiện tỉnh Bình Dương có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích lên đến 12.670,5 ha và tỷ lệ lấp đầy bình quân 87,4%.

Tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát) và 4 huyện (Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo).

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Về địa hình, tỉnh Bình Dương tương đối bằng phẳng nên có nhiều thuận lợi trong việc mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng cao tầng, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Địa hình phân bậc theo hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam với độ dốc thoải ở mức trung bình, bao gồm 4 loại địa hình chính: vùng đồi núi thấp chiếm và vùng bằng phẳng chiếm phần lớn, vùng thung lũng bãi bồi và vùng địa hình núi chiếm tỷ lệ không đáng kể. Ngoài vùng thung lũng chủ yếu phân bổ ở các bãi bồi dọc sông Sài Gòn và sông Đồng Nai thì đất đai ở Bình Dương ít bị lũ lụt và ngập úng nên thuận lợi cho hoạt động kinh tế và phát triển đô thị.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo, Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm ở Bình Dương dao động từ 26-27 độ C. Mùa khô có nhiệt độ cao hơn, với đỉnh điểm có thể lên đến 35-37 độ C vào các tháng 3 và 4. Mùa mưa có nhiệt độ mát mẻ hơn, dao động từ 24-26 độ C

Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm của Bình Dương khoảng 1800-2000 mm. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11, với các tháng 9 và 10 có lượng mưa cao nhất. Mùa khô có lượng mưa rất ít, thậm chí có những tháng không có mưa

Hệ thống thủy văn:

Có 3 sông chính thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương:

+  Sông Bé: Bắt nguồn từ vùng núi phía tây của Nam Tây Nguyên ở cao độ 650 – 900m. Sông dài 350 km, diện tích lưu vực 7.650 km2, chảy qua tỉnh Bình Phước, phần hạ lưu chảy qua Phú Giáo dài khoảng 80km rồi đổ vào sông Đồng Nai. Do lòng sông hẹp, lưu lượng dòng chảy không đều, mùa khô thì kiệt nước, mùa mưa nước chảy xiết, nên ít có giá trị về giao thông vận tải, nhưng có giá trị về thủy lợi trên một số nhánh phụ lưu như suối Giai, và là nguồn bổ sung nước ngầm cho vùng phía Bắc của tỉnh.

+ Sông Đồng Nai: Bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang, ở độ cao 1.700m, chảy qua địa phận các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng Nai là một con sông lớn, dài 635 km, diện tích lưu vực 44.100 km2, tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm 16,7 tỷ m3/năm. Tổng lượng cát, bùn mang theo là 3,36 triệu tấn/năm, đây là một trong những nguồn cung cấp cát cho nhu cầu xây dựng đang gia tăng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đoạn sông chảy qua địa phận tỉnh thuộc huyện Tân Uyên, dài 90km với lưu lượng trung bình 485 m3/s, độ dốc 4,6%. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về giao thông vận tải, khoáng sản, cung cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị, du lịch, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với Tân Uyên, một vùng trồng cây công nghiệp và ăn trái quan trọng của tỉnh.

+ Sông Sài Gòn: Bắt nguồn từ Campuchia, chảy qua vùng đồi núi phía Tây Bắc huyện Lộc Ninh (Bình Phước) ở cao độ 200 – 250m. Sông Sài Gòn dài 256 km, diện tích lưu vực 5.560 km2, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh từ Dầu Tiếng đến Lái Thiêu dài 143km. Ở thượng lưu sông hẹp, nhưng đến Dầu Tiếng, sông mở rộng 100m và đến thành phố Thủ Dầu Một là 200m. Lưu lượng bình quân 85m/s, độ dốc của sông nhỏ chỉ 0,7%, nên sông Sài Gòn có nhiều giá trị về vận tải, nông nghiệp, thủy sản và du lịch sinh thái.

Ngoài hệ thống 3 sông chính nêu trên, còn có sông Thị Tính là một chi lưu lớn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ Bình Long (tỉnh Bình Phước), chảy vào Bình Dương tại suối Bà Và (Dầu Tiếng) giáp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong 5 sông suối đặc thù về dòng chảy và tiếp nhận nhiều nguồn thải, cùng với Suối Cát-Rạch Bà Lụa, Hệ thống rạch Cái Liêu-Vĩnh Bình, Hệ thống suối Cái, và Hệ thống rạch Bà Hiệp-Suối Siệp. Trong đó, sông Thị Tính với chiều dài 45,4 km, có lưu vực 874,28 km², hàng năm truyền tải một lượng nước rất lớn từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng 9,64 m3/s, có nhiều giá trị về vận tải và nông nghiệp.

Mật độ sông suối ở tại thượng nguồn từ 0,7 đến 0,8 km/km2, mật độ sông suối bình quân ở khu vực hạ lưu khoảng 0,4 - 0,5 km/km2.

Tổng lượng nước đến tại các điểm cuối nguồn của các sông chính: Sông Sài Gòn tại Thủ Dầu Một 2,8 tỷ m3/năm, sông Bé tại cửa sông 8,01 tỷ m3/năm, sông Đồng Nai tại vị trí Biên Hòa 24,37 tỷ m3/năm. Như vậy, tổng lượng nước đến (W0) là khá lớn và với các hồ lớn đã và đang được xây dựng trên thượng nguồn (hồ Dầu Tiếng dung tích chứa nước 1,5 tỷ m3, hồ Trị An 2,5 tỷ m3 nước, hồ Phước Hoà 0,9 tỷ m3 nước) sẽ đảm bảo cung cấp nước cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi tỉnh Bình Dương và các địa phương lân cận.

# 1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc

| # Stt | # Tên điểm quan trắc | # Ký hiệu điểm quan trắc | # Thông số quan trắc | # Mô tả điểm quan trắc (địa chỉ) | # Vị trí lấy mẫu |  | # Tần suất (đợt/năm) | # Tên sông, hồ, kênh, rạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Kinh độ | # Vĩ độ |  |  |
| # 1 | # Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # I.1 | # Trên sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Cách đập Dầu Tiếng 2 km | # SG1 | # Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, DO, BOD5, COD, TSS, NH4+-N, Tổng N, Tổng P, NO2--N, Tổng Coliform, Tổng Dầu, mỡ, Cl-, F-, Fe, Hg, As, Cu, Zn, Cr, Mn, E.coli, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Mn, Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, Tổng DDT, Heptachlor & Heptachlorepoxide), TOC, CN-, Tổng Phenol, CHĐBM, E.Coli, Chất hoạt động bề mặt anion | # Cách đập Dầu Tiếng 2 km nhằm đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương | # 106°21'15'' | # 11°17'17'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 2 | # Họng thu nước nhà máy nước TDM | # SG2 | # nt | # Họng thu nước nhà máy nước thành phố Thủ Dầu Một nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một | # 106°38'36'' | # 10°58'55'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 3 | # Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | # SG3 | # nt | # Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM | # 106°42'48'' | # 10°52'01'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 4* | # Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn | # SG4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng quá trình đô thị hóa và sản xuất công nghiệp trên địa bàn của TP.Thuận An | # 106°49'27" | # 10°54'2,9" | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 5* | # Lưu vực An Tây– Bến Cát | # SG5 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng bởi các KCN Việt Hương 2, Rạch Bắp, An Tây và dân cư xung quanh. | # 106°34'46" | # 11°2'60" | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # I.2 | # Trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Rạch cầu # Bà Sảng | # RSG1 | # nt | # Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh. | # 106°38'31" | # 11°0'6,6" | # 12 | # Rạch cầu # Bà Sảng |
| # 7 | # Suối Giữa | # RSG2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía Bắc của TP.Thủ Dầu Một. | # 106°38'44" | # 11°00'18" | # 12 | # Suối Giữa |
| # 8 | # Rạch Ông Đành | # RSG3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của TP.Thủ Dầu Một. | # 106°39'9" | # 10°59'3" | # 12 | # Rạch Ông Đành |
| # 9 | # Suối Cát | # RSG4 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Trắng nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư và cụm công nghiệp Bình Chuẩn. | # 106°40'40" | # 10°57'13" | # 12 | # Suối Cát |
| # 10 | # Suối Chòm Sao | # RSG5 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Bà Hai nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương 1, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư xung quanh. | # 106°41'27" | # 10°56'36" | # 12 | # Suối Chòm Sao |
| # 11 | # Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) | # RSG6 | # nt | # Vị trí quan trắc cách cầu Vĩnh Bình 100m về phía thượng nguồn nhằm đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. | # 106°42'47" | # 10°52'11" | # 12 | # Rạch Vĩnh Bình |
| # 12 | # Kênh Ba Bò | # RSG7 | # nt | # Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'55" | # 10°53'7" | # 12 | # Kênh Ba Bò |
| # 13 | # Kênh thoát nước An Tây | # RSG8 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cửa đổ vào sông Sài Gòn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm trong nước thải của KCN Mai Trung, Rạch Bắp và khu dân cư xung quanh. | # 106°32'09" | # 11°05'03" | # 12 | # Kênh thoát nước An Tây |
| # 14 | # Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố | # RSG9 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước thải của KCN Vsip I và một số nhà máy ngoài KCN. | # 106°42'56" | # 10°53'54" | # 12 | # Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố |
| # 15 | # Kênh D | # RSG10 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước thải của KCN Đồng An I và một số nhà máy ngoài KCN. | # 106°43'11" | # 10°53'45" | # 12 | # Kênh D |
| # 16* | # Rạch Bình Nhâm | # RSG11 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cầu Bình Nhâm nhằm đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng các doanh nghiệp trong, ngoài KCN Việt Hương 1 và các khu dân cư xung quanh. | # 106°42'36" | # 10°55'18" | # 12 | # Rạch Bình Nhâm |
| # 17* | # Rạch Vĩnh Bình | # RSG12 | # nt | # Vị trí quan trắc nhằm đánh giá tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. | # 106°42'54" | # 10°52'19" | # 12 | # Rạch Vĩnh Bình |
| # 18* | # Rạch Xuy Nô | # RSG13 | # nt | # Vị trí quan tại cầu Xuy Nô nhằm đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng của các nhà máy sản xuất gạch, các hộ chăn nuôi và 1 số loại hình sản xuất khác | # 106°27'48" | # 11°9'46" | # 12 | # Rạch Xuy Nô |
| # II | # Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.1 | # Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | # ĐN1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé | # 106° 57'26'' | # 11° 6'20'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 20 | # Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | # ĐN2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp | # 106°46'47'' | # 11°0'25,7'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 21 | # Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng | # ĐN3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy | # 106°43'2'' | # 11°3'9'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 22 | # Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | # ĐN4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương | # 106°46'18'' | # 10°58'33'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # II.2 | # Trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # Suối Cái | # RĐN1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II,TP mới Bình Dương và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'52" | # 11°0'39" | # 12 | # Suối Cái |
| # 24 | # Suối Bưng Cù | # RĐN2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ và các khu dân cư xung quanh. | # 106°45'19" | # 10°59'9,2" | # 12 | # Suối Bưng Cù |
| # 25 | # Suối Ông Đông | # RĐN3 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Tổng Bản nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN. | # 106°45'56" | # 11°00'07" | # 12 | # Suối Ông Đông |
| # 26 | # Suối Cái | # RĐN4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp. | # 106°48'7" | # 10°59'11" | # 12 | # Suối Cái |
| # 27 | # Suối Siệp | # RĐN5 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và các nhà máy sản xuất trên địa bàn TP.Dĩ An. | # 106°48'7" | # 10°55'11" | # 12 | # Suối Siệp |
| # 28 | # Rạch Bà Hiệp | # RĐN6 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA… và các khu dân cư xung quanh. | # 106°48'59" | # 10°53'54" | # 12 | # Rạch Bà Hiệp |
| # 29 | # Suối Tân Lợi | # RĐN7 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ KCN Đất Cuốc. | # 106°56'30" | # 11°4'36" | # 12 | # Suối Tân Lợi |
| # 30 | # Suối Thợ Ụt | # RĐN8 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ thành phố mới Bình Dương, KCN VSIP II.III và các khu dân cư xung quanh. | # 106°42'10" | # 11°05'11" | # 12 | # Suối Thợ Ụt |
| # 31* | # Kênh Tân Vĩnh Hiệp | # RĐN9 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng bởi hoạt động đô thị và nước thải sau xử lý của KCN Sóng Thần 3, Kim Huy, Đại Đăng và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'21" | # 11°03'05" | # 12 | # Kênh Tân Vĩnh Hiệp |
| # 32* | # Suối Cầu | # RĐN 10 | # nt | # Đánh gia ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa khu vực TP.Thuận An, Dĩ An và quá trình sản xuất của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp | # 106°45'14" | # 10°58'2.9" | # 12 | # Suối Cầu |
| # 33* | # Rạch Cầu Chùa | # RĐN 11 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ CCN Tân Mỹ | # 106°49'32" | # 11°4'0.5" | # 12 | # Rạch Cầu Chùa |
| # 34* | # Suối Tổng Nhẫn | # RĐN 12 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động của các trang trại chăn nuôi | # 106°56'49" | # 11°5'45" | # 12 | # Suối Tổng Nhẫn |
| # 35* | # Suối Giai | # RĐN 13 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước suối Giai từ Bình Phước chảy vào địa phận Bình Dương | # 106°47'10" | # 11°21'35" | # 12 | # Suối Giai |
| # III | # Sông Bé |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # Cửa xả hồ nước Phước Hòa | # SB1 | # nt | # Vị trí quan trắc trên Sông Bé tại cửa xả của Hồ nhằm đánh giá chất lượng nước sau đập Phước Hòa (điểm quan trắc KTL1 theo QĐ918) | # 106°43'11'' | # 11°24'20'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 37 | # Cầu Sông Bé - | # SB2 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cầu nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé (điểm quan trắc SB theo QĐ918) | # 106°45'28'' | # 11°15'10'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 38 | # Tại giao lộ với QL13 | # SB3 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước cho Hồ thủy lợi Dầu Tiếng và Thành phố mới Bình Dương (điểm quan trắc KTL2 theo QĐ918) | # 106°37'54'' | # 11°21'26'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 39* | # Suối Rạc | # SB4 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước suối Rạc từ Bình Phước chảy vào Sông Bé, địa phận Bình Dương | # 106°53'37" | # 11°16'29" | # 12 | # Sông Bé |
| # III | # Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # III.1 | # Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40 | # Cầu Phú Bình | # STT1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư | # 106°29'32'' | # 11°14'27'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 41 | # Cầu trên đường vành đai 4 | # STT2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn | # 106°35'54'' | # 11°6'3'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 42 | # Cầu Ông Cộ | # STT3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước | # 106°36'39'' | # 11°02'18'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 43* | # Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính | # STT4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sau xử lý các KCN Mỹ Phước 2,3. | # 106°34'15" | # 11°08'3" | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # III.2 | # Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44 | # Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | # RTT1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước | # 106°28'32'' | # 11°19'24'' | # 12 | # Suối Căm Xe |
| # 45 | # Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | # RTT2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa | # 106°35'9'' | # 11°09'15'' | # 12 | # Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi |
| # 46* | # Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) | # RTT3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi KCN Bàu Bàng, nước thải các hoạt động chăn nuôi heo, chế biến cao su. | # 106°36'08" | # 11°12'21" | # 12 | # Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) |
| # 47* | # Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) | # RTT4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sau xử lý của KCN Bàu Bàng và các doanh nghiệp ngoài khu, các hoạt động chăn nuôi heo | # 106°36'42" | # 11°11'59" | # 12 | # Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) |

1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 47 điểm/tháng

- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG2, SG3, SG4, SG5, ĐN2, ĐN3, ĐN4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi.

# 1.4. Danh mục các thông số quan trắc

Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc

| Stt | Nhóm thông số | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường | pH, Nhiệt độ, DO, TDS, NaCl, EC, độ đục |
| 2 | Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm | TSS, BOD5, COD, NH4+, NO2-, Tổng P, Tổng N, Pb, Cd, As, Hg, Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Mn, E.coli, Ni, Cl-, F-, Crom (VI), Tổng dầu, mỡ, Coliform, E.Coli, TOC, Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide), CN-, Chất hoạt động bề mặt, Phenol. |

# 1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ, pH, DO, EC, NaCl, Độ đục | Máy TOA DKK WQC-24 | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 2 | TDS | Máy TDS Horiba LAQUA | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 3 | Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo | - | Mỹ | - |
| II | THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 6000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HANA | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | Đức | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |
| 13 | Sắc ký khí | Thermo | Mỹ | 1 lần/năm |

# 1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 03 mẫu (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và trộn đều 03 mẫu lấy 01 mẫu hỗn hợp. Tại các điểm có triều lấy 02 mẫu hỗn hợp ở đỉnh triều và chân triều (SG2, SG3, SG4, SG5, ĐN2, ĐN3, ĐN4).

- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít, 01 chai GC 1 lít, 01 chai TOC 1 lít.

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

| Thành phần | Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu |
| --- | --- |
| Thành phần môi trường nước | - TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014) Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường. - TCVN 6663-1-2011 (ISO 5667-1:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu. - TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối. - TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước. - TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật. - TCVN 5994:1995 (ISO 5667/4: 1987) về chất lượng nước – lấy mẫu - hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo - TCVN 6663-4:2020 ISO 5667-4:2016 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 4: Hướng dẫn lấy mẫu từ các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo - Hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17025:2017. |

# 1.7. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Tên thông số | Thiết bị/ Phương pháp phân tích | Giới hạn phát hiện/Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 | 4 - 55oC |
| 2 | Xác định pH | TCVN 6492:2011 | 2 – 12 |
| 3 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2016 | 0 - 16 mg/L |
| 4 | EC | SMEWW 2510B:2023 | 0 - 200 mS/cm |
| 5 | Xác định TDS | HD-TN-AD33 | 0 - 100 g/L |
| 6 | NaCl | SMEWW 2520B:2023 | 0 – 100ppt |
| 7 | Độ đục | SMEWW 2130B:2023 | 0 - 800 NTU |
| 8 | Nitrite (NO2- tính theo N) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 6178-1996 | 0,015 mg/L 0,003 mg/L |
| 9 | Amoni (NH4+ tính theo N) | TCVN 6179-1:1996 | 0,03 mg/L |
| 10 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625-2000 SMEWW 2540D:2023 | 5 mg/L |
| 11 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L) | SMEWW 5520C:2023 | 3 mg/L |
| 12 | Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L) | TCVN 6001-1-2021 | 1 mg/L |
| 13 | Coliform (MPN/100mL) | SMEWW 9221B:2023 | 2 MPN/100mL |
| 14 | E.coli (MPN/100mL) | SMEWW 9221B:2023 | 2 MPN/100mL |
| 15 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 6194-1996 | 3 mg/L 5 mg/L |
| 16 | Sắt tổng (Tổng Fe) | TCVN 6177-1996 | 0,03 mg/L |
| 17 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
| 18 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877-2008 | 0,0003 mg/L |
| 19 | Asen (As) | TCVN 6626-2000 | 0,0003 mg/L |
| 20 | Đồng (Cu) | TCVN 6193A-1996 | 0,03 mg/L |
| 21 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193A-1996 | 0,01 mg/L |
| 22 | Tổng Crom (Cr) | SMEWW 3113B:2023 | 0,002 mg/L |
| 23 | Crôm VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr.B:2023 | 0,003 mg/L |
| 24 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2023 | 0,001 mg/L |
| 25 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2023 | 0,001 mg/L |
| 26 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0002 mg/L |
| 27 | Dầu mỡ tổng | SMEWW 5520B:2023 | 1 mg/L |
| 28 | Tổng Phenol | TCVN 6261:1996 | 0,001 mg/L |
| 29 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,003 mg/L |
| 30 | Chất hoạt động bề mặt anion | SMEWW 5540B&C:2023 | 0,03 mg/L |
| 31 | Aldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 32 | Dieldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 33 | DDTs | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 34 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 35 | Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | SMEWW 5310C:2017 | 0,025 mg/L |
| 36 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2023 | 0,03 mg/L |
| 37 | Tổng Phosphor | TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L |
| 38 | Tổng Nitơ | SMEWW 4500N.C:2023 | 0,1 mg/L |

1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu

BẢN ĐỒ ĐIỂM QUAN TRẮC

## CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

# 2.1. Sông Sài Gòn

# 2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km

- SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

- SG4: Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn

- SG5: Lưu vực An Tây -  Bến Cát

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |  |
| SG1 | 0,68 | 0,63 | 0,01 | 0,85 | 0,58 | 0,73 | 0,95 | 1,08 | 1,55 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 0,3 |  |
| SG2 | 0,44 | 0,60 | 0,01 | 0,14 | 0,05 | 0,50 | 0,23 | 0,40 | 0,64 | 0,10 | 0,52 | 1,48 | 0,3 |  |
| SG3 | 0,46 | 0,60 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 0,41 | 0,41 | 1,19 | 0,77 | 0,92 | 1,43 | 0,3 |  |
| SG4 | 0,48 | 0,60 | 0,04 | 0,20 | 0,02 | 0,83 | 0,41 | 0,39 | 1,24 | 0,73 | 1,27 | 1,31 | 0,3 |  |
| SG5 | 0,09 | 0,35 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,3 |  |

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 7. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| SG1 | 0,015 | 0,032 | 0,025 | 0,053 | 0,028 | 0,053 | 0,089 | 0,056 | 0,045 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,05 |
| SG2 | 0,079 | 0,061 | 0,026 | 0,023 | 0,01 | 0,106 | 0,071 | 0,026 | 0,092 | 0,015 | 0,027 | 0,084 | 0,05 |
| SG3 | 0,078 | 0,181 | 0,028 | 0,015 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,088 | 0,064 | 0,05 | 0,01 | 0,074 | 0,05 |
| SG4 | 0,083 | 0,068 | 0,039 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,086 | 0,1705 | 0,0655 | 0,039 | 0,032 | 0,072 | 0,05 |
| SG5 | 0,01 | 0,049 | 0,025 | 0,029 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,05 |

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 8. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

| Fe |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| SG1 | 0,31 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 0,43 | 0,47 | 0,25 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 0,5 |
| SG2 | 0,23 | 0,54 | 0,43 | 0,21 | 0,19 | 1,16 | 0,51 | 0,48 | 0,64 | 0,33 | 0,71 | 0,55 | 0,5 |
| SG3 | 0,25 | 0,44 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,40 | 0,43 | 0,67 | 0,385 | 0,3 | 0,52 | 0,69 | 0,5 |
| SG4 | 0,48 | 0,58 | 0,20 | 0,29 | 0,18 | 0,69 | 0,40 | 0,57 | 0,415 | 0,28 | 0,58 | 0,59 | 0,5 |
| SG5 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,48 | 0,49 | 0,35 | 0,56 | 0,465 | 0,45 | 0,35 | 0,58 | 0,5 |

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 9. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 28,1 | 28 | 29,1 | 28,3 | 31,5 | 31,7 | 30,1 | 28,9 | 28,5 | 30 | 28,5 | 28,7 |
| SG2 | 28,2 | 28,3 | 30,3 | 30,3 | 32,9 | 31,6 | 31,2 | 29,1 | 28,9 | 30,8 | 29,1 | 28,8 |
| SG3 | 28,2 | 28,4 | 29,8 | 31,1 | 32,8 | 31,6 | 31,1 | 29 | 29 | 30,5 | 29,1 | 28,8 |
| SG4 | 28,3 | 28,4 | 29,3 | 31 | 32,8 | 31,5 | 31,1 | 29,3 | 28,95 | 30,5 | 29,1 | 28,8 |
| SG5 | 28,3 | 28,2 | 29,5 | 28,6 | 32,5 | 32,3 | 30,3 | 29,2 | 28,7 | 30,1 | 28,7 | 28,9 |

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 10. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn

| pH |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| SG1 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,5-8,5 |
| SG2 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,4 | 6,5 |  |
| SG3 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,35 | 5,8 | 6,4 | 6,5 |  |
| SG4 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,35 | 5,8 | 6,4 | 6,5 |  |
| SG5 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 |  |

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 11. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 10 | 12 | 3 | 3 |  | ≤10 |  |
| SG2 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 22 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 | 28 |  |  |  |
| SG3 | 9 | 6 | 23 | 6 | 9 | 28 | 17 | 5 | 8 | 7 | 8 | 30 |  |  |  |
| SG4 | 7 | 6 | 20 | 6 | 22 | 26 | 14 | 7 | 7 | 12 | 10 | 20 |  |  |  |
| SG5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 28 | 6 | 8 | 5,5 | 7 | 16 | 15 |  |  |  |

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 11 | 13 | 18 | 41 | 23 | 8 | 22 | 19 | 14 | 12 | 7 |  | 9 |  | ≤ 25 |  |
| SG2 | 9 | 16 | 19 | 13 | 47 | 19 | 37 | 64 | 11,5 | 63 | 47 |  | 40 |  |  |  |
| SG3 | 11 | 23 | 19 | 14 | 35 | 17 | 26 | 62 | 9,5 | 64 | 29 |  | 38 |  |  |  |
| SG4 | 10 | 16 | 13 | 15 | 44 | 20 | 25 | 69 | 11,5 | 64 | 36 |  | 35 |  |  |  |
| SG5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 59 | 8 | 17 | 20 | 15 | 60 | 33 |  | 40 |  |  |  |

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 13. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 4,1 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | 3,5 |  | 4 |  |  | 4,7 | 3,7 |  | ≥ 6,0 |  |
| SG2 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1 |  | 1,7 |  |  | 2,4 | 1,6 |  |  |  |
| SG3 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |  | 1,7 |  |  | 2,3 | 1,9 |  |  |  |
| SG4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |  | 1,7 |  |  | 2,4 | 1,8 |  |  |  |
| SG5 | 3,9 | 4,9 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 2,75 |  | 3,7 |  |  | 2,7 | 2,4 |  |  |  |

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 14. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

| Coliform |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| SG1 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 2100 | 1200 | 1700 | 2700 | 1500 | 2100 | ≤ 1000 |
| SG2 | 1400 | 2400 | 1550 | 1900 | 2150 | 1650 | 2450 | 2300 | 2500 | 2350 | 2500 | 2300 |  |
| SG3 | 1400 | 2250 | 2050 | 1900 | 1900 | 1700 | 2250 | 1500 | 1900 | 2150 | 2500 | 2600 |  |
| SG4 | 1250 | 1465 | 1900 | 2350 | 2050 | 1600 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2350 | 2550 |  |
| SG5 | 1350 | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 | 2050 | 1600 | 2250 | 2200 | 2000 | 2600 |  |

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 15. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| SG1 | 0,12 | 0,04 | 0,1 | 0,51 | 0,23 | 0,32 | 0,15 | 0,12 | 0,35 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | ≤ 0,1 |
| SG2 | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,115 | 0,09 | 0,2 | 0,23 |  |
| SG3 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,155 | 0,11 | 0,17 | 0,22 |  |
| SG4 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,155 | 0,13 | 0,2 | 0,21 |  |
| SG5 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |  |

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 16. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| SG1 | 2,08 | 1 | 3,5 | 2,82 | 1,34 | 1,7 | 2 | 2,23 | 2,45 | 1 | 1,9 | 1,7 | ≤ 0,6 |
| SG2 | 1,72 | 1,87 | 2,8 | 2,39 | 1,98 | 1,6 | 2,2 | 2,16 | 2,18 | 1,1 | 2,2 | 3,2 |  |
| SG3 | 1,81 | 1,34 | 3 | 2,39 | 2,78 | 1,9 | 2,62 | 2,84 | 2,40 | 1,6 | 2,6 | 3,4 |  |
| SG4 | 3,09 | 2,21 | 3 | 2,53 | 2,86 | 2,7 | 2,57 | 2,12 | 2,42 | 1,7 | 2,3 | 2,9 |  |
| SG5 | 3,29 | 1,22 | 2,6 | 2,23 | 1,1 | 0,9 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1 | 1,9 | 1,7 |  |

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| SG1 | 2,30 | 1,20 | 0,88 | 1,03 | 1,52 | 0,71 | 0,35 | 0,35 | 0,66 | 0,3 |
| SG2 | 2,40 | 0,80 | 0,84 | 0,77 | 0,65 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,3 |
| SG3 | 1,43 | 1,13 | 1,12 | 0,83 | 1,07 | 0,97 | 0,69 | 0,69 | 0,53 | 0,3 |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,3 |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,3 |

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 18. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| NO2-_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| SG1 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,019 | 0,024 | 0,038 | 0,05 |
| SG2 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,042 | 0,043 | 0,049 | 0,05 |
| SG3 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,113 | 0,105 | 0,059 | 0,05 |
| SG4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 | 0,05 |
| SG5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,05 |

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 19. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| Fe |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| SG1 | 0,75 | 0,82 | 0,92 | 1,00 | 1,05 | 0,63 | 0,79 | 0,66 | 0,29 | 0,5 |
| SG2 | 0,95 | 0,60 | 0,92 | 0,85 | 1,04 | 0,56 | 0,78 | 0,66 | 0,49 | 0,5 |
| SG3 | 0,62 | 0,52 | 0,50 | 0,66 | 0,70 | 0,46 | 0,91 | 0,74 | 0,37 | 0,5 |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 0,5 |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,5 |

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 20. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 29,2 | 29,0 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,7 | 29,1 | 28,9 | 29,3 |
| SG2 | 29,0 | 29,6 | 29,3 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 29,6 | 29,2 | 30,1 |
| SG3 | 30,0 | 29,5 | 29,2 | 29,5 | 29,3 | 29,2 | 29,6 | 29,3 | 30,1 |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,7 |

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 21. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| pH |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| SG1 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,5-8,5 |
| SG2 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |  |
| SG3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |  |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 22. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| SG1 | 13 | 13 | 16 | 9 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | ≤10 |
| SG2 | 21 | 14 | 11 | 10 | 18 | 9 | 13 | 12 | 10 |  |
| SG3 | 14 | 18 | 15 | 16 | 22 | 12 | 11 | 12 | 11 |  |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 23. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| SG1 | 28 | 18 | 18 | 21 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | ≤ 25 |
| SG2 | 43 | 23 | 27 | 24 | 21 | 30 | 27 | 24 | 31 |  |
| SG3 | 24 | 26 | 20 | 29 | 25 | 34 | 18 | 22 | 28 |  |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 24. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 3,6 | 3,3 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 4,0 |  | ≥ 6,0 |  |
| SG2 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,8 |  |  |  |
| SG3 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 1,8 |  |  |  |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 25. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

| Coliform |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| SG1 | 988 | 1925 | 2016 | 2041 | 3741 | 2083 | 2225 | 2246 | 1573 | ≤ 1000 |
| SG2 | 610 | 1459 | 2287 | 2620 | 2700 | 2112 | 2278 | 2339 | 2105 |  |
| SG3 | 814 | 2104 | 1866 | 2554 | 2687 | 2170 | 2387 | 2364 | 1955 |  |
| SG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |  |
| SG5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695 |  |

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Sài Gòn năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: , Fe, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2,3 lần, ổn định so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,2 lần tại SG3, có xu hướng tăng so với năm 2023 ở SG1, SG2, giảm nhẹ tại SG3. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, COD, BOD5, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, Coliform, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, tăng so với năm 2023 trên SG1, giảm tại các vị trí còn lại và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 2,1 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng tăng qua các năm

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,3 ÷ 1,8 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2,8 ÷ 4,2 lần.

Chất lượng nước trên sông Sài Gòn năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – rất tốt, đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn

- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng

- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

- RSG13: Rạch Xuy Nô

Bảng 26. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG1 | 3,88 | 0,83 | 1,55 | 6,85 | 6,35 | 3,64 | 2,72 | 4,65 | 3,24 | 3,6 | 2,64 | 1,91 | 0,3 |
| RSG2 | 1,92 | 0,82 | 1,1 | 2,65 | 2,56 | 1,57 | 1,38 | 1,92 | 1,16 | 1,64 | 1,45 | 1,87 | 0,3 |
| RSG8 | 2,8 | 0,54 | 1,49 | 9,6 | 7,55 | 6,8 | 1,9 | 8,3 | 0,56 | 3,1 | 8,65 | 3,18 | 0,3 |
| RSG13 | 0,64 | 0,83 | 0,22 | 0,13 | 0,43 | 0,71 | 0,25 | 1,05 | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,37 | 0,3 |

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 27. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG1 | 0,01 | 0,094 | 0,134 | 0,095 | 0,119 | 0,025 | 0,056 | 0,1 | 0,073 | 0,145 | 0,077 | 0,279 | 0,05 |
| RSG2 | 0,175 | 0,098 | 0,137 | 0,124 | 0,121 | 0,143 | 0,079 | 0,141 | 0,108 | 0,12 | 0,268 | 0,312 | 0,05 |
| RSG8 | 0,046 | 0,01 | 0,025 | 0,114 | 0,066 | 0,042 | 0,215 | 0,1 | 0,058 | 0,148 | 0,505 | 0,137 | 0,05 |
| RSG13 | 0,027 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,043 | 0,01 | 0,059 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 28. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Fe |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG1 | 1,61 | 1,28 | 0,83 | 0,87 | 0,77 | 2,78 | 2,18 | 1,87 | 1,52 | 1,47 | 1,27 | 0,42 | 0,5 |
| RSG2 | 0,67 | 1,36 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | 1,25 | 1,46 | 0,95 | 0,68 | 0,43 | 0,48 | 0,4 | 0,5 |
| RSG8 | 0,31 | 0,51 | 0,7 | 0,22 | 0,43 | 0,27 | 0,47 | 0,26 | 0,43 | 0,28 | 0,24 | 0,33 | 0,5 |
| RSG13 | 0,44 | 0,54 | 0,36 | 0,22 | 0,63 | 0,5 | 0,8 | 0,51 | 0,47 | 0,86 | 0,76 | 0,22 | 0,5 |

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 29. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 28,4 | 30 | 32,3 | 29,7 | 31,6 | 31,9 | 30,3 | 29,5 | 29,3 | 32,8 | 30,7 | 29,5 |
| RSG2 | 28,5 | 30 | 30,3 | 29,2 | 31,4 | 32 | 31,1 | 29,7 | 29,4 | 33,1 | 30,5 | 29,6 |
| RSG8 | 28,3 | 30,1 | 31,3 | 32 | 32,6 | 33,8 | 30,7 | 30,7 | 28,4 | 34,2 | 30,5 | 30,1 |
| RSG13 | 28,1 | 29,5 | 30,3 | 28,3 | 30 | 30,8 | 28,6 | 28,4 | 28,1 | 31,2 | 29,4 | 28,7 |

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 30. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 6-8,5 |
| RSG2 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,5 |  |
| RSG8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 | 6,8 |  |
| RSG13 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 5,8 | 6,2 |  |

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 31. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 6 | 20 | 16 | 28 | 24 | 36 | 20 | 21 | 18 | 8 | 3 | 20 | ≤15 |
| RSG2 | 4 | 16 | 24 | 6 | 14 | 23 | 11 | 16 | 24 | 10 | 3 | 23 |  |
| RSG8 | 20 | 118 | 42 | 20 | 25 | 18 | 7 | 19 | 14 | 8 | 13 | 34 |  |
| RSG13 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 6 | 18 | 10 | 3 | 3 |  |

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 32. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |  |
| RSG1 | 14 | 18 | 6 | 6 | 26 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | ≤100 |  |
| RSG2 | 13 | 16 | 23 | 15 | 17 | 28 | 103 | 36 | 30 | 37 | 29 | 25 |  |  |
| RSG8 | 13 | 14 | 23 | 18 | 32 | 12 | 17 | 23 | 31 | 9 | 6 | 17 |  |  |
| RSG13 | 12 | 36 | 18 | 6 | 26 | 8 | 47 | 23 | 17 | 7 | 23 | 20 |  |  |

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 33. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 4,3 | 3,1 | 4,3 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | ≥5,0 |
| RSG2 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 |  |
| RSG8 | 3 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |  |
| RSG13 | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 5,4 | 5,1 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 1,4 | 5,4 | 3,2 |  |

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 34. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 1400 | 2200 | 1300 | 1400 | 2100 | 1400 | 1500 | 2400 | 2600 | 2500 | 1700 | 2100 | ≤ 5000 |
| RSG2 | 1100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1700 | 1300 | 940 | 2100 | 2400 | 2100 | 2500 | 2200 |  |
| RSG8 | 1200 | 2000 | 1100 | 1500 | 1700 | 1700 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |  |
| RSG13 | 1100 | 2500 | 1700 | 1200 | 2000 | 1400 | 2400 | 1500 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 |  |

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 35. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 0,48 | 0,44 | 0,57 | 0,89 | 0,84 | 0,65 | 0,41 | 0,47 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | 0,22 | ≤ 0,3 |
| RSG2 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,68 | 0,28 | 0,43 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |  |
| RSG8 | 0,27 | 1,95 | 1,73 | 2,4 | 1,38 | 0,73 | 2,12 | 0,39 | 0,17 | 0,88 | 1,18 | 1 |  |
| RSG13 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,05 |  |

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 36. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG1 | 6,76 | 2,47 | 3,6 | 11,2 | 10 | 6,4 | 5,1 | 6,4 | 8,3 | 4,8 | 5,8 | 5,3 | ≤1,5 |
| RSG2 | 6,22 | 3,81 | 4,2 | 2,82 | 6,62 | 3,4 | 3 | 4,35 | 3,8 | 5,4 | 5,7 | 6 |  |
| RSG8 | 7,3 | 0,69 | 5,5 | 34,4 | 25,7 | 17,2 | 15,6 | 18 | 2,29 | 14,2 | 14 | 8,2 |  |
| RSG13 | 2,77 | 2,07 | 3,7 | 2,5 | 3,66 | 2,7 | 1,98 | 2,82 | 1,92 | 1,6 | 2,7 | 1,9 |  |

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 37. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NH4+_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG1 | 2,78 | 2,13 | 0,53 | 3,16 | 3,98 | 3,9 | 2,57 | 2,72 | 3,49 | 0,3 |
| RSG2 | 1,13 | 1,51 | 1,61 | 2,03 | 1,72 | 1,68 | 1,35 | 1,61 | 1,67 | 0,3 |
| RSG8 | 29,05 | 20 | 14,08 | 6,27 | 5,65 | 10,31 | 5,23 | 4,43 | 4,54 | 0,3 |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,3 |

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 38. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NO2-_N |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG1 | 0,06 | 0,052 | 0,071 | 0,048 | 0,076 | 0,149 | 0,122 | 0,131 | 0,101 | 0,05 |
| RSG2 | 0,08 | 0,062 | 0,046 | 0,083 | 0,099 | 0,124 | 0,148 | 0,158 | 0,152 | 0,05 |
| RSG8 | 0,03 | 0,135 | 0,211 | 0,427 | 1,164 | 0,906 | 0,994 | 0,732 | 0,122 | 0,05 |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,05 |

Biểu đồ 33. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Fe |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG1 | 2,9 | 2,72 | 1,97 | 2,18 | 1,89 | 1,07 | 1,39 | 1,19 | 1,41 | 0,5 |
| RSG2 | 0,75 | 1,12 | 1,14 | 1,03 | 0,99 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,5 |
| RSG8 | 0,93 | 0,7 | 0,52 | 0,29 | 0,39 | 0,17 | 0,44 | 0,46 | 0,37 | 0,5 |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,5 |

Bảng 39. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 40. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 29,1 | 28,1 | 27,6 | 28,3 | 28,1 | 29,1 | 29,2 | 29,4 | 30,5 |
| RSG2 | 29 | 28,9 | 27,4 | 28,2 | 28,1 | 29,5 | 29,7 | 29,7 | 30,4 |
| RSG8 | 29 | 28,7 | 28,7 | 28,6 | 29 | 29,1 | 29,5 | 29,5 | 31,1 |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,3 |

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 41. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG1 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6-8,5 |
| RSG2 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 6,6 |  |
| RSG8 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |  |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 42. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG1 | 40 | 26 | 26 | 19 | 23 | 17 | 21 | 24 | 18 | ≤15 |
| RSG2 | 16 | 21 | 20 | 14 | 14 | 10 | 16 | 18 | 15 |  |
| RSG8 | 150 | 61 | 33 | 16 | 32 | 29 | 22 | 28 | 28 |  |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 43. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG1 | 37 | 24 | 44 | 30 | 17 | 21 | 19 | 19 | 15 | ≤100 |
| RSG2 | 37 | 88 | 44 | 47 | 24 | 20 | 29 | 29 | 31 |  |
| RSG8 | 43 | 32 | 19 | 21 | 18 | 11 | 12 | 25 | 18 |  |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 44. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG1 | 3 | 3,4 | 3 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | ≥5,0 |
| RSG2 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4 | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 3,9 | 3,0 |  |
| RSG8 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 2,7 |  |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 45. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG1 | 1996 | 2650 | 3825 | 3350 | 2958 | 2183 | 2642 | 2592 | 1883 | ≤ 5000 |
| RSG2 | 1946 | 2534 | 2644 | 2600 | 2966 | 2083 | 2475 | 2467 | 1770 |  |
| RSG8 | 635 | 2859 | 3075 | 2775 | 2641 | 2608 | 2325 | 2421 | 1875 |  |
| RSG13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1833 |  |

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: , Fe, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 15,1 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng tăng trên RSG8, giảm trên RSG1, RSG2 qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 2 ÷ 3 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, tăng so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 3,9 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 9,1 lần.

Chất lượng nước trên sông Sài Gòn năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình, đạt mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác.

# 2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành

- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

Bảng 46. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG3 | 2,87 | 1,1 | 1,49 | 5 | 11,4 | 4,3 | 1,69 | 5,35 | 0,64 | 3,12 | 3 | 4 | 0,3 |
| RSG4 | 4,97 | 7,8 | 1,04 | 12,5 | 13,8 | 5,75 | 6,35 | 4,85 | 2,32 | 1,78 | 6,1 | 3,02 | 0,3 |
| RSG5 | 3,96 | 5,28 | 0,87 | 3,15 | 4,04 | 5,4 | 6,9 | 9,1 | 3,55 | 2,62 | 6,75 | 3,66 | 0,3 |

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 47. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG3 | 0,124 | 0,241 | 0,278 | 0,172 | 0,231 | 0,015 | 0,079 | 0,1 | 0,071 | 0,249 | 0,105 | 0,183 | 0,105 |
| RSG4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,072 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,067 | 0,085 | 0,14 | 0,294 | 0,14 |
| RSG5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,108 | 0,052 | 0,01 | 0,099 | 0,098 | 0,05 | 0,273 | 0,05 |

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 48. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG3 | 1,03 | 1,48 | 0,6 | 0,61 | 0,71 | 1,32 | 1,37 | 1,86 | 0,59 | 0,89 | 1,24 | 1,07 | 0,5 |
| RSG4 | 0,72 | 1,15 | 1,92 | 4,2 | 2,48 | 5 | 1,1 | 0,42 | 3,90 | 1,94 | 1,21 | 2,80 | 0,5 |
| RSG5 | 0,59 | 1 | 2,62 | 1,32 | 1,96 | 4,5 | 2,96 | 1,85 | 0,67 | 3,48 | 2,8 | 2,42 | 0,5 |

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 49. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 28,7 | 30,1 | 30,6 | 29,3 | 31,3 | 34 | 31,2 | 30,5 | 29,5 | 31,1 | 30,7 | 29,9 |
| RSG4 | 28,6 | 29,3 | 29,1 | 30,3 | 33,7 | 32,4 | 32,1 | 29,4 | 29,1 | 31,1 | 30,1 | 28,9 |
| RSG5 | 28,7 | 29,4 | 29,4 | 30 | 32,8 | 32,5 | 31 | 29,3 | 29 | 31 | 30,2 | 29,1 |

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 32. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,6 | 6-8,5 |
| RSG4 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 6,5 |  |
| RSG5 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,6 |  |

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 51. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 6 | 26 | 28 | 18 | 30 | 29 | 5 | 20 | 15 | 16 | 8 | 49 | ≤15 |
| RSG4 | 22 | 34 | 22 | 140 | 53 | 38 | 13 | 14 | 5 | 12 | 52 | 56 |  |
| RSG5 | 12 | 6 | 36 | 6 | 14 | 24 | 28 | 50 | 10 | 13 | 61 | 68 |  |

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 52. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 11 | 121 | 11 | 22 | 26 | 29 | 26 | ≤100 |
| RSG4 | 10 | 32 | 32 | 98 | 70 | 30 | 14 | 88 | 15 | 157 | 74 | 76 |  |
| RSG5 | 16 | 14 | 37 | 23 | 195 | 42 | 48 | 55 | 18 | 39 | 37 | 158 |  |

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 53. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | ≥ 5,0 |
| RSG4 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 1,8 |  |
| RSG5 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 2,1 |  |

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 54. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 1200 | 1400 | 1700 | 1100 | 1700 | 1500 | 1400 | 2200 | 2700 | 2500 | 2300 | 2500 | ≤ 5000 |
| RSG4 | 1400 | 2400 | 3300 | 2600 | 2300 | 1500 | 2000 | 2100 | 2800 | 2700 | 2700 | 3100 |  |
| RSG5 | 1500 | 2100 | 1400 | 2400 | 2100 | 1400 | 2700 | 3100 | 2600 | 2300 | 2500 | 2600 |  |

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 55. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | 0,72 | 0,92 | 0,4 | 0,24 | 0,6 | 0,15 | 0,33 | 0,31 | 0,52 | ≤ 0,3 |
| RSG4 | 1 | 0,51 | 0,98 | 2,48 | 1,8 | 1,96 | 0,39 | 0,63 | 0,32 | 0,45 | 0,75 | 1,38 |  |
| RSG5 | 1,06 | 0,27 | 0,71 | 0,99 | 3,6 | 0,56 | 0,89 | 1,51 | 0,52 | 0,49 | 0,6 | 2,34 |  |

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 56. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG3 | 5,26 | 2,51 | 4,2 | 7,3 | 11,4 | 6,2 | 3,5 | 7 | 2,16 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | ≤ 0,3 |
| RSG4 | 10,8 | 8,05 | 3,9 | 34 | 13,8 | 6,1 | 6,65 | 8 | 3,9 | 3,6 | 8,9 | 5,4 |  |
| RSG5 | 11 | 5,6 | 3,4 | 5,3 | 9,8 | 8,5 | 10,5 | 11,25 | 6,55 | 4,3 | 11,6 | 5,7 |  |

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 57. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG3 | 10,64 | 5,95 | 5,27 | 5,09 | 4,04 | 4,49 | 3,00 | 2,84 | 3,66 | 0,3 |
| RSG4 | 15,76 | 14,02 | 13,71 | 9,33 | 6,28 | 6,84 | 5,35 | 5,08 | 5,86 | 0,3 |
| RSG5 | 14 | 9,14 | 8,44 | 8,9 | 4,66 | 3,21 | 5,08 | 4,48 | 4,61 | 0,3 |

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 58. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NO2-_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG3 | 0,14 | 0,191 | 0,152 | 0,105 | 0,128 | 0,184 | 0,080 | 0,144 | 0,154 | 0,105 |
| RSG4 | 0,05 | 0,109 | 0,007 | 0,073 | 0,057 | 0,035 | 0,023 | 0,046 | 0,061 | 0,14 |
| RSG5 | 0,05 | 0,057 | 0,014 | 0,088 | 0,057 | 0,066 | 0,036 | 0,076 | 0,062 | 0,05 |

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 59. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG3 | 0,99 | 1,34 | 1,13 | 1,15 | 1,21 | 0,83 | 0,82 | 0,91 | 1,06 | 0,5 |
| RSG4 | 2,57 | 3,02 | 2,32 | 2,47 | 2,15 | 1,54 | 2,31 | 2,24 | 2,24 | 0,5 |
| RSG5 | 1,44 | 1,02 | 1,15 | 1,36 | 0,82 | 0,77 | 1,57 | 1,65 | 2,18 | 0,5 |

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 60. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 31,5 | 31,1 | 29,6 | 30,6 | 28,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 30,6 |
| RSG4 | 30,7 | 30,6 | 30,3 | 30,8 | 29,7 | 29,3 | 28,9 | 29,2 | 30,3 |
| RSG5 | 30,5 | 29,9 | 29,8 | 30,1 | 29,9 | 29,4 | 28,6 | 29,1 | 30,2 |

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 61. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG3 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6-8,5 |
| RSG4 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |  |
| RSG5 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |  |

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG3 | 62 | 52 | 34 | 25 | 28 | 24 | 33 | 37 | 21 | ≤15 |
| RSG4 | 123 | 88 | 67 | 53 | 43 | 39 | 33 | 40 | 38 |  |
| RSG5 | 107 | 70 | 50 | 50 | 39 | 30 | 35 | 34 | 27 |  |

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 63. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG3 | 42 | 23 | 14 | 27 | 17 | 14 | 26 | 30 | 27 | ≤100 |
| RSG4 | 175 | 108 | 89 | 52 | 77 | 44 | 38 | 46 | 58 |  |
| RSG5 | 75 | 70 | 71 | 45 | 30 | 36 | 25 | 28 | 57 |  |

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 64. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG3 | 6,5 | 3,5 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | ≥ 5,0 |
| RSG4 | 6,7 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| RSG5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 65. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG3 | 2223 | 2450 | 2208 | 2833 | 3025 | 2125 | 2058 | 2350 | 1850 | ≤ 5000 |
| RSG4 | 7320 | 3067 | 4191 | 3858 | 3416 | 2575 | 3133 | 3042 | 2408 |  |
| RSG5 | 4087 | 2759 | 3825 | 2916 | 3025 | 2216 | 2908 | 2625 | 2225 |  |

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 12,2 ÷ 19,5 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 3,1 lần, có xu hướng tăng trên RSG3, RSG4, giảm trên RSG5 so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 2,1 ÷ 4,5 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng tăng trên RSG5, giảm trên RSG3, RSG4 qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, tăng so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,4 ÷ 2,5 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 3,8 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 3,9 ÷ 6,3 lần.

Chất lượng nước trên sông Sài Gòn năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình, đạt mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác.

# 2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký 								- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu 																						- RSG11: Rạch Bình Nhâm Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố   							  - RSG12: Rạch Vĩnh Bình

Bảng 66. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG6 | 1,88 | 9 | 0,01 | 0,17 | 0,67 | 1,76 | 0,49 | 0,65 |  | 1,04 |  | 1,63 |  | 2,2 | 3,26 | 0,3 |
| RSG7 | 4,95 | 11,84 | 0,94 | 1 | 15,7 | 4,65 | 3,9 | 6,6 |  | 1,97 |  | 5,44 |  | 2,46 | 3,6 | 0,3 |
| RSG9 | 5,16 | 9,48 | 1,07 | 7,35 | 5 | 4,95 | 5,15 | 5,65 |  | 1,78 |  | 2,98 |  | 2,66 | 3,2 | 0,3 |
| RSG10 | 4,9 | 14,32 | 0,86 | 1,7 | 1,32 | 1,95 | 3,96 | 1,18 |  | 1,97 |  | 1,6 |  | 3,78 | 2,4 | 0,3 |
| RSG11 | 0,57 | 1,43 | 0,01 | 0,16 | 0,1 | 2,24 | 0,5 | 1,36 |  | 1,62 |  | 1,09 |  | 4,4 | 1,12 | 0,3 |
| RSG12 | 2,7 | 4,7 | 0,31 | 0,74 | 4,85 | 1,68 | 3,16 | 0,67 |  | 1,68 |  | 3,36 |  | 5,55 | 3,66 | 0,3 |

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 67. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG6 | 0,144 | 0,01 | 0,039 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,122 |  | 0,054 |  | 0,064 |  | 0,017 | 0,01 | 0,05 |
| RSG7 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,114 |  | 0,01 |  | 0,028 | 0,01 | 0,05 |
| RSG9 | 0,238 | 0,01 | 0,28 | 0,171 | 0,391 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,115 |  | 0,01 |  | 0,153 | 0,01 | 0,05 |
| RSG10 | 0,01 | 0,037 | 0,01 | 0,046 | 0,157 | 0,448 | 0,153 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,05 |  | 0,026 | 0,045 | 0,05 |
| RSG11 | 0,074 | 0,01 | 0,057 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,083 |  | 0,057 |  | 0,1 |  | 0,031 | 0,087 | 0,05 |
| RSG12 | 0,087 | 0,01 | 0,091 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,259 | 0,146 |  | 0,065 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 68. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RSG6 | 0,24 | 0,57 | 0,18 | 0,48 | 0,78 | 1,21 | 0,24 | 0,07 | 0,45 | 0,52 | 0,88 | 1,07 | 0,5 |
| RSG7 | 0,27 | 0,42 | 0,72 | 0,7 | 0,85 | 0,24 | 0,56 | 0,9 | 0,55 | 0,43 | 0,64 | 0,92 | 0,5 |
| RSG9 | 0,76 | 1,35 | 0,29 | 0,76 | 0,73 | 0,56 | 0,37 | 1,07 | 0,87 | 0,67 | 0,75 | 1,12 | 0,5 |
| RSG10 | 0,58 | 1,06 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,77 | 0,27 | 0,16 | 0,37 | 0,28 | 0,5 |
| RSG11 | 0,41 | 0,67 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 1,58 | 0,39 | 0,29 | 0,88 | 0,65 | 1,33 | 0,65 | 0,5 |
| RSG12 | 0,37 | 0,61 | 0,34 | 0,47 | 1,26 | 1,24 | 0,71 | 0,28 | 0,42 | 1,14 | 1,35 | 1,58 | 0,5 |

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 28,3 | 29,7 | 30,7 | 30,5 | 32,2 | 31,4 | 30,6 | 29,5 | 28,7 | 31,4 | 30,1 | 29,3 |
| RSG7 | 28,8 | 29,7 | 29,7 | 31,1 | 31,2 | 31,6 | 30,8 | 29,3 | 28,7 | 30,1 | 30,3 | 29,3 |
| RSG9 | 28,6 | 29,6 | 31 | 33,3 | 33,6 | 32,5 | 31,4 | 29 | 29,2 | 29,8 | 30,3 | 29,2 |
| RSG10 | 28,7 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 32,8 | 33,7 | 31,9 | 29,4 | 29,1 | 30 | 29,7 | 29,4 |
| RSG11 | 28,2 | 29,5 | 29,7 | 30,5 | 32,3 | 31,6 | 30 | 28,7 | 29,1 | 30,2 | 29,2 | 28,7 |
| RSG12 | 28,3 | 29,6 | 30,2 | 30,7 | 32,5 | 31,1 | 29,1 | 29,4 | 28,8 | 29,7 | 30 | 29,3 |

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 6,5 | 6-8,5 |
| RSG7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 6,7 |  |
| RSG9 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |  |
| RSG10 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 6,4 |  |
| RSG11 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,6 |  |
| RSG12 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,4 | 6,5 |  |

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 71. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 8 | 44 | 32 | 6 | 37 | 33 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | 41 | ≤15 |
| RSG7 | 36 | 80 | 60 | 64 | 95 | 146 | 14 | 21 | 8 | 20 | 48 | 59 |  |
| RSG9 | 32 | 34 | 40 | 12 | 37 | 36 | 20 | 25 | 6 | 17 | 28 | 58 |  |
| RSG10 | 44 | 74 | 52 | 18 | 44 | 36 | 6 | 8 | 18 | 10 | 36 | 48 |  |
| RSG11 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | 34 | 9 | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 |  |
| RSG12 | 6 | 26 | 22 | 18 | 36 | 48 | 14 | 16 | 5 | 6 | 30 | 29 |  |

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 72. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 8 | 26 | 28 | 28 | 68 | 31 | 11 | 16 | 11 | 25 | 46 | 25 | ≤100 |
| RSG7 | 11 | 17 | 42 | 38 | 44 | 49 | 11 | 19 | 23 | 32 | 87 | 28 | - |
| RSG9 | 14 | 20 | 15 | 28 | 27 | 22 | 15 | 15 | 13 | 28 | 20 | 30 | - |
| RSG10 | 12 | 24 | 30 | 25 | 30 | 18 | 8 | 18 | 14 | 7 | 23 | 27 | - |
| RSG11 | 9 | 21 | 14 | 11 | 43 | 23 | 14 | 12 | 13 | 37 | 37 | 11 | ≤100 |
| RSG12 | 13 | 12 | 55 | 22 | 70 | 9 | 19 | 14 | 12 | 21 | 32 | 20 | ≤100 |

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 73. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 1,6 | 1,6 | 2,81 | 1,9 | 3,4 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | ≥5,0 |
| RSG7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2 | 3,2 | 2,5 |  |
| RSG9 | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2 | 2,1 |  |
| RSG10 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 2,7 | 3 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 2,4 | 2,6 |  |
| RSG11 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,2 |  |
| RSG12 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 2,6 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 4,2 | 2,3 | 1,8 |  |

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 74. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 2000 | 1200 | 2000 | 1200 | 2300 | 1700 | 1400 | 2100 | 2700 | 2100 | 2500 | 2100 | ≤5000 |
| RSG7 | 2200 | 1500 | 2200 | 1700 | 2200 | 2200 | 2000 | 1700 | 3300 | 2500 | 2500 | 2300 |  |
| RSG9 | 1400 | 1400 | 2100 | 1100 | 2500 | 1700 | 1700 | 1200 | 2200 | 2000 | 2100 | 2400 |  |
| RSG10 | 2600 | 1400 | 2600 | 1700 | 2700 | 1700 | 1400 | 2100 | 2300 | 1400 | 2000 | 2200 |  |
| RSG11 |  | 1100 | 1500 | 2200 | 2000 | 2100 | 1500 | 1700 | 2500 | 2200 | 2200 | 1700 |  |
| RSG12 |  | 1100 | 2700 | 2100 | 2100 | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2500 |  |

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 75. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,28 | 0,57 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,18 | 0,34 | 0,67 | ≤0,3 |
| RSG7 | 0,72 | 0,47 | 1,07 | 1,23 | 1,22 | 2,7 | 1,28 | 1,08 | 0,28 | 0,62 | 0,57 | 0,69 |  |
| RSG9 | 1,24 | 0,89 | 1,15 | 1,35 | 1,38 | 0,88 | 0,85 | 1,04 | 0,4 | 0,56 | 0,61 | 0,63 |  |
| RSG10 | 4,75 | 3,5 | 2,56 | 2,28 | 0,93 | 0,3 | 0,26 | 0,98 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,36 |  |
| RSG11 | 0,09 | 0,77 | 0,71 | 0,9 | 0,18 | 0,32 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,49 | 0,17 |  |
| RSG12 | 0,27 | 1,62 | 1,2 | 1,38 | 1,55 | 1,25 | 0,43 | 0,12 | 0,27 | 0,6 | 0,7 | 0,67 |  |

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 76. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RSG6 | 3,24 | 11,65 | 3,3 | 3,36 | 3,89 | 1,9 | 2,58 | 2,19 | 2,28 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | ≤ 1,5 |
| RSG7 | 17,75 | 12,45 | 3,2 | 18,4 | 19,8 | 5 | 4,88 | 10,3 | 3,54 | 5,7 | 5,7 | 5 |  |
| RSG9 | 13,65 | 10 | 4,8 | 21,5 | 14,8 | 6,3 | 8,35 | 7,5 | 4,85 | 3,3 | 5,7 | 4,3 |  |
| RSG10 | 12,2 | 15,3 | 4,4 | 7,25 | 7,6 | 7,4 | 7,85 | 3,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 8,4 |  |
| RSG11 | 1,98 | 1,82 | 2,1 | 2,53 | 2,55 | 2,6 | 2,42 | 3,2 | 2,64 | 1,7 | 5,9 | 2,1 |  |
| RSG12 | 5,28 | 5,5 | 2,1 | 3,36 | 12,75 | 2 | 3,84 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 7,2 | 9,6 |  |

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 77. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RSG6 | 2,02 | 2,06 | 1,72 | 1,88 | 3,01 | 1,41 | 1,12 | 1,42 |  | 1,77 | 0,3 |
| RSG7 | 17,99 | 12,8 | 7,68 | 12,37 | 10,72 | 13,02 | 4,47 | 4,31 |  | 5,25 | 0,3 |
| RSG9 | 14,04 | 13,05 | 9,53 | 11,45 | 6,27 | 8,91 | 4,45 | 4,13 |  | 4,54 | 0,3 |
| RSG10 | 41,65 | 33,9 | 41,88 | 44,09 | 26,16 | 26,34 | 7,31 | 5,72 |  | 3,33 | 0,3 |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 0,3 |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 | 0,3 |

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RSG6 | 0,11 | 0,063 | 0,092 | 0,126 | 0,05 | 0,15 | 0,068 | 0,078 |  | 0,050 | 0,05 |
| RSG7 | 0,28 | 0,191 | 0,034 | 0,009 | 0,05 | 0,093 | 0,032 | 0,048 |  | 0,021 | 0,05 |
| RSG9 | 0,27 | 0,121 | 0,176 | 0,047 | 0,11 | 0,12 | 0,079 | 0,105 |  | 0,117 | 0,05 |
| RSG10 | 0,13 | 0,184 | 0,446 | 0,051 | 0,01 | 0,048 | 0,150 | 0,145 |  | 0,084 | 0,05 |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,05 |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 0,05 |

Bảng 78. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RSG6 | 0,62 | 0,82 | 0,55 | 0,65 | 0,94 | 0,63 | 0,82 | 0,88 | 0,56 | 0,5 |
| RSG7 | 2,23 | 4,28 | 1,61 | 2,05 | 1,35 | 0,97 | 0,67 | 0,69 | 0,60 | 0,5 |
| RSG9 | 0,79 | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,39 | 0,91 | 1,23 | 1,07 | 0,78 | 0,5 |
| RSG10 | 0,86 | 0,72 | 2,62 | 0,09 | 0,87 | 0,81 | 0,45 | 0,61 | 0,37 | 0,5 |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,5 |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,5 |

Bảng 79. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Biểu đồ 74. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 80. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 30,2 | 29,3 | 29,1 | 29,7 | 29,5 | 29,2 | 29,5 | 29,2 | 30,2 |
| RSG7 | 30 | 29,7 | 29,1 | 29,8 | 29,6 | 30,2 | 29,7 | 29,4 | 30,1 |
| RSG9 | 30,3 | 29,9 | 29,3 | 30,2 | 30 | 29,8 | 29,7 | 29,3 | 30,6 |
| RSG10 | 31,3 | 30,6 | 30,3 | 31 | 30,2 | 30,2 | 30,4 | 29,8 | 30,7 |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,8 |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,9 |

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6-8,5 |
| RSG7 | 7 | 6,9 | 7 | 6,8 | 7 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |  |
| RSG9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |  |
| RSG10 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,6 |  |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 82. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG6 | 43 | 19 | 20 | 17 | 22 | 16 | 12 | 17 | 21 | ≤15 |
| RSG7 | 134 | 116 | 25 | 72 | 77 | 48 | 56 | 48 | 54 |  |
| RSG9 | 106 | 66 | 49 | 73 | 47 | 43 | 40 | 39 | 29 |  |
| RSG10 | 259 | 190 | 162 | 212 | 89 | 96 | 50 | 54 | 33 |  |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 83. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG6 | 31 | 35 | 29 | 32 | 31 | 28 | 14 | 19 | 27 | ≤100 |
| RSG7 | 94 | 74 | 29 | 39 | 23 | 27 | 22 | 22 | 33 | - |
| RSG9 | 37 | 23 | 18 | 27 | 30 | 32 | 64 | 50 | 21 | - |
| RSG10 | 97 | 76 | 84 | 68 | 42 | 51 | 17 | 20 | 20 | - |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | ≤100 |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | ≤100 |

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 84. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG6 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | ≥5,0 |
| RSG7 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |  |
| RSG9 | 2,6 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |  |
| RSG10 | 3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |  |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

Bảng 85. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RSG6 | 1285 | 2359 | 2041 | 2850 | 2600 | 2183 | 2536 | 2410 | 1942 | ≤5000 |
| RSG7 | 3808 | 3208 | 3250 | 4791 | 4466 | 2341 | 2325 | 2425 | 2192 |  |
| RSG9 | 2435 | 2475 | 2450 | 3408 | 2966 | 2216 | 3042 | 2721 | 1817 |  |
| RSG10 | 9455 | 3167 | 4608 | 4391 | 3550 | 2733 | 2275 | 2458 | 2008 |  |
| RSG11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1882 |  |
| RSG12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2164 |  |

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe,  có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 3,1 ÷ 17,5 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng tăng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 2,3 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,6 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng giảm qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,4 ÷ 3,6 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 4,6 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,8 ÷ 6,2 lần.

Chất lượng nước trên sông Sài Gòn năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình, đạt mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác.

# 2.2. Sông Đồng Nai

# 2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai

- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km

- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

Bảng 86. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| ĐN1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,50 | 0,06 | 0,09 | 0,17 |  | 0,03 |  | 0,06 |  | 0,26 | 0,07 | 0,3 |
| ĐN2 | 0,08 | 0,52 | 0,01 | 0,10 | 0,56 | 0,13 | 0,11 | 0,25 |  | 0,16 |  | 0,06 |  | 0,14 | 0,27 | 0,3 |
| ĐN3 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |  | 0,07 |  | 0,06 |  | 0,11 | 0,06 | 0,3 |
| ĐN4 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 0,04 | 0,49 | 0,17 | 0,27 | 0,18 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,11 | 0,06 | 0,3 |

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 87. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| ĐN1 | 0,018 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,046 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| ĐN2 | 0,019 | 0,026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,023 | 0,05 |
| ĐN3 | 0,02 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,027 | 0,05 |
| ĐN4 | 0,019 | 0,023 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,025 | 0,05 |

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 88. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| ĐN1 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,32 |  | 1,6 |  | 1,37 |  | 0,66 | 0,11 | 0,5 |
| ĐN2 | 0,06 | 0,16 | 0,01 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,38 |  | 1,57 |  | 0,63 |  | 0,74 | 0,11 | 0,5 |
| ĐN3 | 0,07 | 0,18 | 0,01 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,4 |  | 1,61 |  | 1,11 |  | 0,73 | 0,16 | 0,5 |
| ĐN4 | 0,16 | 0,25 | 0,01 | 0,14 | 0,48 | 0,15 | 0,27 | 0,38 |  | 1,64 |  | 0,89 |  | 0,79 | 0,27 | 0,5 |

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 89. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 28,0 | 27,8 | 29,3 | 28,7 | 30,5 | 30,2 | 30,1 | 29,1 | 28,9 | 28,6 | 29,1 | 28,7 |
| ĐN2 | 28,2 | 28,2 | 29,0 | 30,4 | 31,5 | 30,6 | 30,5 | 29,6 | 29,3 | 28,6 | 29,3 | 28,9 |
| ĐN3 | 28,2 | 28,2 | 29,0 | 30,7 | 31,5 | 30,6 | 30,4 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 29,3 | 29,0 |
| ĐN4 | 28,2 | 28,2 | 28,9 | 30,6 | 31,5 | 30,6 | 30,5 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 29,2 | 29,0 |

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 90. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai

| pH |  |  |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 |  | Tháng 2 2024 |  | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 |  | Mức A |
| ĐN1 | 6,4 | 6,6 |  | 6,5 |  | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |  | 6,3 |  | 6,5-8,5 |
| ĐN2 | 6,4 | 6,6 |  | 6,5 |  | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  | 6,3 |  |  |
| ĐN3 | 6,4 | 6,6 |  | 6,5 |  | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  | 6,3 |  |  |
| ĐN4 | 6,4 | 6,6 |  | 6,5 |  | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |  | 6,3 |  |  |

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 91. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 22 | 14 | 14 | 5 | 7 | 21 | 6 | ≤15 |
| ĐN2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 15 | 13 | 16 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 |  |
| ĐN3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 20 | 14 |  |
| ĐN4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 23 | 19 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 |  |

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 92. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  | Mức A |
| ĐN1 | 5 | 13 | 16 | 16 | 6 | 8 | 21 | 14 | 30 | 32 |  | 100 | 11 |  | ≤ 100 |
| ĐN2 | 6 | 15 | 6 | 5 | 14 | 16 | 29 | 12 | 35 | 46 |  | 117 | 38 |  |  |
| ĐN3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 19 | 17 | 33 | 24 |  | 186 | 74 |  |  |
| ĐN4 | 5 | 10 | 6 | 14 | 15 | 12 | 23 | 13 | 33 | 31 |  | 138 | 117 |  |  |

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 93. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai

| DO |  |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 |  | Tháng 2 2024 |  | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 4,8 |  | 4,8 |  | 5,1 | ≥ 5,0 |
| ĐN2 | 5,9 |  | 5,5 |  | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5 |  | 4,9 |  | 5,4 |  |
| ĐN3 | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |  | 4,9 |  | 5,2 |  |
| ĐN4 | 5,9 |  | 5,6 |  | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 4,9 |  | 4,8 |  | 5,3 |  |

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 94. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 1300 | 1700 | 1200 | 2100 | 1700 | 1500 | 1100 | 2200 | 1700 | 1700 | 2500 | 1200 | ≤ 5000 |
| ĐN2 | 1200 | 2200 | 1450 | 2300 | 1600 | 1500 | 1350 | 1900 | 2150 | 2050 | 2900 | 1550 |  |
| ĐN3 | 1500 | 2450 | 1300 | 2150 | 1450 | 1500 | 1300 | 2450 | 2150 | 2200 | 2650 | 2350 |  |
| ĐN4 | 1250 | 2150 | 1100 | 1950 | 1550 | 1600 | 1250 | 2400 | 1900 | 2150 | 2900 | 3250 |  |

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 95. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,04 | ≤ 0,1 |
| ĐN2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,05 |  |
| ĐN3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |  |
| ĐN4 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,07 |  |

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 96. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 2 | 1,83 | 1,7 | 1,96 | 1,69 | 0,4 | 1,89 | 2,21 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ≤ 0,6 |
| ĐN2 | 1,9 | 1,39 | 1,54 | 1,26 | 1,73 | 0,5 | 1,47 | 2,38 | 1 | 1,3 | 1,2 | 2 |  |
| ĐN3 | 2,2 | 1,68 | 1,22 | 1,68 | 1,71 | 0,3 | 1,64 | 2,27 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |  |
| ĐN4 | 2 | 1,49 | 1,48 | 1,26 | 1,73 | 0,4 | 1,65 | 2,16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,7 |  |

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 97. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| ĐN1 | 0,6 | 0,32 | 0,33 | 0,41 | 1,47 | 0,36 | 0,07 | 0,18 |  | 0,12 | 0,3 |
| ĐN2 | 0,75 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,55 | 0,24 | 0,07 | 0,14 |  | 0,20 | 0,3 |
| ĐN3 | 0,79 | 0,35 | 0,33 | 0,42 | 0,48 | 0,2 | 0,07 | 0,10 |  | 0,12 | 0,3 |
| ĐN4 | 0,77 | 0,37 | 0,33 | 0,42 | 0,31 | 0,2 | 0,10 | 0,15 |  | 0,16 | 0,3 |

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 98. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| ĐN1 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,02 | 0,039 | 0,012 | 0,022 |  | 0,015 | 0,05 |
| ĐN2 | 0,01 | 0,041 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,038 | 0,025 | 0,03 |  | 0,013 | 0,05 |
| ĐN3 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,016 | 0,02 | 0,034 | 0,013 | 0,026 |  | 0,013 | 0,05 |
| ĐN4 | 0,01 | 0,039 | 0,01 | 0,016 | 0,01 | 0,054 | 0,024 | 0,033 |  | 0,013 | 0,05 |

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| ĐN1 | 0,7 | 0,7 | 1,08 | 0,85 | 0,63 | 0,61 | 0,54 | 0,43 |  | 0,40 | 0,5 |
| ĐN2 | 0,96 | 0,81 | 0,69 | 0,75 | 0,71 | 0,84 | 0,69 | 0,50 |  | 0,36 | 0,5 |
| ĐN3 | 0,68 | 0,8 | 0,69 | 0,72 | 0,7 | 0,61 | 0,62 | 0,48 |  | 0,41 | 0,5 |
| ĐN4 | 0,99 | 0,8 | 0,69 | 0,68 | 0,82 | 0,45 | 0,84 | 0,59 |  | 0,45 | 0,5 |

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 100. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 29,5 | 28,8 | 29 | 29 | 29,3 | 29,1 | 29,2 | 28,8 | 29,1 |
| ĐN2 | 29,5 | 29,4 | 29,2 | 29 | 29,3 | 28,8 | 29,3 | 29,0 | 29,5 |
| ĐN3 | 29,5 | 29,4 | 29,2 | 29 | 29,3 | 28,8 | 29,3 | 29,0 | 29,5 |
| ĐN4 | 29,4 | 29,3 | 29,2 | 29 | 29,3 | 29,1 | 29,3 | 29,0 | 29,5 |

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 101. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| pH |  |  |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 6,8 | 6,7 |  | 7 |  | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 6,5-8,5 |
| ĐN2 | 6,9 | 6,8 |  | 6,9 |  | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,0 | 6,3 |  |
| ĐN3 | 6,8 | 6,8 |  | 6,9 |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 6,3 |  |
| ĐN4 | 6,7 | 6,7 |  | 6,8 |  | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 7,2 | 7,0 | 6,3 |  |

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 102. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | ≤15 |
| ĐN2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |  |
| ĐN3 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 |  |
| ĐN4 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 |  |

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 103. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 37 | 18 | 23 | 25 | 15 | 23 | 19 | 19 | 23 | ≤ 100 |
| ĐN2 | 37 | 22 | 21 | 22 | 18 | 35 | 19 | 18 | 28 |  |
| ĐN3 | 34 | 18 | 18 | 22 | 18 | 23 | 25 | 21 | 33 |  |
| ĐN4 | 43 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 35 |  |

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 104. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| DO |  |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 |  | Năm 2017 |  | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 4,8 |  | 4,4 |  | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | ≥ 5,0 |
| ĐN2 | 4,4 |  | 4,3 |  | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,2 |  |
| ĐN3 | 4,6 |  | 4,2 |  | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,1 |  |
| ĐN4 | 4,3 |  | 4,1 |  | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,1 |  |

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 105. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 1629 | 1814 | 2083 | 2466 | 2700 | 2083 | 1833 | 1950 | 1658 | ≤ 5000 |
| ĐN2 | 983 | 2329 | 2029 | 2141 | 2891 | 2208 | 2107 | 2126 | 1846 |  |
| ĐN3 | 1159 | 2208 | 2080 | 2408 | 2720 | 2191 | 1999 | 2056 | 1954 |  |
| ĐN4 | 1018 | 2158 | 1780 | 2383 | 2480 | 2187 | 2107 | 2076 | 1954 |  |

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Đồng Nai năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (24/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs).

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, DO, COD, BOD5, TOC, TP đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số Coliform, TN, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 1,9 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023 và tăng nhẹ qua các năm.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2,4 ÷ 2,6 lần.

Chất lượng nước trên sông Đồng Nai năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức rất tốt -  đạt mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

- RĐN11: Rạch Cầu Chùa

- RĐN12: Suối Tổng Nhẫn

- RĐN13: Suối Giai

Bảng 106. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN7 | 2,41 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,7 | 0,15 | 0,03 | 0,11 |  | 0,07 |  | 0,29 |  | 0,13 | 0,11 | 0,3 |
| RĐN8 | 0,72 | 0,94 | 0,09 | 2,56 | 1,6 | 0,98 | 2 | 1,3 |  | 1,66 |  | 1,3 |  | 1,64 | 2 | 0,3 |
| RĐN11 | 0,01 | 1,69 | 0,01 | 0,53 | 0,01 | 0,61 | 0,67 | 0,54 |  | 0,03 |  | 1,02 |  | 0,07 | 0,05 | 0,3 |
| RĐN12 | 1,15 | 2,51 | 0,01 | 0,41 | 0,43 | 4,4 | 6,9 | 0,49 |  | 1,9 |  | 2,08 |  | 0,64 | 1,62 | 0,3 |
| RĐN13 | 0,63 | 0,64 | 0,05 | 0,17 | 0,36 | 0,45 | 0,77 | 0,78 |  | 1,85 |  | 3,18 |  | 0,65 | 0,17 | 0,3 |

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 107. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN7 | 0,028 | 0,015 | 0,1 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,035 |  | 0,04 |  | 0,01 |  | 0,022 | 0,027 | 0,05 |
| RĐN8 | 0,047 | 0,085 | 0,098 | 0,153 | 0,166 | 0,056 | 0,01 | 0,01 |  | 0,091 |  | 0,066 |  | 0,055 | 0,077 | 0,05 |
| RĐN11 | 0,17 | 0,01 | 0,075 | 0,105 | 0,037 | 0,076 | 0,075 | 0,106 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,017 | 0,05 |
| RĐN12 | 1,81 | 0,67 | 0,024 | 0,01 | 0,149 | 0,517 | 0,421 | 0,01 |  | 0,191 |  | 0,137 |  | 0,01 | 0,485 | 0,05 |
| RĐN13 | 0,106 | 0,016 | 0,035 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,045 |  | 0,027 |  | 0,04 | 0,017 | 0,05 |

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 108. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN7 | 0,5 | 1 | 0,09 | 0,1 | 1,23 | 0,16 | 0,32 | 0,35 |  | 0,69 |  | 0,56 |  | 0,29 | 0,14 | 0,5 |
| RĐN8 | 0,37 | 0,08 | 0,81 | 0,27 | 0,71 | 0,54 | 0,25 | 0,6 |  | 0,44 |  | 0,71 |  | 0,46 | 0,31 | 0,5 |
| RĐN11 | 0,14 | 0,58 | 0,51 | 0,71 | 1,24 | 0,39 | 0,26 | 0,41 |  | 1,25 |  | 0,65 |  | 0,7 | 0,54 | 0,5 |
| RĐN12 | 0,65 | 0,82 | 0,09 | 0,18 | 1,56 | 0,39 | 0,66 | 0,36 |  | 1,15 |  | 0,53 |  | 0,59 | 0,85 | 0,5 |
| RĐN13 | 0,59 | 0,22 | 0,71 | 0,58 | 1,32 | 0,75 | 0,51 | 0,93 |  | 1,19 |  | 0,96 |  | 0,99 | 0,18 | 0,5 |

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 109. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,4 | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 28,5 | 29,5 | 28,4 | 28,3 |
| RĐN8 | 27,3 | 28,1 | 29,5 | 28,4 | 29,9 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 29,5 | 29,8 | 28,9 | 28,7 |
| RĐN11 | 28 | 28,1 | 28,7 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,7 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 28,7 | 28,9 |
| RĐN12 | 28 | 28,3 | 29,3 | 30,5 | 31,6 | 30,5 | 30,2 | 29,3 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 29,3 |
| RĐN13 | 26,8 | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 29,5 | 29,8 | 29,5 | 29,3 | 29,2 | 29,7 | 29,1 | 28,7 |

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 110. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN8 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | - | 6-8,5 |
| RĐN11 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN12 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | - | 6-8,5 |
| RĐN13 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,5-8,5 | - |

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 111. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 232 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 28 | 8 | - | ≤15 |
| RĐN8 | 4 | 18 | 22 | 28 | 20 | 33 | 8 | 9 | 11 | 10 | 18 | 6 | - | ≤15 |
| RĐN11 | 30 | 84 | 80 | 8 | 15 | 24 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | - | ≤15 |
| RĐN12 | 12 | 26 | 20 | 12 | 31 | 29 | 29 | 6 | 16 | 18 | 21 | 49 | - | ≤15 |
| RĐN13 | 14 | 4 | 24 | 31 | 12 | 9 | 8 | 6 | 12 | 10 | 19 | 9 | ≤10 | - |

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 112. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 14 | 59 | 9 | 20 | 21 | 12 | 29 | 10 | - | ≤100 |
| RĐN8 | 17 | 25 | 63 | 24 | 32 | 61 | 10 | 28 | 15 | 27 | 14 | 10 | - | ≤100 |
| RĐN11 | 11 | 26 | 14 | 30 | 18 | 17 | 25 | 18 | 22 | 6 | 188 | 146 | - | ≤100 |
| RĐN12 | 26 | 35 | 32 | 20 | 30 | 7 | 34 | 17 | 77 | 31 | 39 | 261 | - | ≤100 |
| RĐN13 | 55 | 32 | 18 | 15 | 23 | 23 | 22 | 28 | 18 | 45 | 42 | 13 | ≤25 | - |

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 113. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 3,7 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | - | ≥ 5,0 |
| RĐN8 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | - | ≥5,0 |
| RĐN11 | 4,8 | 3,2 | 4,6 | 4,5 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | - | ≥5,0 |
| RĐN12 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 5,3 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | - | ≥5,0 |
| RĐN13 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | ≥ 6,0 | - |

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 114. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 1100 | 1700 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 1100 | 1400 | 1400 | 1700 | 2500 | 1400 | - | ≤5000 |
| RĐN8 | 1700 | 2300 | 1400 | 1200 | 1700 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1400 | - | ≤5000 |
| RĐN11 | 1700 | 3300 | 2100 | 2500 | 1500 | 1400 | 2100 | 1500 | 2200 | 2100 | 2500 | 4600 | - | ≤5000 |
| RĐN12 | 1400 | 3400 | 2100 | 2700 | 2000 | 1700 | 2700 | 2100 | 2200 | 2000 | 2300 | 4600 | - | ≤5000 |
| RĐN13 | 1400 | 2600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1300 | 1700 | 2200 | 2100 | 2200 | 2500 | 1300 | ≤1000 | - |

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 115. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,05 | - | ≤0,3 |
| RĐN8 | 0,11 | 0,13 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | - | ≤0,3 |
| RĐN11 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | - | ≤0,3 |
| RĐN12 | 0,26 | 1,8 | 0,03 | 1 | 0,92 | 0,73 | 0,93 | 0,13 | 0,36 | 0,08 | 0,14 | 0,28 | - | ≤0,3 |
| RĐN13 | 0,21 | 0,01 | 0,24 | 0,65 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,4 | 1,12 | 0,38 | 0,08 | 0,08 | ≤0,1 | - |

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 116. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 5,94 | 1,6 | 1,26 | 1,8 | 1,45 | 2,32 | 0,99 | 3,18 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | - | ≤1,5 |
| RĐN8 | 5,04 | 2,8 | 5,3 | 4,92 | 5 | 4,7 | 4,74 | 5 | 3,2 | 6 | 4,4 | 6,5 | - | ≤1,5 |
| RĐN11 | 2 | 1,93 | 5,18 | 3,36 | 0,51 | 1,5 | 2 | 2,32 | 1,3 | 7 | 1,2 | 1,4 | - | ≤1,5 |
| RĐN12 | 5,74 | 10,5 | 2,27 | 2,5 | 3,3 | 10 | 12,25 | 2,19 | 7,5 | 6,5 | 1,8 | 4,2 | - | ≤1,5 |
| RĐN13 | 5,06 | 1,66 | 2,05 | 8,4 | 3,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 6,5 | 1,8 | 2 | ≤0,6 | - |

Biểu đồ 111. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 117. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN7 | 0,27 | 0,3 | 0,17 | 0,33 | 0,26 | 0,59 | 0,08 | 0,11 |  | 0,36 | 0,3 |
| RĐN8 | 1,69 | 0,99 | 0,96 | 1,51 | 1,17 | 0,87 | 1,14 | 1,17 |  | 1,40 | 0,3 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,3 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 0,3 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,3 |

Biểu đồ 112. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 118. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN7 | 0,01 | 0,039 | 0,007 | 0,015 | 0,02 | 0,033 | 0,019 | 0,027 |  | 0,027 | 0,05 |
| RĐN8 | 0,15 | 0,038 | 0,02 | 0,029 | 0,23 | 0,053 | 0,103 | 0,115 |  | 0,076 | 0,05 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 0,05 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,370 | 0,05 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,05 |

Biểu đồ 113. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 119. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN7 | 0,28 | 0,2 | 0,14 | 0,27 | 0,37 | 0,51 | 0,43 | 0,38 |  | 0,45 | 0,5 |
| RĐN8 | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,86 | 0,7 | 0,89 | 0,89 |  | 0,46 | 0,5 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,5 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,5 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 0,5 |

Biểu đồ 114. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 120. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 28,7 | 28,2 | 27,6 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,2 | 28,1 | 28,5 |
| RĐN8 | 30,9 | 30,4 | 31,2 | 30,3 | 30,6 | 29,7 | 28,8 | 28,6 | 29,2 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,3 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,9 |

Biểu đồ 115. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 121. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 6 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN8 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | - | 6-8,5 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | - | 6-8,5 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 6,5-8,5 | - |

Biểu đồ 116. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 122. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 28 | - | ≤15 |
| RĐN8 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 16 | - | ≤15 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | - | ≤15 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | - | ≤15 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | ≤10 | - |

Biểu đồ 117. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 123. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 18 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 17 | - | ≤100 |
| RĐN8 | 68 | 54 | 51 | 42 | 26 | 17 | 57 | 49 | 27 | - | ≤100 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | - | ≤100 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | - | ≤100 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | ≤25 | - |

Biểu đồ 118. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 124. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 4,1 | - | ≥ 5,0 |
| RĐN8 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 4,7 | 4,2 | 3,1 | - | ≥5,0 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | - | ≥5,0 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | - | ≥5,0 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | ≥ 6,0 | - |

Biểu đồ 119. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 125. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 822 | 1859 | 1496 | 2150 | 2600 | 1808 | 1669 | 1785 | 1536 | - | ≤5000 |
| RĐN8 | 1220 | 1834 | 1708 | 2350 | 3075 | 2091 | 2558 | 2542 | 1682 | - | ≤5000 |
| RĐN11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292 | - | ≤5000 |
| RĐN12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2433 | - | ≤5000 |
| RĐN13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918 | ≤1000 | - |

Biểu đồ 120. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 4,7 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 7,4 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,5 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng giảm qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A và B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, TP đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2 lần, tăng so với năm 2023 và có xu hướng tăng qua các năm.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,5 ÷ 3,8 lần.

Chất lượng nước các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – rất tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần xử lý phù hợp.

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước

- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

- RĐN9: Kênh Tân Vĩnh Hiệp

Bảng 126. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN1 | 1,51 | 2,56 | 0,17 | 2,80 | 2,55 | 1,60 | 2,34 | 2,28 | 1,86 | 1,67 | 2,08 | 3,35 | 0,3 |
| RĐN2 | 1,95 | 2,78 | 0,14 | 8,25 | 1,98 | 4,00 | 3,60 | 3,6 | 3,8 | 4,35 | 4,55 | 1,94 | 0,3 |
| RĐN3 | 1,87 | 3,00 | 0,31 | 4,50 | 3,40 | 2,20 | 1,96 | 1,4 | 1,93 | 1,65 | 2,08 | 3,4 | 0,3 |
| RĐN4 | 0,18 | 0,62 | 1,70 | 5,25 | 0,52 | 0,22 | 0,32 | 0,53 | 0,16 | 0,52 | 0,87 | 0,17 | 0,3 |
| RĐN9 | 0,17 | 0,42 | 0,23 | 1,02 | 1,44 | 1,40 | 2,32 | 4,3 | 1,77 | 2,22 | 0,07 | 5,5 | 0,3 |

Biểu đồ 121. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 127. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN1 | 0,093 | 0,144 | 0,210 | 0,186 | 0,010 | 0,052 | 0,063 | 0,117 |  | 0,109 |  | 0,057 |  | 0,1 | 0,274 | 0,05 |
| RĐN2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,288 | 0,268 | 0,097 | 0,404 |  | 0,098 |  | 0,01 |  | 0,252 | 0,01 | 0,05 |
| RĐN3 | 0,169 | 0,179 | 0,210 | 0,123 | 0,246 | 0,133 | 0,055 | 0,113 |  | 0,122 |  | 0,106 |  | 0,119 | 0,286 | 0,05 |
| RĐN4 | 0,039 | 0,037 | 0,010 | 0,060 | 0,029 | 0,010 | 0,021 | 0,03 |  | 0,038 |  | 0,02 |  | 0,03 | 0,033 | 0,05 |
| RĐN9 | 0,133 | 0,032 | 0,520 | 0,010 | 0,010 | 0,059 | 0,087 | 0,354 |  | 0,543 |  | 0,446 |  | 0,203 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 122. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 128. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN1 | 0,90 | 1,29 | 0,30 | 1,31 | 1,33 | 0,80 | 0,77 | 1,38 |  | 0,53 |  | 3,08 |  | 1,13 | 1,09 | 0,5 |
| RĐN2 | 1,20 | 1,33 | 0,97 | 0,79 | 1,16 | 1,04 | 0,67 | 0,83 |  | 1,23 |  | 0,87 |  | 0,88 | 1,54 | 0,5 |
| RĐN3 | 1,02 | 1,22 | 0,22 | 1,10 | 1,44 | 0,82 | 0,66 | 1,07 |  | 1,25 |  | 2,37 |  | 0,86 | 0,95 | 0,5 |
| RĐN4 | 1,20 | 1,27 | 1,54 | 0,60 | 0,33 | 0,18 | 0,57 | 0,54 |  | 0,91 |  | 0,55 |  | 0,41 | 0,15 | 0,5 |
| RĐN9 | 0,6 | 0,41 | 0,23 | 0,79 | 0,7 | 0,88 | 0,76 | 0,89 |  | 0,94 |  | 0,41 |  | 0,54 | 0,72 | 0,5 |

Biểu đồ 123. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 129. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 30,7 | 29,3 | 30,5 | 28,8 | 28,5 | 29,4 | 28,9 | 28,7 |
| RĐN2 | 27,3 | 28,5 | 29,3 | 29,3 | 30,1 | 30,1 | 31,2 | 29,5 | 29,1 | 28,5 | 29,3 | 29,3 |
| RĐN3 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 30,6 | 29,3 | 29,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29 | 29,1 |
| RĐN4 | 28,7 | 28,3 | 28,4 | 28,7 | 30,4 | 29,4 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 29,2 | 29,1 | 28,9 |
| RĐN9 | 27,8 | 29,1 | 29,1 | 29,7 | 31,3 | 30,2 | 30,7 | 30,2 | 29,3 | 29,1 | 29,4 | 29,5 |

Biểu đồ 124. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 130. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| pH |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 |  | 6,5 |  | 6-8,5 |  |
| RĐN2 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,5 |  | 6,7 |  |  |  |
| RĐN3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |  | 6,4 |  |  |  |
| RĐN4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |
| RĐN9 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |  | 6,8 |  |  |  |

Biểu đồ 125. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 131. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 4 | 6 | 16 | 22 | 14 | 10 | 23 | 6 | 15 | 30 |  | 26 |  | 29 | ≤15 |
| RĐN2 | 12 | 40 | 70 | 27 | 38 | 7 | 17 | 5 | 24 | 28 |  | 26 |  | 190 |  |
| RĐN3 | 10 | 6 | 16 | 14 | 46 | 9 | 22 | 5 | 12 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |
| RĐN4 | 4 | 8 | 40 | 32 | 15 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 |  | 9 |  | 7 |  |
| RĐN9 | 8 | 38 | 28 | 134 | 68 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 |  | 9 |  | 23 |  |

Biểu đồ 126. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 132. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 47 | 25 | 26 | 97 | 66 | 109 | 7 | 50 | 180 | 324 | 137 | 103 | ≤100 |
| RĐN2 | 58 | 21 | 15 | 26 | 30 | 24 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 137 |  |
| RĐN3 | 47 | 12 | 21 | 114 | 42 | 47 | 90 | 63 | 70 | 168 | 67 | 118 |  |
| RĐN4 | 31 | 11 | 48 | 33 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 16 | 34 | 9 |  |
| RĐN9 | 13 | 13 | 20 | 28 | 13 | 60 | 12 | 11 | 24 | 10 | 11 | 29 |  |

Biểu đồ 127. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 133. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| DO |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  | Tháng 12 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,8 |  | 3,2 |  | ≥ 5,0 |  |
| RĐN2 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 2,6 |  | 2,8 |  |  |  |
| RĐN3 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |  | 2,9 |  |  |  |
| RĐN4 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 3,2 |  | 3,1 |  |  |  |
| RĐN9 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 |  | 2,2 |  |  |  |

Biểu đồ 128. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 134. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 2100 | 2400 | 1100 | 1300 | 2100 | 2000 | 1200 | 2300 | 1700 | 2000 |  | 2700 | 3200 |  |  | ≤5000 |  |
| RĐN2 | 1400 | 2000 | 2100 | 1100 | 2300 | 2100 | 1300 | 1700 | 1100 | 1200 |  | 2000 | 6300 |  |  |  |  |
| RĐN3 | 2300 | 2400 | 1700 | 1400 | 2000 | 2000 | 1400 | 1500 | 1700 | 2100 |  | 2600 | 3900 |  |  |  |  |
| RĐN4 | 2100 | 1700 | 1400 | 1100 | 2000 | 2100 | 1200 | 2100 | 1200 | 2000 |  | 2300 | 1400 |  |  |  |  |
| RĐN9 | 1400 | 1500 | 1500 | 1200 | 2400 | 2000 | 2100 | 1500 | 1100 | 1500 |  | 2500 | 1700 |  |  |  |  |

Biểu đồ 129. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 135. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 0,19 | 0,11 | 0,3 | 0,43 | 0,42 | 0,22 | 0,23 | 0,43 | 0,29 | 0,36 | 0,26 | 0,29 | ≤0,3 |
| RĐN2 | 1,17 | 0,99 | 0,9 | 1,3 | 1,21 | 0,85 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 0,39 | 0,11 | 1,25 |  |
| RĐN3 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,63 | 0,65 | 0,5 | 0,36 | 0,47 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,29 |  |
| RĐN4 | 0,85 | 0,03 | 0,82 | 0,96 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,06 |  |
| RĐN9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,72 | 0,42 | 0,26 | 0,13 | 0,69 |  |

Biểu đồ 130. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 5,6 | 9,4 | 5,56 | 5 | 4,5 | 5,1 | 4,1 | 5,5 | 7 | 7 | 3,6 | 6,5 | ≤ 1,5 |
| RĐN2 | 5,6 | 9,55 | 1,85 | 11,4 | 3,3 | 1,6 | 7,55 | 6,65 | 4,2 | 13 | 7 | 2,8 |  |
| RĐN3 | 4,2 | 6,66 | 1,63 | 6,28 | 7,95 | 6,25 | 3,28 | 4,26 | 3,4 | 4,4 | 3,8 | 6 |  |
| RĐN4 | 2,5 | 1,86 | 2,11 | 7,8 | 2,16 | 7,1 | 1,25 | 2,39 | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 2 |  |
| RĐN9 | 2 | 0,54 | 5,36 | 3,36 | 2 | 4,18 | 4,1 | 8,05 | 3,6 | 7 | 2,4 | 7 |  |

Bảng 136. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Biểu đồ 131. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |
| RĐN1 | 1,36 | 1,37 | 1,35 | 1,63 | 1,48 | 1,8 | 1,14 | 1,26 | 2,06 | 0,3 |
| RĐN2 | 12,3 | 9,2 | 7,04 | 10,48 | 8,3 | 10,69 | 5,44 | 4,18 | 3,41 | 0,3 |
| RĐN3 | 2,81 | 2 | 2,11 | 2,16 | 2,64 | 2,56 | 1,85 | 1,75 | 2,31 | 0,3 |
| RĐN4 | 6,5 | 1,45 | 1,09 | 3,63 | 1,18 | 2,26 | 0,92 | 1,05 | 0,92 | 0,3 |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 0,3 |

Bảng 137. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Biểu đồ 132. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN1 | 0,07 | 0,106 | 0,022 | 0,066 | 0,204 | 0,078 | 0,101 | 0,138 |  | 0,118 | 0,05 |
| RĐN2 | 0,07 | 0,13 | 0,059 | 0,037 | 0,268 | 0,046 | 0,103 | 0,11 |  | 0,122 | 0,05 |
| RĐN3 | 0,11 | 0,166 | 0,039 | 0,083 | 0,102 | 0,072 | 0,091 | 0,114 |  | 0,155 | 0,05 |
| RĐN4 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,036 | 0,045 | 0,052 | 0,043 | 0,051 |  | 0,030 | 0,05 |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,201 | 0,05 |

Bảng 138. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Biểu đồ 133. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN1 | 1,17 | 1,04 | 0,85 | 1,14 | 1,14 | 1,38 | 1,16 | 0,99 |  | 1,16 | 0,5 |
| RĐN2 | 3,05 | 1,87 | 1,21 | 1 | 1,18 | 1,24 | 1,06 | 1,03 |  | 1,04 | 0,5 |
| RĐN3 | 1,39 | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 1,37 | 1,49 | 1,39 | 1,23 |  | 1,08 | 0,5 |
| RĐN4 | 4,27 | 0,97 | 0,82 | 1,18 | 0,9 | 1,62 | 0,65 | 0,75 |  | 0,69 | 0,5 |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,5 |

Bảng 139. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Biểu đồ 134. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 140. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 28,3 | 28 | 27,9 | 28,2 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 29,1 | 29,0 |
| RĐN2 | 28,8 | 28,1 | 27,9 | 28,7 | 28,8 | 29,2 | 26,0 | 28,6 | 29,3 |
| RĐN3 | 28,9 | 28,7 | 28,4 | 28,8 | 28,7 | 29 | 28,5 | 28,6 | 29,0 |
| RĐN4 | 29,5 | 29 | 28,7 | 29,1 | 29,3 | 29,6 | 28,9 | 28,8 | 29,0 |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,6 |

Biểu đồ 135. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 141. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| pH |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6-8,5 |
| RĐN2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |  |
| RĐN3 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,5 |  |
| RĐN4 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 7,1 | 7,0 | 6,6 |  |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |

Biểu đồ 136. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 142. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 21 | 48 | 14 | 13 | 20 | 13 | 19 | 14 | 17 | ≤15 |
| RĐN2 | 119 | 16 | 49 | 63 | 36 | 53 | 43 | 43 | 40 |  |
| RĐN3 | 21 | 13 | 23 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 |  |
| RĐN4 | 36 | 16 | 21 | 18 | 12 | 29 | 13 | 14 | 13 |  |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |

Biểu đồ 137. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 143. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 87 | 63 | 51 | 47 | 35 | 41 | 46 | 48 | 98 | ≤100 |
| RĐN2 | 47 | 28 | 28 | 33 | 29 | 19 | 14 | 14 | 30 |  |
| RĐN3 | 75 | 49 | 62 | 51 | 77 | 42 | 43 | 48 | 72 |  |
| RĐN4 | 43 | 29 | 27 | 30 | 29 | 22 | 22 | 26 | 21 |  |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |

Biểu đồ 138. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 144. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| DO |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 3,1 | ≥ 5,0 |
| RĐN2 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 3,4 | 3,3 | 2,8 |  |
| RĐN3 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,0 |  |
| RĐN4 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 2,9 |  |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |

Biểu đồ 139. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 145. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 2754 | 2287 | 2412 | 2133 | 3341 | 2708 | 2446 | 2410 | 2008 | ≤5000 |
| RĐN2 | 3383 | 3142 | 2827 | 3116 | 3291 | 2491 | 2367 | 2258 | 2050 |  |
| RĐN3 | 1529 | 2784 | 2391 | 2416 | 2508 | 2416 | 2358 | 2554 | 2083 |  |
| RĐN4 | 2405 | 2793 | 2575 | 2333 | 2200 | 2375 | 2446 | 2415 | 1717 |  |
| RĐN9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |

Biểu đồ 140. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 3,1 ÷ 10,1 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 2,4 ÷ 4 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 1,3 ÷ 2,3 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng giảm qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2,7 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2,8 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2 ÷ 4,1 lần.

Chất lượng nước các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai năm 2024 giảm so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình -  đạt mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác.

# 2.2.4. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:

- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

- RĐN10: Suối Cầu

Bảng 146. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN5 | 3,86 | 9 | 1,1 | 5 | 5,3 | 3,25 | 0,37 | 3,1 |  | 0,94 |  | 1,73 |  | 3,36 | 2,94 | 0,3 |
| RĐN6 | 2,8 | 2,58 | 0,71 | 5 | 0,39 | 1,3 | 1,52 | 0,65 |  | 0,94 |  | 2,1 |  | 1,8 | 0,95 | 0,3 |
| RĐN10 | 2,75 | 2,73 | 1,18 | 33,2 | 0,98 | 5,85 | 4,55 | 3,7 |  | 3,54 |  | 7,85 |  | 1,26 | 8,75 | 0,3 |

Biểu đồ 141. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 147. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN5 | 0,015 | 0,32 | 0,01 | 0,284 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,485 |  | 0,101 |  | 0,12 |  | 0,182 | 0,01 | 0,05 |
| RĐN6 | 0,135 | 0,138 | 0,07 | 0,076 | 0,01 | 0,017 | 0,084 | 0,107 |  | 0,052 |  | 0,051 |  | 0,042 | 0,052 | 0,05 |
| RĐN10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,264 | 0,046 |  | 0,833 |  | 0,666 |  | 0,89 | 0,12 | 0,05 |

Biểu đồ 142. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 148. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RĐN5 | 1,27 | 1,52 | 0,45 | 0,56 | 0,94 | 0,28 | 0,79 | 0,25 |  | 0,36 |  | 0,26 |  | 0,37 | 1,05 | 0,5 |
| RĐN6 | 0,27 | 0,54 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 0,51 | 0,2 | 0,22 |  | 0,68 |  | 1,08 |  | 1,28 | 0,68 | 0,5 |
| RĐN10 | 1,69 | 1,71 | 1,3 | 1,3 | 0,72 | 2,05 | 0,55 | 0,91 |  | 1,02 |  | 0,74 |  | 0,73 | 0,43 | 0,5 |

Biểu đồ 143. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 149. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 29,1 | 29,7 | 31,0 | 31,5 | 29,9 | 31,6 | 29,9 | 29,5 | 28,8 | 28,7 | 30,5 | 29,1 |
| RĐN6 | 28,3 | 28,4 | 29,1 | 30,5 | 31,2 | 31,2 | 29,0 | 29,2 | 28,9 | 29,4 | 29,1 | 28,9 |
| RĐN10 | 27,3 | 29,2 | 29,8 | 29,5 | 30,7 | 30,6 | 30,3 | 29,5 | 29,1 | 28,9 | 29,1 | 28,9 |

Biểu đồ 144. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 150. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,1 | 7,3 | 6,6 | 6-8,5 |
| RĐN6 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |  |
| RĐN10 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6 | 6,3 | 6,5 |  |

Biểu đồ 145. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 151. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 10 | 108 | 308 | 810 | 65 | 26 | 16 | 32 | 6 | 8 | 28 | 73 | ≤15 |
| RĐN6 | 8 | 8 | 26 | 14 | 29 | 18 | 8 | 13 | 6 | 6 | 24 | 14 |  |
| RĐN10 | 676 | 34 | 435 | 780 | 102 | 34 | 19 | 6 | 6 | 6 | 22 | 102 |  |

Biểu đồ 146. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 152. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 208 | 38 | 61 | 632 | 68 | 45 | 17 | 34 | 20 | 16 | 17 | 16 | ≤100 |
| RĐN6 | 29 | 18 | 14 | 14 | 44 | 20 | 14 | 16 | 13 | 19 | 12 | 15 |  |
| RĐN10 | 562 | 13 | 86 | 206 | 29 | 79 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 376 |  |

Biểu đồ 147. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 153. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | ≥ 5,0 |
| RĐN6 | 2,1 | 3,2 | 1,1 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |  |
| RĐN10 | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |  |

Biểu đồ 148. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 154. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 3100 | 1500 | 3200 | 3100 | 2200 | 1400 | 2700 | 2100 | 1700 | 2100 | 2000 | 2600 | ≤5000 |
| RĐN6 | 1500 | 1700 | 1300 | 2400 | 2400 | 1700 | 1100 | 2400 | 2100 | 2300 | 2100 | 2100 |  |
| RĐN10 | 3300 | 2000 | 2400 | 2700 | 2100 | 3900 | 2200 | 1700 | 1300 | 1200 | 1700 | 3300 |  |

Biểu đồ 149. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 155. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 2,58 | 3,65 | 5,6 | 7,2 | 1,24 | 1,92 | 1,25 | 0,84 | 0,82 | 0,49 | 0,81 | 0,67 | ≤0,3 |
| RĐN6 | 0,06 | 0,35 | 0,93 | 1,25 | 1 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,22 | 0,19 |  |
| RĐN10 | 7,7 | 0,97 | 5,24 | 6,3 | 2,35 | 5,5 | 0,29 | 0,68 | 0,31 | 0,26 | 0,1 | 0,75 |  |

Biểu đồ 150. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 156. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 8,7 | 13,95 | 9 | 12,7 | 9,05 | 5 | 1,26 | 8,8 | 4,46 | 5,2 | 7,9 | 3,4 | ≤ 1,5 |
| RĐN6 | 7,1 | 3,06 | 4,2 | 5,06 | 8,25 | 1,7 | 2,64 | 2,41 | 2,23 | 3,1 | 3,6 | 2,3 |  |
| RĐN10 | 52 | 2,98 | 9,25 | 52,5 | 1,44 | 18,1 | 10,25 | 7,4 | 15 | 19 | 6 | 12,5 |  |

Biểu đồ 151. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 157. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN5 | 5,75 | 5,3 | 4,78 | 3,4 | 5,21 | 4,53 | 2,52 | 2,53 |  | 3,33 | 0,3 |
| RĐN6 | 2,18 | 1,6 | 1,23 | 1,85 | 0,97 | 1,73 | 0,66 | 0,80 |  | 1,73 | 0,3 |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 | 0,3 |

Biểu đồ 152. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 158. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN5 | 0,1 | 0,098 | 0,108 | 0,094 | 0,2 | 0,1 | 0,136 | 0,155 |  | 0,137 | 0,05 |
| RĐN6 | 0,04 | 0,04 | 0,018 | 0,054 | 0,06 | 0,04 | 0,052 | 0,051 |  | 0,070 | 0,05 |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 0,05 |

Biểu đồ 153. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 159. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RĐN5 | 0,43 | 0,45 | 0,62 | 0,4 | 3,34 | 1 | 0,80 | 0,70 |  | 0,68 | 0,5 |
| RĐN6 | 0,5 | 0,66 | 0,72 | 0,58 | 0,61 | 0,8 | 0,65 | 0,64 |  | 0,66 | 0,5 |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 0,5 |

Biểu đồ 154. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 160. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 29,2 | 28,8 | 28,5 | 28,9 | 29,5 | 29,4 | 29,8 | 29,5 | 29,9 |
| RĐN6 | 29,3 | 29,1 | 28,8 | 29,6 | 29,7 | 29 | 29,3 | 29,1 | 29,4 |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,4 |

Biểu đồ 155. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 161. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6-8,5 |
| RĐN6 | 6,7 | 6,7 | 7 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |  |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |

Biểu đồ 156. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 162. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 48 | 39 | 50 | 11 | 18 | 28 | 31 | 38 | 124 | ≤15 |
| RĐN6 | 21 | 18 | 24 | 12 | 11 | 15 | 10 | 14 | 15 |  |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |

Biểu đồ 157. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 163. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 58 | 137 | 98 | 62 | 42 | 23 | 25 | 34 | 98 | ≤100 |
| RĐN6 | 29 | 51 | 41 | 25 | 20 | 17 | 13 | 15 | 19 |  |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |

Biểu đồ 158. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 164. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 3,7 | 2,1 | ≥ 5,0 |
| RĐN6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 2,6 |  |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |

Biểu đồ 159. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

Bảng 165. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RĐN5 | 2040 | 2675 | 2275 | 2466 | 2425 | 2625 | 2128 | 2397 | 2308 | ≤5000 |
| RĐN6 | 1205 | 2275 | 2025 | 2341 | 2141 | 2375 | 1846 | 2115 | 1925 |  |
| RĐN10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317 |  |

Biểu đồ 160. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 5,8 ÷ 21,2 lần, tăng so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,4 ÷ 4,8 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 1,3 ÷ 2,2 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 12,3 lần, tăng so với năm 2023 và có xu hướng tăng qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,4 ÷ 8,5 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2,5 ÷ 11,5 lần.

Chất lượng nước các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình -  tốt - đạt mục đích tưới tiêu trở lên.

# 2.3. Sông Bé

- SB1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- SB2: Cầu sông Bé

- SB3: Tại giao lộ với QL13

- SB4: Suối Rạc

Bảng 166. Kết quả NH4+_N trên sông Bé

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| SB1 | 0,17 | 0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,17 | 0,01 |  | 0,22 |  | 0,06 |  | 0,07 | 0,15 | 0,3 |
| SB2 | 0,15 | 0,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,13 |  | 0,1 |  | 0,04 |  | 0,06 | 0,18 | 0,3 |
| SB3 | 0,16 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,87 | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,07 |  | 0,04 | 0,19 | 0,3 |
| SB4 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,08 |  | 0,04 | 0,19 | 0,3 |

Biểu đồ 161. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé

Bảng 167. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| SB1 | 0,019 | 0,018 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB2 | 0,027 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB3 | 0,02 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB4 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,041 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 162. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé

Bảng 168. Kết quả Fe trên sông Bé

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| SB1 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,48 | 0,04 | 0,33 | 1 |  | 2,15 |  | 0,62 |  | 0,82 | 0,19 | 0,5 |
| SB2 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,08 | 0,41 | 0,94 |  | 2,88 |  | 0,69 |  | 0,77 | 0,18 | 0,5 |
| SB3 | 0,15 | 0,27 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,04 | 0,27 | 0,01 |  | 1,89 |  | 0,67 |  | 0,83 | 0,2 | 0,5 |
| SB4 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,36 | 1,26 | 0,33 | 0,89 |  | 0,67 |  | 0,63 |  | 1,05 | 0,18 | 0,5 |

Biểu đồ 163. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé

Bảng 169. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB1 | 28,6 | 27,9 | 28,1 | 28,1 | 29,6 | 29,1 | 29,1 | 29,3 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 28,3 |
| SB2 | 28,8 | 27,8 | 28,3 | 28,4 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 29,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,5 |
| SB3 | 28,5 | 28 | 28,4 | 28,3 | 29,6 | 29,3 | 29 | 29,2 | 28,5 | 28,7 | 28,5 | 28,5 |
| SB4 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,3 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,3 |

Biểu đồ 164. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé

Bảng 170. Kết quả pH trên sông Bé

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6-8,5 |
| SB2 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 7,9 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |  |
| SB3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 |  |
| SB4 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |  |

Biểu đồ 165. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé

Bảng 171. Kết quả COD trên sông Bé

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 13 | 8 | 6 | 6 | 11 | 18 | 13 | 6 | ≤15 |
| SB2 | 8 | 20 | 12 | 26 | 20 | 10 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 8 |  |
| SB3 | 4 | 6 | 8 | 25 | 8 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 9 | 6 |  |
| SB4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 8 | 10 | 7 | 14 | 5 | 8 | 17 | 7 |  |

Biểu đồ 166. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé

Bảng 172. Kết quả SS trên sông Bé

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 9 | 15 | 5 | 5 | 13 | 12 | 8 | 59 | 35 | 122 | 43 | 10 | ≤100 |
| SB2 | 11 | 22 | 5 | 6 | 9 | 10 | 23 | 69 | 34 | 19 | 34 | 6 |  |
| SB3 | 17 | 19 | 6 | 5 | 12 | 5 | 15 | 72 | 36 | 46 | 31 | 8 |  |
| SB4 | 6 | 16 | 6 | 6 | 10 | 57 | 13 | 76 | 48 | 22 | 148 | 10 |  |

Biểu đồ 167. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé

Bảng 173. Kết quả DO trên sông Bé

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 4,2 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | ≥ 5,0 |
| SB2 | 3,9 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 5,4 |  |
| SB3 | 3,8 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |  |
| SB4 | 4,8 | 6,1 | 5,3 | 4,8 | 5,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 5,3 | 4,5 |  |

Biểu đồ 168. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé

Bảng 174. Kết quả Coliform trên sông Bé

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 2500 | 1700 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 1400 | 3300 | 1700 | 2000 | 2600 | 1200 | ≤ 5000 |
| SB2 | 2200 | 2500 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2700 | 1400 |  |
| SB3 | 1500 | 2200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1400 | 1200 | 2700 | 2000 | 2100 | 2600 | 1300 |  |
| SB4 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1700 | 1300 | 2100 | 1700 | 2000 | 2700 | 1200 |  |

Biểu đồ 169. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé

Bảng 175. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Bé

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | ≤0,3 |
| SB2 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |  |
| SB3 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,01 |  |
| SB4 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,08 | 0,09 |  |

Biểu đồ 170. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Bé

Bảng 176. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Bé

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| SB1 | 4 | 1,37 | 1,16 | 1,02 | 1 | 1,09 | 1,25 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | ≤ 1,5 |
| SB2 | 3,8 | 1,92 | 1,23 | 1,12 | 0,63 | 1,19 | 1,21 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |  |
| SB3 | 2,2 | 1,36 | 1,29 | 1,28 | 0,87 | 1,84 | 2,21 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 2,3 |  |
| SB4 | 4,5 | 1,35 | 1,16 | 1,43 | 0,85 | 1,28 | 1,36 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,3 |  |

Biểu đồ 171. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Bé

Bảng 177. Kết quả NH4+_N trên sông Bé qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| SB1 | 1,12 | 0,55 | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,12 | 0,14 |  | 0,12 | 0,3 |
| SB2 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,5 | 0,51 | 0,39 | 0,11 | 0,14 |  | 0,13 | 0,3 |
| SB3 | 0,75 | 0,4 | 0,23 | 0,3 | 0,34 | 0,35 | 0,07 | 0,12 |  | 0,15 | 0,3 |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,3 |

Biểu đồ 172. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé qua các năm

Bảng 178. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| SB1 | 0,02 | 0,007 | 0,013 | 0,008 | 0,012 | 0,033 | 0,018 | 0,023 |  | 0,012 | 0,05 |
| SB2 | 0,02 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,011 | 0,044 | 0,015 | 0,021 |  | 0,013 | 0,05 |
| SB3 | 0,01 | 0,013 | 0,021 | 0,007 | 0,012 | 0,033 | 0,012 | 0,018 |  | 0,012 | 0,05 |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,05 |

Biểu đồ 173. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé qua các năm

Bảng 179. Kết quả Fe trên sông Bé qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| SB1 | 29,7 | 28,5 | 28,7 | 29,1 | 29 | 28,8 | 28,7 | 28,5 |  | 28,6 | 0,5 |
| SB2 | 30,3 | 28,5 | 29 | 29 | 29 | 28,9 | 28,7 | 28,6 |  | 28,8 | 0,5 |
| SB3 | 29,8 | 30,1 | 29,7 | 29,1 | 29,3 | 28,7 | 28,9 | 28,7 |  | 28,7 | 0,5 |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 0,5 |

Biểu đồ 174. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé qua các năm

Bảng 180. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB1 | 29,7 | 28,5 | 28,7 | 29,1 | 29 | 28,8 | 28,7 | 28,5 | 28,6 |
| SB2 | 30,3 | 28,5 | 29 | 29 | 29 | 28,9 | 28,7 | 28,6 | 28,8 |
| SB3 | 29,8 | 30,1 | 29,7 | 29,1 | 29,3 | 28,7 | 28,9 | 28,7 | 28,7 |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |

Biểu đồ 175. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé qua các năm

Bảng 181. Kết quả pH trên sông Bé qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| SB1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6-8,5 |
| SB2 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,5 |  |
| SB3 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,4 |  |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |

Biểu đồ 176. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé qua các năm

Bảng 182. Kết quả COD trên sông Bé qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| SB1 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | ≤15 |
| SB2 | 10 | 11 | 15 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 |  |
| SB3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |  |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

Biểu đồ 177. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé qua các năm

Bảng 183. Kết quả SS trên sông Bé qua các năm

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| SB1 | 31 | 29 | 23 | 14 | 16 | 32 | 38 | 30 | 28 | ≤100 |
| SB2 | 50 | 39 | 38 | 26 | 24 | 35 | 34 | 28 | 21 |  |
| SB3 | 19 | 8 | 12 | 14 | 15 | 27 | 32 | 26 | 23 |  |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |

Biểu đồ 178. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé qua các năm

Bảng 184. Kết quả DO trên sông Bé qua các năm

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| SB1 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | ≥ 5,0 |
| SB2 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,1 |  |
| SB3 | 4,7 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 4,9 |  |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |

Biểu đồ 179. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé qua các năm

Bảng 185. Kết quả Coliform trên sông Bé qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| SB1 | 1184 | 1653 | 1803 | 2383 | 2150 | 2133 | 2458 | 2375 | 1783 | ≤ 5000 |
| SB2 | 1230 | 1322 | 2725 | 2475 | 3650 | 2150 | 2358 | 2367 | 1817 |  |
| SB3 | 888 | 1563 | 1663 | 2560 | 2277 | 2108 | 2567 | 2508 | 1725 |  |
| SB4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |

Biểu đồ 180. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Bé năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (24/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs).

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, DO, COD, BOD5, TOC, Coliform, TN, TP đạt giới hạn cho phép.

Chất lượng nước trên sông Bé năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức rất tốt -  đạt mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 2.4. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình

- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- STT4: Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính

Bảng 186. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| STT1 | 1,59 | 1,92 | 0,01 | 0,24 | 1,9 | 1,79 | 2,64 | 0,01 |  | 0,19 |  | 0,39 |  | 0,19 | 0,99 | 0,3 |
| STT2 | 1,82 | 1,99 | 0,12 | 1,32 | 1,46 | 0,51 | 1,8 | 2,28 |  | 0,92 |  | 0,84 |  | 1,01 | 1,31 | 0,3 |
| STT3 | 0,47 | 0,54 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,52 | 0,87 | 0,11 |  | 0,67 |  | 0,98 |  | 0,66 | 0,86 | 0,3 |
| STT4 | 1,80 | 2,36 | 0,12 | 1,20 | 1,34 | 0,53 | 1,84 | 0,01 |  | 0,98 |  | 0,83 |  | 1,09 | 1,22 | 0,3 |

Biểu đồ 181. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính

Bảng 187. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| STT1 | 0,12 | 0,122 | 0,01 | 0,057 | 0,045 | 0,061 | 0,196 | 0,057 |  | 0,038 |  | 0,029 |  | 0,023 | 0,035 | 0,05 |
| STT2 | 0,173 | 0,339 | 0,362 | 0,165 | 0,075 | 0,07 | 0,1 | 0,077 |  | 0,05 |  | 0,033 |  | 0,055 | 0,065 | 0,05 |
| STT3 | 0,088 | 0,122 | 0,049 | 0,032 | 0,063 | 0,06 | 0,051 | 0,024 |  | 0,071 |  | 0,061 |  | 0,034 | 0,093 | 0,05 |
| STT4 | 0,194 | 0,297 | 0,386 | 0,156 | 0,074 | 0,08 | 0,111 | 0,741 |  | 0,052 |  | 0,035 |  | 0,055 | 0,076 | 0,05 |

Biểu đồ 182. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính

Bảng 188. Kết quả Fe trên sông Thị Tính

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| STT1 | 0,8 | 0,27 | 0,88 | 0,14 | 0,36 | 0,11 | 0,88 | 1,21 |  | 0,48 |  | 1,1 |  | 0,45 | 0,37 | 0,5 |
| STT2 | 0,43 | 0,23 | 0,31 | 0,4 | 0,36 | 0,2 | 0,56 | 0,64 |  | 1,15 |  | 1,22 |  | 0,51 | 0,72 | 0,5 |
| STT3 | 0,51 | 0,61 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,72 | 0,66 | 0,62 |  | 0,66 |  | 0,7 |  | 1,76 | 0,48 | 0,5 |
| STT4 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,45 | 0,38 | 0,27 | 0,58 | 0,6 |  | 1,24 |  | 1,12 |  | 0,46 | 0,98 | 0,5 |

Biểu đồ 183. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính

Bảng 189. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 30,1 | 29,5 | 29 | 29,8 | 28,6 | 28,5 | 29,1 | 28,7 |
| STT2 | 28,3 | 28,2 | 28,6 | 28,7 | 30,3 | 30,1 | 29 | 30,4 | 28,6 | 28,4 | 29,3 | 29,1 |
| STT3 | 28,3 | 29,8 | 31 | 28,7 | 31,4 | 31,9 | 30,1 | 29,4 | 28,9 | 32 | 29,5 | 29,4 |
| STT4 | 28,3 | 28,2 | 28,7 | 28,5 | 30,2 | 30,2 | 28,9 | 29,5 | 28,5 | 28,4 | 29,3 | 29,2 |

Biểu đồ 184. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính

Bảng 190. Kết quả pH trên sông Thị Tính

| pH |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,4 |  | 6,3 |  | 6,4 | 6,4 | 6,5-8,5 |
| STT2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 |  | 6 |  | 6,3 | 6,4 |  |
| STT3 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |  | 6 |  | 6,9 | 6,4 |  |
| STT4 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |  | 6 |  | 6,3 | 6,4 |  |

Biểu đồ 185. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính

Bảng 191. Kết quả COD trên sông Thị Tính

| COD |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 8 | 6 | 12 | 13 |  | 15 |  | 5 | 8 | ≤10 |
| STT2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 |  | 14 |  | 6 | 10 |  |
| STT3 | 12 | 12 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 |  | 16 |  | 5 | 6 |  |
| STT4 | 6 | 6 | 16 | 11 | 8 | 6 | 18 | 15 | 24 |  | 21 |  | 8 | 8 |  |

Biểu đồ 186. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính

Bảng 192. Kết quả SS trên sông Thị Tính

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 20 | 17 | 9 | 8 | 38 | 22 | 22 | 44 | 67 |  | 107 |  | 25 | 13 | ≤25 |
| STT2 | 21 | 13 | 17 | 15 | 28 | 28 | 34 | 18 | 91 |  | 72 |  | 13 | 27 |  |
| STT3 | 11 | 32 | 23 | 17 | 12 | 11 | 32 | 28 | 19 |  | 69 |  | 212 | 39 |  |
| STT4 | 26 | 14 | 12 | 49 | 19 | 32 | 28 | 20 | 118 |  | 50 |  | 37 | 26 |  |

Biểu đồ 187. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính

Bảng 193. Kết quả DO trên sông Thị Tính

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 4,3 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 3,1 |  | 3,2 |  | 3,1 | 3,1 | ≥6,0 |
| STT2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |  | 1,5 |  | 2,4 | 2,1 |  |
| STT3 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 1 | 1,4 | 1,8 |  | 2,7 |  | 2,4 | 2 |  |
| STT4 | 2 | 2 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | 1,4 |  | 2,5 | 1,9 |  |

Biểu đồ 188. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính

Bảng 194. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính

| Coliform |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 1300 | 2100 | 1200 | 1400 | 2100 | 1700 | 1300 | 3100 | 1100 |  | 2000 |  | 1300 | 1400 | ≤1000 |
| STT2 | 1100 | 2600 | 1400 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 2100 | 2000 |  | 2000 |  | 1700 | 2300 |  |
| STT3 | 1100 | 1700 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 2800 | 1700 | 2400 |  | 2600 |  | 2700 | 2300 |  |
| STT4 | 1400 | 1700 | 1300 | 1300 | 2000 | 1100 | 1700 | 1400 | 2100 |  | 2000 |  | 1100 | 2400 |  |

Biểu đồ 189. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính

Bảng 195. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Thị Tính

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 0,73 | 0,6 | 0,26 | 0,13 | 0,65 | 1,01 | 0,6 | 0,38 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,34 | ≤ 0,1 |
| STT2 | 0,27 | 0,44 | 0,2 | 0,11 | 0,21 | 0,15 | 0,45 | 0,23 | 0,32 | 0,4 | 0,19 | 0,23 |  |
| STT3 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 0,31 | 0,34 | 0,2 |  |
| STT4 | 0,4 | 0,55 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,34 | 0,2 | 0,47 | 0,37 | 0,12 | 0,19 |  |

Biểu đồ 190. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Thị Tính

Bảng 196. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Thị Tính

| Tổng Nito | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức A |
| STT1 | 2,7 | 5,74 | 2,22 | 1,4 | 0,65 | 4 | 4,62 | 1,67 | 5,5 | 3,4 | 1,8 | 3 | ≤ 0,6 |
| STT2 | 2,8 | 5,88 | 2,06 | 2,88 | 0,21 | 4,2 | 2,74 | 4,2 | 3,75 | 2,4 | 3,46 | 4,2 |  |
| STT3 | 2,46 | 1,87 | 3,5 | 2,82 | 0,07 | 1,8 | 2,1 | 1,59 | 2,17 | 2,3 | 3 | 3,2 |  |
| STT4 | 2,7 | 7 | 3,02 | 1,63 | 0,18 | 2,4 | 3,06 | 1,74 | 2,8 | 2,4 | 3,58 | 3,4 |  |

Biểu đồ 191. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Thị Tính

Bảng 197. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| STT1 | 1,63 | 1 | 1,53 | 2,56 | 2,24 | 2,14 | 1,15 | 1,13 |  | 0,99 | 0,3 |
| STT2 | 2,6 | 2,3 | 2,78 | 3,41 | 2,81 | 2,09 | 1,23 | 1,01 |  | 1,28 | 0,3 |
| STT3 | 1,81 | 1,04 | 1,69 | 1,62 | 2,21 | 1,83 | 0,63 | 0,62 |  | 0,50 | 0,3 |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 0,3 |

Biểu đồ 192. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| STT1 | 0,04 | 0,025 | 0,023 | 0,049 | 0,076 | 0,179 | 0,145 | 0,088 |  | 0,066 | 0,05 |
| STT2 | 0,06 | 0,82 | 0,126 | 0,097 | 0,181 | 0,162 | 0,071 | 0,082 |  | 0,130 | 0,05 |
| STT3 | 0,05 | 0,6 | 0,048 | 0,084 | 0,178 | 0,138 | 0,047 | 0,063 |  | 0,062 | 0,05 |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 | 0,05 |

Bảng 198. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính qua các năm

Biểu đồ 193. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 199. Kết quả Fe trên sông Thị Tính qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| STT1 | 0,86 | 0,77 | 1,14 | 1,5 | 0,97 | 1,18 | 1,35 | 1,10 |  | 0,59 | 0,5 |
| STT2 | 0,98 | 1,1 | 1,14 | 1,18 | 1,01 | 0,69 | 1,25 | 1,00 |  | 0,56 | 0,5 |
| STT3 | 1,01 | 0,91 | 1,23 | 1,12 | 1 | 0,75 | 1,03 | 0,85 |  | 0,62 | 0,5 |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,5 |

Biểu đồ 194. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 200. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 29,5 | 28,1 | 27,7 | 28,4 | 29,7 | 29,2 | 28,0 | 28,2 | 28,9 |
| STT2 | 30,3 | 29,6 | 28,4 | 29,4 | 29,8 | 29,3 | 28,7 | 28,7 | 29,1 |
| STT3 | 30 | 29,7 | 29,1 | 29,7 | 29,1 | 29,9 | 29,5 | 29,2 | 30,0 |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 |

Biểu đồ 195. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 201. Kết quả pH trên sông Thị Tính qua các năm

| pH |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| STT1 | 6,7 | 4,3 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5-8,5 |
| STT2 | 6,6 | 3,8 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |  |
| STT3 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |  |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |

Biểu đồ 196. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 202. Kết quả COD trên sông Thị Tính qua các năm

| COD |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Mức A |
| STT1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 8 | 6 | 12 | 13 | ≤10 |
| STT2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 |  |
| STT3 | 12 | 12 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 |  |
| STT4 | 6 | 6 | 16 | 11 | 8 | 6 | 18 | 15 | 24 |  |

Biểu đồ 197. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 203. Kết quả SS trên sông Thị Tính qua các năm

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| STT1 | 63 | 48 | 50 | 50 | 35 | 37 | 34 | 32 | 33 | ≤25 |
| STT2 | 65 | 63 | 37 | 54 | 38 | 42 | 28 | 35 | 31 |  |
| STT3 | 59 | 48 | 43 | 56 | 39 | 45 | 32 | 33 | 42 |  |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |

Biểu đồ 198. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 204. Kết quả DO trên sông Thị Tính qua các năm

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| STT1 | 4,6 | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 4 | 4,1 | 5,3 | 4,8 | 3,5 | ≥6,0 |
| STT2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 5,6 | 2 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 1,8 |  |
| STT3 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |  |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |

Biểu đồ 199. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính qua các năm

Bảng 205. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính qua các năm

| Coliform |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức A |
| STT1 | 1079 | 1892 | 1975 | 2275 | 3641 | 2233 | 2492 | 2392 | 1667 | ≤1000 |
| STT2 | 1440 | 2497 | 2150 | 2541 | 2860 | 2416 | 2450 | 2483 | 1842 |  |
| STT3 | 1348 | 2400 | 2450 | 2141 | 2725 | 2125 | 2325 | 2583 | 1908 |  |
| STT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1625 |  |

Biểu đồ 200. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên sông Thị Tính năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 4,3 lần, giảm so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 3,8 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,3 lần, có xu hướng giảm so với năm 2023. Thông số Fe có xu hướng giảm qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A  - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, COD, BOD5, TOC đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, Coliform, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, tăng so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 2 lần, giảm so với năm 2023 và có xu hướng tăng qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 4,4 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 3,7 ÷ 5,4 lần.

Chất lượng nước trên sông Thị Tính năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.5. Rạch Thị Tính:

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT3: Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh)

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

- RTT4: Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ)

Bảng 206. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RTT1 | 0,09 | 0,67 | 0,01 | 0,1 | 1,92 | 1,8 | 0,63 | 0,01 |  | 0,2 |  | 0,45 |  | 0,32 | 1,01 | 0,3 |
| RTT2 | 0,53 | 0,21 | 0,23 | 3,56 | 2,04 | 0,96 | 0,87 | 0,01 |  | 0,71 |  | 1,24 |  | 0,43 | 0,99 | 0,3 |
| RTT3 | 0,36 | 0,28 | 0,01 | 0,34 | 0,13 | 0,29 | 1,43 | 2,32 |  | 5,5 |  | 0,65 |  | 0,81 | 0,43 | 0,3 |
| RTT4 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 0,19 | 1,48 | 0,18 |  | 0,08 |  | 0,38 |  | 0,42 | 0,01 | 0,3 |

Biểu đồ 201. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính

Bảng 207. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RTT1 | 0,024 | 0,032 | 0,01 | 0,047 | 0,044 | 0,053 | 0,037 | 0,058 |  | 0,037 |  | 0,024 |  | 0,017 | 0,047 | 0,05 |
| RTT2 | 0,082 | 0,22 | 0,104 | 0,129 | 0,135 | 0,079 | 0,037 | 0,036 |  | 0,1 |  | 0,067 |  | 0,01 | 0,073 | 0,05 |
| RTT3 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,053 | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,116 | 0,01 | 0,05 |
| RTT4 | 0,01 | 0,66 | 0,09 | 0,23 | 0,044 | 0,057 | 0,053 | 0,097 |  | 0,031 |  | 0,01 |  | 0,152 | 0,522 | 0,05 |

Biểu đồ 202. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính

Bảng 208. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |  |
| RTT1 | 0,27 | 0,18 | 0,79 | 0,19 | 0,32 | 0,11 | 0,25 | 0,19 |  | 0,51 |  | 1,45 |  | 0,53 | 0,31 | 0,5 |
| RTT2 | 0,41 | 0,23 | 0,4 | 0,45 | 0,61 | 0,66 | 0,26 | 1,02 |  | 0,79 |  | 1,26 |  | 0,35 | 0,67 | 0,5 |
| RTT3 | 0,74 | 0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,69 | 0,19 | 0,36 | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,5 |  | 0,66 | 0,32 | 0,5 |
| RTT4 | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,32 | 0,03 | 0,24 |  | 0,18 |  | 0,39 |  | 1,13 | 0,33 | 0,5 |

Biểu đồ 203. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính

Bảng 209. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính

| Nhiệt độ | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTT1 | 27,9 | 28 | 28,4 | 28,2 | 30 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 28,5 | 28,7 | 28,6 | 28,7 |
| RTT2 | 28,1 | 28 | 29,1 | 28,2 | 29,8 | 28,6 | 29,2 | 29,9 | 28,7 | 28,8 | 29,1 | 29,3 |
| RTT3 | 28,1 | 28,1 | 28 | 28,1 | 30 | 29,3 | 28,7 | 30,6 | 28,7 | 28,7 | 28,9 | 28,3 |
| RTT4 | 28,1 | 28,4 | 29,2 | 28,5 | 30,1 | 29,5 | 28,9 | 30,7 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,6 |

Biểu đồ 204. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính

Bảng 210. Kết quả pH trên rạch Thị Tính

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6-8,5 |
| RTT2 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |  |
| RTT3 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |  |
| RTT4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |  |

Biểu đồ 205. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính

Bảng 211. Kết quả COD trên rạch Thị Tính

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | ≤15 |
| RTT2 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 15 | 14 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 |  |
| RTT3 | 8 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 22 | 33 | 22 | 18 | 20 | 7 |  |
| RTT4 | 6 | 16 | 22 | 15 | 10 | 14 | 17 | 19 | 17 | 20 | 6 | 20 |  |

Biểu đồ 206. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính

Bảng 212. Kết quả SS trên rạch Thị Tính

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 14 | 10 | 12 | 6 | 34 | 22 | 12 | 33 | 64 |  | 151 |  | 40 | 13 | ≤ 100 |
| RTT2 | 14 | 11 | 18 | 14 | 31 | 21 | 10 | 27 | 43 |  | 66 |  | 16 | 15 |  |
| RTT3 | 37 | 8 | 12 | 5 | 8 | 17 | 9 | 24 | 60 |  | 38 |  | 24 | 7 |  |
| RTT4 | 7 | 18 | 36 | 38 | 23 | 11 | 10 | 19 | 34 |  | 14 |  | 24 | 13 |  |

Biểu đồ 207. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính

Bảng 213. Kết quả DO trên rạch Thị Tính

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 5,3 | 4,8 | 1,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 4,1 |  | 3,7 |  | 3,7 | 3,8 | ≥ 5,0 |
| RTT2 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,2 |  | 1,8 |  | 2,4 | 2,2 |  |
| RTT3 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 3,6 |  | 3,1 |  | 3,5 | 3,6 |  |
| RTT4 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |  | 2,8 |  | 3,2 | 3,2 |  |

Biểu đồ 208. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính

Bảng 214. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 1100 | 2100 | 1400 | 1700 | 3200 | 1300 | 1400 | 2400 | 1700 | 2100 | 1300 | 1400 | ≤5000 |
| RTT2 | 1700 | 2500 | 1200 | 1500 | 3900 | 1700 | 1200 | 2200 | 1300 | 2100 | 1400 | 1200 |  |
| RTT3 | 1700 | 2300 | 1200 | 1300 | 2800 | 1400 | 1300 | 2800 | 2100 | 1500 | 1700 | 1300 |  |
| RTT4 | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | 2400 | 1400 | 1100 | 2100 | 1300 | 1700 | 1400 | 1400 |  |

Biểu đồ 209. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính

Bảng 215. Kết quả Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,63 | 0,97 | 0,17 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | 0,14 | 0,36 | ≤ 0,3 |
| RTT2 | 0,27 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,69 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | 0,11 | 0,23 |  |
| RTT3 | 0,08 | 0,26 | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,48 | 1,64 | 1,45 | 0,22 | 0,35 | 0,08 |  |
| RTT4 | 0,09 | 0,34 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,10 | 0,52 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |  |

Biểu đồ 210. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính

Bảng 216. Kết quả Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Tháng 12 2024 | Mức B |
| RTT1 | 2,4 | 2,45 | 2,12 | 1,35 | 3,08 | 4,6 | 2,13 | 1,74 | 1,2 | 2,4 | 1,81 | 2,8 | ≤ 1,5 |
| RTT2 | 4,9 | 4,7 | 3,34 | 7,95 | 4,72 | 6,6 | 2,33 | 1,9 | 5,5 | 4 | 1,98 | 5,5 |  |
| RTT3 | 4,20 | 2,06 | 2,94 | 1,40 | 2,50 | 2,20 | 2,34 | 3,16 | 8 | 1,4 | 4,28 | 2,1 |  |
| RTT4 | 3,58 | 4,38 | 5,12 | 2,96 | 1,55 | 5,80 | 2,46 | 2,64 | 0,7 | 1,3 | 4,12 | 2,2 |  |

Biểu đồ 211. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính

Bảng 217. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính qua các năm

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RTT1 | 2,53 | 1,31 | 1,42 | 1,4 | 0,98 | 1,06 | 0,58 | 0,57 |  | 0,60 | 0,3 |
| RTT2 | 3,02 | 2,61 | 3,2 | 3,77 | 2,58 | 1,96 | 1,30 | 1,32 |  | 0,98 | 0,3 |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 0,3 |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,3 |

Biểu đồ 212. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính qua các năm

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RTT1 | 0,02 | 0,04 | 0,043 | 0,051 | 0,05 | 0,066 | 0,106 | 0,08 |  | 0,036 | 0,05 |
| RTT2 | 0,12 | 0,252 | 0,177 | 0,092 | 0,157 | 0,148 | 0,111 | 0,119 |  | 0,089 | 0,05 |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,05 |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,163 | 0,05 |

Bảng 218. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính qua các năm

Biểu đồ 213. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 219. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính qua các năm

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  |
| RTT1 | 0,44 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,47 |  | 0,43 | 0,5 |
| RTT2 | 0,99 | 1,07 | 1,26 | 1,1 | 1,03 | 0,75 | 1,26 | 1,02 |  | 0,59 | 0,5 |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 0,5 |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,5 |

Biểu đồ 214. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 220. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính qua các năm

| Nhiệt độ | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTT1 | 29,3 | 27,6 | 27,5 | 27,8 | 28,3 | 28 | 27,9 | 28,0 | 28,6 |
| RTT2 | 30 | 29,6 | 29 | 29,5 | 29,4 | 29,5 | 28,6 | 28,5 | 28,9 |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |

Biểu đồ 215. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 221. Kết quả pH trên rạch Thị Tính qua các năm

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RTT1 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6-8,5 |
| RTT2 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,5 |  |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |

Biểu đồ 216. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 222. Kết quả COD trên rạch Thị Tính qua các năm

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RTT1 | 14 | 10 | 12 | 12 | 19 | 10 | 8 | 8 | 6 | ≤15 |
| RTT2 | 20 | 22 | 22 | 18 | 21 | 12 | 17 | 14 | 9 |  |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

Biểu đồ 217. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 223. Kết quả SS trên rạch Thị Tính qua các năm

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RTT1 | 40 | 26 | 15 | 29 | 19 | 25 | 18 | 17 | 34 | ≤ 100 |
| RTT2 | 59 | 63 | 45 | 48 | 36 | 39 | 31 | 28 | 24 |  |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |

Biểu đồ 218. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 224. Kết quả DO trên rạch Thị Tính qua các năm

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RTT1 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | 4,1 | ≥ 5,0 |
| RTT2 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 1,8 | 3,7 | 3,4 | 2,7 |  |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |

Biểu đồ 219. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính qua các năm

Bảng 225. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính qua các năm

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Mức B |
| RTT1 | 958 | 2246 | 1203 | 2358 | 2483 | 2258 | 2483 | 2283 | 1758 | ≤5000 |
| RTT2 | 1265 | 2628 | 1785 | 2408 | 2875 | 2408 | 2333 | 2371 | 1825 |  |
| RTT3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783 |  |
| RTT4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1592 |  |

Biểu đồ 220. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính qua các năm

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên rạch Thị Tính năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: Fe Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 3,5 lần, giảm so với năm 2023. Thông số NH4+_N có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép từ 1,8 ÷ 3,3 lần, có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số NO2-_N có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, SS, COD, BOD5, Coliform, TOC đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, TN, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm so với năm 2023 và có xu hướng giảm qua các năm.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,4 lần.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,5 ÷ 3 lần.

Chất lượng nước trên rạch Thị Tính năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – rất tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần xử lý phù hợp.

# 2.6. Đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI):

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 21 năm 2019 của Tổng cục Môi trường:

Chỉ số chất lượng nước Việt Nam là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm.

Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

| Khoảng WQI | Chất lượng nước | Màu sắc | Phù hợp với mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-100 | Rất tốt |  | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt |
| 76-90 | Tốt |  | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp |
| 51-75 | Trung bình |  | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác |
| 26-50 | Xấu |  | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác |
| 10-25 | Kém |  | Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai |
| <10 | Ô nhiễm rất nặng |  | Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục xử lý |

Chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Bình Dương được tính toán thông qua 5 nhóm thông số:

- Nhóm I : thông số pH

- Nhóm II (nhóm thông số thuốc bảo vệ thực vật): bao gồm các thông số Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide.

- Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng): bao gồm các thông số As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, Hg.

- Nhóm IV (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng): bao gồm các thông số DO, BOD5, COD, TOC, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-.

- Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): bao gồm các thông số Coliform, E.coli.

Diễn biến chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Bình Dương năm 2024 được thể hiện như sau:

| STT | TÊN | VỊ TRÍ | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SG1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | 91 | 91 | 97 | 76 | 92 | 77 | 66 | 74 | 84 | 82 | 96 | 95 |
| 2 | SG2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 81 | 83 | 88 | 93 | 92 | 64 | 68 | 65 | 73 | 72 | 86 | 64 |
| 3 | SG3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | 81 | 78 | 85 | 93 | 90 | 66 | 69 | 57 | 69 | 62 | 83 | 67 |
| 4 | SG4 | Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn | 81 | 82 | 80 | 91 | 84 | 76 | 72 | 57 | 70 | 76 | 76 | 72 |
| 5 | SG5 | Lưu vực An Tây– Bến Cát | 96 | 94 | 95 | 94 | 90 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 | 85 |
| 6 | RSG1 | Rạch cầu Bà Sảng | 86 | 66 | 69 | 57 | 61 | 70 | 62 | 61 | 63 | 72 | 73 | 63 |
| 7 | RSG2 | Suối Giữa | 79 | 67 | 63 | 74 | 68 | 66 | 71 | 66 | 61 | 72 | 73 | 63 |
| 8 | RSG8 | Kênh thoát nước An Tây | 81 | 66 | 69 | 61 | 61 | 77 | 74 | 62 | 70 | 73 | 67 | 56 |
| 9 | RSG13 | Rạch Xuy Nô | 92 | 87 | 95 | 94 | 92 | 86 | 94 | 75 | 84 | 90 | 74 | 91 |
| 10 | RSG3 | Rạch Ông Đành | 78 | 62 | 59 | 62 | 57 | 71 | 73 | 61 | 69 | 46 | 73 | 49 |
| 11 | RSG4 | Suối Cát | 74 | 68 | 75 | 39 | 62 | 67 | 75 | 76 | 69 | 64 | 46 | 44 |
| 12 | RSG5 | Suối Chòm Sao | 79 | 80 | 67 | 84 | 57 | 58 | 56 | 58 | 69 | 65 | 43 | 44 |
| 13 | RSG6 | Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) | 75 | 62 | 78 | 91 | 70 | 68 | 67 | 71 | 70 | 56 | 81 | 63 |
| 14 | RSG7 | Kênh Ba Bò | 72 | 62 | 66 | 66 | 61 | 58 | 79 | 75 | 72 | 76 | 67 | 63 |
| 15 | RSG9 | Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố | 57 | 68 | 56 | 69 | 57 | 70 | 75 | 71 | 70 | 76 | 58 | 62 |
| 16 | RSG10 | Kênh D | 64 | 56 | 66 | 78 | 56 | 56 | 73 | 84 | 76 | 71 | 68 | 66 |
| 17 | RSG11 | Rạch Bình Nhâm | 57 | 74 | 75 | 93 | 86 | 67 | 78 | 65 | 72 | 67 | 78 | 73 |
| 18 | RSG12 | Rạch Vĩnh Bình | 74 | 71 | 71 | 65 | 70 | 62 | 61 | 64 | 69 | 83 | 71 | 70 |
| 19 | ĐN1 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | 98 | 97 | 98 | 97 | 87 | 88 | 91 | 91 | 97 | 96 | 89 | 97 |
| 20 | ĐN2 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | 98 | 93 | 98 | 97 | 87 | 93 | 91 | 96 | 92 | 96 | 93 | 89 |
| 21 | ĐN3 | Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng | 98 | 91 | 98 | 97 | 87 | 89 | 94 | 96 | 92 | 96 | 89 | 93 |
| 22 | ĐN4 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | 95 | 89 | 94 | 90 | 89 | 85 | 86 | 96 | 94 | 93 | 89 | 89 |
| 23 | RĐN7 | Suối Tân Lợi | 87 | 97 | 84 | 96 | 66 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 68 |
| 24 | RĐN8 | Suối Thợ Ụt | 91 | 66 | 75 | 60 | 66 | 59 | 85 | 86 | 71 | 74 | 65 | 73 |
| 25 | RĐN11 | Rạch Cầu Chùa | 79 | 62 | 65 | 81 | 88 | 67 | 68 | 78 | 93 | 80 | 91 | 89 |
| 26 | RĐN12 | Suối Tổng Nhẫn | 76 | 61 | 88 | 89 | 58 | 57 | 58 | 89 | 65 | 65 | 80 | 48 |
| 27 | RĐN13 | Suối Giai | 77 | 89 | 86 | 83 | 88 | 90 | 88 | 87 | 81 | 84 | 80 | 93 |
| 28 | RĐN1 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn | 74 | 69 | 73 | 58 | 58 | 68 | 57 | 74 | 61 | 54 | 56 | 53 |
| 29 | RĐN2 | Suối Bưng Cù | 78 | 65 | 71 | 68 | 50 | 68 | 59 | 73 | 56 | 68 | 55 | 49 |
| 30 | RĐN3 | Suối Ông Đông | 74 | 74 | 74 | 65 | 52 | 72 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 69 |
| 31 | RĐN4 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên | 94 | 89 | 69 | 57 | 82 | 88 | 92 | 89 | 94 | 89 | 86 | 94 |
| 32 | RĐN9 | Kênh Tân Vĩnh Hiệp | 83 | 76 | 73 | 60 | 93 | 68 | 65 | 62 | 63 | 64 | 83 | 73 |
| 33 | RĐN5 | Suối Siệp | 79 | 44 | 55 | 31 | 61 | 58 | 82 | 55 | 73 | 73 | 59 | 62 |
| 34 | RĐN6 | Rạch Bà Hiệp | 74 | 85 | 59 | 65 | 80 | 78 | 74 | 71 | 73 | 73 | 75 | 67 |
| 35 | RĐN10 | Suối Cầu | 55 | 71 | 55 | 53 | 63 | 63 | 62 | 81 | 72 | 72 | 63 | 41 |
| 36 | SB1 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa | 96 | 93 | 97 | 91 | 93 | 97 | 96 | 85 | 95 | 90 | 93 | 97 |
| 37 | SB2 | Cầu Sông Bé | 96 | 84 | 94 | 87 | 91 | 95 | 96 | 93 | 91 | 90 | 96 | 97 |
| 38 | SB3 | Tại giao lộ với QL13 | 96 | 94 | 97 | 88 | 97 | 96 | 88 | 83 | 91 | 93 | 96 | 97 |
| 39 | SB4 | Suối Rạc | 97 | 95 | 97 | 89 | 98 | 95 | 96 | 91 | 95 | 96 | 90 | 96 |
| 40 | STT1 | Cầu Phú Bình | 80 | 76 | 94 | 83 | 81 | 75 | 75 | 68 | 90 | 85 | 94 | 62 |
| 41 | STT2 | Cầu trên đường vành đai 4 | 78 | 72 | 77 | 74 | 61 | 70 | 60 | 62 | 65 | 77 | 73 | 71 |
| 42 | STT3 | Cầu Ông Cộ | 78 | 75 | 95 | 87 | 83 | 71 | 70 | 91 | 75 | 66 | 87 | 73 |
| 43 | STT4 | Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính | 78 | 72 | 76 | 69 | 70 | 74 | 60 | 60 | 58 | 74 | 74 | 73 |
| 44 | RTT1 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | 97 | 80 | 92 | 96 | 86 | 77 | 90 | 73 | 95 | 91 | 92 | 87 |
| 45 | RTT2 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | 84 | 83 | 81 | 73 | 66 | 69 | 80 | 80 | 75 | 72 | 88 | 73 |
| 46 | RTT3 | Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) | 90 | 94 | 97 | 82 | 94 | 94 | 77 | 72 | 75 | 81 | 66 | 91 |
| 47 | RTT4 | Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) | 95 | 75 | 76 | 67 | 93 | 81 | 79 | 77 | 88 | 83 | 80 | 76 |

Biểu đồ 122. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

* Đánh giá:

Nhìn chung, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024 tăng so với năm 2023.

Chất lượng nước sông Sài Gòn năm 2024 đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp (chiếm 82%), tăng so với năm 2023 (chiếm 63,9 %).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn năm 2024 đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (chiếm 64,5%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 63%).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn năm 2024 đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (chiếm 74,3%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 75%).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn năm 2024 đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (chiếm 66%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 66,7%).

Chất lượng nước trên sông Đồng Nai năm 2024 đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm 100%),ổn định so với năm 2023 (chiếm 100%).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai năm 2024 đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp (chiếm 45,8%) có ổn định so với năm 2023 (chiếm 45,7%).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai chủ yếu đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (chiếm 66%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 66,7%).

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai năm 2024 đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (chiếm 50%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 51,5%).

Chất lượng nước sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính năm 2024 đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp (chiếm 58,6%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 60%).

Chất lượng nước sông Bé năm 2024 đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm 100%), ổn định so với năm 2023 (chiếm 100%).

# CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

# 3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

## a. Công tác QA/QC trong đo đạc, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo được danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc.

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng.

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc.

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

## b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

- Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

/LD1-LD2/

RPD =                                   x 100 (%)

[(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

## c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng năm 2024 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong năm 2024 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong phụ lục.

# 3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm (PTN) đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

## a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

## b/ Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt năm 2024, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn; mẫu trắng, mẫu chuẩn kiểm soát.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

c/ Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của thông số quan trắc nước mặt bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát. (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong năm 2024 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

# CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# 4.1. Kết luận

# 4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn

- Chất lượng nước trên sông Sài Gòn năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – rất tốt, đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2,3 lần; thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,2 lần tại SG3.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn; thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 2,1 lần; thông số TP TP vượt giới hạn cho phép từ 1,3 ÷ 1,8 lần; thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2,8 ÷ 4,2 lần.

-	 Chất lượng nước trên các kênh rạch đổ vào sông Sài Gòn năm 2024 ổn định so với năm 2023, chất lượng nước ở mức trung bình đến mức tốt.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,7 ÷ 19,5 lần; thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,1 lần, thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 4,5 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS, Coliform, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn; thông số COD vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,6 lần; thông số BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 3,8 lần, thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,7 ÷ 9,1 lần, thông số TP vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 4,6 lần.

4.1.2. Sông Đồng Nai và các rạch đổ vào sông Đồng Nai

- Chất lượng nước trên sông Đồng Nai năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức rất tốt -  đạt mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, DO, COD, BOD5, TP, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số Coliform vượt giới hạn cho phép 1,6 ÷  1,9 lần; thông số TN vượt giới hạn cho phép 2,4 ÷  2,6 lần.

- Chất lượng nước trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức trung bình -  tốt -  đạt mục đích tưới tiêu trở lên.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có, thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 21,2 lần; thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 7,4 lần; thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 2,3 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A và B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS, Coliform, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; thông số COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 12,3 lần, thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,5 ÷ 11,5 lần; thông số TPvượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 8,5 lần

4.1.3. Sông Bé

Chất lượng nước trên sông Bé năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước trên sông Bé ở mức rất tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số đều đạt giới hạn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, DO, COD, BOD5, SS, Coliform, TP, TN, TOC đạt giới hạn cho phép.

4.1.4. Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

- Chất lượng nước trên sông Thị Tính năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N vượt giới hạn 1,7 ÷ 4,3 lần; thông số NO2-_N đạt chuẩn tại STT1, vượt giới hạn 1,2 ÷ 3,8 lần tại các vị trí còn lại; thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 1,3 lần

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A- bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS, COD, BOD5, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; thông số Coliform vượt giới hạn 1,6 ÷ 2 lần; thông số TP vượt giới hạn cho phép 1,6 ÷ 4,4 lần; thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 3,7 ÷ 5,4 lần.

- Chất lượng nước trên rạch Thị Tính năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước ở mức tốt – rất tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần xử lý phù hợp.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,5 lần, thông số  NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,8 ÷ 3,3 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, COD, BOD5, SS, Coliform, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 3 lần; thông số TP vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,4 lần.

Nhận xét chung:

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt (WQI) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy:

Chất lượng nước mặt sông Đồng Nai ở mức rất tốt; Chất lượng nước mặt các rạch đổ vào sông Đồng Nai ở mức trung bình – tốt. Nhìn chung, chất lượng nước trên sông còn rất tốt, các rạch vẫn còn bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ. So với năm 2023, chất lượng nước có xu hướng ổn định trên sông và trên rạch.

Chất lượng nước mặt Sông Sài Gòn ở mức tốt - rất tốt; Chất lượng nước trên rạch đổ vào sông Sài Gòn ở mức trung bình. Nhìn chung, các sông, rạch vẫn còn bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn bị ô nhiễm là do hiện nay sông Sài Gòn đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. So với năm 2023, chất lượng nước có xu hướng tăng trên sông và ổn định trên rạch.

Chất lượng nước trên sông Bé năm 2024 ổn định so với năm 2023. Chất lượng nước trên sông Bé ở mức rất tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Chất lượng nước mặt sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính ở mức trung bình – rất tốt. Nhìn chung, chất lượng nước sông, rạch vẫn còn ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước mặt bị ô nhiễm là do hiện nay sông Thị Tính đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. So với cùng kỳ năm 2023, chất lượng nước ổn định.

Nhìn chung, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương ở mức trung bình – rất tốt, đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác đến mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước trên các sông và rạch vẫn còn ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ.

Môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh bị tác động bởi nhiều nguồn như: nước thải sinh hoạt, nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,… tùy theo từng khu vực và đặc điểm phát triển kinh tế xã hội, nguồn nước mặt chịu sự ảnh hưởng của các nguồn thải khác nhau.

Nguồn nước mặt chịu tác động của một phần nước thải công nghiệp của một số cơ sở chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt thải ra môi trường như tại suối Siệp, suối Bưng Cù, suối Cầu, suối Cát, suối Chòm Sao...

Môi trường nước mặt còn là nguồn tiếp nhận nước thải của quá trình sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi. Quá trình này có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước mặt tại các kênh, rạch xung quanh khi lượng thức ăn thừa, nước thải của quá trình chăn nuôi bị cuốn trôi khi trời mưa và hòa vào nguồn nước mặt.

Ngoài ra môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh còn chịu ảnh hưởng từ lưu lượng nước mặt thượng nguồn đổ về, thường dòng chảy nhẹ, ít có sự biến động nên hàm lượng oxy hòa tan trong nước tương đối thấp, khả năng tự làm sạch của nước cũng bị hạn chế.

# 4.2. Kiến nghị

Với kết quả quan trắc nước mặt năm 2024 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

- Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp các công trình xử lý chất thải có cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường nhất là vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

- Yêu cầu tất cả các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp phải đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi đi vào hoạt động.

- Kiểm soát tốt chất lượng nước thải công nghiệp nhất là các nguồn thải có lưu lượng lớn. Tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý có nguy cơ, dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải tại các khu vực thường xuyên có phản ánh ô nhiễm môi trường như: kênh Ba Bò, suối Siệp, suối Bến Ván, suối Cái, suối Bưng Cù, suối Cầu, .... để cải thiện chất lượng nước mặt các kênh, rạch, sông, suối trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC