MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	16

DANH MỤC BẢNG	17

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	28

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	28

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc	30

1.3. Tần suất quan trắc	44

1.4. Danh mục các thông số quan trắc	45

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiỆm	45

1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu	46

1.7. Phương pháp phân tích mẫu	47

CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC 	50

2.1. Sông Sài Gòn	50

2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:	50

2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn	63

2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	76

2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	89

2.2. Sông Đồng Nai	103

2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai	103

2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai	116

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:	130

2.2.4. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:	143

2.3. Sông Bé	156

2.4. Sông Thị Tính:	169

2.5. Rạch Thị Tính:	182

2.6. Đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI):	195

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC	200

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:	200

3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:	203

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	205

4.1. Kết luận	205

4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn	205

4.2. Kiến nghị	210

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT							: Hiện trạng môi trường

TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM	: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam

WQI	: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số	: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD	: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1	: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 	: Kết quả phân tích lần thứ hai

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc	17

Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc	32

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc	32

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản	33

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu	34

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	38

Bảng 7. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	39

Bảng 8. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	40

Bảng 9. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	41

Bảng 10. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn	42

Bảng 11. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn	43

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn	44

Bảng 13. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn	45

Bảng 14. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	46

Bảng 15. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn	47

Bảng 16. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn	48

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	51

Bảng 18. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	52

Bảng 19. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	53

Bảng 20. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	54

Bảng 21. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	55

Bảng 22. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	56

Bảng 23. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	57

Bảng 24. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	58

Bảng 25. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	59

Bảng 26. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	60

Bảng 27. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	61

Bảng 28. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	65

Bảng 29. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	66

Bảng 30. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	67

Bảng 31. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	68

Bảng 32. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	69

Bảng 33. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	70

Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	71

Bảng 35. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	72

Bảng 36. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	73

Bảng 37. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	74

Bảng 38. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	75

Bảng 39. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	78

Bảng 40. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	79

Bảng 41. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	80

Bảng 42. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	81

Bảng 43. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	82

Bảng 44. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	83

Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	84

Bảng 46. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	85

Bảng 47. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	86

Bảng 48. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	87

Bảng 49. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	88

Bảng 50. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	92

Bảng 51. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	93

Bảng 52. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	94

Bảng 53. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	95

Bảng 54. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai	96

Bảng 55. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai	97

Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai	98

Bảng 57. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai	99

Bảng 58. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	100

Bảng 59. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai	101

Bảng 60. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai	102

Bảng 61. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	105

Bảng 62. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	106

Bảng 63. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	107

Bảng 64. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	108

Bảng 65. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	109

Bảng 66. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	110

Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	111

Bảng 68. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	112

Bảng 69. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	113

Bảng 70. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	114

Bảng 71. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	115

Bảng 72. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	118

Bảng 73. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	119

Bảng 74. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	120

Bảng 75. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	121

Bảng 76. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	122

Bảng 77. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	123

Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	124

Bảng 79. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	125

Bảng 80. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	126

Bảng 81. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	127

Bảng 82. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	128

Bảng 83. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	131

Bảng 84. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	132

Bảng 85. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	133

Bảng 86. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	134

Bảng 87. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	135

Bảng 88. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	136

Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	137

Bảng 90. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	138

Bảng 91. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	139

Bảng 92. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	140

Bảng 93. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	141

Bảng 94. Kết quả NH4+_N trên sông Bé	144

Bảng 95. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé	145

Bảng 96. Kết quả Fe trên sông Bé	146

Bảng 97. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé	147

Bảng 98. Kết quả pH trên sông Bé	148

Bảng 99. Kết quả COD trên sông Bé	149

Bảng 100. Kết quả SS trên sông Bé	150

Bảng 101. Kết quả DO trên sông Bé	151

Bảng 102. Kết quả Coliform trên sông Bé	152

Bảng 103. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Bé	153

Bảng 104. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Bé	154

Bảng 105. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính	157

Bảng 106. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính	158

Bảng 107. Kết quả Fe trên sông Thị Tính	159

Bảng 108. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính	160

Bảng 109. Kết quả pH trên sông Thị Tính	161

Bảng 110. Kết quả COD trên sông Thị Tính	162

Bảng 111. Kết quả SS trên sông Thị Tính	163

Bảng 112. Kết quả DO trên sông Thị Tính	164

Bảng 113. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính	165

Bảng 114. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Thị Tính	166

Bảng 115. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Thị Tính	167

Bảng 116. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính	170

Bảng 117. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính	171

Bảng 118. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính	172

Bảng 119. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính	173

Bảng 120. Kết quả pH trên rạch Thị Tính	174

Bảng 121. Kết quả COD trên rạch Thị Tính	175

Bảng 122. Kết quả SS trên rạch Thị Tính	176

Bảng 123. Kết quả DO trên rạch Thị Tính	177

Bảng 124. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính	178

Bảng 125. Kết quả Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính	179

Bảng 126. Kết quả Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính	180

Bảng 127. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 11 năm 2024	190

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	38

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	39

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	40

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	41

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn	42

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn	43

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn	44

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn	45

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	46

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn	47

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn	48

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	51

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	52

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	53

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	54

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	55

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	56

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	57

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	58

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	59

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	60

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	61

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	65

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	66

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	67

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	68

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	69

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	70

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	71

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	72

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	73

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	74

Biểu đồ 33. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	75

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	78

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	79

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	80

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	81

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	82

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	83

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	84

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	85

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	86

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	87

Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	88

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	92

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	93

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	94

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	95

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai	96

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai	97

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai	98

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai	99

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	100

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai	101

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai	102

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	105

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	106

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	107

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	108

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	109

Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	110

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	111

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	112

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	113

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	114

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	115

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	118

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	119

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	120

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	121

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	122

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	123

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	124

Biểu đồ 74. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	125

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	126

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	127

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	128

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	131

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	132

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	133

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	134

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	135

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	136

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	137

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	138

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	139

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	140

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	141

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé	144

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé	145

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé	146

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé	147

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé	148

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé	149

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé	150

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé	151

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé	152

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Bé	153

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Bé	154

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính	157

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính	158

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính	159

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính	160

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính	161

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính	162

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính	163

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính	164

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính	165

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Thị Tính	166

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Thị Tính	167

Biểu đồ 111. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính	170

Biểu đồ 112. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính	171

Biểu đồ 113. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính	172

Biểu đồ 114. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính	173

Biểu đồ 115. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính	174

Biểu đồ 116. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính	175

Biểu đồ 117. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính	176

Biểu đồ 118. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính	177

Biểu đồ 119. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính	178

Biểu đồ 120. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính	179

Biểu đồ 121. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính	180

Biểu đồ 122. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	186

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Chí Cường | Phó Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Bùi Đức Thuận | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Mai Thanh Hoàng | Phó trưởng phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Nguyễn Hà Tuyên | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 5 | Võ Văn Dũng | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Bùi Hồng Nga | Trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích, viết báo cáo |
| 7 | Nguyễn Minh Tâm | Phó trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích, viết báo cáo |
| 8 | Hà Thị Nhung | Nhân viên | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu và viết báo cáo |

LỜI MỞ ĐẦU

- Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2024 với 29 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

- Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

- Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm về phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 8 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước và có tiềm lực kinh tế lớn nhất cả nước. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và chính trị, có diện tích tự nhiên là 2.694,64 km2 được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Sài Gòn ở phía Tây và sông Đồng Nai ở phía Đông và có toạ độ địa lý 10052’- 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106057' kinh độ Đông.

Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

Vị trí địa kinh tế trên tạo cho Bình Dương vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh Bình Dương được xác định là là cửa ngõ giao thương quốc tế phía Bắc, Tây Bắc của vùng TP. Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt kết nối với vùng sông Mêkông mở rộng và các nước Asean. Tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết chuỗi công nghiệp, thúc đẩy sự kết nối trong các chuỗi sản xuất của các ngành công nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ. Hiện tỉnh Bình Dương có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích lên đến 12.670,5 ha và tỷ lệ lấp đầy bình quân 87,4%.

Tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát) và 4 huyện (Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo).

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Về địa hình, tỉnh Bình Dương tương đối bằng phẳng nên có nhiều thuận lợi trong việc mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng cao tầng, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Địa hình phân bậc theo hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam với độ dốc thoải ở mức trung bình, bao gồm 4 loại địa hình chính: vùng đồi núi thấp chiếm và vùng bằng phẳng chiếm phần lớn, vùng thung lũng bãi bồi và vùng địa hình núi chiếm tỷ lệ không đáng kể. Ngoài vùng thung lũng chủ yếu phân bổ ở các bãi bồi dọc sông Sài Gòn và sông Đồng Nai thì đất đai ở Bình Dương ít bị lũ lụt và ngập úng nên thuận lợi cho hoạt động kinh tế và phát triển đô thị.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo, Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm ở Bình Dương dao động từ 26-27 độ C. Mùa khô có nhiệt độ cao hơn, với đỉnh điểm có thể lên đến 35-37 độ C vào các tháng 3 và 4. Mùa mưa có nhiệt độ mát mẻ hơn, dao động từ 24-26 độ C

Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm của Bình Dương khoảng 1800-2000 mm. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11, với các tháng 9 và 10 có lượng mưa cao nhất. Mùa khô có lượng mưa rất ít, thậm chí có những tháng không có mưa

Hệ thống thủy văn:

Có 3 sông chính thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương:

+  Sông Bé: Bắt nguồn từ vùng núi phía tây của Nam Tây Nguyên ở cao độ 650 – 900m. Sông dài 350 km, diện tích lưu vực 7.650 km2, chảy qua tỉnh Bình Phước, phần hạ lưu chảy qua Phú Giáo dài khoảng 80km rồi đổ vào sông Đồng Nai. Do lòng sông hẹp, lưu lượng dòng chảy không đều, mùa khô thì kiệt nước, mùa mưa nước chảy xiết, nên ít có giá trị về giao thông vận tải, nhưng có giá trị về thủy lợi trên một số nhánh phụ lưu như suối Giai, và là nguồn bổ sung nước ngầm cho vùng phía Bắc của tỉnh.

+ Sông Đồng Nai: Bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang, ở độ cao 1.700m, chảy qua địa phận các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng Nai là một con sông lớn, dài 635 km, diện tích lưu vực 44.100 km2, tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm 16,7 tỷ m3/năm. Tổng lượng cát, bùn mang theo là 3,36 triệu tấn/năm, đây là một trong những nguồn cung cấp cát cho nhu cầu xây dựng đang gia tăng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đoạn sông chảy qua địa phận tỉnh thuộc huyện Tân Uyên, dài 90km với lưu lượng trung bình 485 m3/s, độ dốc 4,6%. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về giao thông vận tải, khoáng sản, cung cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị, du lịch, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với Tân Uyên, một vùng trồng cây công nghiệp và ăn trái quan trọng của tỉnh.

+ Sông Sài Gòn: Bắt nguồn từ Campuchia, chảy qua vùng đồi núi phía Tây Bắc huyện Lộc Ninh (Bình Phước) ở cao độ 200 – 250m. Sông Sài Gòn dài 256 km, diện tích lưu vực 5.560 km2, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh từ Dầu Tiếng đến Lái Thiêu dài 143km. Ở thượng lưu sông hẹp, nhưng đến Dầu Tiếng, sông mở rộng 100m và đến thành phố Thủ Dầu Một là 200m. Lưu lượng bình quân 85m/s, độ dốc của sông nhỏ chỉ 0,7%, nên sông Sài Gòn có nhiều giá trị về vận tải, nông nghiệp, thủy sản và du lịch sinh thái.

Ngoài hệ thống 3 sông chính nêu trên, còn có sông Thị Tính là một chi lưu lớn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ Bình Long (tỉnh Bình Phước), chảy vào Bình Dương tại suối Bà Và (Dầu Tiếng) giáp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong 5 sông suối đặc thù về dòng chảy và tiếp nhận nhiều nguồn thải, cùng với Suối Cát-Rạch Bà Lụa, Hệ thống rạch Cái Liêu-Vĩnh Bình, Hệ thống suối Cái, và Hệ thống rạch Bà Hiệp-Suối Siệp. Trong đó, sông Thị Tính với chiều dài 45,4 km, có lưu vực 874,28 km², hàng năm truyền tải một lượng nước rất lớn từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng 9,64 m3/s, có nhiều giá trị về vận tải và nông nghiệp.

Mật độ sông suối ở tại thượng nguồn từ 0,7 đến 0,8 km/km2, mật độ sông suối bình quân ở khu vực hạ lưu khoảng 0,4 - 0,5 km/km2.

Tổng lượng nước đến tại các điểm cuối nguồn của các sông chính: Sông Sài Gòn tại Thủ Dầu Một 2,8 tỷ m3/năm, sông Bé tại cửa sông 8,01 tỷ m3/năm, sông Đồng Nai tại vị trí Biên Hòa 24,37 tỷ m3/năm. Như vậy, tổng lượng nước đến (W0) là khá lớn và với các hồ lớn đã và đang được xây dựng trên thượng nguồn (hồ Dầu Tiếng dung tích chứa nước 1,5 tỷ m3, hồ Trị An 2,5 tỷ m3 nước, hồ Phước Hoà 0,9 tỷ m3 nước) sẽ đảm bảo cung cấp nước cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi tỉnh Bình Dương và các địa phương lân cận.

# 1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc

| # Stt | # Tên điểm quan trắc | # Ký hiệu điểm quan trắc | # Thông số quan trắc | # Mô tả điểm quan trắc (địa chỉ) | # Vị trí lấy mẫu |  | # Tần suất (đợt/năm) | # Tên sông, hồ, kênh, rạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Kinh độ | # Vĩ độ |  |  |
| # 1 | # Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # I.1 | # Trên sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Cách đập Dầu Tiếng 2 km | # SG1 | # Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, DO, BOD5, COD, TSS, NH4+-N, Tổng N, Tổng P, NO2--N, Tổng Coliform, Tổng Dầu, mỡ, Cl-, F-, Fe, Hg, As, Cu, Zn, Cr, Mn, E.coli, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Mn, Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, Tổng DDT, Heptachlor & Heptachlorepoxide), TOC, CN-, Tổng Phenol, CHĐBM, E.Coli, Chất hoạt động bề mặt anion | # Cách đập Dầu Tiếng 2 km nhằm đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương | # 106°21'15'' | # 11°17'17'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 2 | # Họng thu nước nhà máy nước TDM | # SG2 | # nt | # Họng thu nước nhà máy nước thành phố Thủ Dầu Một nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một | # 106°38'36'' | # 10°58'55'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 3 | # Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | # SG3 | # nt | # Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM | # 106°42'48'' | # 10°52'01'' | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 4* | # Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn | # SG4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng quá trình đô thị hóa và sản xuất công nghiệp trên địa bàn của TP.Thuận An | # 106°49'27" | # 10°54'2,9" | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # 5* | # Lưu vực An Tây– Bến Cát | # SG5 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng bởi các KCN Việt Hương 2, Rạch Bắp, An Tây và dân cư xung quanh. | # 106°34'46" | # 11°2'60" | # 12 | # Sông Sài Gòn |
| # I.2 | # Trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Rạch cầu # Bà Sảng | # RSG1 | # nt | # Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh. | # 106°38'31" | # 11°0'6,6" | # 12 | # Rạch cầu # Bà Sảng |
| # 7 | # Suối Giữa | # RSG2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía Bắc của TP.Thủ Dầu Một. | # 106°38'44" | # 11°00'18" | # 12 | # Suối Giữa |
| # 8 | # Rạch Ông Đành | # RSG3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của TP.Thủ Dầu Một. | # 106°39'9" | # 10°59'3" | # 12 | # Rạch Ông Đành |
| # 9 | # Suối Cát | # RSG4 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Trắng nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư và cụm công nghiệp Bình Chuẩn. | # 106°40'40" | # 10°57'13" | # 12 | # Suối Cát |
| # 10 | # Suối Chòm Sao | # RSG5 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Bà Hai nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương 1, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư xung quanh. | # 106°41'27" | # 10°56'36" | # 12 | # Suối Chòm Sao |
| # 11 | # Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) | # RSG6 | # nt | # Vị trí quan trắc cách cầu Vĩnh Bình 100m về phía thượng nguồn nhằm đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. | # 106°42'47" | # 10°52'11" | # 12 | # Rạch Vĩnh Bình |
| # 12 | # Kênh Ba Bò | # RSG7 | # nt | # Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'55" | # 10°53'7" | # 12 | # Kênh Ba Bò |
| # 13 | # Kênh thoát nước An Tây | # RSG8 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cửa đổ vào sông Sài Gòn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm trong nước thải của KCN Mai Trung, Rạch Bắp và khu dân cư xung quanh. | # 106°32'09" | # 11°05'03" | # 12 | # Kênh thoát nước An Tây |
| # 14 | # Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố | # RSG9 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước thải của KCN Vsip I và một số nhà máy ngoài KCN. | # 106°42'56" | # 10°53'54" | # 12 | # Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố |
| # 15 | # Kênh D | # RSG10 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước thải của KCN Đồng An I và một số nhà máy ngoài KCN. | # 106°43'11" | # 10°53'45" | # 12 | # Kênh D |
| # 16* | # Rạch Bình Nhâm | # RSG11 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cầu Bình Nhâm nhằm đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng các doanh nghiệp trong, ngoài KCN Việt Hương 1 và các khu dân cư xung quanh. | # 106°42'36" | # 10°55'18" | # 12 | # Rạch Bình Nhâm |
| # 17* | # Rạch Vĩnh Bình | # RSG12 | # nt | # Vị trí quan trắc nhằm đánh giá tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. | # 106°42'54" | # 10°52'19" | # 12 | # Rạch Vĩnh Bình |
| # 18* | # Rạch Xuy Nô | # RSG13 | # nt | # Vị trí quan tại cầu Xuy Nô nhằm đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng của các nhà máy sản xuất gạch, các hộ chăn nuôi và 1 số loại hình sản xuất khác | # 106°27'48" | # 11°9'46" | # 12 | # Rạch Xuy Nô |
| # II | # Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.1 | # Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | # ĐN1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé | # 106° 57'26'' | # 11° 6'20'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 20 | # Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | # ĐN2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp | # 106°46'47'' | # 11°0'25,7'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 21 | # Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng | # ĐN3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy | # 106°43'2'' | # 11°3'9'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # 22 | # Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | # ĐN4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương | # 106°46'18'' | # 10°58'33'' | # 12 | # Sông Đồng Nai |
| # II.2 | # Trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # Suối Cái | # RĐN1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II,TP mới Bình Dương và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'52" | # 11°0'39" | # 12 | # Suối Cái |
| # 24 | # Suối Bưng Cù | # RĐN2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ và các khu dân cư xung quanh. | # 106°45'19" | # 10°59'9,2" | # 12 | # Suối Bưng Cù |
| # 25 | # Suối Ông Đông | # RĐN3 | # nt | # Vị trí quan trắc tại Cầu Tổng Bản nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN. | # 106°45'56" | # 11°00'07" | # 12 | # Suối Ông Đông |
| # 26 | # Suối Cái | # RĐN4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp. | # 106°48'7" | # 10°59'11" | # 12 | # Suối Cái |
| # 27 | # Suối Siệp | # RĐN5 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và các nhà máy sản xuất trên địa bàn TP.Dĩ An. | # 106°48'7" | # 10°55'11" | # 12 | # Suối Siệp |
| # 28 | # Rạch Bà Hiệp | # RĐN6 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA… và các khu dân cư xung quanh. | # 106°48'59" | # 10°53'54" | # 12 | # Rạch Bà Hiệp |
| # 29 | # Suối Tân Lợi | # RĐN7 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ KCN Đất Cuốc. | # 106°56'30" | # 11°4'36" | # 12 | # Suối Tân Lợi |
| # 30 | # Suối Thợ Ụt | # RĐN8 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ thành phố mới Bình Dương, KCN VSIP II.III và các khu dân cư xung quanh. | # 106°42'10" | # 11°05'11" | # 12 | # Suối Thợ Ụt |
| # 31* | # Kênh Tân Vĩnh Hiệp | # RĐN9 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước chịu ảnh hưởng bởi hoạt động đô thị và nước thải sau xử lý của KCN Sóng Thần 3, Kim Huy, Đại Đăng và các khu dân cư xung quanh. | # 106°43'21" | # 11°03'05" | # 12 | # Kênh Tân Vĩnh Hiệp |
| # 32* | # Suối Cầu | # RĐN 10 | # nt | # Đánh gia ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa khu vực TP.Thuận An, Dĩ An và quá trình sản xuất của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp | # 106°45'14" | # 10°58'2.9" | # 12 | # Suối Cầu |
| # 33* | # Rạch Cầu Chùa | # RĐN 11 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ CCN Tân Mỹ | # 106°49'32" | # 11°4'0.5" | # 12 | # Rạch Cầu Chùa |
| # 34* | # Suối Tổng Nhẫn | # RĐN 12 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động của các trang trại chăn nuôi | # 106°56'49" | # 11°5'45" | # 12 | # Suối Tổng Nhẫn |
| # 35* | # Suối Giai | # RĐN 13 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước suối Giai từ Bình Phước chảy vào địa phận Bình Dương | # 106°47'10" | # 11°21'35" | # 12 | # Suối Giai |
| # III | # Sông Bé |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36 | # Cửa xả hồ nước Phước Hòa | # SB1 | # nt | # Vị trí quan trắc trên Sông Bé tại cửa xả của Hồ nhằm đánh giá chất lượng nước sau đập Phước Hòa (điểm quan trắc KTL1 theo QĐ918) | # 106°43'11'' | # 11°24'20'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 37 | # Cầu Sông Bé - | # SB2 | # nt | # Vị trí quan trắc tại cầu nhằm đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé (điểm quan trắc SB theo QĐ918) | # 106°45'28'' | # 11°15'10'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 38 | # Tại giao lộ với QL13 | # SB3 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước cho Hồ thủy lợi Dầu Tiếng và Thành phố mới Bình Dương (điểm quan trắc KTL2 theo QĐ918) | # 106°37'54'' | # 11°21'26'' | # 12 | # Sông Bé |
| # 39* | # Suối Rạc | # SB4 | # nt | # Nhằm đánh giá chất lượng nước suối Rạc từ Bình Phước chảy vào Sông Bé, địa phận Bình Dương | # 106°53'37" | # 11°16'29" | # 12 | # Sông Bé |
| # III | # Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # III.1 | # Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40 | # Cầu Phú Bình | # STT1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư | # 106°29'32'' | # 11°14'27'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 41 | # Cầu trên đường vành đai 4 | # STT2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn | # 106°35'54'' | # 11°6'3'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 42 | # Cầu Ông Cộ | # STT3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước | # 106°36'39'' | # 11°02'18'' | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # 43* | # Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính | # STT4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sau xử lý các KCN Mỹ Phước 2,3. | # 106°34'15" | # 11°08'3" | # 12 | # Sông Thị Tính |
| # III.2 | # Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44 | # Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | # RTT1 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước | # 106°28'32'' | # 11°19'24'' | # 12 | # Suối Căm Xe |
| # 45 | # Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | # RTT2 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa | # 106°35'9'' | # 11°09'15'' | # 12 | # Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi |
| # 46* | # Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) | # RTT3 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi KCN Bàu Bàng, nước thải các hoạt động chăn nuôi heo, chế biến cao su. | # 106°36'08" | # 11°12'21" | # 12 | # Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) |
| # 47* | # Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) | # RTT4 | # nt | # Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sau xử lý của KCN Bàu Bàng và các doanh nghiệp ngoài khu, các hoạt động chăn nuôi heo | # 106°36'42" | # 11°11'59" | # 12 | # Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) |

1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 47 điểm/tháng

- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG2, SG3, SG4, SG5, ĐN2, ĐN3, ĐN4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi.

# 1.4. Danh mục các thông số quan trắc

Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc

| Stt | Nhóm thông số | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường | pH, Nhiệt độ, DO, TDS, NaCl, EC, độ đục |
| 2 | Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm | TSS, BOD5, COD, NH4+, NO2-, Tổng P, Tổng N, Pb, Cd, As, Hg, Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Mn, E.coli, Ni, Cl-, F-, Crom (VI), Tổng dầu, mỡ, Coliform, E.Coli, TOC, Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide), CN-, Chất hoạt động bề mặt, Phenol. |

# 1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ, pH, DO, EC, NaCl, Độ đục | Máy TOA DKK WQC-24 | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 2 | TDS | Máy TDS Horiba LAQUA | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 3 | Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo | - | Mỹ | - |
| II | THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 6000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HANA | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | Đức | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |
| 13 | Sắc ký khí | Thermo | Mỹ | 1 lần/năm |

# 1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 03 mẫu (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và trộn đều 03 mẫu lấy 01 mẫu hỗn hợp. Tại các điểm có triều lấy 02 mẫu hỗn hợp ở đỉnh triều và chân triều (SG2, SG3, SG4, SG5, ĐN2, ĐN3, ĐN4).

- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít, 01 chai GC 1 lít, 01 chai TOC 1 lít.

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

| Thành phần | Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu |
| --- | --- |
| Thành phần môi trường nước | - TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014) Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường. - TCVN 6663-1-2011 (ISO 5667-1:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu. - TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối. - TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước. - TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật. - TCVN 5994:1995 (ISO 5667/4: 1987) về chất lượng nước – lấy mẫu - hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo - TCVN 6663-4:2020 ISO 5667-4:2016 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 4: Hướng dẫn lấy mẫu từ các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo - Hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17025:2017. |

# 1.7. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Tên thông số | Thiết bị/ Phương pháp phân tích | Giới hạn phát hiện/Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 | 4 - 55oC |
| 2 | Xác định pH | TCVN 6492:2011 | 2 – 12 |
| 3 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2016 | 0 - 16 mg/L |
| 4 | EC | SMEWW 2510B:2023 | 0 - 200 mS/cm |
| 5 | Xác định TDS | HD-TN-AD33 | 0 - 100 g/L |
| 6 | NaCl | SMEWW 2520B:2023 | 0 – 100ppt |
| 7 | Độ đục | SMEWW 2130B:2023 | 0 - 800 NTU |
| 8 | Nitrite (NO2- tính theo N) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 6178-1996 | 0,015 mg/L 0,003 mg/L |
| 9 | Amoni (NH4+ tính theo N) | TCVN 6179-1:1996 | 0,03 mg/L |
| 10 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625-2000 SMEWW 2540D:2023 | 5 mg/L |
| 11 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L) | SMEWW 5520C:2023 | 3 mg/L |
| 12 | Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L) | TCVN 6001-1-2021 | 1 mg/L |
| 13 | Coliform (MPN/100mL) | SMEWW 9221B:2023 | 2 MPN/100mL |
| 14 | E.coli (MPN/100mL) | SMEWW 9221B:2023 | 2 MPN/100mL |
| 15 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 6194-1996 | 3 mg/L 5 mg/L |
| 16 | Sắt tổng (Tổng Fe) | TCVN 6177-1996 | 0,03 mg/L |
| 17 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
| 18 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877-2008 | 0,0003 mg/L |
| 19 | Asen (As) | TCVN 6626-2000 | 0,0003 mg/L |
| 20 | Đồng (Cu) | TCVN 6193A-1996 | 0,03 mg/L |
| 21 | Kẽm (Zn) | TCVN 6193A-1996 | 0,01 mg/L |
| 22 | Tổng Crom (Cr) | SMEWW 3113B:2023 | 0,002 mg/L |
| 23 | Crôm VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr.B:2023 | 0,003 mg/L |
| 24 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2023 | 0,001 mg/L |
| 25 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2023 | 0,001 mg/L |
| 26 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0002 mg/L |
| 27 | Dầu mỡ tổng | SMEWW 5520B:2023 | 1 mg/L |
| 28 | Tổng Phenol | TCVN 6261:1996 | 0,001 mg/L |
| 29 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,003 mg/L |
| 30 | Chất hoạt động bề mặt anion | SMEWW 5540B&C:2023 | 0,03 mg/L |
| 31 | Aldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 32 | Dieldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 33 | DDTs | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 34 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,001 µg/L |
| 35 | Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | SMEWW 5310C:2017 | 0,025 mg/L |
| 36 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2023 | 0,03 mg/L |
| 37 | Tổng Phosphor | TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L |
| 38 | Tổng Nitơ | SMEWW 4500N.C:2023 | 0,1 mg/L |

1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu

BẢN ĐỒ ĐIỂM QUAN TRẮC

## CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

# 2.1. Sông Sài Gòn

# 2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km

- SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

- SG4: Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn

- SG5: Lưu vực An Tây -  Bến Cát

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SG1 | 0,05 | 0,42 | 0,68 | 0,63 | 0,01 | 0,85 | 0,58 | 0,73 | 0,95 | 1,08 | 1,55 | 0,03 | 0,12 | 0,3 |
| SG2 | 0,17 | 0,4 | 0,44 | 0,60 | 0,01 | 0,14 | 0,05 | 0,50 | 0,23 | 0,40 | 0,64 | 0,10 | 0,52 | 0,3 |
| SG3 | 0,8 | 1,26 | 0,46 | 0,60 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 0,41 | 0,41 | 1,19 | 0,77 | 0,92 | 0,3 |
| SG4 |  |  | 0,48 | 0,60 | 0,04 | 0,20 | 0,02 | 0,83 | 0,41 | 0,39 | 1,24 | 0,73 | 1,27 | 0,3 |
| SG5 |  |  | 0,09 | 0,35 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,3 |

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 7. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SG1 | 0,015 | 0,054 | 0,015 | 0,032 | 0,025 | 0,053 | 0,028 | 0,053 | 0,089 | 0,056 | 0,045 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SG2 | 0,016 | 0,063 | 0,079 | 0,061 | 0,026 | 0,023 | 0,01 | 0,106 | 0,071 | 0,026 | 0,092 | 0,015 | 0,027 | 0,05 |
| SG3 | 0,018 | 0,064 | 0,078 | 0,181 | 0,028 | 0,015 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,088 | 0,064 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| SG4 |  | - | 0,083 | 0,068 | 0,039 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,086 | 0,1705 | 0,0655 | 0,039 | 0,032 | 0,05 |
| SG5 |  | - | 0,01 | 0,049 | 0,025 | 0,029 | 0,017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 | 0,05 |

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 8. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SG1 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 0,43 | 0,47 | 0,25 | 0,2 | 0,23 | 0,5 |
| SG2 | 0,77 | 0,29 | 0,23 | 0,54 | 0,43 | 0,21 | 0,19 | 1,16 | 0,51 | 0,48 | 0,64 | 0,33 | 0,71 | 0,5 |
| SG3 | 0,66 | 0,37 | 0,25 | 0,44 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,40 | 0,43 | 0,67 | 0,385 | 0,3 | 0,52 | 0,5 |
| SG4 |  | - | 0,48 | 0,58 | 0,20 | 0,29 | 0,18 | 0,69 | 0,40 | 0,57 | 0,415 | 0,28 | 0,58 | 0,5 |
| SG5 |  | - | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,48 | 0,49 | 0,35 | 0,56 | 0,465 | 0,45 | 0,35 | 0,5 |

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 9. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 28,3 | 28,3 | 28,1 | 28 | 29,1 | 28,3 | 31,5 | 31,7 | 30,1 | 28,9 | 28,5 | 30 | 28,5 |
| SG2 | 28,3 | 28,7 | 28,2 | 28,3 | 30,3 | 30,3 | 32,9 | 31,6 | 31,2 | 29,1 | 28,9 | 30,8 | 29,1 |
| SG3 | 28,4 | 28,6 | 28,2 | 28,4 | 29,8 | 31,1 | 32,8 | 31,6 | 31,1 | 29 | 29 | 30,5 | 29,1 |
| SG4 |  |  | 28,3 | 28,4 | 29,3 | 31 | 32,8 | 31,5 | 31,1 | 29,3 | 28,95 | 30,5 | 29,1 |
| SG5 |  |  | 28,3 | 28,2 | 29,5 | 28,6 | 32,5 | 32,3 | 30,3 | 29,2 | 28,7 | 30,1 | 28,7 |

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 10. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn

| pH |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| SG1 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,3 | 6,5-8,5 |
| SG2 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,4 |  |
| SG3 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,35 | 5,8 | 6,4 |  |
| SG4 |  | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,35 | 5,8 | 6,4 |  |
| SG5 |  | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,3 |  |

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 11. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| SG1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 10 | 12 | 3 | ≤10 |  |
| SG2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 22 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 |  |  |
| SG3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 23 | 6 | 9 | 28 | 17 | 5 | 8 | 7 | 8 |  |  |
| SG4 |  |  | 7 | 6 | 20 | 6 | 22 | 26 | 14 | 7 | 7 | 12 | 10 |  |  |
| SG5 |  |  | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 28 | 6 | 8 | 5,5 | 7 | 16 |  |  |

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 20 | 23 | 11 | 13 | 18 | 41 | 23 | 8 | 22 | 19 | 14 | 12 |  | 7 |  | ≤ 25 |  |
| SG2 | 17 | 14 | 9 | 16 | 19 | 13 | 47 | 19 | 37 | 64 | 11,5 | 63 |  | 47 |  |  |  |
| SG3 | 42 | 11 | 11 | 23 | 19 | 14 | 35 | 17 | 26 | 62 | 9,5 | 64 |  | 29 |  |  |  |
| SG4 |  |  | 10 | 16 | 13 | 15 | 44 | 20 | 25 | 69 | 11,5 | 64 |  | 36 |  |  |  |
| SG5 |  |  | 13 | 12 | 9 | 17 | 59 | 8 | 17 | 20 | 15 | 60 |  | 33 |  |  |  |

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 13. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 |  | Tháng 9 2024 |  |  | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  | Mức A |  |
| SG1 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 4,1 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 3,1 |  | 3,5 |  |  | 4 | 4,7 |  | ≥ 6,0 |  |
| SG2 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1 | 1,2 |  | 1 |  |  | 1,7 | 2,4 |  |  |  |
| SG3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |  | 1,05 |  |  | 1,7 | 2,3 |  |  |  |
| SG4 |  | - | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,2 |  | 1,1 |  |  | 1,7 | 2,4 |  |  |  |
| SG5 |  | - | 3,9 | 4,9 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,2 | 2,5 |  | 2,75 |  |  | 3,7 | 2,7 |  |  |  |

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 14. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| SG1 | 1400 | 2300 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 2100 | 1200 | 1700 | 2700 | 1500 | ≤ 1000 |
| SG2 | 2350 | 1850 | 1400 | 2400 | 1550 | 1900 | 2150 | 1650 | 2450 | 2300 | 2500 | 2350 | 2500 |  |
| SG3 | 2350 | 1950 | 1400 | 2250 | 2050 | 1900 | 1900 | 1700 | 2250 | 1500 | 1900 | 2150 | 2500 |  |
| SG4 |  |  | 1250 | 1465 | 1900 | 2350 | 2050 | 1600 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2350 |  |
| SG5 |  |  | 1350 | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 | 2050 | 1600 | 2250 | 2200 | 2000 |  |

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 15. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| SG1 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,1 | 0,51 | 0,23 | 0,32 | 0,15 | 0,12 | 0,35 | 0,02 | 0,04 | ≤ 0,1 |  |
| SG2 | 0,12 | 0,08 | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,115 | 0,09 | 0,2 |  |  |
| SG3 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,155 | 0,11 | 0,17 |  |  |
| SG4 |  |  | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,155 | 0,13 | 0,2 |  |  |
| SG5 |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,06 | 0,07 |  |  |

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 16. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| SG1 | 1,49 | 1,2 | 2,08 | 1 | 3,5 | 2,82 | 1,34 | 1,7 | 2 | 2,23 | 2,45 | 1 | 1,9 | ≤ 0,6 |
| SG2 | 1,61 | 3,65 | 1,72 | 1,87 | 2,8 | 2,39 | 1,98 | 1,6 | 2,2 | 2,16 | 2,18 | 1,1 | 2,2 |  |
| SG3 | 1,85 | 1,75 | 1,81 | 1,34 | 3 | 2,39 | 2,78 | 1,9 | 2,62 | 2,84 | 2,40 | 1,6 | 2,6 |  |
| SG4 |  |  | 3,09 | 2,21 | 3 | 2,53 | 2,86 | 2,7 | 2,57 | 2,12 | 2,42 | 1,7 | 2,3 |  |
| SG5 |  |  | 3,29 | 1,22 | 2,6 | 2,23 | 1,1 | 0,9 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 1 | 1,9 |  |

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Sài Gòn tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: NO2-_N, Mn, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N,  Fe, có lúc đạt lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt chuẩn 1,8 ÷ 4,3 lần tại SG2, SG3, SG4, tăng 1,3 ÷ 7,2 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe vượt chuẩn 1,5 lần tại SG2, tăng 1,2 ÷ 2,3 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, BOD5, TP  đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, SS, COD, Coliform, TN, TOC có lúc đạt lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, tăng 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số SS đạt chuẩn tại SG1, SG3, vượt chuẩn 1,4 lần tại các vị trí còn lại, giảm 1,2 ÷ 2 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD vượt chuẩn 1,6 lần tại SG5, tăng 2,5 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,5 ÷ 2,5 lần, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 2 lần tại SG2, SG3, SG4, tăng 1,5 ÷ 2,1 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TOC vượt chuẩn 1,2 ÷ 1,4 lần tại SG2, SG3, SG4, giảm 3,3 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước (WQI) trên đoạn sông Sài Gòn hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp. Riêng có, chất lượng nước SG1 (Cách đập dầu Tiếng 2km) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn

- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng

- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

- RSG13: Rạch Xuy Nô

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG1 | 1,73 | 2,48 | 3,88 | 0,83 | 1,55 | 6,85 | 6,35 | 3,64 | 2,72 | 4,65 | 3,24 | 3,6 | 2,64 | 0,3 |
| RSG2 | 1,29 | 2,23 | 1,92 | 0,82 | 1,1 | 2,65 | 2,56 | 1,57 | 1,38 | 1,92 | 1,16 | 1,64 | 1,45 | 0,3 |
| RSG8 | 2,01 | 3,12 | 2,8 | 0,54 | 1,49 | 9,6 | 7,55 | 6,8 | 1,9 | 8,3 | 0,56 | 3,1 | 8,65 | 0,3 |
| RSG13 |  |  | 0,64 | 0,83 | 0,22 | 0,13 | 0,43 | 0,71 | 0,25 | 1,05 | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,3 |

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 18. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG1 | 0,043 | 0,18 | 0,01 | 0,094 | 0,134 | 0,095 | 0,119 | 0,025 | 0,056 | 0,1 | 0,073 | 0,145 | 0,077 | 0,05 |
| RSG2 | 0,145 | 0,23 | 0,175 | 0,098 | 0,137 | 0,124 | 0,121 | 0,143 | 0,079 | 0,141 | 0,108 | 0,12 | 0,268 | 0,05 |
| RSG8 | 0,051 | 0,299 | 0,046 | 0,01 | 0,025 | 0,114 | 0,066 | 0,042 | 0,215 | 0,1 | 0,058 | 0,148 | 0,505 | 0,05 |
| RSG13 |  |  | 0,027 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,043 | 0,01 | 0,059 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 19. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG1 | 0,5 | 1,54 | 1,61 | 1,28 | 0,83 | 0,87 | 0,77 | 2,78 | 2,18 | 1,87 | 1,52 | 1,47 | 1,27 | 0,5 |
| RSG2 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 1,36 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | 1,25 | 1,46 | 0,95 | 0,68 | 0,43 | 0,48 | 0,5 |
| RSG8 | 0,19 | 0,35 | 0,31 | 0,51 | 0,7 | 0,22 | 0,43 | 0,27 | 0,47 | 0,26 | 0,43 | 0,28 | 0,24 | 0,5 |
| RSG13 |  |  | 0,44 | 0,54 | 0,36 | 0,22 | 0,63 | 0,5 | 0,8 | 0,51 | 0,47 | 0,86 | 0,76 | 0,5 |

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 20. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 30 | 28,7 | 28,4 | 30 | 32,3 | 29,7 | 31,6 | 31,9 | 30,3 | 29,5 | 29,3 | 32,8 | 30,7 |
| RSG2 | 29,5 | 28,5 | 28,5 | 30 | 30,3 | 29,2 | 31,4 | 32 | 31,1 | 29,7 | 29,4 | 33,1 | 30,5 |
| RSG8 | 29,5 | 29,5 | 28,3 | 30,1 | 31,3 | 32 | 32,6 | 33,8 | 30,7 | 30,7 | 28,4 | 34,2 | 30,5 |
| RSG13 |  |  | 28,1 | 29,5 | 30,3 | 28,3 | 30 | 30,8 | 28,6 | 28,4 | 28,1 | 31,2 | 29,4 |

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 21. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG1 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | - | 6-8,5 |
| RSG2 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | - | 6-8,5 |
| RSG8 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 | 6,5-8,5 | - |
| RSG13 |  |  | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 5,8 | - | 6-8,5 |

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 22. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  | Mức B |
| RSG1 | 4 | 14 | 6 | 20 | 16 | 28 | 24 | 36 | 20 | 21 | 18 | 8 | 3 | - |  | ≤15 |
| RSG2 | 4 | 10 | 4 | 16 | 24 | 6 | 14 | 23 | 11 | 16 | 24 | 10 | 3 | - |  | ≤15 |
| RSG8 | 22 | 50 | 20 | 118 | 42 | 20 | 25 | 18 | 7 | 19 | 14 | 8 | 13 | ≤10 |  | - |
| RSG13 |  |  | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 6 | 18 | 10 | 3 | - |  | ≤15 |

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 23. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG1 | 15 | 27 | 14 | 18 | 6 | 6 | 26 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | - | ≤100 |
| RSG2 | 28 | 19 | 13 | 16 | 23 | 15 | 17 | 28 | 103 | 36 | 30 | 37 | 29 | - | ≤100 |
| RSG8 | 12 | 16 | 13 | 14 | 23 | 18 | 32 | 12 | 17 | 23 | 31 | 9 | 6 | ≤25 | - |
| RSG13 |  |  | 12 | 36 | 18 | 6 | 26 | 8 | 47 | 23 | 17 | 7 | 23 | - | ≤ 100 |

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 24. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG1 | 2,1 | 2,3 | 4,3 | 3,1 | 4,3 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | - | ≥5,0 |
| RSG2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | - | ≥5,0 |
| RSG8 | 2,4 | 3,5 | 3 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | ≥6,0 | - |
| RSG13 |  |  | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 5,4 | 5,1 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 1,4 | 5,4 | - | ≥5,0 |

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 25. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  | Mức B |
| RSG1 | 1700 | 2200 | 1400 | 2200 | 1300 | 1400 | 2100 | 1400 | 1500 | 2400 | 2600 | 2500 | 1700 | - |  | ≤ 5000 |
| RSG2 | 2100 | 2500 | 1100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1700 | 1300 | 940 | 2100 | 2400 | 2100 | 2500 | - |  | ≤ 5000 |
| RSG8 | 1700 | 2100 | 1200 | 2000 | 1100 | 1500 | 1700 | 1700 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ≤1000 |  | - |
| RSG13 |  | - | 1100 | 2500 | 1700 | 1200 | 2000 | 1400 | 2400 | 1500 | 2200 | 2000 | 2000 | - |  | ≤5000 |

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 26. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG1 | 0,25 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,57 | 0,89 | 0,84 | 0,65 | 0,41 | 0,47 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | - | ≤ 0,3 |
| RSG2 | 0,1 | 0,23 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,68 | 0,28 | 0,43 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | - | ≤ 0,3 |
| RSG8 | 5 | 0,96 | 0,27 | 1,95 | 1,73 | 2,4 | 1,38 | 0,73 | 2,12 | 0,39 | 0,17 | 0,88 | 1,18 | ≤0,1 | - |
| RSG13 |  |  | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | - | ≤0,3 |

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 27. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG1 | 2,7 | 5,7 | 6,76 | 2,47 | 3,6 | 11,2 | 10 | 6,4 | 5,1 | 6,4 | 8,3 | 4,8 | 5,8 | - | ≤1,5 |
| RSG2 | 4,1 | 4,8 | 6,22 | 3,81 | 4,2 | 2,82 | 6,62 | 3,4 | 3 | 4,35 | 3,8 | 5,4 | 5,7 | - | ≤1,5 |
| RSG8 | 18,3 | 18,2 | 7,3 | 0,69 | 5,5 | 34,4 | 25,7 | 17,2 | 15,6 | 18 | 2,29 | 14,2 | 14 | ≤0,6 | - |
| RSG13 |  |  | 2,77 | 2,07 | 3,7 | 2,5 | 3,66 | 2,7 | 1,98 | 2,82 | 1,92 | 1,6 | 2,7 | - | ≤1,5 |

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 10,3 lần, tăng 1,2 ÷ 5,5 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số NO2-_N đạt chuẩn tại RSG13, vượt chuẩn 1,5 ÷ 5,4 lần, tăng 2,2 ÷ 2,6 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe đạt chuẩn lại RSG2, RSG8, vượt giới hạn cho phép 2,5 lần tại RSG1 và 1,5 lần tại RSG13, ổn định so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A (áp dụng với vị trí RSG8) và mức B (áp dụng với vị trí RSG1, RSG2, RSG13) - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, SS, Coliform, COD, BOD5, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, TP, TN, TOC không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO đạt chuẩn tại RSG13, thấp hơn ngưỡng giới hạn ở các vị trí còn lại, tăng 1,3 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TP vượt chuẩn 11,8 lần tại RSG8, tăng 1,3 ÷ 3,8 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,8 ÷ 23,3 lần, tăng 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,4 ÷ 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TOC vượt giới hạn cho phép 2 lần tại RSG8, giảm 2 ÷ 3,3 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn ở mức trung bình - đạt cho mục đích cấp tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành

- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

Bảng 28. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG3 | 2,96 | 3,6 | 2,87 | 1,1 | 1,49 | 5 | 11,4 | 4,3 | 1,69 | 5,35 | 0,64 | 3,12 | 3 | 0,3 |
| RSG4 | 3,6 | 8,15 | 4,97 | 7,8 | 1,04 | 12,5 | 13,8 | 5,75 | 6,35 | 4,85 | 2,32 | 1,78 | 6,1 | 0,3 |
| RSG5 | 3,56 | 6,8 | 3,96 | 5,28 | 0,87 | 3,15 | 4,04 | 5,4 | 6,9 | 9,1 | 3,55 | 2,62 | 6,75 | 0,3 |

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 29. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG3 | 0,211 | 0,222 | 0,124 | 0,241 | 0,278 | 0,172 | 0,231 | 0,015 | 0,079 | 0,1 | 0,071 | 0,249 | 0,105 | 0,105 |
| RSG4 | 0,133 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,072 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,067 | 0,085 | 0,14 | 0,14 |
| RSG5 | 0,015 | 0,249 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,108 | 0,052 | 0,01 | 0,099 | 0,098 | 0,05 | 0,05 |

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 30. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG3 | 0,68 | 1,17 | 1,03 | 1,48 | 0,6 | 0,61 | 0,71 | 1,32 | 1,37 | 1,86 | 0,59 | 0,89 | 1,24 | 0,5 |
| RSG4 | 1,15 | 1,98 | 0,72 | 1,15 | 1,92 | 4,2 | 2,48 | 5 | 1,1 | 0,42 | 3,90 | 1,94 | 1,21 | 0,5 |
| RSG5 | 1,39 | 1,86 | 0,59 | 1 | 2,62 | 1,32 | 1,96 | 4,5 | 2,96 | 1,85 | 0,67 | 3,48 | 2,8 | 0,5 |

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 31. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 30,1 | 28,7 | 28,7 | 30,1 | 30,6 | 29,3 | 31,3 | 34 | 31,2 | 30,5 | 29,5 | 31,1 | 30,7 |
| RSG4 | 29,4 | 29,3 | 28,6 | 29,3 | 29,1 | 30,3 | 33,7 | 32,4 | 32,1 | 29,4 | 29,1 | 31,1 | 30,1 |
| RSG5 | 29,5 | 29,3 | 28,7 | 29,4 | 29,4 | 30 | 32,8 | 32,5 | 31 | 29,3 | 29 | 31 | 30,2 |

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 32. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RSG3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6-8,5 |
| RSG4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6,5 |  |
| RSG5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 |  |

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 33. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |  |
| RSG3 | 4 | 34 | 6 | 26 | 28 | 18 | 30 | 29 | 5 | 20 | 15 | 16 | 8 | ≤15 |  |
| RSG4 | 4 | 34 | 22 | 34 | 22 | 140 | 53 | 38 | 13 | 14 | 5 | 12 | 52 |  |  |
| RSG5 | 4 | 24 | 12 | 6 | 36 | 6 | 14 | 24 | 28 | 50 | 10 | 13 | 61 |  |  |

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RSG3 | 18 | 12 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 11 | 121 | 11 | 22 | 26 | 29 | ≤100 |
| RSG4 | 11 | 35 | 10 | 32 | 32 | 98 | 70 | 30 | 14 | 88 | 15 | 157 | 74 |  |
| RSG5 | 10 | 38 | 16 | 14 | 37 | 23 | 195 | 42 | 48 | 55 | 18 | 39 | 37 |  |

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 35. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |  |
| RSG3 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 1,7 | 2,8 | ≥ 5,0 |  |
| RSG4 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 2,1 |  |  |
| RSG5 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 1,8 |  |  |

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 36. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RSG3 | 2600 | 2600 | 1200 | 1400 | 1700 | 1100 | 1700 | 1500 | 1400 | 2200 | 2700 | 2500 | 2300 | ≤ 5000 |
| RSG4 | 2000 | 1400 | 1400 | 2400 | 3300 | 2600 | 2300 | 1500 | 2000 | 2100 | 2800 | 2700 | 2700 |  |
| RSG5 | 2100 | 1500 | 1500 | 2100 | 1400 | 2400 | 2100 | 1400 | 2700 | 3100 | 2600 | 2300 | 2500 |  |

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 37. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RSG3 | 0,16 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | 0,72 | 0,92 | 0,4 | 0,24 | 0,6 | 0,15 | 0,33 | 0,31 | ≤ 0,3 |
| RSG4 | 0,44 | 0,89 | 1 | 0,51 | 0,98 | 2,48 | 1,8 | 1,96 | 0,39 | 0,63 | 0,32 | 0,45 | 0,75 |  |
| RSG5 | 0,48 | 0,97 | 1,06 | 0,27 | 0,71 | 0,99 | 3,6 | 0,56 | 0,89 | 1,51 | 0,52 | 0,49 | 0,6 |  |

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 38. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RSG3 | 7,9 | 7 | 5,26 | 2,51 | 4,2 | 7,3 | 11,4 | 6,2 | 3,5 | 7 | 2,16 | 6,1 | 6,7 | ≤ 0,3 |
| RSG4 | 6,8 | 8,9 | 10,8 | 8,05 | 3,9 | 34 | 13,8 | 6,1 | 6,65 | 8 | 3,9 | 3,6 | 8,9 |  |
| RSG5 | 7,6 | 9,1 | 11 | 5,6 | 3,4 | 5,3 | 9,8 | 8,5 | 10,5 | 11,25 | 6,55 | 4,3 | 11,6 |  |

Biểu đồ 33. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá: Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (20/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+, Cr,  E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe, Mn có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 10 ÷ 22,5 lần, tăng 2,6 ÷ 3,4 lần so với tháng trước và tăng 1,7 ÷ 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 2,1 lần tại RSG3 và vượt 2,8 lần tại RSG4, giảm 2 ÷ 2,5 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 2,5 lần tại RSG3 và RSG4, giảm 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,8 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Ngoài ra, thông số Mn vượt 1,3 lần tại RSG4 và 1,4 lần tại RSG5.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, SS, BOD5, Coliform, TOC đạt giới hạn cho phép. Riêng có thông số DO, COD, TP, TN, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD đạt chuẩn tại RSG3, vượt giới hạn cho phép 3,5 tại RSG4  và 4,1 lần tại RSG5, tăng 4,3 ÷ 4,7 lần so với tháng trước và tăng 2 ÷ 15,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TP đạt chuẩn tại RSG3, vượt giới hạn cho phép 2,5 tại RSG4  và 2 lần tại RSG5, tăng 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn 4,5 ÷ 7,7 lần, tăng 2,5 ÷ 2,7 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài hầu hết ở ở mức xấu - đạt cho mục đích giao thông thủy. Riêng chất lượng nước tại rạch Ông Đành mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký 								- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu 																						- RSG11: Rạch Bình Nhâm Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố   							  - RSG12: Rạch Vĩnh Bình

Bảng 39. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG6 | 0,77 | 1,01 | 1,88 | 9 | 0,01 | 0,17 | 0,67 | 1,76 | 0,49 | 0,65 | 1,04 | 1,63 | 2,2 | 0,3 |
| RSG7 | 2,68 | 14,43 | 4,95 | 11,84 | 0,94 | 1 | 15,7 | 4,65 | 3,9 | 6,6 | 1,97 | 5,44 | 2,46 | 0,3 |
| RSG9 | 2,68 | 9,65 | 5,16 | 9,48 | 1,07 | 7,35 | 5 | 4,95 | 5,15 | 5,65 | 1,78 | 2,98 | 2,66 | 0,3 |
| RSG10 | 2,66 | 7,5 | 4,9 | 14,32 | 0,86 | 1,7 | 1,32 | 1,95 | 3,96 | 1,18 | 1,97 | 1,6 | 3,78 | 0,3 |
| RSG11 |  |  | 0,57 | 1,43 | 0,01 | 0,16 | 0,1 | 2,24 | 0,5 | 1,36 | 1,62 | 1,09 | 4,4 | 0,3 |
| RSG12 |  |  | 2,7 | 4,7 | 0,31 | 0,74 | 4,85 | 1,68 | 3,16 | 0,67 | 1,68 | 3,36 | 5,55 | 0,3 |

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 40. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG6 | 0,018 | 0,068 | 0,144 | 0,01 | 0,039 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,122 | 0,054 | 0,064 | 0,017 | 0,05 |
| RSG7 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,114 | 0,01 | 0,028 | 0,05 |
| RSG9 | 0,017 | 0,107 | 0,238 | 0,01 | 0,28 | 0,171 | 0,391 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,115 | 0,01 | 0,153 | 0,05 |
| RSG10 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,037 | 0,01 | 0,046 | 0,157 | 0,448 | 0,153 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,026 | 0,05 |
| RSG11 |  |  | 0,074 | 0,01 | 0,057 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,083 | 0,057 | 0,1 | 0,031 | 0,05 |
| RSG12 |  |  | 0,087 | 0,01 | 0,091 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,259 | 0,146 | 0,065 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 41. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Fe | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RSG6 | 0,68 | 0,49 | 0,24 | 0,57 | 0,18 | 0,48 | 0,78 | 1,21 | 0,24 | 0,07 | 0,45 | 0,52 | 0,88 | 0,5 |
| RSG7 | 0,42 | 0,79 | 0,27 | 0,42 | 0,72 | 0,7 | 0,85 | 0,24 | 0,56 | 0,9 | 0,55 | 0,43 | 0,64 | 0,5 |
| RSG9 | 0,6 | 0,65 | 0,76 | 1,35 | 0,29 | 0,76 | 0,73 | 0,56 | 0,37 | 1,07 | 0,87 | 0,67 | 0,75 | 0,5 |
| RSG10 | 0,94 | 0,87 | 0,58 | 1,06 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,77 | 0,27 | 0,16 | 0,37 | 0,5 |
| RSG11 |  |  | 0,41 | 0,67 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 1,58 | 0,39 | 0,29 | 0,88 | 0,65 | 1,33 | 0,5 |
| RSG12 |  |  | 0,37 | 0,61 | 0,34 | 0,47 | 1,26 | 1,24 | 0,71 | 0,28 | 0,42 | 1,14 | 1,35 | 0,5 |

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 42. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 29,1 | 28,3 | 28,3 | 29,7 | 30,7 | 30,5 | 32,2 | 31,4 | 30,6 | 29,5 | 28,7 | 31,4 | 30,1 |
| RSG7 | 29,3 | 29,6 | 28,8 | 29,7 | 29,7 | 31,1 | 31,2 | 31,6 | 30,8 | 29,3 | 28,7 | 30,1 | 30,3 |
| RSG9 | 29,1 | 28,6 | 28,6 | 29,6 | 31 | 33,3 | 33,6 | 32,5 | 31,4 | 29 | 29,2 | 29,8 | 30,3 |
| RSG10 | 29,1 | 29,3 | 28,7 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 32,8 | 33,7 | 31,9 | 29,4 | 29,1 | 30 | 29,7 |
| RSG11 |  |  | 28,2 | 29,5 | 29,7 | 30,5 | 32,3 | 31,6 | 30 | 28,7 | 29,1 | 30,2 | 29,2 |
| RSG12 |  |  | 28,3 | 29,6 | 30,2 | 30,7 | 32,5 | 31,1 | 29,1 | 29,4 | 28,8 | 29,7 | 30 |

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 43. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | - | 6-8,5 |
| RSG7 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 6,5-8,5 | - |
| RSG9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6,5-8,5 | - |
| RSG10 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 6,5-8,5 | - |
| RSG11 |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RSG12 |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,4 | - | 6-8,5 |

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 44. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  | Mức B |
| RSG6 | 18 | 8 | 8 | 44 | 32 | 6 | 37 | 33 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | - |  | ≤15 |
| RSG7 | 10 | 42 | 36 | 80 | 60 | 64 | 95 | 146 | 14 | 21 | 8 | 20 | 48 | ≤10 |  | - |
| RSG9 | 18 | 40 | 32 | 34 | 40 | 12 | 37 | 36 | 20 | 25 | 6 | 17 | 28 | ≤10 |  | - |
| RSG10 | 26 | 64 | 44 | 74 | 52 | 18 | 44 | 36 | 6 | 8 | 18 | 10 | 36 | ≤10 |  | - |
| RSG11 |  |  | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | 34 | 9 | 14 | 6 | 7 | 14 | - |  | ≤15 |
| RSG12 |  |  | 6 | 26 | 22 | 18 | 36 | 48 | 14 | 16 | 5 | 6 | 30 | - |  | ≤15 |

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  | Mức B |
| RSG6 | 27 | 16 | 8 | 26 | 28 | 28 | 68 | 31 | 11 | 16 | 11 | 25 | 46 | - |  | ≤100 |
| RSG7 | 26 | 29 | 11 | 17 | 42 | 38 | 44 | 49 | 11 | 19 | 23 | 32 | 87 | ≤ 25 |  | - |
| RSG9 | 12 | 22 | 14 | 20 | 15 | 28 | 27 | 22 | 15 | 15 | 13 | 28 | 20 | ≤25 |  | - |
| RSG10 | 11 | 15 | 12 | 24 | 30 | 25 | 30 | 18 | 8 | 18 | 14 | 7 | 23 | ≤25 |  | - |
| RSG11 |  |  | 9 | 21 | 14 | 11 | 43 | 23 | 14 | 12 | 13 | 37 | 37 | - |  | ≤100 |
| RSG12 |  |  | 13 | 12 | 55 | 22 | 70 | 9 | 19 | 14 | 12 | 21 | 32 | - |  | ≤100 |

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 46. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG6 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,81 | 1,9 | 3,4 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 2,7 | 2,5 | - | ≥5,0 |
| RSG7 | 2,3 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2 | 3,2 | ≥ 6,0 | - |
| RSG9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2 | ≥6,0 | - |
| RSG10 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 2,7 | 3 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 2,4 | ≥ 6,0 | - |
| RSG11 |  |  | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | - | ≥5,0 |
| RSG12 |  |  | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 2,6 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 4,2 | 2,3 | - | ≥5,0 |

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 47. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG6 | 2100 | 2400 | 2000 | 1200 | 2000 | 1200 | 2300 | 1700 | 1400 | 2100 | 2700 | 2100 | 2500 | - | ≤5000 |
| RSG7 | 2000 | 1700 | 2200 | 1500 | 2200 | 1700 | 2200 | 2200 | 2000 | 1700 | 3300 | 2500 | 2500 | ≤1000 | - |
| RSG9 | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 2100 | 1100 | 2500 | 1700 | 1700 | 1200 | 2200 | 2000 | 2100 | ≤1000 | - |
| RSG10 | 2100 | 2600 | 2600 | 1400 | 2600 | 1700 | 2700 | 1700 | 1400 | 2100 | 2300 | 1400 | 2000 | ≤1000 | - |
| RSG11 |  |  |  | 1100 | 1500 | 2200 | 2000 | 2100 | 1500 | 1700 | 2500 | 2200 | 2200 | - | ≤5000 |
| RSG12 |  |  |  | 1100 | 2700 | 2100 | 2100 | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | 2500 | 2400 | - | ≤ 5000 |

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 48. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG6 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,28 | 0,57 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,18 | 0,34 | - | ≤0,3 |
| RSG7 | 0,26 | 0,86 | 0,72 | 0,47 | 1,07 | 1,23 | 1,22 | 2,7 | 1,28 | 1,08 | 0,28 | 0,62 | 0,57 | ≤ 0,1 | - |
| RSG9 | 0,31 | 0,89 | 1,24 | 0,89 | 1,15 | 1,35 | 1,38 | 0,88 | 0,85 | 1,04 | 0,4 | 0,56 | 0,61 | ≤0,1 | - |
| RSG10 | 0,34 | 1,27 | 4,75 | 3,5 | 2,56 | 2,28 | 0,93 | 0,3 | 0,26 | 0,98 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | ≤0,1 | - |
| RSG11 |  |  | 0,09 | 0,77 | 0,71 | 0,9 | 0,18 | 0,32 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,49 | - | ≤0,3 |
| RSG12 |  |  | 0,27 | 1,62 | 1,2 | 1,38 | 1,55 | 1,25 | 0,43 | 0,12 | 0,27 | 0,6 | 0,7 | - | ≤ 0,3 |

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 49. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RSG6 | 1,8 | 1,8 | 3,24 | 11,65 | 3,3 | 3,36 | 3,89 | 1,9 | 2,58 | 2,19 | 2,28 | 2,2 | 3,1 | - | ≤ 1,5 |
| RSG7 | 3,7 | 15,5 | 17,75 | 12,45 | 3,2 | 18,4 | 19,8 | 5 | 4,88 | 10,3 | 3,54 | 5,7 | 5,7 | ≤0,6 | - |
| RSG9 | 6,5 | 10,8 | 13,65 | 10 | 4,8 | 21,5 | 14,8 | 6,3 | 8,35 | 7,5 | 4,85 | 3,3 | 5,7 | ≤0,6 | - |
| RSG10 | 6 | 8,2 | 12,2 | 15,3 | 4,4 | 7,25 | 7,6 | 7,4 | 7,85 | 3,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | ≤0,6 | - |
| RSG11 |  |  | 1,98 | 1,82 | 2,1 | 2,53 | 2,55 | 2,6 | 2,42 | 3,2 | 2,64 | 1,7 | 5,9 | - | ≤1,5 |
| RSG12 |  |  | 5,28 | 5,5 | 2,1 | 3,36 | 12,75 | 2 | 3,84 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 7,2 | - | ≤1,5 |

Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (20/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe, Mn có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 7,3 ÷ 18,5 lần, tăng 1,3 ÷ 2,4 lần so với tháng trước và tăng 1,4 ÷ 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 3,1 lần tại RSG9, giảm 2 ÷ 3,3 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe đạt chuẩn tại RSG10, vượt giới hạn cho phép 1,3 ÷ 2,7 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,2 ÷ 2,3 lần so với tháng trước, tăng 1,3 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Ngoài ra, thông số Mn đạt chuẩn tại RSG10, vượt giới hạn cho phép 1,1 ÷ 1,3 lần tại các rạch còn lại.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí RSG7, RSG9, RSG10) và mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí RSG6, RSG11, RSG12): các thông số pH, Coliform, SS đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, TP, TN, TOC, BOD5 có lúc đạt, lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, ổn định so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD đạt chuẩn tại RSG6, RSG11, vượt giới hạn cho phép 2 ÷ 4,8 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,3 ÷ 5 lần so với tháng trước và tăng 1,4 ÷ 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TP đạt chuẩn tại RSG6, vượt giới hạn cho phép từ 1,6 ÷ 6,1 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,2 ÷ 2,7 lần so với tháng trước, tăng 2 ÷ 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 2,1 ÷ 15,5 lần, tăng 1,4 ÷ 3,5 lần so với tháng trước và tăng 1,5 ÷ 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TOC đạt chuẩn tại RSG6, vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 2 lần tại các rạch còn lại, giảm 1,2 ÷ 2,3 lần so với tháng trước.

- Ngoài ra, thông số BOD5 đạt chuẩn tại RSG6, RSG11, vượt giới hạn cho phép 2,2 ÷ 5,3 lần tại các rạch còn lại.

Chất lượng nước tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn: Chất lượng nước hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Riêng chất lượng nước tại Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) (RSG6) và rạch Bình Nhâm (RSG11) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.2. Sông Đồng Nai

# 2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai

- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km

- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

Bảng 50. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| ĐN1 | 0,85 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,50 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,03 | 0,06 | 0,26 | 0,3 |
| ĐN2 | 0,45 | 0,01 | 0,08 | 0,52 | 0,01 | 0,10 | 0,56 | 0,13 | 0,11 | 0,25 | 0,16 | 0,06 | 0,14 | 0,3 |
| ĐN3 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,3 |
| ĐN4 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 0,04 | 0,49 | 0,17 | 0,27 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,3 |

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 51. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| ĐN1 | 0,044 | 0,02 | 0,018 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,046 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| ĐN2 | 0,043 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| ĐN3 | 0,022 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| ĐN4 | 0,015 | 0,026 | 0,019 | 0,023 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 52. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| ĐN1 | 0,45 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,32 | 1,6 | 1,37 | 0,66 | 0,5 |
| ĐN2 | 0,48 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,01 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,38 | 1,57 | 0,63 | 0,74 | 0,5 |
| ĐN3 | 0,54 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,01 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,4 | 1,61 | 1,11 | 0,73 | 0,5 |
| ĐN4 | 0,67 | 0,04 | 0,16 | 0,25 | 0,01 | 0,14 | 0,48 | 0,15 | 0,27 | 0,38 | 1,64 | 0,89 | 0,79 | 0,5 |

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 53. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 28,0 | 27,9 | 28,0 | 27,8 | 29,3 | 28,7 | 30,5 | 30,2 | 30,1 | 29,1 | 28,9 | 28,6 | 29,1 |
| ĐN2 | 28,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 29,0 | 30,4 | 31,5 | 30,6 | 30,5 | 29,6 | 29,3 | 28,6 | 29,3 |
| ĐN3 | 28,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 29,0 | 30,7 | 31,5 | 30,6 | 30,4 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 29,3 |
| ĐN4 | 28,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,9 | 30,6 | 31,5 | 30,6 | 30,5 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 29,2 |

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 54. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai

| pH |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 10 2023 | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,5-8,5 |
| ĐN2 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| ĐN3 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| ĐN4 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |  |

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 55. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 22 | 14 | 14 | 5 | 7 | 21 | ≤15 |
| ĐN2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 15 | 13 | 16 | 6 | 6 | 9 | 13 |  |
| ĐN3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 20 |  |
| ĐN4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 23 | 19 | 6 | 6 | 9 | 14 |  |

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức A |  |
| ĐN1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 16 | 16 | 6 | 8 | 21 | 14 | 30 |  | 32 |  | 100 |  | ≤ 100 |  |
| ĐN2 | 27 | 9 | 6 | 15 | 6 | 5 | 14 | 16 | 29 | 12 | 35 |  | 46 |  | 117 |  |  |  |
| ĐN3 | 31 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 19 | 17 | 33 |  | 24 |  | 186 |  |  |  |
| ĐN4 | 44 | 6 | 5 | 10 | 6 | 14 | 15 | 12 | 23 | 13 | 33 |  | 31 |  | 138 |  |  |  |

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 57. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai

| DO |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | ≥ 5,0 |
| ĐN2 | 5,3 | 5,2 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5 | 4,9 |  |
| ĐN3 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,9 |  |
| ĐN4 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,8 |  |

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 58. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 2400 | 1700 | 1300 | 1700 | 1200 | 2100 | 1700 | 1500 | 1100 | 2200 | 1700 | 1700 | 2500 | ≤ 5000 |
| ĐN2 | 2100 | 1300 | 1200 | 2200 | 1450 | 2300 | 1600 | 1500 | 1350 | 1900 | 2150 | 2050 | 2900 |  |
| ĐN3 | 2450 | 1500 | 1500 | 2450 | 1300 | 2150 | 1450 | 1500 | 1300 | 2450 | 2150 | 2200 | 2650 |  |
| ĐN4 | 2150 | 1200 | 1250 | 2150 | 1100 | 1950 | 1550 | 1600 | 1250 | 2400 | 1900 | 2150 | 2900 |  |

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 59. Kết quả Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | ≤ 0,1 |
| ĐN2 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,1 |  |
| ĐN3 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,1 |  |
| ĐN4 | 0,1 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,1 |  |

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 60. Kết quả Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| ĐN1 | 3,2 | 2,1 | 2 | 1,83 | 1,7 | 1,96 | 1,69 | 0,4 | 1,89 | 2,21 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | ≤ 0,6 |
| ĐN2 | 2,74 | 2,2 | 1,9 | 1,39 | 1,54 | 1,26 | 1,73 | 0,5 | 1,47 | 2,38 | 1 | 1,3 | 1,2 |  |
| ĐN3 | 2,83 | 2,1 | 2,2 | 1,68 | 1,22 | 1,68 | 1,71 | 0,3 | 1,64 | 2,27 | 0,9 | 2,3 | 1,3 |  |
| ĐN4 | 1,92 | 2,2 | 2 | 1,49 | 1,48 | 1,26 | 1,73 | 0,4 | 1,65 | 2,16 | 1 | 1,5 | 1,2 |  |

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các đoạn sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Đồng Nai tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (23/24 thông số bao gồm: NO2-_N, NH3_N, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số Fe, không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,3 ÷ 1,6 lần, tăng 1,2 lần so với tháng trước, tăng 1,2 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, Coliform, TP, TOC, đều đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, SS, COD,  BOD5, TN có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số SS vượt giới hạn cho phép 4 ÷ 7,4 lần, tăng 3,1 ÷  9,6 lần so với tháng trước và tăng 3,2 ÷ 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD đạt chuẩn tại ĐN2, vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 2,1 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,5 ÷ 3 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số BOD5 đạt chuẩn tại ĐN2, vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 2,3 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,4 ÷ 3 lần so với tháng trước và tăng 1,8 ÷ 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,9 ÷  2,2 lần, ổn định so với tháng trước và giảm 1,7 ÷  2,5 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước sông Đồng Nai hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp). Riêng có chất lượng nước tại Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

- RĐN11: Rạch Cầu Chùa

- RĐN12: Suối Tổng Nhẫn

- RĐN13: Suối Giai

Bảng 61. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN7 | 0,08 | 0,09 | 2,41 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,7 | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,29 | 0,13 | 0,3 |
| RĐN8 | 1,07 | 1,19 | 0,72 | 0,94 | 0,09 | 2,56 | 1,6 | 0,98 | 2 | 1,3 | 1,66 | 1,3 | 1,64 | 0,3 |
| RĐN11 |  | - | 0,01 | 1,69 | 0,01 | 0,53 | 0,01 | 0,61 | 0,67 | 0,54 | 0,03 | 1,02 | 0,07 | 0,3 |
| RĐN12 |  | - | 1,15 | 2,51 | 0,01 | 0,41 | 0,43 | 4,4 | 6,9 | 0,49 | 1,9 | 2,08 | 0,64 | 0,3 |
| RĐN13 |  | - | 0,63 | 0,64 | 0,05 | 0,17 | 0,36 | 0,45 | 0,77 | 0,78 | 1,85 | 3,18 | 0,65 | 0,3 |

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 62. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN7 | 0,015 | 0,039 | 0,028 | 0,015 | 0,1 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,035 | 0,04 | 0,01 | 0,022 | 0,05 |
| RĐN8 | 0,025 | 0,133 | 0,047 | 0,085 | 0,098 | 0,153 | 0,166 | 0,056 | 0,01 | 0,01 | 0,091 | 0,066 | 0,055 | 0,05 |
| RĐN11 | - | - | 0,17 | 0,01 | 0,075 | 0,105 | 0,037 | 0,076 | 0,075 | 0,106 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| RĐN12 | - | - | 1,81 | 0,67 | 0,024 | 0,01 | 0,149 | 0,517 | 0,421 | 0,01 | 0,191 | 0,137 | 0,01 | 0,05 |
| RĐN13 | - | - | 0,106 | 0,016 | 0,035 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,045 | 0,027 | 0,04 | 0,05 |

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 63. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN7 | 0,49 | 0,13 | 0,5 | 1 | 0,09 | 0,1 | 1,23 | 0,16 | 0,32 | 0,35 | 0,69 | 0,56 | 0,29 | 0,5 |
| RĐN8 | 0,59 | 0,58 | 0,37 | 0,08 | 0,81 | 0,27 | 0,71 | 0,54 | 0,25 | 0,6 | 0,44 | 0,71 | 0,46 | 0,5 |
| RĐN11 |  | - | 0,14 | 0,58 | 0,51 | 0,71 | 1,24 | 0,39 | 0,26 | 0,41 | 1,25 | 0,65 | 0,7 | 0,5 |
| RĐN12 |  | - | 0,65 | 0,82 | 0,09 | 0,18 | 1,56 | 0,39 | 0,66 | 0,36 | 1,15 | 0,53 | 0,59 | 0,5 |
| RĐN13 |  | - | 0,59 | 0,22 | 0,71 | 0,58 | 1,32 | 0,75 | 0,51 | 0,93 | 1,19 | 0,96 | 0,99 | 0,5 |

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 64. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 28,1 | 27,5 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,4 | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 28,5 | 29,5 | 28,4 |
| RĐN8 | 28 | 28,3 | 27,3 | 28,1 | 29,5 | 28,4 | 29,9 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 29,5 | 29,8 | 28,9 |
| RĐN11 |  |  | 28 | 28,1 | 28,7 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,7 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 28,7 |
| RĐN12 |  |  | 28 | 28,3 | 29,3 | 30,5 | 31,6 | 30,5 | 30,2 | 29,3 | 29,6 | 29,3 | 28,5 |
| RĐN13 |  |  | 26,8 | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 29,5 | 29,8 | 29,5 | 29,3 | 29,2 | 29,7 | 29,1 |

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 65. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6 | - | 6-8,5 |
| RĐN8 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN11 |  |  | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,5-8,5 | - |
| RĐN12 |  |  | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| RĐN13 |  |  | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,5-8,5 | - |

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 66. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  | Mức B |
| RĐN7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 232 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 28 | - |  | ≤15 |
| RĐN8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 22 | 28 | 20 | 33 | 8 | 9 | 11 | 10 | 18 | - |  | ≤15 |
| RĐN11 |  | - | 30 | 84 | 80 | 8 | 15 | 24 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | ≤10 |  | - |
| RĐN12 |  | - | 12 | 26 | 20 | 12 | 31 | 29 | 29 | 6 | 16 | 18 | 21 | - |  | ≤15 |
| RĐN13 |  | - | 14 | 4 | 24 | 31 | 12 | 9 | 8 | 6 | 12 | 10 | 19 | ≤10 |  | - |

Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 12 | 7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 14 | 59 | 9 | 20 | 21 | 12 | 29 | - | ≤100 |
| RĐN8 | 12 | 52 | 17 | 25 | 63 | 24 | 32 | 61 | 10 | 28 | 15 | 27 | 14 | - | ≤100 |
| RĐN11 |  | - | 11 | 26 | 14 | 30 | 18 | 17 | 25 | 18 | 22 | 6 | 188 | ≤25 | - |
| RĐN12 |  | - | 26 | 35 | 32 | 20 | 30 | 7 | 34 | 17 | 77 | 31 | 39 | - | ≤100 |
| RĐN13 |  | - | 55 | 32 | 18 | 15 | 23 | 23 | 22 | 28 | 18 | 45 | 42 | ≤25 | - |

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 68. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | - | ≥ 5,0 |
| RĐN8 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | - | ≥5,0 |
| RĐN11 |  | - | 4,8 | 3,2 | 4,6 | 4,5 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | ≥6,0 | - |
| RĐN12 |  | - | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 5,3 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | - | ≥5,0 |
| RĐN13 |  | - | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | ≥ 6,0 | - |

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 69. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 1700 | 1100 | 1100 | 1700 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 1100 | 1400 | 1400 | 1700 | 2500 | - | ≤5000 |
| RĐN8 | 2200 | 2500 | 1700 | 2300 | 1400 | 1200 | 1700 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | - | ≤5000 |
| RĐN11 |  | - | 1700 | 3300 | 2100 | 2500 | 1500 | 1400 | 2100 | 1500 | 2200 | 2100 | 2500 | ≤1000 | - |
| RĐN12 |  | - | 1400 | 3400 | 2100 | 2700 | 2000 | 1700 | 2700 | 2100 | 2200 | 2000 | 2300 | - | ≤5000 |
| RĐN13 |  | - | 1400 | 2600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1300 | 1700 | 2200 | 2100 | 2200 | 2500 | ≤1000 | - |

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 70. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | - | ≤0,3 |
| RĐN8 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | - | ≤0,3 |
| RĐN11 | - | - | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | ≤0,1 | - |
| RĐN12 | - | - | 0,26 | 1,8 | 0,03 | 1 | 0,92 | 0,73 | 0,93 | 0,13 | 0,36 | 0,08 | 0,14 | - | ≤0,3 |
| RĐN13 | - | - | 0,21 | 0,01 | 0,24 | 0,65 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,4 | 1,12 | 0,38 | 0,08 | ≤0,1 | - |

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 71. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RĐN7 | 2,96 | 2 | 5,94 | 1,6 | 1,26 | 1,8 | 1,45 | 2,32 | 0,99 | 3,18 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | - | ≤1,5 |
| RĐN8 | 4,26 | 5,8 | 5,04 | 2,8 | 5,3 | 4,92 | 5 | 4,7 | 4,74 | 5 | 3,2 | 6 | 4,4 | - | ≤1,5 |
| RĐN11 | - | - | 2 | 1,93 | 5,18 | 3,36 | 0,51 | 1,5 | 2 | 2,32 | 1,3 | 7 | 1,2 | ≤0,6 | - |
| RĐN12 | - | - | 5,74 | 10,5 | 2,27 | 2,5 | 3,3 | 10 | 12,25 | 2,19 | 7,5 | 6,5 | 1,8 | - | ≤1,5 |
| RĐN13 | - | - | 5,06 | 1,66 | 2,05 | 8,4 | 3,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 6,5 | 1,8 | ≤0,6 | - |

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai năm tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: NO2-_N, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+, Mn, Cr, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số, NH4+_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N đạt giới hạn cho phép tại RĐN7, RĐN11, vượt giới hạn 2,1 ÷ 5,5 lần tại các rạch còn lại, giảm 2,5 ÷ 10 lần so với tháng trước và tăng 1,5 ÷ 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe đạt giới hạn cho phép tại RĐN7, RĐN8, vượt giới hạn 1,2 ÷ 2 lần tại các rạch còn lại, ổn định so với tháng trước và giảm 1,2 ÷1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước:

So với mức A (áp dụng với vị trí RĐN11, RĐN13), và mức B (áp dụng với vị trí RĐN7, RĐN8, RĐN12) - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, SS, Coliform, TP, TOC, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, BOD5, COD, TN, không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, giảm 1,1÷ 1,2 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 1,9 lần, tăng 1,2 ÷  3,1 lần so với tháng trước và tăng 1,8 ÷ 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số BOD5  vượt giới hạn cho phép từ 1,3 ÷ 2 lần, tăng 1,3 ÷  3 lần so với tháng trước và tăng 1,6 ÷ 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 3 lần, giảm 1,2 ÷  3,3 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp. Riêng chất lượng nước tại RĐN8 (Suối Thợ Ụt) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước

- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

- RĐN9: Kênh Tân Vĩnh Hiệp

Bảng 72. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN1 | 0,88 | 1,35 | 1,51 | 2,56 | 0,17 | 2,80 | 2,55 | 1,60 | 2,34 | 2,28 | 1,86 | 1,67 | 2,08 | 0,3 |
| RĐN2 | 2,90 | 3,44 | 1,95 | 2,78 | 0,14 | 8,25 | 1,98 | 4,00 | 3,60 | 3,6 | 3,8 | 4,35 | 4,55 | 0,3 |
| RĐN3 | 0,96 | 2,50 | 1,87 | 3,00 | 0,31 | 4,50 | 3,40 | 2,20 | 1,96 | 1,4 | 1,93 | 1,65 | 2,08 | 0,3 |
| RĐN4 | 0,86 | 0,69 | 0,18 | 0,62 | 1,70 | 5,25 | 0,52 | 0,22 | 0,32 | 0,53 | 0,16 | 0,52 | 0,87 | 0,3 |
| RĐN9 |  |  | 0,17 | 0,42 | 0,23 | 1,02 | 1,44 | 1,40 | 2,32 | 4,3 | 1,77 | 2,22 | 0,07 | 0,3 |

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 73. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN1 | 0,062 | 0,300 | 0,093 | 0,144 | 0,210 | 0,186 | 0,010 | 0,052 | 0,063 | 0,117 | 0,109 | 0,057 | 0,1 | 0,05 |
| RĐN2 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,288 | 0,268 | 0,097 | 0,404 | 0,098 | 0,01 | 0,252 | 0,05 |
| RĐN3 | 0,074 | 0,104 | 0,169 | 0,179 | 0,210 | 0,123 | 0,246 | 0,133 | 0,055 | 0,113 | 0,122 | 0,106 | 0,119 | 0,05 |
| RĐN4 | 0,079 | 0,079 | 0,039 | 0,037 | 0,010 | 0,060 | 0,029 | 0,010 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| RĐN9 | - | - | 0,133 | 0,032 | 0,520 | 0,010 | 0,010 | 0,059 | 0,087 | 0,354 | 0,543 | 0,446 | 0,203 | 0,05 |

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 74. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN1 | 1,05 | 0,49 | 0,90 | 1,29 | 0,30 | 1,31 | 1,33 | 0,80 | 0,77 | 1,38 | 0,53 | 3,08 | 1,13 | 0,5 |
| RĐN2 | 0,72 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 0,97 | 0,79 | 1,16 | 1,04 | 0,67 | 0,83 | 1,23 | 0,87 | 0,88 | 0,5 |
| RĐN3 | 0,88 | 1,01 | 1,02 | 1,22 | 0,22 | 1,10 | 1,44 | 0,82 | 0,66 | 1,07 | 1,25 | 2,37 | 0,86 | 0,5 |
| RĐN4 | 0,71 | 0,48 | 1,20 | 1,27 | 1,54 | 0,60 | 0,33 | 0,18 | 0,57 | 0,54 | 0,91 | 0,55 | 0,41 | 0,5 |
| RĐN9 |  |  | 0,6 | 0,41 | 0,23 | 0,79 | 0,7 | 0,88 | 0,76 | 0,89 | 0,94 | 0,41 | 0,54 | 0,5 |

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 75. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 28,2 | 27,4 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 30,7 | 29,3 | 30,5 | 28,8 | 28,5 | 29,4 | 28,9 |
| RĐN2 | 28,6 | 28,6 | 27,3 | 28,5 | 29,3 | 29,3 | 30,1 | 30,1 | 31,2 | 29,5 | 29,1 | 28,5 | 29,3 |
| RĐN3 | 28,2 | 28,3 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 30,6 | 29,3 | 29,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29 |
| RĐN4 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,3 | 28,4 | 28,7 | 30,4 | 29,4 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 29,2 | 29,1 |
| RĐN9 |  |  | 27,8 | 29,1 | 29,1 | 29,7 | 31,3 | 30,2 | 30,7 | 30,2 | 29,3 | 29,1 | 29,4 |

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 76. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| pH |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6-8,5 |
| RĐN2 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,5 |  |
| RĐN3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |  |
| RĐN4 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,4 |  |
| RĐN9 |  |  | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |  |

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 77. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| COD |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 14 | 20 | 4 | 6 | 16 | 22 | 14 | 10 | 23 | 6 | 15 |  | 30 |  | 26 |  | ≤15 |  |
| RĐN2 | 12 | 40 | 12 | 40 | 70 | 27 | 38 | 7 | 17 | 5 | 24 |  | 28 |  | 26 |  |  |  |
| RĐN3 | 10 | 24 | 10 | 6 | 16 | 14 | 46 | 9 | 22 | 5 | 12 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |
| RĐN4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 40 | 32 | 15 | 16 | 9 | 6 | 5 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| RĐN9 |  |  | 8 | 38 | 28 | 134 | 68 | 12 | 17 | 18 | 18 |  | 16 |  | 9 |  |  |  |

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| SS |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 10 | 87 | 47 | 25 | 26 | 97 | 66 | 109 | 7 | 50 | 180 |  | 324 |  | 137 |  | ≤100 |  |
| RĐN2 | 6 | 22 | 58 | 21 | 15 | 26 | 30 | 24 | 10 | 14 | 10 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| RĐN3 | 81 | 23 | 47 | 12 | 21 | 114 | 42 | 47 | 90 | 63 | 70 |  | 168 |  | 67 |  |  |  |
| RĐN4 | 23 | 18 | 31 | 11 | 48 | 33 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 |  | 16 |  | 34 |  |  |  |
| RĐN9 |  |  | 13 | 13 | 20 | 28 | 13 | 60 | 12 | 11 | 24 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 79. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| DO |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 4,2 | 2,5 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 3,2 |  | 2,5 |  | 2,8 |  | ≥ 5,0 |  |
| RĐN2 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |  | 4,2 |  | 2,6 |  |  |  |
| RĐN3 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 2,6 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,1 |  |  |  |
| RĐN4 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 2,8 |  | 1,9 |  | 3,2 |  |  |  |
| RĐN9 |  |  | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 |  | 2,6 |  | 2,1 |  |  |  |

Biểu đồ 74. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 80. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Coliform |  |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 |  | Tháng 10 2024 |  | Tháng 11 2024 |  | Mức B |  |
| RĐN1 | 1700 | 2400 | 2100 | 2400 | 1100 | 1300 | 2100 | 2000 | 1200 | 2300 | 1700 |  | 2000 |  | 2700 |  | ≤5000 |  |
| RĐN2 | 2300 | 1700 | 1400 | 2000 | 2100 | 1100 | 2300 | 2100 | 1300 | 1700 | 1100 |  | 1200 |  | 2000 |  |  |  |
| RĐN3 | 2200 | 2100 | 2300 | 2400 | 1700 | 1400 | 2000 | 2000 | 1400 | 1500 | 1700 |  | 2100 |  | 2600 |  |  |  |
| RĐN4 | 2100 | 1200 | 2100 | 1700 | 1400 | 1100 | 2000 | 2100 | 1200 | 2100 | 1200 |  | 2000 |  | 2300 |  |  |  |
| RĐN9 |  |  | 1400 | 1500 | 1500 | 1200 | 2400 | 2000 | 2100 | 1500 | 1100 |  | 1500 |  | 2500 |  |  |  |

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 81. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 0,2 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 0,3 | 0,43 | 0,42 | 0,22 | 0,23 | 0,43 | 0,29 | 0,36 | 0,26 | ≤0,3 |
| RĐN2 | 0,38 | 0,74 | 1,17 | 0,99 | 0,9 | 1,3 | 1,21 | 0,85 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 0,39 | 0,11 |  |
| RĐN3 | 0,18 | 0,33 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,63 | 0,65 | 0,5 | 0,36 | 0,47 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |  |
| RĐN4 | 0,1 | 0,16 | 0,85 | 0,03 | 0,82 | 0,96 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,11 | 0,16 | 0,12 |  |
| RĐN9 |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,72 | 0,42 | 0,26 | 0,13 |  |

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 82. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| RĐN1 | 3,62 | 5,5 | 5,6 | 9,4 | 5,56 | 5 | 4,5 | 5,1 | 4,1 | 5,5 | 7 | 7 | 3,6 | ≤ 1,5 |
| RĐN2 | 6,5 | 5,4 | 5,6 | 9,55 | 1,85 | 11,4 | 3,3 | 1,6 | 7,55 | 6,65 | 4,2 | 13 | 7 |  |
| RĐN3 | 1,9 | 4,8 | 4,2 | 6,66 | 1,63 | 6,28 | 7,95 | 6,25 | 3,28 | 4,26 | 3,4 | 4,4 | 3,8 |  |
| RĐN4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 1,86 | 2,11 | 7,8 | 2,16 | 7,1 | 1,25 | 2,39 | 1,5 | 2,6 | 2,1 |  |
| RĐN9 |  |  | 2 | 0,54 | 5,36 | 3,36 | 2 | 4,18 | 4,1 | 8,05 | 3,6 | 7 | 2,4 |  |

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+, Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, NO2-_N, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N đạt chuẩn tại RĐN9, vượt giới hạn cho phép 2,9 ÷  15,2 lần tại các vị trí còn lại, tăng 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,6 ÷ 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước

- Thông số NO2-_N đạt chuẩn tại RĐN4, vượt giới hạn cho phép 2 ÷  17,8 lần tại các vị trí còn lại, tăng 1,3 ÷ 1,8 lần so với tháng trước và và tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe đạt chuẩn tại RĐN4, RĐN9, vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷  2,3 lần tại các rạch còn lại, giảm 1,4 ÷ 2,5 so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, SS, Coliform, TN, TOC đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TP có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, ổn định so với tháng trước và giảm 1,1 ÷  1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD vượt chuẩn 1,7 lần tại RĐN1, RĐN2, giảm 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,5 ÷ 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số BOD5 vượt chuẩn 1,8 lần tại RĐN1, RĐN2, giảm 1,2 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 4,7 lần, giảm 1,2 ÷ 3,3 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Riêng chất lượng nước tại suối Cái tại cầu Bà Kiên (RĐN4) và Kênh Tân Vĩnh Hiệp (RĐN9) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (cần xử lý phù hợp).

# 2.2.4. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:

- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

- RĐN10: Suối Cầu

Bảng 83. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN5 | 2,51 | 1,34 | 3,86 | 9 | 1,1 | 5 | 5,3 | 3,25 | 0,37 | 3,1 | 0,94 | 1,73 | 3,36 | 0,3 |
| RĐN6 | 1,15 | 0,89 | 2,8 | 2,58 | 0,71 | 5 | 0,39 | 1,3 | 1,52 | 0,65 | 0,94 | 2,1 | 1,8 | 0,3 |
| RĐN10 |  |  | 2,75 | 2,73 | 1,18 | 33,2 | 0,98 | 5,85 | 4,55 | 3,7 | 3,54 | 7,85 | 1,26 | 0,3 |

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 84. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN5 | 0,016 | 0,021 | 0,015 | 0,32 | 0,01 | 0,284 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,485 | 0,101 | 0,12 | 0,182 | 0,05 |
| RĐN6 | 0,046 | 0,048 | 0,135 | 0,138 | 0,07 | 0,076 | 0,01 | 0,017 | 0,084 | 0,107 | 0,052 | 0,051 | 0,042 | 0,05 |
| RĐN10 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,264 | 0,046 | 0,833 | 0,666 | 0,89 | 0,05 |

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 85. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RĐN5 | 0,67 | 0,91 | 1,27 | 1,52 | 0,45 | 0,56 | 0,94 | 0,28 | 0,79 | 0,25 | 0,36 | 0,26 | 0,37 | 0,5 |
| RĐN6 | 0,6 | 0,28 | 0,27 | 0,54 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 0,51 | 0,2 | 0,22 | 0,68 | 1,08 | 1,28 | 0,5 |
| RĐN10 |  | - | 1,69 | 1,71 | 1,3 | 1,3 | 0,72 | 2,05 | 0,55 | 0,91 | 1,02 | 0,74 | 0,73 | 0,5 |

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 86. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 29,5 | 28,4 | 29,1 | 29,7 | 31,0 | 31,5 | 29,9 | 31,6 | 29,9 | 29,5 | 28,8 | 28,7 | 30,5 |
| RĐN6 | 29,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 29,1 | 30,5 | 31,2 | 31,2 | 29,0 | 29,2 | 28,9 | 29,4 | 29,1 |
| RĐN10 |  |  | 27,3 | 29,2 | 29,8 | 29,5 | 30,7 | 30,6 | 30,3 | 29,5 | 29,1 | 28,9 | 29,1 |

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 87. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| RĐN5 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,1 | 7,3 | 6,5-8,5 |  |
| RĐN6 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |  |  |
| RĐN10 |  |  | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6 | 6,3 |  |  |

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 88. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| RĐN5 | 36 | 50 | 10 | 108 | 308 | 810 | 65 | 26 | 16 | 32 | 6 | 8 | 28 | ≤10 |  |
| RĐN6 | 6 | 14 | 8 | 8 | 26 | 14 | 29 | 18 | 8 | 13 | 6 | 6 | 24 |  |  |
| RĐN10 | - | - | 676 | 34 | 435 | 780 | 102 | 34 | 19 | 6 | 6 | 6 | 22 |  |  |

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| RĐN5 | 15 | 45 | 208 | 38 | 61 | 632 | 68 | 45 | 17 | 34 | 20 | 16 | 17 | ≤25 |
| RĐN6 | 24 | 10 | 29 | 18 | 14 | 14 | 44 | 20 | 14 | 16 | 13 | 19 | 12 |  |
| RĐN10 |  | - | 562 | 13 | 86 | 206 | 29 | 79 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 |  |

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 90. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| RĐN5 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | ≥ 6,0 |  |
| RĐN6 | 3,8 | 2,3 | 2,1 | 3,2 | 1,1 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |  |  |
| RĐN10 |  | - | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |  |  |

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 91. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |  |
| RĐN5 | 2500 | 1400 | 3100 | 1500 | 3200 | 3100 | 2200 | 1400 | 2700 | 2100 | 1700 | 2100 | 2000 | ≤1000 |  |
| RĐN6 | 2400 | 2100 | 1500 | 1700 | 1300 | 2400 | 2400 | 1700 | 1100 | 2400 | 2100 | 2300 | 2100 |  |  |
| RĐN10 |  | - | 3300 | 2000 | 2400 | 2700 | 2100 | 3900 | 2200 | 1700 | 1300 | 1200 | 1700 |  |  |

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 92. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| RĐN5 | 0,44 | 1,42 | 2,58 | 3,65 | 5,6 | 7,2 | 1,24 | 1,92 | 1,25 | 0,84 | 0,82 | 0,49 | 0,81 | ≤0,1 |
| RĐN6 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,35 | 0,93 | 1,25 | 1 | 0,18 | 0,19 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,22 |  |
| RĐN10 | - | - | 7,7 | 0,97 | 5,24 | 6,3 | 2,35 | 5,5 | 0,29 | 0,68 | 0,31 | 0,26 | 0,1 |  |

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 93. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A |
| RĐN5 | 5 | 5,5 | 8,7 | 13,95 | 9 | 12,7 | 9,05 | 5 | 1,26 | 8,8 | 4,46 | 5,2 | 7,9 | ≤ 0,6 |
| RĐN6 | 2,3 | 2,3 | 7,1 | 3,06 | 4,2 | 5,06 | 8,25 | 1,7 | 2,64 | 2,41 | 2,23 | 3,1 | 3,6 |  |
| RĐN10 | - | - | 52 | 2,98 | 9,25 | 52,5 | 1,44 | 18,1 | 10,25 | 7,4 | 15 | 19 | 6 |  |

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (21/24 thông số bao gồm: Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+, Cr, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N,  NO2-_N, Fe, Mn,  có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép từ 4,2 ÷ 11,2 lần, giảm 1,2 ÷ 5 lần so với tháng trước, tăng 1,3 ÷ 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 3,6 lần tại RĐN5 và 17,8 lần tại RĐN10, tăng 1,3 ÷ 1,5 lần so với tháng trước; tăng 1,4 ÷  1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 2,6 lần tại RĐN6 và 1,5 lần tại RĐN10, tăng 1,3 ÷ 1,4 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷  3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Ngoài ra, thông số Mn vượt chuẩn cho phép 1,3 lần tại RĐN10.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT: các thông số pH, SS, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, Coliform, TN, TP, TOC có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn, ổn định so với tháng trước và giảm 1,2 ÷  1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD vượt giới hạn cho phép từ 2,2 ÷ 2,8 lần, tăng 3,5 ÷ 4 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 2,3 ÷ 3 lần, tăng 3 ÷ 3,3 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,7 ÷ 2,1 lần, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 6 ÷  13,2 lần, tăng 1,2 ÷ 1,5 lần so với tháng trước.

- Thông số TP vượt giới hạn cho phép 8,1 lần tại RĐN5 và 2,2 lần tại RĐN6, giảm 1,4 ÷  2,5 lần so với tháng trước.

- Thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,4 lần tại RĐN5, giảm 2 ÷ 3,3 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.3. Sông Bé

- SB1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- SB2: Cầu sông Bé

- SB3: Tại giao lộ với QL13

- SB4: Suối Rạc

Bảng 94. Kết quả NH4+_N trên sông Bé

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SB1 | 0,12 | 0,07 | 0,17 | 0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,3 |
| SB2 | 0,08 | 0,01 | 0,15 | 0,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,13 | 0,1 | 0,04 | 0,06 | 0,3 |
| SB3 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,87 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,3 |
| SB4 |  | - | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,3 |

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé

Bảng 95. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SB1 | 0,015 | 0,01 | 0,019 | 0,018 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB2 | 0,015 | 0,01 | 0,027 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB3 | 0,015 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| SB4 |  | - | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,041 | 0,05 |

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé

Bảng 96. Kết quả Fe trên sông Bé

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| SB1 | 0,57 | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,48 | 0,04 | 0,33 | 1 | 2,15 | 0,62 | 0,82 | 0,5 |
| SB2 | 0,61 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,08 | 0,41 | 0,94 | 2,88 | 0,69 | 0,77 | 0,5 |
| SB3 | 0,64 | 0,16 | 0,15 | 0,27 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,04 | 0,27 | 0,01 | 1,89 | 0,67 | 0,83 | 0,5 |
| SB4 |  | - | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,36 | 1,26 | 0,33 | 0,89 | 0,67 | 0,63 | 1,05 | 0,5 |

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé

Bảng 97. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB1 | 28,1 | 28,1 | 28,6 | 27,9 | 28,1 | 28,1 | 29,6 | 29,1 | 29,1 | 29,3 | 28,4 | 28,5 | 28,3 |
| SB2 | 28,1 | 28,2 | 28,8 | 27,8 | 28,3 | 28,4 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 29,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| SB3 | 28,2 | 28,3 | 28,5 | 28 | 28,4 | 28,3 | 29,6 | 29,3 | 29 | 29,2 | 28,5 | 28,7 | 28,5 |
| SB4 |  |  | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,3 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,4 | 28,4 | 28,5 |

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé

Bảng 98. Kết quả pH trên sông Bé

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |  |
| SB1 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6-8,5 |  |
| SB2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 7,9 | 6,4 | 6,2 | 6,3 |  |  |
| SB3 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 6,3 |  |  |
| SB4 |  |  | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 6,2 |  |  |

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé

Bảng 99. Kết quả COD trên sông Bé

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| SB1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 13 | 8 | 6 | 6 | 11 | 18 | 13 | ≤15 |
| SB2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 12 | 26 | 20 | 10 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 |  |
| SB3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 25 | 8 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 9 |  |
| SB4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 22 | 8 | 10 | 7 | 14 | 5 | 8 | 17 |  |

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé

Bảng 100. Kết quả SS trên sông Bé

| SS | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| SB1 | 28 | 7 | 9 | 15 | 5 | 5 | 13 | 12 | 8 | 59 | 35 | 122 | 43 | ≤100 |
| SB2 | 25 | 10 | 11 | 22 | 5 | 6 | 9 | 10 | 23 | 69 | 34 | 19 | 34 |  |
| SB3 | 31 | 13 | 17 | 19 | 6 | 5 | 12 | 5 | 15 | 72 | 36 | 46 | 31 |  |
| SB4 |  |  | 6 | 16 | 6 | 6 | 10 | 57 | 13 | 76 | 48 | 22 | 148 |  |

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé

Bảng 101. Kết quả DO trên sông Bé

| DO | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |  |
| SB1 | 5,3 | 5,8 | 4,2 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | ≥ 5,0 |  |
| SB2 | 5,4 | 5,6 | 3,9 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |  |  |
| SB3 | 5 | 5,4 | 3,8 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 4,9 |  |  |
| SB4 |  |  | 4,8 | 6,1 | 5,3 | 4,8 | 5,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 5,3 |  |  |

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé

Bảng 102. Kết quả Coliform trên sông Bé

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| SB1 | 2100 | 1400 | 2500 | 1700 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 1400 | 3300 | 1700 | 2000 | 2600 | ≤ 5000 |
| SB2 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2700 |  |
| SB3 | 2000 | 2100 | 1500 | 2200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1400 | 1200 | 2700 | 2000 | 2100 | 2600 |  |
| SB4 |  | - | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1700 | 1300 | 2100 | 1700 | 2000 | 2700 |  |

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé

Bảng 103. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Bé

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| SB1 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,11 | 0,07 | ≤0,3 |
| SB2 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |  |
| SB3 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,07 |  |
| SB4 |  |  | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,08 |  |

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Bé

Bảng 104. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Bé

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức B |
| SB1 | 3,66 | 3,22 | 4 | 1,37 | 1,16 | 1,02 | 1 | 1,09 | 1,25 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | ≤ 1,5 |
| SB2 | 2,03 | 5 | 3,8 | 1,92 | 1,23 | 1,12 | 0,63 | 1,19 | 1,21 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1,2 |  |
| SB3 | 2,03 | 2,8 | 2,2 | 1,36 | 1,29 | 1,28 | 0,87 | 1,84 | 2,21 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 1,2 |  |
| SB4 | - | - | 4,5 | 1,35 | 1,16 | 1,43 | 0,85 | 1,28 | 1,36 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 1,8 |  |

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Bé

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên đoạn sông Bé tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số hầu hết đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (23/24 thông số bao gồm: NH4+_N,  NO2-_N, Fe, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng thông số Fe có lúc đạt, lúc không, cụ thể như sau:

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 2,1 lần, tăng 1,2 ÷ 1,3 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷  1,4 lần  so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, COD, BOD5, TOC, Coliform, TP, TN đều đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, SS có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO đạt giới ngưỡng cho phép tại SB1, SB4, dưới ngưỡng cho phép tại SB2, SB3, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Tại SB4, thông số SS vượt ngưỡng cho phép 1,5 lần, thông số TN vượt ngưỡng cho phép 1,2 lần.

Chất lượng nước trên sông Bé hầu hết ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Riêng chất lượng nước tại Suối Rạc (SB4) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (cần xử lý phù hợp).

# 2.4. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình

- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- STT4: Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính

Bảng 105. Kết quả NH4+_N trên sông Thị Tính

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| STT1 | 0,59 | 1,37 | 1,59 | 1,92 | 0,01 | 0,24 | 1,9 | 1,79 | 2,64 | 0,01 | 0,19 | 0,39 | 0,19 | 0,3 |
| STT2 | 0,93 | 0,51 | 1,82 | 1,99 | 0,12 | 1,32 | 1,46 | 0,51 | 1,8 | 2,28 | 0,92 | 0,84 | 1,01 | 0,3 |
| STT3 | 0,90 | 0,52 | 0,47 | 0,54 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,52 | 0,87 | 0,11 | 0,67 | 0,98 | 0,66 | 0,3 |
| STT4 | - | - | 1,80 | 2,36 | 0,12 | 1,20 | 1,34 | 0,53 | 1,84 | 0,01 | 0,98 | 0,83 | 1,09 | 0,3 |

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Thị Tính

Bảng 106. Kết quả NO2-_N  trên sông Thị Tính

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| STT1 | 0,055 | 0,065 | 0,12 | 0,122 | 0,01 | 0,057 | 0,045 | 0,061 | 0,196 | 0,057 | 0,038 | 0,029 | 0,023 | 0,05 |
| STT2 | 0,123 | 0,046 | 0,173 | 0,339 | 0,362 | 0,165 | 0,075 | 0,07 | 0,1 | 0,077 | 0,05 | 0,033 | 0,055 | 0,05 |
| STT3 | 0,085 | 0,043 | 0,088 | 0,122 | 0,049 | 0,032 | 0,063 | 0,06 | 0,051 | 0,024 | 0,071 | 0,061 | 0,034 | 0,05 |
| STT4 |  | - | 0,194 | 0,297 | 0,386 | 0,156 | 0,074 | 0,08 | 0,111 | 0,741 | 0,052 | 0,035 | 0,055 | 0,05 |

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Thị Tính

Bảng 107. Kết quả Fe trên sông Thị Tính

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| STT1 | 1,41 | 0,42 | 0,8 | 0,27 | 0,88 | 0,14 | 0,36 | 0,11 | 0,88 | 1,21 | 0,48 | 1,1 | 0,45 | 0,5 |
| STT2 | 0,88 | 0,3 | 0,43 | 0,23 | 0,31 | 0,4 | 0,36 | 0,2 | 0,56 | 0,64 | 1,15 | 1,22 | 0,51 | 0,5 |
| STT3 | 0,59 | 0,31 | 0,51 | 0,61 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,72 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 1,76 | 0,5 |
| STT4 |  |  | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,45 | 0,38 | 0,27 | 0,58 | 0,6 | 1,24 | 1,12 | 0,46 | 0,5 |

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Thị Tính

Bảng 108. Kết quả nhiệt độ trên sông Thị Tính

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 28,1 | 28 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 28,4 | 30,1 | 29,5 | 29 | 29,8 | 28,6 | 28,5 | 29,1 |
| STT2 | 28,4 | 28,6 | 28,3 | 28,2 | 28,6 | 28,7 | 30,3 | 30,1 | 29 | 30,4 | 28,6 | 28,4 | 29,3 |
| STT3 | 28,6 | 28,7 | 28,3 | 29,8 | 31 | 28,7 | 31,4 | 31,9 | 30,1 | 29,4 | 28,9 | 32 | 29,5 |
| STT4 |  |  | 28,3 | 28,2 | 28,7 | 28,5 | 30,2 | 30,2 | 28,9 | 29,5 | 28,5 | 28,4 | 29,3 |

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Thị Tính

Bảng 109. Kết quả pH trên sông Thị Tính

| pH |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | - | 6-8,5 |
| STT2 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6 | 6,3 | 6,5-8,5 | - |
| STT3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6 | 6,9 | 6,5-8,5 | - |
| STT4 |  |  | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6 | 6,3 | 6,5-8,5 | - |

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Thị Tính

Bảng 110. Kết quả COD trên sông Thị Tính

| COD |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 8 | 6 | 12 | 13 | 15 | 5 | - | ≤15 |
| STT2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 14 | 7 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 6 | ≤10 | - |
| STT3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | ≤10 | - |
| STT4 |  |  | 6 | 6 | 16 | 11 | 8 | 6 | 18 | 15 | 24 | 21 | 8 | ≤10 | - |

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Thị Tính

Bảng 111. Kết quả SS trên sông Thị Tính

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 23 | 28 | 20 | 17 | 9 | 8 | 38 | 22 | 22 | 44 | 67 | 107 | 25 | - | ≤100 |
| STT2 | 33 | 33 | 21 | 13 | 17 | 15 | 28 | 28 | 34 | 18 | 91 | 72 | 13 | ≤ 25 | - |
| STT3 | 29 | 33 | 11 | 32 | 23 | 17 | 12 | 11 | 32 | 28 | 19 | 69 | 212 | ≤ 25 | - |
| STT4 |  |  | 26 | 14 | 12 | 49 | 19 | 32 | 28 | 20 | 118 | 50 | 37 | ≤25 | - |

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Thị Tính

Bảng 112. Kết quả DO trên sông Thị Tính

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 2,6 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | - | ≥ 5,0 |
| STT2 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | ≥6,0 | - |
| STT3 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | ≥ 6,0 | - |
| STT4 |  |  | 2 | 2 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | ≥6,0 | - |

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Thị Tính

Bảng 113. Kết quả Coliform trên sông Thị Tính

| Coliform |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 2300 | 1700 | 1300 | 2100 | 1200 | 1400 | 2100 | 1700 | 1300 | 3100 | 1100 | 2000 | 1300 | - | ≤ 5000 |
| STT2 | 2600 | 2200 | 1100 | 2600 | 1400 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | ≤ 1000 | - |
| STT3 | 2200 | 2400 | 1100 | 1700 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 2800 | 1700 | 2400 | 2600 | 2700 | ≤1000 | - |
| STT4 |  | - | 1400 | 1700 | 1300 | 1300 | 2000 | 1100 | 1700 | 1400 | 2100 | 2000 | 1100 | ≤1000 | - |

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Thị Tính

Bảng 114. Kết quả Tổng Phosphor trên sông Thị Tính

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 0,47 | 0,39 | 0,73 | 0,6 | 0,26 | 0,13 | 0,65 | 1,01 | 0,6 | 0,38 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | - | ≤0,3 |
| STT2 | 0,37 | 0,16 | 0,27 | 0,44 | 0,2 | 0,11 | 0,21 | 0,15 | 0,45 | 0,23 | 0,32 | 0,4 | 0,19 | ≤0,1 | - |
| STT3 | 0,28 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 0,31 | 0,34 | ≤ 0,1 | - |
| STT4 |  |  | 0,4 | 0,55 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,34 | 0,2 | 0,47 | 0,37 | 0,12 | ≤ 0,1 | - |

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên sông Thị Tính

Bảng 115. Kết quả Tổng Nitơ trên sông Thị Tính

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| STT1 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 5,74 | 2,22 | 1,4 | 0,65 | 4 | 4,62 | 1,67 | 5,5 | 3,4 | 1,8 | - | ≤ 1,5 |
| STT2 | 2,23 | 1,5 | 2,8 | 5,88 | 2,06 | 2,88 | 0,21 | 4,2 | 2,74 | 4,2 | 3,75 | 2,4 | 3,46 | ≤ 0,6 | - |
| STT3 | 2,39 | 1,8 | 2,46 | 1,87 | 3,5 | 2,82 | 0,07 | 1,8 | 2,1 | 1,59 | 2,17 | 2,3 | 3 | ≤0,6 | - |
| STT4 |  |  | 2,7 | 7 | 3,02 | 1,63 | 0,18 | 2,4 | 3,06 | 1,74 | 2,8 | 2,4 | 3,58 | ≤0,6 | - |

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên sông Thị Tính

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên sông Thị Tính tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: NO2-_N, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN-, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, Fe, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số NH4+_N đạt giới hạn tại STT1, vượt giới hạn 2,2 ÷  3,6 lần các vị trí còn lại, tăng 1,2 ÷ 1,3 lần so với tháng trước và giảm 1,4 ÷  3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 3,5 lần tại STT3, giảm 2,5 lần so với tháng trước và giảm 1,7 ÷  3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí STT2, STT3, STT4) và mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí STT1): các thông số pH, SS, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, TP, TN, Coliform, TOC có lúc đạt lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng cho phép, tăng 1,3 ÷  1,5 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số SS vượt giới hạn 8,5 lần tại STT3 và 1,5 lần tại STT4, giảm 1,4 ÷ 5 lần so với tháng trước và tăng 1,1 ÷ 7,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Coliform vượt giới hạn 1,7 lần tại STT2 và 2,7 lần tại STT3, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TP đạt giới hạn cho phép tại STT1, vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,4 lần tại các vị trí còn lại, giảm 2 ÷ 3,3 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 6 lần, tăng 1,3 ÷ 1,5 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,4 lần tại STT3, giảm 3,3 ÷ 4,8 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước trên sông Thị Tính ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước tại STT1 (Cầu Phú Bình) ở mức rất tốt – đạt mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước Cầu Ông Cộ (STT3) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp), chất lượng nước tại cầu trên  đường vành đai 4 (STT2) và Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính (STT4) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.5. Rạch Thị Tính:

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT3: Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh)

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

- RTT4: Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ)

Bảng 116. Kết quả NH4+_N trên rạch Thị Tính

| NH4+_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RTT1 | 0,08 | 0,42 | 0,09 | 0,67 | 0,01 | 0,1 | 1,92 | 1,8 | 0,63 | 0,01 | 0,2 | 0,45 | 0,32 | 0,3 |
| RTT2 | 0,43 | 0,96 | 0,53 | 0,21 | 0,23 | 3,56 | 2,04 | 0,96 | 0,87 | 0,01 | 0,71 | 1,24 | 0,43 | 0,3 |
| RTT3 |  |  | 0,36 | 0,28 | 0,01 | 0,34 | 0,13 | 0,29 | 1,43 | 2,32 | 5,5 | 0,65 | 0,81 | 0,3 |
| RTT4 |  |  | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 0,19 | 1,48 | 0,18 | 0,08 | 0,38 | 0,42 | 0,3 |

Biểu đồ 111. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên rạch Thị Tính

Bảng 117. Kết quả NO2-_N  trên rạch Thị Tính

| NO2-_N |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RTT1 | 0,015 | 0,028 | 0,024 | 0,032 | 0,01 | 0,047 | 0,044 | 0,053 | 0,037 | 0,058 | 0,037 | 0,024 | 0,017 | 0,05 |
| RTT2 | 0,015 | 0,097 | 0,082 | 0,22 | 0,104 | 0,129 | 0,135 | 0,079 | 0,037 | 0,036 | 0,1 | 0,067 | 0,01 | 0,05 |
| RTT3 |  | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,053 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,116 | 0,05 |
| RTT4 |  | - | 0,01 | 0,66 | 0,09 | 0,23 | 0,044 | 0,057 | 0,053 | 0,097 | 0,031 | 0,01 | 0,152 | 0,05 |

Biểu đồ 112. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên rạch Thị Tính

Bảng 118. Kết quả Fe trên rạch Thị Tính

| Fe |  |  |  | Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |  |
| RTT1 | 0,03 | 0,20 | 0,27 | 0,18 | 0,79 | 0,19 | 0,32 | 0,11 | 0,25 | 0,19 | 0,51 | 1,45 | 0,53 | 0,5 |
| RTT2 | 1,39 | 0,30 | 0,41 | 0,23 | 0,4 | 0,45 | 0,61 | 0,66 | 0,26 | 1,02 | 0,79 | 1,26 | 0,35 | 0,5 |
| RTT3 |  | - | 0,74 | 0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,69 | 0,19 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | 0,5 | 0,66 | 0,5 |
| RTT4 |  | - | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,32 | 0,03 | 0,24 | 0,18 | 0,39 | 1,13 | 0,5 |

Biểu đồ 113. Diễn biến và xu hướng Fe trên rạch Thị Tính

Bảng 119. Kết quả nhiệt độ trên rạch Thị Tính

| Nhiệt độ | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTT1 | 28,1 | 27,7 | 27,9 | 28 | 28,4 | 28,2 | 30 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 28,5 | 28,7 | 28,6 |
| RTT2 | 28,3 | 27,7 | 28,1 | 28 | 29,1 | 28,2 | 29,8 | 28,6 | 29,2 | 29,9 | 28,7 | 28,8 | 29,1 |
| RTT3 |  |  | 28,1 | 28,1 | 28 | 28,1 | 30 | 29,3 | 28,7 | 30,6 | 28,7 | 28,7 | 28,9 |
| RTT4 |  |  | 28,1 | 28,4 | 29,2 | 28,5 | 30,1 | 29,5 | 28,9 | 30,7 | 28,9 | 28,9 | 28,8 |

Biểu đồ 114. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên rạch Thị Tính

Bảng 120. Kết quả pH trên rạch Thị Tính

| pH | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | - | 6-8,5 |
| RTT2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5-8,5 | - |
| RTT3 |  |  | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5-8,5 | - |
| RTT4 |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,5-8,5 | - |

Biểu đồ 115. Diễn biến và xu hướng pH trên rạch Thị Tính

Bảng 121. Kết quả COD trên rạch Thị Tính

| COD | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | ≤15 |
| RTT2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 15 | 14 | 7 | 5 | 7 | 10 | ≤10 | - |
| RTT3 |  |  | 8 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 22 | 33 | 22 | 18 | 20 | ≤10 | - |
| RTT4 |  |  | 6 | 16 | 22 | 15 | 10 | 14 | 17 | 19 | 17 | 20 | 6 | ≤10 | - |

Biểu đồ 116. Diễn biến và xu hướng COD trên rạch Thị Tính

Bảng 122. Kết quả SS trên rạch Thị Tính

| SS |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 25 | 24 | 14 | 10 | 12 | 6 | 34 | 22 | 12 | 33 | 64 | 151 | 40 | - | ≤ 100 |
| RTT2 | 41 | 26 | 14 | 11 | 18 | 14 | 31 | 21 | 10 | 27 | 43 | 66 | 16 | ≤25 | - |
| RTT3 |  | - | 37 | 8 | 12 | 5 | 8 | 17 | 9 | 24 | 60 | 38 | 24 | ≤25 | - |
| RTT4 |  | - | 7 | 18 | 36 | 38 | 23 | 11 | 10 | 19 | 34 | 14 | 24 | ≤25 | - |

Biểu đồ 117. Diễn biến và xu hướng SS trên rạch Thị Tính

Bảng 123. Kết quả DO trên rạch Thị Tính

| DO |  | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 1,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | - | ≥ 5,0 |
| RTT2 | 2,4 | 2,6 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | ≥ 6,0 | - |
| RTT3 |  | - | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | ≥6,0 | - |
| RTT4 |  | - | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | ≥ 6,0 | - |

Biểu đồ 118. Diễn biến và xu hướng DO trên rạch Thị Tính

Bảng 124. Kết quả Coliform trên rạch Thị Tính

| Coliform | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 1300 | 1700 | 1100 | 2100 | 1400 | 1700 | 3200 | 1300 | 1400 | 2400 | 1700 | 2100 | 1300 | - | ≤5000 |
| RTT2 | 2700 | 2200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1500 | 3900 | 1700 | 1200 | 2200 | 1300 | 2100 | 1400 | ≤1000 | - |
| RTT3 |  | - | 1700 | 2300 | 1200 | 1300 | 2800 | 1400 | 1300 | 2800 | 2100 | 1500 | 1700 | ≤1000 | - |
| RTT4 |  | - | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | 2400 | 1400 | 1100 | 2100 | 1300 | 1700 | 1400 | ≤1000 | - |

Biểu đồ 119. Diễn biến và xu hướng Coliform trên rạch Thị Tính

Bảng 125. Kết quả Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính

| Tổng Phosphor | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,63 | 0,97 | 0,17 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | 0,14 | - | ≤ 0,3 |
| RTT2 | 0,32 | 0,23 | 0,27 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,69 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | 0,11 | ≤ 0,1 | - |
| RTT3 | - | - | 0,08 | 0,26 | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,48 | 1,64 | 1,45 | 0,22 | 0,35 | ≤ 0,1 | - |
| RTT4 | - | - | 0,09 | 0,34 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,10 | 0,52 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | ≤ 0,1 | - |

Biểu đồ 120. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên rạch Thị Tính

Bảng 126. Kết quả Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính

| Tổng Nitơ | Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 11 2023 | Tháng 12 2023 | Tháng 1 2024 | Tháng 2 2024 | Tháng 3 2024 | Tháng 4 2024 | Tháng 5 2024 | Tháng 6 2024 | Tháng 7 2024 | Tháng 8 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 10 2024 | Tháng 11 2024 | Mức A | Mức B |
| RTT1 | 2,13 | 1,9 | 2,4 | 2,45 | 2,12 | 1,35 | 3,08 | 4,6 | 2,13 | 1,74 | 1,2 | 2,4 | 1,81 | - | ≤1,5 |
| RTT2 | 4,12 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 3,34 | 7,95 | 4,72 | 6,6 | 2,33 | 1,9 | 5,5 | 4 | 1,98 | ≤0,6 | - |
| RTT3 | - | - | 4,20 | 2,06 | 2,94 | 1,40 | 2,50 | 2,20 | 2,34 | 3,16 | 8 | 1,4 | 4,28 | ≤0,6 | - |
| RTT4 | - | - | 3,58 | 4,38 | 5,12 | 2,96 | 1,55 | 5,80 | 2,46 | 2,64 | 0,7 | 1,3 | 4,12 | ≤0,6 | - |

Biểu đồ 121. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên rạch Thị Tính

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc trên rạch Thị Tính tháng 11 năm 2024 cho thấy:

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT (22/24 thông số bao gồm: NO2-_N, Cl-, F-, Ni, Hg, As, Cu, Zn, Pb, Cd,  Cr6+ , Cr, Mn, E.coli, dầu tổng, CN, phenol, CHĐBM,  Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs). Riêng có thông số NH4+_N, Fe có lúc đạt, lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số  NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,1 ÷  2,7 lần, giảm 1,4 ÷  3,3 lần so với tháng trước và tăng 1,1 ÷ 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,3 lần tại RTT3, tăng 2,3 lần tại RTT4 và tăng 1,3 ÷ 2,9 lần so với tháng trước; giảm 1,1 ÷ 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước

So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí RTT2, RTT3, RTT4) và mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT (áp dụng với vị trí RTT1), các thông số pH, SS, đạt giới hạn cho phép.

Riêng có thông số DO, COD, BOD5, Coliform, TN, TP, TOC, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

- Thông số DO thấp hơn ngưỡng cho phép, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số COD vượt giới hạn cho phép 2 lần tại RTT3, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

- Thông số BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,3 lần tại RTT2 và 2,5 lần tại RTT4, tăng 1,3 ÷  1,7 lần so với tháng trước, ổn định so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số Coliform đạt giới hạn cho phép tại RTT1, vượt 1,4 ÷ 1,7 lần tại các rạch còn lại, giảm 1,2 ÷  1,6 lần so với tháng trước và giảm 1,1 ÷  2,0 lần so với cùng kỳ năm trước

- Thông số TP đạt giới hạn cho phép tại RTT1, vượt 1,1 ÷ 3,5 lần tại các rạch còn lại, giảm 2 ÷  3,3 lần so với tháng trước.

- Thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 7,1 lần, tăng 3,2 lần so với tháng trước và giảm 1,2 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

- Thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,5 lần tại RTT4, giảm 1,7 ÷ 5,1 lần so với tháng trước.

Chất lượng nước trên rạch Thị Tính ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước tại RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt); chất lượng nước tại RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan) và RTT4 (Suối Bến Ván (Suối Đồng Sổ)) ở mức tốt đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp; chất lượng nước tại RTT3 (Suối Bến ván (suối Đồng Sổ)) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.6. Đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI):

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 21 năm 2019 của Tổng cục Môi trường:

Chỉ số chất lượng nước Việt Nam là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm.

Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

| Khoảng WQI | Chất lượng nước | Màu sắc | Phù hợp với mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-100 | Rất tốt |  | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt |
| 76-90 | Tốt |  | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp |
| 51-75 | Trung bình |  | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác |
| 26-50 | Xấu |  | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác |
| 10-25 | Kém |  | Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai |
| <10 | Ô nhiễm rất nặng |  | Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục xử lý |

Chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Bình Dương được tính toán thông qua 5 nhóm thông số:

- Nhóm I : thông số pH

- Nhóm II (nhóm thông số thuốc bảo vệ thực vật): bao gồm các thông số Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide.

- Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng): bao gồm các thông số As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, Hg.

- Nhóm IV (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng): bao gồm các thông số DO, BOD5, COD, TOC, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-.

- Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): bao gồm các thông số Coliform, E.coli.

Diễn biến chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Bình Dương năm 2024 được thể hiện như sau:

| STT | TÊN | VỊ TRÍ | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SG1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | 97 | 85 | 91 | 91 | 97 | 76 | 92 | 77 | 66 | 74 | 84 | 82 | 96 |
| 2 | SG2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 93 | 84 | 81 | 83 | 88 | 93 | 92 | 64 | 68 | 65 | 73 | 72 | 86 |
| 3 | SG3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | 89 | 79 | 81 | 78 | 85 | 93 | 90 | 66 | 69 | 57 | 69 | 62 | 83 |
| 4 | SG4 | Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn |  |  | 81 | 82 | 80 | 91 | 84 | 76 | 72 | 57 | 70 | 76 | 76 |
| 5 | SG5 | Lưu vực An Tây– Bến Cát |  |  | 96 | 94 | 95 | 94 | 90 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 |
| 6 | RSG1 | Rạch cầu Bà Sảng | 89 | 77 | 86 | 66 | 69 | 57 | 61 | 70 | 62 | 61 | 63 | 72 | 73 |
| 7 | RSG2 | Suối Giữa | 83 | 81 | 79 | 67 | 63 | 74 | 68 | 66 | 71 | 66 | 61 | 72 | 73 |
| 8 | RSG8 | Kênh thoát nước An Tây | 67 | 52 | 81 | 66 | 69 | 61 | 61 | 77 | 74 | 62 | 70 | 73 | 67 |
| 9 | RSG13 | Rạch Xuy Nô |  |  | 92 | 87 | 95 | 94 | 92 | 86 | 94 | 75 | 84 | 90 | 74 |
| 10 | RSG3 | Rạch Ông Đành | 81 | 71 | 78 | 62 | 59 | 62 | 57 | 71 | 73 | 61 | 69 | 46 | 73 |
| 11 | RSG4 | Suối Cát | 75 | 77 | 74 | 68 | 75 | 39 | 62 | 67 | 75 | 76 | 69 | 64 | 46 |
| 12 | RSG5 | Suối Chòm Sao | 87 | 65 | 79 | 80 | 67 | 84 | 57 | 58 | 56 | 58 | 69 | 65 | 43 |
| 13 | RSG6 | Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) | 85 | 80 | 75 | 62 | 78 | 91 | 70 | 68 | 67 | 71 | 70 | 56 | 81 |
| 14 | RSG7 | Kênh Ba Bò | 86 | 74 | 72 | 62 | 66 | 66 | 61 | 58 | 79 | 75 | 72 | 76 | 67 |
| 15 | RSG9 | Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố | 81 | 60 | 57 | 68 | 56 | 69 | 57 | 70 | 75 | 71 | 70 | 76 | 58 |
| 16 | RSG10 | Kênh D | 79 | 64 | 64 | 56 | 66 | 78 | 56 | 56 | 73 | 84 | 76 | 71 | 68 |
| 17 | RSG11 | Rạch Bình Nhâm | 59 | 59 | 57 | 74 | 75 | 93 | 86 | 67 | 78 | 65 | 72 | 67 | 78 |
| 18 | RSG12 | Rạch Vĩnh Bình |  |  | 74 | 71 | 71 | 65 | 70 | 62 | 61 | 64 | 69 | 83 | 71 |
| 19 | ĐN1 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | 93 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 87 | 88 | 91 | 91 | 97 | 96 | 89 |
| 20 | ĐN2 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | 94 | 98 | 98 | 93 | 98 | 97 | 87 | 93 | 91 | 96 | 92 | 96 | 93 |
| 21 | ĐN3 | Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng | 98 | 98 | 98 | 91 | 98 | 97 | 87 | 89 | 94 | 96 | 92 | 96 | 89 |
| 22 | ĐN4 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | 98 | 98 | 95 | 89 | 94 | 90 | 89 | 85 | 86 | 96 | 94 | 93 | 89 |
| 23 | RĐN7 | Suối Tân Lợi | 97 | 97 | 87 | 97 | 84 | 96 | 66 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
| 24 | RĐN8 | Suối Thợ Ụt | 89 | 80 | 91 | 66 | 75 | 60 | 66 | 59 | 85 | 86 | 71 | 74 | 65 |
| 25 | RĐN11 | Rạch Cầu Chùa |  |  | 79 | 62 | 65 | 81 | 88 | 67 | 68 | 78 | 93 | 80 | 91 |
| 26 | RĐN12 | Suối Tổng Nhẫn |  |  | 76 | 61 | 88 | 89 | 58 | 57 | 58 | 89 | 65 | 65 | 80 |
| 27 | RĐN13 | Suối Giai |  |  | 77 | 89 | 86 | 83 | 88 | 90 | 88 | 87 | 81 | 84 | 80 |
| 28 | RĐN1 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn | 80 | 66 | 74 | 69 | 73 | 58 | 58 | 68 | 57 | 74 | 61 | 54 | 56 |
| 29 | RĐN2 | Suối Bưng Cù | 85 | 78 | 78 | 65 | 71 | 68 | 50 | 68 | 59 | 73 | 56 | 68 | 55 |
| 30 | RĐN3 | Suối Ông Đông | 82 | 75 | 74 | 74 | 74 | 65 | 52 | 72 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 |
| 31 | RĐN4 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên | 83 | 84 | 94 | 89 | 69 | 57 | 82 | 88 | 92 | 89 | 94 | 89 | 86 |
| 32 | RĐN9 | Kênh Tân Vĩnh Hiệp |  |  | 83 | 76 | 73 | 60 | 93 | 68 | 65 | 62 | 63 | 64 | 83 |
| 33 | RĐN5 | Suối Siệp | 76 | 70 | 79 | 44 | 55 | 31 | 61 | 58 | 82 | 55 | 73 | 73 | 59 |
| 34 | RĐN6 | Rạch Bà Hiệp | 91 | 62 | 74 | 85 | 59 | 65 | 80 | 78 | 74 | 71 | 73 | 73 | 75 |
| 35 | RĐN10 | Suối Cầu |  |  | 55 | 71 | 55 | 53 | 63 | 63 | 62 | 81 | 72 | 72 | 63 |
| 36 | SB1 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa | 98 | 98 | 96 | 93 | 97 | 91 | 93 | 97 | 96 | 85 | 95 | 90 | 93 |
| 37 | SB2 | Cầu Sông Bé | 95 | 98 | 96 | 84 | 94 | 87 | 91 | 95 | 96 | 93 | 91 | 90 | 96 |
| 38 | SB3 | Tại giao lộ với QL13 | 97 | 98 | 96 | 94 | 97 | 88 | 97 | 96 | 88 | 83 | 91 | 93 | 96 |
| 39 | SB4 | Suối Rạc |  |  | 97 | 95 | 97 | 89 | 98 | 95 | 96 | 91 | 95 | 96 | 90 |
| 40 | STT1 | Cầu Phú Bình | 79 | 81 | 80 | 76 | 94 | 83 | 81 | 75 | 75 | 68 | 90 | 85 | 94 |
| 41 | STT2 | Cầu trên đường vành đai 4 | 80 | 91 | 78 | 72 | 77 | 74 | 61 | 70 | 60 | 62 | 65 | 77 | 73 |
| 42 | STT3 | Cầu Ông Cộ | 78 | 90 | 78 | 75 | 95 | 87 | 83 | 71 | 70 | 91 | 75 | 66 | 87 |
| 43 | STT4 | Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính |  |  | 78 | 72 | 76 | 69 | 70 | 74 | 60 | 60 | 58 | 74 | 74 |
| 44 | RTT1 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | 97 | 95 | 97 | 80 | 92 | 96 | 86 | 77 | 90 | 73 | 95 | 91 | 92 |
| 45 | RTT2 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | 91 | 81 | 84 | 83 | 81 | 73 | 66 | 69 | 80 | 80 | 75 | 72 | 88 |
| 46 | RTT3 | Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) |  |  | 90 | 94 | 97 | 82 | 94 | 94 | 77 | 72 | 75 | 81 | 66 |
| 47 | RTT4 | Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) |  |  | 95 | 75 | 76 | 67 | 93 | 81 | 79 | 77 | 88 | 83 | 80 |

Biểu đồ 122. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

* Đánh giá:

Chất lượng nước trên sông Sài Gòn có xu hướng tăng so với tháng trước, chất lượng nước hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp, riêng chất lượng nước tại Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Chất lượng nước trên các kênh rạch đổ vào sông Sài Gòn có xu hướng giảm so với tháng trước, chất lượng nước ở mức xấu đến mức tốt. Chất lượng nước hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích cấp tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nước tại Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) (RSG6) và Rạch Bình Nhâm (RSG11) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. Riêng có chất lượng nước tại Suối Cát (RSG4) và Suối Chòm Sao (RSG5) ở mức xấu – đạt cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Chất lượng nước trên sông Đồng Nai tăng so với tháng trước, chất lượng nước hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích sinh hoạt (xử lý phù hơp). Riêng chất lượng nước tại Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Chất lượng nước trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, riêng chất lượng nước tại Rạch Cầu Chùa (RĐN11) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước tại Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4), Suối Tân Lợi (RĐN7), Kênh Tân Vĩnh Hiệp (RĐN9), Suối Tổng Nhẫn (RĐN12), Suối Giai (RĐN13) ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

Chất lượng nước trên sông Bé có xu hướng tăng so với tháng trước, chất lượng nước trên sông Bé hầu hết ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Riêng có chất lượng nước tại Suối Rạc (SB4) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp).

Chất lượng nước trên sông Thị Tính tăng nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước tại STT1 (Cầu Phú Bình) ở mức rất tốt – đạt mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước Cầu Ông Cộ (STT3) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp), chất lượng nước tại cầu trên  đường vành đai 4 (STT2) và Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính (STT4) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Chất lượng nước tại rạch Thị Tính ổn định so với tháng trước. Chất lượng nước trên rạch Thị Tính ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước tại RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt); chất lượng nước tại RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan) và RTT4 (Suối Bến Ván (Suối Đồng Sổ)) ở mức tốt đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp; chất lượng nước tại RTT3 (Suối Bến ván (suối Đồng Sổ)) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

# 3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

## a. Công tác QA/QC trong đo đạc, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo được danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc.

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng.

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc.

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

## b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 10 bao gồm: Mẫu trắng vận chuyển tại vị trí Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) (RTT3), mẫu trắng thiết bị tại Kênh Ba Bò (RSG7) và mẫu trắng hiện trường tại Cầu trên  đường vành đai 4 (STT2), mẫu lặp hiện trường tại vị trí Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2) và vị trí Kênh Tân Vĩnh Hiệp (RĐN9).

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

- Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

/LD1-LD2/

RPD =                                   x 100 (%)

[(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

## c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 11 năm 2024 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong tháng 11 năm 2024 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong bảng 127.

Bảng 127. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 11 năm 2024

| Thông số | Nhiệt độ (oC) | pH | DO (mg/l) | EC (µS/cm) | TDS (mg/l) | NaCl (‰) | Độ đục (NTU) | TN (mg/l) | NO2-N (mg/l) | NH3-N (mg/l) | SS (mg/l) | COD (mgO2/l) | BOD (mgO2/l) | Coliform (MPN/ 100ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG2-K | 29,2 | 6,4 | 2,3 | 98 | 63 | 0,005 | 42 | 2,1 | 0,042 | 0,56 | 22 | 13 | 5,59 | 2300 |
| Lặp | 29,2 | 6,4 | 2,3 | 98 | 63 | 0,005 | 42 | 2,1 | 0,042 | 0,56 | 22 | 13 | 5,59 | 2300 |
| RPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| RĐN9 | 29,4 | 6,4 | 2,1 | 264 | 151 | 0,02 | 38 | 2,4 | 0,203 | 0,07 | 11 | 9 | 4 | 2500 |
| Lặp | 29,4 | 6,4 | 2,1 | 264 | 151 | 0,02 | 38 | 2,4 | 0,203 | 0,07 | 11 | 9 | 4 | 2500 |
| RPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Mẫu trắng vận chuyển | 24,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | <0,015 | <0,03 | <5 | <3 | <1 | <2 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Mẫu trắng thiết bị | 24,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | <0,015 | <0,03 | <5 | <3 | <1 | <2 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Mẫu trắng hiện trường | 24,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | <0,015 | <0,03 | <5 | <3 | <1 | <2 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |

# 3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm (PTN) đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

## a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

## b/ Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 11 năm 2024, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn; mẫu trắng, mẫu chuẩn kiểm soát.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

c/ Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của thông số quan trắc nước mặt bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát. (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 11 năm 2024 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

# CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# 4.1. Kết luận

# 4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn

- Chất lượng nước trên sông Sài Gòn có xu hướng tăng so với tháng trước, chất lượng nước hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp, riêng chất lượng nước tại Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số NH4+_N vượt chuẩn 1,8 ÷ 4,3 lần tại SG2, SG3, SG4, Thông số Fe vượt chuẩn 1,5 lần tại SG2.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS, COD, BOD5, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn; thông số SS đạt chuẩn tại SG1, SG3, vượt chuẩn 1,4 lần tại các vị trí còn lại, thông số Coliform vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 2,5 lần; thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,7 ÷ 2 lần tại SG2, SG3, SG4, thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 1,4 lần tại SG2, SG3, SG4.

-	 Chất lượng nước trên các kênh rạch đổ vào sông Sài Gòn có xu hướng giảm so với tháng trước, chất lượng nước ở mức xấu đến mức tốt. Chất lượng nước hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích cấp tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nước tại Rạch Vĩnh Bình (Cầu Vĩnh Bình) (RSG6) và Rạch Bình Nhâm (RSG11) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. Riêng có chất lượng nước tại Suối Cát (RSG4) và Suối Chòm Sao (RSG5) ở mức xấu – đạt cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,7 ÷ 22,5 lần; thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 5,4 lần, thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,3 ÷ 5,6 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A và B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn; thông số COD vượt giới hạn cho phép 2 ÷ 4,8 lần; thông số BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 5,3 lần, thông số Coliform vượt giới hạn cho phép 2 ÷ 2,5 lần tại khu vực hạ lưu, thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,8 ÷ 23,3 lần, thông số TP vượt giới hạn cho phép 1,6 ÷ 11,8 lần, thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 2 lần tại khu vực hạ lưu.

4.1.2. Sông Đồng Nai và các rạch đổ vào sông Đồng Nai

- Chất lượng nước trên sông Đồng Nai tăng so với tháng trước, chất lượng nước hầu hết ở mức tốt - đạt cho mục đích sinh hoạt (xử lý phù hơp). Riêng chất lượng nước tại Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. Riêng có thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,3 ÷ 1,6 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (mức A - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, Coliform, TOC, đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn; thông số SS vượt giới hạn cho phép 4 ÷ 7,4 lần; thông số COD đạt chuẩn tại ĐN2, vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 2,1 lần tại các rạch còn lại; thông số BOD5 đạt chuẩn tại ĐN2, vượt giới hạn cho phép 1,4 ÷ 2,3 lần tại các rạch còn lại; thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,9 ÷  2,2 lần.

- Chất lượng nước trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước hầu hết ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, riêng chất lượng nước tại Rạch Cầu Chùa (RĐN11) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước tại Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4), Suối Tân Lợi (RĐN7), Kênh Tân Vĩnh Hiệp (RĐN9), Suối Tổng Nhẫn (RĐN12), Suối Giai (RĐN13) ở mức tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có, thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 2,1 ÷ 15,2 lần; thông số NO2-_N vượt giới hạn cho phép 2 ÷ 17,8 lần; thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 2,3 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A và B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, BOD5, SS, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; thông số COD vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 2,8 lần, BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,3 ÷ 3 lần, Coliform vượt giới hạn cho phép 1,7 ÷ 2,5 lần tại khu vực hạ lưu; thông số TN vượt giới hạn cho phép từ 1,2 ÷ 13,2 lần; thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,4 lần tại suối Siệp (RĐN5).

4.1.3. Sông Bé

Chất lượng nước trên sông Bé có xu hướng tăng so với tháng trước, chất lượng nước trên sông Bé hầu hết ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Riêng có chất lượng nước tại Suối Rạc (SB4) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp).

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt giới hạn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. Riêng có, thông số Fe vượt giới hạn cho phép 1,5 ÷ 2,1 lần.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (mức B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT): các thông số pH, COD, BOD5, SS, Coliform, TP, TOC đạt giới hạn cho phép. Riêng thông số DO đạt giới ngưỡng cho phép tại SB1, SB4, dưới ngưỡng cho phép tại SB2, SB3, thông số SS vượt ngưỡng cho phép 1,5 lần.

4.1.4. Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

- Chất lượng nước trên sông Thị Tính tăng nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước tại STT1 (Cầu Phú Bình) ở mức rất tốt – đạt mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước Cầu Ông Cộ (STT3) ở mức tốt – đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (xử lý phù hợp), chất lượng nước tại cầu trên  đường vành đai 4 (STT2) và Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính (STT4) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N đạt giới hạn tại STT1, vượt giới hạn 2,2 ÷  3,6 lần các vị trí còn lại ; thông số Fe vượt giới hạn cho phép 3,5 lần tại STT3.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A và B  - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, SS, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; thông số SS vượt giới hạn 8,5 lần tại STT3 và 1,5 lần tại STT4; thông số Coliform đạt giới hạn cho phép vượt giới hạn 1,7 lần tại STT2 và 2,7 lần tại STT3; thông số TP đạt giới hạn cho phép tại STT1, vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,4 lần tại các vị trí còn lại; thông số TN vượt giới hạn cho phép từ  1,2 ÷ 2,4 lần; thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,4 lần tại Cầu Ông Cộ (STT3) và Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) (RTT4).

Chất lượng nước tại rạch Thị Tính ổn định so với tháng trước. Chất lượng nước trên rạch Thị Tính ở mức trung bình đến mức rất tốt. Chất lượng nước tại RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe) ở mức rất tốt - đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt); chất lượng nước tại RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan) và RTT4 (Suối Bến Ván (Suối Đồng Sổ)) ở mức tốt đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp; chất lượng nước tại RTT3 (Suối Bến ván (suối Đồng Sổ)) ở mức trung bình - đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Đối với các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT, riêng có: thông số NH4+_N vượt giới hạn cho phép 1,1 ÷  2,7 lần; thông số Fe đạt giới hạn cho phép tại STT1, vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 3,4 lần tại các vị trí còn lại.

Đối với thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (So với mức A và B - bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT) được phân loại như sau: thông số pH, BOD5, TOC đạt giới hạn cho phép; thông số DO thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép; Thông số SS đạt giới hạn cho phép tại RTT4, vượt 1,5 ÷ 2,6 lần tại các rạch còn lại; thông số COD vượt giới hạn cho phép 2 lần tại RTT3; Thông số BOD5 vượt giới hạn cho phép 1,3 lần tại RTT2 và 2,5 lần tại RTT4; thông số Coliform đạt giới hạn cho phép tại RTT1, vượt 1,4 ÷ 1,7 lần tại các rạch còn lại; thông số TP đạt giới hạn cho phép tại RTT1, vượt 1,1 ÷ 3,5 lần tại các rạch còn lại; thông số TN vượt giới hạn cho phép 1,2 ÷ 7,1 lần; thông số TOC vượt giới hạn cho phép 1,4 lần tại Cầu Ông Cộ (STT3) và Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) (RTT4).

Nhận xét chung:

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt (WQI) tháng 11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy:

Chất lượng nước mặt sông Đồng Nai ở mức tốt - rất tốt; Chất lượng nước mặt các rạch đổ vào sông Đồng Nai ổn định ở mức trung bình – rất tốt. Nhìn chung, chất lượng nước trên sông còn rất tốt, các rạch vẫn còn bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ. So với tháng 10/2024, chất lượng nước có xu hướng giảm trên sông và tăng trên rạch. So với cùng kỳ năm 2023, chất lượng nước có xu hướng giảm trên sông và trên rạch.

Chất lượng nước mặt Sông Sài Gòn ở mức tốt - rất tốt; Chất lượng nước trên rạch đổ vào sông Sài Gòn ở mức xấu – tốt. Nhìn chung, các sông, rạch vẫn còn bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn bị ô nhiễm là do hiện nay sông Sài Gòn đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. So với tháng 10/2024 chất lượng nước có xu hướng tăng trên sông và giảm trên rạch. So với cùng kỳ năm 2023, chất lượng nước có xu hướng giảm trên sông và trên rạch

Chất lượng nước mặt sông Bé ở mức tốt - rất tốt. Nhìn chung, chất lượng nước sông Bé vẫn còn khá tốt. Chất lượng nước có xu hướng tăng so với tháng 10/2024 và ổn định so với cùng kỳ năm 2023.

Chất lượng nước mặt sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính ở mức trung bình – rất tốt. Nhìn chung, chất lượng nước sông, rạch vẫn còn ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước mặt bị ô nhiễm là do hiện nay sông Thị Tính đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. So với tháng 10/2024 chất lượng nước có xu hướng tăng trên sông và trên rạch. So với cùng kỳ năm 2023, chất lượng nước có xu hướng giảm.

Nhìn chung, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 11/2024 ở mức xấu – rất tốt, đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác đến mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước trên các sông và rạch vẫn còn ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ.

Môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh bị tác động bởi nhiều nguồn như: nước thải sinh hoạt, nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,… tùy theo từng khu vực và đặc điểm phát triển kinh tế xã hội, nguồn nước mặt chịu sự ảnh hưởng của các nguồn thải khác nhau.

Nguồn nước mặt chịu tác động của một phần nước thải công nghiệp của một số cơ sở chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt thải ra môi trường như tại kênh Ba Bò, suối Siệp, suối Bến Ván, suối Cái, suối Bưng Cù, suối Cầu, ...

Môi trường nước mặt còn là nguồn tiếp nhận nước thải của quá trình sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi. Quá trình này có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước mặt tại các kênh, rạch xung quanh khi lượng thức ăn thừa, nước thải của quá trình chăn nuôi bị cuốn trôi khi trời mưa và hòa vào nguồn nước mặt.

Ngoài ra môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh còn chịu ảnh hưởng từ lưu lượng nước mặt thượng nguồn đổ về, thường dòng chảy nhẹ, ít có sự biến động nên hàm lượng oxy hòa tan trong nước tương đối thấp, khả năng tự làm sạch của nước cũng bị hạn chế.

# 4.2. Kiến nghị

Với kết quả quan trắc nước mặt tháng 11 năm 2024 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

- Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp các công trình xử lý chất thải có cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường nhất là vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

- Yêu cầu tất cả các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp phải đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi đi vào hoạt động.

- Kiểm soát tốt chất lượng nước thải công nghiệp nhất là các nguồn thải có lưu lượng lớn. Tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý có nguy cơ, dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải tại các khu vực thường xuyên có phản ánh ô nhiễm môi trường như: kênh Ba Bò, suối Siệp, suối Bến Ván, suối Cái, suối Bưng Cù, suối Cầu, .... để cải thiện chất lượng nước mặt các kênh, rạch, sông, suối trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC