MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt	3

Danh mục bảng	4

lời mở đầu	10

chương i:	11

giới thiệu chương trình quan trắc	11

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	11

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo	11

1.1.2. Đặc điểm khí hậu	11

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc	11

1.3. Tần suất quan trắc	19

1.4. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng	20

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	20

1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu	21

1.7. Phương pháp phân tích mẫu	22

CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT	25

2.1. Sông Sài Gòn	25

2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:	25

2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn	36

2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	48

2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	60

2.2. Sông Đồng Nai	72

2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai	72

2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai	84

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:	96

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:	108

2.3. Sông Thị Tính:	120

2.4. Sông Bé và kênh Thủy Lợi đổ vào sông Bé:	132

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:	145

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC	146

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:	146

3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:	148

CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	151

4.1. Kết luận	151

4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn	151

4.1.2. Sông Đồng Nai	151

4.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính	152

4.1.4. Sông Bé và các kênh Thủy Lợi	152

4.2. Kiến nghị	152

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT							: Hiện trạng môi trường

TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM	: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam

WQI	: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số	: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD	: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1	: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 	: Kết quả phân tích lần thứ hai

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc	11

Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc	20

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc	20

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản	21

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu	22

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	25

Bảng 7. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn	26

Bảng 8. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn	27

Bảng 9. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	28

Bảng 10. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn	29

Bảng 11. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	30

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn	31

Bảng 13. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Sài Gòn	32

Bảng 14. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	33

Bảng 15. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn	34

Bảng 16. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	35

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	37

Bảng 18. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	38

Bảng 19. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	39

Bảng 20.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	40

Bảng 21.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	41

Bảng 22. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	42

Bảng 23.Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	43

Bảng 24. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	44

Bảng 25.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	45

Bảng 26. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	46

Bảng 27.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	47

Bảng 28. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	49

Bảng 29. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	50

Bảng 30. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	51

Bảng 31. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	52

Bảng 32. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	53

Bảng 33. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	54

Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	55

Bảng 35. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	56

Bảng 36. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	57

Bảng 37. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	58

Bảng 38. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	59

Bảng 39.Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	61

Bảng 40.Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	62

Bảng 41.Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	63

Bảng 42.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	64

Bảng 43.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	65

Bảng 44. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	66

Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	67

Bảng 46.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	68

Bảng 47. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	69

Bảng 48. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	70

Bảng 49.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	71

Bảng 50. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	73

Bảng 51. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai	74

Bảng 52. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai	75

Bảng 53. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	76

Bảng 54. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai	77

Bảng 55. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	78

Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai	79

Bảng 57. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Đồng Nai	80

Bảng 58. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	81

Bảng 59. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai	82

Bảng 60. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	83

Bảng 61. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	85

Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	86

Bảng 63. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	87

Bảng 64. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	88

Bảng 65. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	89

Bảng 66. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	90

Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	91

Bảng 68.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	92

Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	93

Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	94

Bảng 71. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai	95

Bảng 72. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	97

Bảng 73.Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	98

Bảng 74. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	99

Bảng 75. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	100

Bảng 76. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	101

Bảng 77. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	102

Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	103

Bảng 79. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	104

Bảng 80.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	105

Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	106

Bảng 82. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai	107

Bảng 83. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	109

Bảng 84. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	110

Bảng 85. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	111

Bảng 86. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	112

Bảng 87. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	113

Bảng 88. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	114

Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	115

Bảng 90. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	116

Bảng 91. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	117

Bảng 92. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	118

Bảng 93. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	119

Bảng 94. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	121

Bảng 95. Kết quả COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	122

Bảng 96. Kết quả DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	123

Bảng 97. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	124

Bảng 98. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	125

Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	126

Bảng 100. Kết quả SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	127

Bảng 101. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	128

Bảng 102. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	129

Bảng 103. Kết quả pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	130

Bảng 104. Kết quả Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính	131

Bảng 105. Kết quả NH4+_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	133

Bảng 106. Kết quả COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	134

Bảng 107. Kết quả DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	135

Bảng 108. Kết quả NO2_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	136

Bảng 109. Kết quả PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	137

Bảng 110. Kết quả Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	138

Bảng 111. Kết quả SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	139

Bảng 112. Kết quả NO3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	140

Bảng 113. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	141

Bảng 114. Kết quả pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	142

Bảng 115. Kết quả Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	143

Bảng 116. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 3 năm 2022	147

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn	25

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn	26

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn	27

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Sài Gòn	28

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn	29

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn	30

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn	31

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Sài Gòn	32

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn	33

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn	34

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn	35

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu	37

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu	38

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	39

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu	40

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu	41

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn	42

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	43

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	44

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	45

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	46

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	47

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông	49

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông	50

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	51

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông	52

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông	53

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	54

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	55

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông	56

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông 	57

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn	58

Biểu đồ 33.Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông	59

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	61

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	62

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	63

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	64

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	65

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	66

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	67

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	68

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	69

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn	70

Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	71

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai	73

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai	74

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai	75

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Đồng Nai	76

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai	77

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai	78

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai	79

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Đồng Nai	80

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai	81

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai	82

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai	83

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	85

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	86

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	87

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	88

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu	89

Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	90

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	91

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu	92

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu	93

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông	94

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu	95

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông	97

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông	98

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông	99

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông	100

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông	101

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông	102

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông	103

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông	104

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông	105

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông	106

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông	107

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	109

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	110

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	111

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông 	112

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	113

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	114

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	115

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	116

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	117

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai	118

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông	119

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông và rạch đổ	121

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	122

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	123

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	124

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông và rạch	125

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	126

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	127

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông và rạch	128

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch	129

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông	130

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông và rạch	131

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	133

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	134

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	135

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	136

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	137

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	138

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	139

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	140

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	141

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	142

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi	143

Biểu đồ 111. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	144

LỜI MỞ ĐẦU

- Giới thiệu chung

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2022 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:

Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

- Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

- Quyết định số: 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

- Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021

CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

# 1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc

| TT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Thông số quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu |  | Tên sông, hồ, kênh, rạch (đối với nước mặt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |  |
| I | Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trên sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | SG1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương | 11017’17’’ | 106021’15’’ | Sông Sài Gòn |
| 2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | SG2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM | 10058’55’’ | 106038’36’’ | Sông Sài Gòn |
| 3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | SG3 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM | 10052’01’’ | 106042’48’’ | Sông Sài Gòn |
| 1.2 | Trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rạch tại cầu Bà Sảng | RSG1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh | 1100’6,6’’ | 106038’31’’ | Rạch Bà Sảng |
| 5 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa | RSG2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM | 11000’6,3’’ | 106038’54’’ | Suối Giữa |
| 6 | Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn | RSG8 | Bảng 2 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp | 11005’03’’ | 106032’09’’ | Kênh thoát nước An Tây |
| 1.3 | Trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành | RSG3 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một | 10058’51’’ | 106039’19’’ | Rạch Ông Đành |
| 8 | Suối Cát tại Cầu Trắng | RSG4 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư | 10057’13’’ | 106040’40’’ | Suối Cát |
| 9 | Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai | RSG5 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư | 10056’36’’ | 106041’27’’ | Suối Chòm Sao |
| 1.4 | Trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký | RSG6 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh | 10052’8’’ | 106042’56’’ | Rạch Vĩnh Bình |
| 11 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh | RSG7 | Bảng 2 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò | 10053’7’’ | 106043’55’’ | Kênh Ba Bò |
| 12 | Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố | RSG9 | Bảng 2 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1 | 10053’54’’ | 106042’56’’ | Kênh thoát nước thải |
| 13 | Kênh D tại cầu bắt qua kênh D | RSG10 | Bảng 2 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1 | 10053’45’’ | 106043’11’’ | Kênh D |
| 14 | Suối Đờn tại cầu Suối Đờn | RSG11 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn | 10058’36’’ | 106044’32’’ | Suối Đờn |
| II | Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | ĐN1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé | 110 63’31’’ | 106055’31’’ | Sông Đồng Nai |
| 16 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | ĐN2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp | 1100’25,7’’ | 106046’47’’ | Sông Đồng Nai |
| 17 | Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng | ĐN3 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy | 1103’9’’ | 106043’2’’ | Sông Đồng Nai |
| 18 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | ĐN4 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương | 10058’33’’ | 106046’18’’ | Sông Đồng Nai |
| 2.2 | Trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc | RĐN7 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc | 110 4’36’’ | 106056’30’’ | Suối Tân Lợi |
| 20 | Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt | RĐN8 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng | 110 05’11’’ | 106042’10’’ | Suối Thợ Ụt |
| 2.3 | Trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn | RĐN1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP | 1100’42’’ | 106045’12’’ | Suối Cái |
| 22 | Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước | RĐN2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ | 10058’57’’ | 106045’31’’ | Suối Bưng Cù |
| 23 | Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản | RĐN3 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN | 10059’51’’ | 106046’09’’ | Suối Ông Đông |
| 24 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên | RĐN4 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp | 10058’49’’ | 106046’19’’ | Suối Cái |
| 2.4 | Trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | Bảng 2 |
| 25 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K | RĐN5 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An | 10055’01’’ | 106048’20’’ | Suối Siệp |
| 26 | Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp | RĐN6 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA | 10053’39’’ | 106049’10’’ | Rạch Bà Hiệp |
| III | Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cầu Phú Bình | STT1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư | 11014’27’’ | 106029’32’’ | Sông Thị Tính |
| 28 | Cầu trên đường vành đai 4 | STT2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn | 1106’3’’ | 106035’54’’ | Sông Thị Tính |
| 29 | Cầu Ông Cộ | STT3 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước | 11002’18’’ | 106036’39’’ | Sông Thị Tính |
| 3.2 | Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | RTT1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước | 11019’24’’ | 106028’32’’ | Suối Căm Xe |
| 31 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | RTT2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa | 11009’15’’ | 106035’9’’ | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi |
| IV | Sông Bé và kênh Thủy Lợi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Sông Bé |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cầu Sông Bé -cầu Phước Hòa | SB | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé | 11015’10’’ | 106045’28’’ | Sông Bé |
| 4.2 | Kênh Thủy Lợi |  |  |  |  |  |  |  | Bảng 2 |
| 33 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa | KTL1 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn | 11024’20’’ | 106043’11’’ | Kênh Thủy Lợi |
| 34 | Tại giao lộ với QL13 | KTL2 | Bảng 2 | Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn | 11021’26’’ | 106037’54’’ | Kênh Thủy Lợi |

1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 34 điểm/tháng

- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG 2, 3 và ĐN 2, 3, 4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi, ngoài ra theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, tổng số mẫu quan trắc và mẫu QA/QC là 48 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.

# 1.4. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng

- Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc

| Stt | Nhóm thông số | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường | Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO |
| 2 | Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm | BOD5, COD, SS, NH4+_N, NO3_N,NO2_N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43- _P, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Cr, Ni, Pb, Cd), Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide, Tổng carbon hữu cơ), CN-, Phenol. |

# 1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A | TOA 22A | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 2 | Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối | Horiba Laqua | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 3 | Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo | - | Mỹ | - |
| II | THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 5000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HANA | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | Đức | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |
| 13 | Sắc ký khí | Thermo | Mỹ | 1 lần/năm |

# 1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

| Thành phần | Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu |
| --- | --- |
| Thành phần môi trường nước | - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. - TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối. - TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường. - Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005. |

# 1.7. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Tên thông số | Thiết bị/ Phương pháp phân tích | Giới hạn phát hiện/Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2017 | 0 - 50oC |
| 2 | Xác định pH | TCVN 6492:2011 | 0 - 14 |
| 3 | Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2016 | 0 - 16 mg/L |
| 4 | Độ dẫn điện EC | SMEWW 2510B:2017 | 0 - 100 mS/cm |
| 5 | Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) | HD-TN-AD33 | 0 - 100 g/L |
| 6 | Xác định hàm lượng Natri Clorua (NaCl) | SMEWW 2520B:2017 | 0 - 70‰ |
| 7 | Xác định độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 - 800 NTU |
| 8 | Xác định hàm lượng Nitrate (NO3_N) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 7323-2-2004 | 0,16 mg/L 0,06 mg/L |
| 9 | Xác định hàm lượng Nitrite (NO2_N) | TCVN 6494-1:2011 TCVN 6178-1996 | 0,014 mg/L 0,001 mg/L |
| 10 | Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH4+_N) | TCVN 6179-1:1996 | 0,01 mg/L |
| 11 | Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625-2000 SMEWW 2540D:2017 | 5 mg/L |
| 12 | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L) | SMEWW 5520C:2017 | 3 mg/L |
| 13 | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L) | TCVN 6001-1-2008 | 1 mg/L |
| 14 | Coliform (MPN/100mL) | TCVN 6187-2-1996 | 3 MPN/100mL |
| 15 | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1996 | 5 mg/L |
| 16 | Xác định hàm lượng sắt tổng (Tổng Fe) | TCVN 6177-1996 | 0,01 mg/L |
| 17 | Xác định hàm lượng Phosphate (PO43-) ( tính theo P) | SMEWW 4500 PO43- _P3- (E)-2017 | 0,01 mg/L |
| 18 | Xác định hàm lượng Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,014 mg/L |
| 19 | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877-2008 | 0,0003 mg/L |
| 20 | Xác định hàm lượng Asen (As) | TCVN 6626-2000 | 0,0003 mg/L |
| 21 | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) | TCVN 6193A-1996 | 0,03 mg/L |
| 22 | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) | TCVN 6193A-1996 | 0,01 mg/L |
| 23 | Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) | TCVN 6222 - 2008 | 0,002 mg/L |
| 24 | Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 0,003 mg/L |
| 25 | Xác định hàm lượng Niken (Ni) | TCVN 6193A-1996 | 0,03 mg/L |
| 26 | Xác định hàm lượng Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2017 | 0,0008 mg/L |
| 27 | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2017 | 0,0001 mg/L |
| 28 | Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng | SMEWW 5520-B-2017 | 0,1 mg/L |
| 29 | Xác định hàm lượng Phenol | TCVN 6261:1996 | 0,001 mg/L |
| 30 | Xác định hàm lượng Xyanua | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
| 31 | Xác định hàm lượng Aldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,005 µg/L |
| 32 | Xác định hàm lượng Dieldrin | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,005 µg/L |
| 33 | Xác định hàm lượng DDTs | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,005 µg/L |
| 34 | Xác định hàm lượng Heptachlor & Heptachlorepoxide | EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C | 0,005 µg/L |
| 35 | Xác định hàm lượng tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | SMEWW 5310-B-2012 | 0,025 mg/L |
| 36 | Xác định hàm lượng Crôm (Cr) | SMEWW 3113B:2017 | 0,002 mg/L |

1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu

BẢN ĐỒ ĐIỂM QUAN TRẮC

## CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

# 2.1. Sông Sài Gòn

# 2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km               - SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

Bảng 6. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,35 | 1,19 | 0,04 | 1,47 | 0,38 | 0,22 | 1,55 | 1,14 | 0,46 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 0,3 |
| SG2 | 0,27 | 0,52 | 0,24 | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,24 | 1,29 | 1,46 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,3 |
| SG3 | 1,08 | 0,63 | 0,22 | 1,96 | 0,35 | 0,34 | 0,64 | 0,32 | 1,45 | 1,46 | 0,56 | 0,01 | 0,50 | 0,3 |

Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 7. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6 | 8 | 20 | 8 | 12 | 10 | 8 | 15 |
| SG2 | 6 | 8 | 14 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 29 | 15 |
| SG3 | 17 | 8 | 8 | 15 | 11 | 9 | 11 | 16 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 15 |

Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 8. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 3,7 | 5 |
| SG2 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 5 |
| SG3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 5,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 5 |

Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 9. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,047 | 0,044 | 0,040 | 0,208 | 0,046 | 0,04 | 0,003 | 0,007 | 0,01 | 0,022 | 0,05 |
| SG2 | 0,004 | 0,073 | 0,019 | 0,077 | 0,014 | 0,015 | 0,253 | 0,016 | 0,036 | 0,071 | 0,041 | 0,007 | 0,094 | 0,05 |
| SG3 | 0,004 | 0,017 | 0,016 | 0,076 | 0,263 | 0,242 | 0,223 | 0,05 | 0,028 | 0,07 | 0,123 | 0,004 | 0,098 | 0,05 |

Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 10. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,2 |
| SG2 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,2 |
| SG3 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,06 | 0,09 | 0,2 |

Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 11. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,57 | 0,32 | 0,98 | 0,77 | 0,62 | 0,59 | 0,70 | 0,45 | 0,34 | 0,38 | 0,59 | 0,84 | 0,19 | 1 |
| SG2 | 0,24 | 0,37 | 0,46 | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 1,55 | 0,53 | 0,50 | 0,78 | 0,29 | 0,56 | 0,66 | 1 |
| SG3 | 0,13 | 0,33 | 0,56 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 1,56 | 0,33 | 0,31 | 0,80 | 0,78 | 0,87 | 0,21 | 1 |

Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 16 | 8 | 27 | 7 | 20 | 16 | 7 | 22 | 18 | 20 | 5 | 10 | 34 | 30 |
| SG2 | 55 | 12 | 37 | 13 | 31 | 35 | 40 | 40 | 12 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 |
| SG3 | 51 | 10 | 60 | 10 | 46 | 28 | 37 | 37 | 25 | 19 | 8 | 20 | 15 | 30 |

Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 13. Kết quả NO3-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 5 |
| SG2 | 1,2 | 0,75 | 0,95 | 0,25 | 1,55 | 1,05 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 5 |
| SG3 | 1,85 | 0,4 | 0,75 | 0,3 | 2,1 | 1,05 | 2,2 | 2 | 1,5 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,7 | 5 |

Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 14. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 29,7 | 28,9 | 31,8 | 30,4 | 31,1 | 30,8 | 29,9 | 29,1 | 30,7 | 29,2 | 29,2 | 29,4 | 29,7 |
| SG2 | 29,6 | 30,0 | 30,6 | 30,8 | 30,3 | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 29,6 | 28,4 | 28,6 | 29,3 | 29,3 |
| SG3 | 28,7 | 29,8 | 30,4 | 30,1 | 29,6 | 29,8 | 30,0 | 28,2 | 29,7 | 28,4 | 28,9 | 30,5 | 29,5 |

Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 15. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6-8,5 |
| SG2 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | 6 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6-8,5 |
| SG3 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6-8,5 |

Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 16. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 2800 | 2800 | 2800 | 1500 | 2100 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2800 | 2300 | 2000 | 5000 |
| SG2 | 3100 | 2350 | 2300 | 2200 | 2600 | 2300 | 2550 | 2100 | 2050 | 2200 | 2550 | 2700 | 2200 | 5000 |
| SG3 | 2450 | 2450 | 2150 | 2050 | 2950 | 2400 | 1750 | 2600 | 2000 | 2550 | 2500 | 2150 | 2200 | 5000 |

Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N, BOD5, Coliform, Fe, PO43- _P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH4+_N, NO2-_N, COD, SS có lúc đạt, có lúc vượt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí.

Thông số NH4+_N đạt quy chuẩn trên SG1, SG2, vượt quy chuẩn 1,7 lần trên SG3, tăng từ 23 ÷ 45 lần so với tháng trước và giảm 1,4 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thông số NO2-_N đạt quy chuẩn trên SG1, vượt quy chuẩn 1,9 lần trên SG2, SG3, tăng từ 2,2 ÷ 12,4 lần so với tháng trước và tăng 2,2 ÷ 9,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thông số SS đạt quy chuẩn trên SG1, SG3, vượt quy chuẩn 2 lần trên SG2, tăng từ 3,4 ÷ 7 lần so với tháng trước và tăng 2,1 lần so với cùng kì năm trước tại SG2, giảm và ổn định trên SG2, SG3 so với cùng kỳ năm trước.

Thông số COD đạt quy chuẩn trên SG1, SG3, vượt quy chuẩn 2 lần trên SG2, tăng 3 lần so với tháng trước và tăng 4 lần so với cùng kì năm trước tại SG2, giảm 1,3 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước trên SG2, SG3.

Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải nông nghiệp và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày.

# 2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn

- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng

- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

Bảng 17. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 2,3 | 9,8 | 8,6 | 6,3 | 5,7 | 3,6 | 2,92 | 1,13 | 1,5 | 0,84 | 2,36 | 0,01 | 5,7 | 0,3 |
| RSG2 | 2,32 | 2,35 | 2,26 | 2,03 | 2,84 | 0,91 | 0,31 | 0,98 | 1,18 | 1,33 | 1,16 | 0,01 | 2,2 | 0,3 |
| RSG8 | 8,6 | 7,7 | 4,8 | 9,45 | 10 | 9,6 | 39 | 5,41 | 12,05 | 2,3 | 14,4 | 0,01 | 16,1 | 0,3 |

Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 18. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 10 | 50 | 24 | 12 | 18 | 10 | 8 | 20 | 34 | 6 | 8 | 8 | 34 | 15 |
| RSG2 | 6 | 20 | 12 | 6 | 18 | 16 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 24 | 15 |
| RSG8 | 14 | 38 | 20 | 22 | 50 | 12 | 46 | 26 | 50 | 26 | 28 | 26 | 48 | 15 |

Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 19. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 5 |
| RSG2 | 3,4 | 1,5 | 2,6 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 5 |
| RSG8 | 3,4 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | 4,1 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 5 |

Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 20.Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 0,07 | 0,029 | 0,085 | 0,159 | 0,178 | 0,156 | 0,432 | 0,181 | 0,077 | 0,131 | 0,221 | 0,132 | 0,127 | 0,05 |
| RSG2 | 0,068 | 0,062 | 0,058 | 0,094 | 0,263 | 0,148 | 0,097 | 0,132 | 0,152 | 0,123 | 0,222 | 0,137 | 0,156 | 0,05 |
| RSG8 | 0,995 | 0,435 | 0,412 | 1,03 | 0,85 | 0,79 | 0,404 | 0,053 | 2,6 | 0,816 | 2,93 | 2,72 | 2,43 | 0,05 |

Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 21.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,57 | 0,75 | 0,62 | 0,98 | 0,48 | 0,33 | 0,12 | 0,21 | 0,59 | 0,13 | 0,2 |
| RSG2 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,54 | 0,19 | 0,67 | 0,1 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
| RSG8 | 0,4 | 0,28 | 0,31 | 0,79 | 1,3 | 0,9 | 2,95 | 0,82 | 0,38 | 0,4 | 0,33 | 0,26 | 0,07 | 0,2 |

Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 22. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 0,37 | 0,49 | 1,8 | 0,95 | 1,12 | 1,21 | 3,46 | 1,02 | 0,44 | 0,33 | 0,17 | 1,94 | 1,44 | 1 |
| RSG2 | 0,42 | 1,27 | 1,16 | 0,52 | 0,62 | 0,12 | 0,98 | 0,58 | 0,25 | 0,37 | 0,22 | 1,03 | 0,32 | 1 |
| RSG8 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,34 | 0,38 | 0,06 | 0,28 | 0,46 | 0,1 | 0,06 | 0,32 | 0,2 | 1 |

Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 23.Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 24 | 17 | 16 | 19 | 22 | 28 | 26 | 18 | 21 | 34 | 22 | 22 | 62 | 30 |
| RSG2 | 19 | 12 | 27 | 23 | 15 | 16 | 12 | 44 | 24 | 29 | 13 | 18 | 36 | 30 |
| RSG8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 15 | 12 | 9 | 6 | 11 | 16 | 5 | 7 | 27 | 30 |

Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 24. Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 0,1 | 5,0 | 0,4 | 5 |
| RSG2 | 2,1 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 3,9 | 2,2 | 1,5 | 8,0 | 1,6 | 5 |
| RSG8 | 18,0 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 4,9 | 2,0 | 5,2 | 9,0 | 0,8 | 3,6 | 14,4 | 10,6 | 5 |

Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 25.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 29,7 | 28,2 | 28,8 | 29,8 | 28,4 | 29,7 | 29,8 | 30,2 | 30,1 | 28,7 | 29,5 | 26,8 | 27,9 |
| RSG2 | 28,9 | 27,8 | 31,4 | 29,6 | 28,5 | 30,3 | 32,1 | 33 | 30,3 | 29,1 | 31,1 | 27 | 28,8 |
| RSG8 | 29,5 | 29,6 | 29,8 | 30,1 | 29,7 | 29,5 | 29,7 | 28,9 | 29,4 | 27,9 | 27,6 | 31,4 | 28,8 |

Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 26. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 6,2 | 5,7 | 6,6 | 6 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 6-8,5 |
| RSG2 | 6,4 | 5,5 | 6,8 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6 | 6 | 5,9 | 5,8 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 6-8,5 |
| RSG8 | 7,7 | 4,9 | 7,8 | 7,7 | 5,8 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 6,6 | 7,4 | 6-8,5 |

Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 27.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 2400 | 2800 | 3900 | 2300 | 1500 | 1500 | 4300 | 2300 | 2800 | 2300 | 3900 | 2300 | 2800 | 5000 |
| RSG2 | 2300 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2100 | 2800 | 2100 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 | 3900 | 5000 |
| RSG8 | 2800 | 2400 | 2100 | 2000 | 3900 | 3900 | 1500 | 2800 | 3000 | 2800 | 1500 | 2000 | 1400 | 5000 |

Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá: Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên các kênh, rạch phía thượng lưu sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (28/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, BOD5, PO43- _P, Coliform, Cl-, Hg, As, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO3-_N, NO2-_N, NH4+_N,  SS, COD, Fe, Cu, Zn, Ni,  có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí. Thông số NO2-_N  vượt chuẩn 2,5 ÷ 48,6 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 1,8 ÷ 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số NH4+_N vượt chuẩn 7,3 ÷ 53,7 lần, tăng 114 ÷ 1610 lần so với tháng trước và tăng 1,9 ÷ 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD  vượt chuẩn 1,6 ÷ 3,2 lần, tăng 1,8 ÷ 4,3 lần so với tháng trước và tăng 3,4 ÷ 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG1, thông số Fe  vượt chuẩn 1,4 lần, giảm 1,4 lần so với tháng trước và tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt chuẩn 2,1 lần, tăng 2,8 lần so với tháng trước và tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG8, thông số NO3-_N  vượt chuẩn 2,1 lần, giảm 1,4 lần so với tháng trước và giảm 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Cu  vượt chuẩn 2,4 lần, giảm 2,1 lần so với tháng trước và giảm 17,1 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Ni  vượt chuẩn 1,7 lần, giảm 3,5 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, vị trí Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ sông Sài Gòn có thông số NO2 -_N vượt quy chuẩn và trung bình năm nhiều tháng quan trắc liên tiếp. Ngày 28/12/2021, trung tâm đã thực hiện khảo sát hiện trạng thu gom xử lý nước thải của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Rạch Bắp và đã báo cáo Tình hình ô nhiễm nguồn nước thuộc kênh thoát nước An Tây, số 84/BC-TTQTKT ngày 19/1/2022. Tuy nhiên, kết quả quan trắc của tháng 2/2022 tại vị trí này được lấy mẫu vào ngày 10/2/2022 và lấy mẫu lại vào ngày 22/2/2022 cho thấy các thông số NO2 -_N, Cu, Ni vượt Quy chuẩn nhiều lần. Ngày 28/2/2022, Đoàn thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp Rạch Bắp. Kết quả quan trắc tháng 3/2022 (lấy mẫu ngày 3/3/2022) và lấy mẫu lại (ngày 18/3/2022) cho thấy các thông số NO2 -_N, Cu, Ni tại vị trí này vẫn còn vượt Quy chuẩn.

2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành

- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

Bảng 28. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 6,65 | 7,1 | 5,9 | 4,06 | 0,71 | 0,82 | 3,2 | 4,08 | 5,86 | 1,3 | 5 | 0,01 | 5,1 | 0,3 |
| RSG4 | 6,7 | 11 | 13,8 | 9,8 | 0,63 | 0,57 | 4,2 | 2,01 | 9,7 | 2,42 | 8,75 | 0,01 | 1,81 | 0,3 |
| RSG5 | 2,14 | 4,5 | 11,7 | 2,52 | 0,49 | 0,42 | 2,1 | 1,86 | 4,48 | 2,04 | 1,31 | 0,01 | 3,7 | 0,3 |

Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 29. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 22 | 34 | 30 | 20 | 24 | 20 | 26 | 12 | 36 | 8 | 74 | 70 | 40 | 15 |
| RSG4 | 30 | 96 | 56 | 66 | 8 | 6 | 36 | 6 | 46 | 18 | 52 | 50 | 22 | 15 |
| RSG5 | 16 | 44 | 62 | 12 | 14 | 8 | 18 | 6 | 18 | 10 | 16 | 14 | 28 | 15 |

Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 30. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 3,8 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 3,7 | 5 |
| RSG4 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,9 | 5 |
| RSG5 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 2,3 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 5 |

Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 31. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 0,141 | 0,27 | 0,117 | 0,14 | 0,134 | 0,155 | 0,424 | 0,131 | 0,192 | 0,026 | 0,209 | 0,045 | 0,05 | 0,05 |
| RSG4 | 0,012 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,037 | 0,029 | 0,096 | 0,034 | 0,046 | 0,014 | 0,005 | 0,044 | 0,076 | 0,05 |
| RSG5 | 0,015 | 0,017 | 0,012 | 0,078 | 0,019 | 0,014 | 0,312 | 0,021 | 0,001 | 0,075 | 0,044 | 0,003 | 0,002 | 0,05 |

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 32. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 0,16 | 0,31 | 0,22 | 0,17 | 0,45 | 0,28 | 0,52 | 0,33 | 0,16 | 0,1 | 0,26 | 0,26 | 0,11 | 0,2 |
| RSG4 | 0,38 | 1,8 | 1,66 | 0,67 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 1,75 | 1,17 | 0,08 | 0,07 | 0,22 | 0,2 |
| RSG5 | 0,02 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,24 | 0,2 |

Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 33. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 0,72 | 1,85 | 1,07 | 0,88 | 0,5 | 0,09 | 0,87 | 0,51 | 0,34 | 0,29 | 0,19 | 1,61 | 1 | 1 |
| RSG4 | 0,79 | 3,1 | 2,73 | 1,25 | 0,51 | 0,6 | 3,12 | 0,45 | 0,63 | 2,04 | 0,69 | 0,61 | 0,8 | 1 |
| RSG5 | 0,29 | 0,87 | 1,89 | 0,85 | 0,29 | 0,22 | 1,81 | 0,25 | 0,32 | 1,17 | 0,24 | 0,48 | 1,19 | 1 |

Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 12 | 14 | 19 | 9 | 14 | 8 | 8 | 33 | 25 | 18 | 94 | 19 | 32 | 30 |
| RSG4 | 29 | 122 | 83 | 29 | 30 | 16 | 20 | 31 | 23 | 37 | 35 | 28 | 25 | 30 |
| RSG5 | 21 | 142 | 87 | 9 | 27 | 26 | 13 | 39 | 8 | 20 | 16 | 22 | 54 | 30 |

Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 35. Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1 | 5 |
| RSG4 | 0,1 | 1 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 5 |
| RSG5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 5 |

Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 36. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 32,4 | 28,3 | 29,4 | 28,1 | 29,7 | 32,1 | 30,9 | 31,5 | 30,4 | 28,4 | 30,4 | 29,1 | 29,6 |
| RSG4 | 28,1 | 31,6 | 28,1 | 31,5 | 31,7 | 28,9 | 29,3 | 28,6 | 28,3 | 29,5 | 28,2 | 30,5 | 30,4 |
| RSG5 | 28,1 | 30,4 | 29,6 | 29,4 | 31,3 | 29,7 | 30,2 | 29 | 29,4 | 29,5 | 28,4 | 29,4 | 30,9 |

Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 37. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6-8,5 |
| RSG4 | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 6,2 | 6,3 | 7 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6-8,5 |
| RSG5 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6-8,5 |

Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 38. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 2100 | 2300 | 2000 | 2100 | 2300 | 1500 | 2000 | 2300 | 2800 | 2800 | 1400 | 2100 | 2300 | 5000 |
| RSG4 | 2300 | 4300 | 2800 | 2800 | 2000 | 2100 | 3900 | 2300 | 2800 | 2800 | 3900 | 2800 | 2800 | 5000 |
| RSG5 | 2000 | 3900 | 2800 | 1500 | 2800 | 2800 | 2100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2100 | 3900 | 3900 | 5000 |

Biểu đồ 33.Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên các kênh, rạch phía trung lưu sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N , BOD5, Fe, PO43- _P Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, COD, NO2-_N , NH4+_N,  SS, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở hầu hết các vị trí. Thông số NH4+_N vượt chuẩn từ 6 ÷ 17 lần, tăng 181 ÷ 510 lần so với tháng trước, giảm 1,3 ÷ 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt chuẩn từ 1,5 ÷ 2,7 lần, giảm 1,6 ÷ 2,5 lần so với tháng trước, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG4, thông số NO2-_N vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG5, thông số SS vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 2,5 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố

- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D

- RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn

Bảng 39.Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 0,41 | 0,8 | 1,7 | 2,17 | 0,32 | 0,35 | 1,3 | 1,2 | 3,32 | 2,05 | 0,68 | 0,01 | 0,63 | 0,9 |
| RSG7 | 17,8 | 11,5 | 14,2 | 33,2 | 14,9 | 12,2 | 10,5 | 8,1 | 10,9 | 1,67 | 4,2 | 0,01 | 4,65 | 0,9 |
| RSG9 | 11,4 | 8,3 | 6,4 | 6,3 | 14,2 | 13,5 | 8,5 | 6,75 | 8 | 2,72 | 8 | 0,01 | 6 | 0,9 |
| RSG10 | 24,1 | 35,5 | 32 | 31,5 | 14,6 | 15,2 | 21,1 | 9,5 | 21,5 | 1,37 | 7,3 | 0,02 | 0,96 | 0,9 |
| RSG11 | 2,38 | 10,9 | 13,5 | 8,4 | 5,5 | 5,5 | 14,1 | 3,6 | 21,2 | 0,72 | 13,25 | 0,01 | 0,31 | 0,9 |

Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 40.Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 18 | 44 | 22 | 6 | 22 | 8 | 12 | 6 | 20 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| RSG7 | 44 | 30 | 74 | 122 | 60 | 14 | 32 | 46 | 42 | 22 | 36 | 32 | 102 | 30 |
| RSG9 | 56 | 36 | 44 | 30 | 60 | 14 | 50 | 26 | 38 | 28 | 36 | 34 | 74 | 30 |
| RSG10 | 62 | 188 | 220 | 130 | 70 | 12 | 72 | 50 | 58 | 54 | 42 | 40 | 74 | 30 |
| RSG11 | 30 | 44 | 128 | 68 | 24 | 24 | 30 | 50 | 166 | 108 | 78 | 74 | 124 | 30 |

Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 41.Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 1,9 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,7 | 5,6 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 1,9 | 4 |
| RSG7 | 3,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 4 |
| RSG9 | 1,5 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 0,7 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 4 |
| RSG10 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 4 |
| RSG11 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 5,6 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4 |

Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 42.Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 0,059 | 0,014 | 0,044 | 0,094 | 0,284 | 0,299 | 0,203 | 0,288 | 0,001 | 0,049 | 0,062 | 0,051 | 0,099 | 0,05 |
| RSG7 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,086 | 0,015 | 0,04 | 0,001 | 0,011 | 0,003 | 0,011 | 0,05 |
| RSG9 | 0,022 | 0,074 | 0,167 | 0,155 | 0,012 | 0,012 | 0,099 | 0,012 | 0,001 | 0,024 | 0,02 | 0,05 | 0,211 | 0,05 |
| RSG10 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,022 | 0,029 | 0,097 | 0,023 | 0,165 | 0,019 | 0,027 | 0,009 | 0,235 | 0,05 |
| RSG11 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,053 | 0,053 | 0,036 | 0,058 | 0,073 | 0,001 | 0,01 | 0,038 | 0,008 | 0,05 |

Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 43.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 0,04 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,53 | 0,13 | 0,3 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,3 |
| RSG7 | 0,04 | 0,31 | 0,18 | 0,64 | 1,23 | 0,75 | 0,85 | 1,03 | 0,12 | 0,51 | 0,48 | 0,23 | 0,08 | 0,3 |
| RSG9 | 0,88 | 0,89 | 0,72 | 0,58 | 1,24 | 0,67 | 0,82 | 1,08 | 0,59 | 0,61 | 0,68 | 0,53 | 0,37 | 0,3 |
| RSG10 | 0,31 | 1,08 | 0,95 | 0,64 | 1,29 | 0,78 | 0,88 | 1,18 | 0,25 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,12 | 0,3 |
| RSG11 | 0,04 | 0,68 | 1,55 | 0,98 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,35 | 1,57 | 1,8 | 1,2 | 0,91 | 1,49 | 0,3 |

Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 44. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 0,12 | 1,44 | 0,95 | 0,45 | 0,36 | 0,41 | 1,65 | 0,32 | 0,41 | 0,81 | 0,1 | 0,55 | 0,24 | 1,5 |
| RSG7 | 0,47 | 1,13 | 0,71 | 0,32 | 1,65 | 1,59 | 1,69 | 1,25 | 1,49 | 0,31 | 0,31 | 0,74 | 0,71 | 1,5 |
| RSG9 | 0,34 | 0,62 | 0,59 | 0,49 | 1,61 | 1,7 | 0,61 | 1,31 | 1,54 | 0,88 | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 1,5 |
| RSG10 | 0,62 | 0,53 | 0,54 | 0,31 | 1,41 | 1,5 | 0,7 | 1,35 | 1,35 | 0,51 | 0,24 | 0,54 | 0,36 | 1,5 |
| RSG11 | 0,23 | 0,61 | 0,21 | 1,26 | 1,02 | 1,02 | 0,26 | 0,98 | 0,59 | 1,43 | 0,31 | 1,71 | 1,66 | 1,5 |

Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 14 | 44 | 53 | 25 | 48 | 11 | 21 | 39 | 15 | 14 | 5 | 24 | 5 | 50 |
| RSG7 | 29 | 47 | 64 | 8 | 33 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 31 | 52 | 50 |
| RSG9 | 15 | 76 | 27 | 9 | 50 | 18 | 8 | 6 | 9 | 83 | 33 | 30 | 20 | 50 |
| RSG10 | 30 | 113 | 110 | 7 | 36 | 18 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 25 | 23 | 50 |
| RSG11 | 22 | 110 | 60 | 24 | 56 | 56 | 11 | 12 | 36 | 28 | 28 | 47 | 40 | 50 |

Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 46.Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 10 |
| RSG7 | 0,1 | 1,1 | 1 | 1,4 | 2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 |
| RSG9 | 1,8 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 10 |
| RSG10 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 6,8 | 10 |
| RSG11 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 10 |

Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 47. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 28,7 | 29,7 | 31,6 | 30,1 | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 28,3 | 29,8 | 28,1 | 28,9 | 30,7 | 29,2 |
| RSG7 | 30,4 | 31,5 | 32,4 | 31,3 | 29,7 | 29,9 | 29,7 | 29,8 | 30,4 | 29,7 | 28,7 | 29,2 | 29,8 |
| RSG9 | 29,9 | 31,8 | 30,5 | 30 | 30,2 | 30,1 | 29,4 | 29,2 | 30,4 | 28,9 | 29,3 | 30,3 | 29,8 |
| RSG10 | 29,6 | 30,8 | 31,3 | 30,6 | 30,1 | 30,8 | 29,7 | 28,9 | 30,7 | 29,6 | 29,7 | 32,3 | 29,6 |
| RSG11 | 29,1 | 31,9 | 29,8 | 30,7 | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 28,6 | 28,5 | 28,3 | 30,3 | 32,5 | 28,6 |

Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 48. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 5,5-9 |
| RSG7 | 7,7 | 6,4 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 7,4 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 5,5-9 |
| RSG9 | 6,8 | 6,9 | 7 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 5,5-9 |
| RSG10 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 5,5-9 |
| RSG11 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 5,5-9 |

Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 49.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 2400 | 4000 | 2100 | 2300 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 3900 | 1500 | 2000 | 7500 |
| RSG7 | 2100 | 2300 | 3000 | 1400 | 3900 | 3900 | 2100 | 1500 | 2800 | 2100 | 2800 | 2300 | 2300 | 7500 |
| RSG9 | 2800 | 2800 | 2300 | 1500 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2800 | 2000 | 3900 | 3900 | 7500 |
| RSG10 | 2300 | 3900 | 4300 | 2300 | 2800 | 2300 | 2300 | 1500 | 2800 | 2800 | 2100 | 2300 | 2800 | 7500 |
| RSG11 | 1500 | 4300 | 3900 | 2300 | 4300 | 4300 | 3900 | 4600 | 4300 | 2800 | 4300 | 4300 | 4300 | 7500 |

Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên các kênh, rạch phía hạ lưu đoạn sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (28/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, BOD5, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, COD, NO2-_N, NO3-_N NH4+_N,  SS, Fe, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở tất cả các vị trí.

Thông số NH4+_N đạt chuẩn trên RSG11, vượt chuẩn 2,1 ÷ 20 lần trên các vị trí còn lại, tăng 31 ÷ 600 lần so với tháng trước, giảm 3,3 ÷ 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên RSG6, vượt chuẩn 4,9 ÷ 8,3 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,7 ÷ 3,2 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG6, thông số NO2-_N vượt chuẩn 2 lần, tăng 1,9 lần so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG7, thông số SS vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Tại RSG9, thông số NO2-_N vượt chuẩn 4,2 lần, tăng 4,2 lần so với tháng trước và tăng 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước. thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,9 lần, tăng 1,9 lần so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG10, thông số NO2-_N vượt chuẩn 4,7 lần, tăng 26,1 lần so với tháng trước và tăng 16,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số NO3-_N vượt chuẩn 1,4 lần, tăng 17 lần so với tháng trước và tăng 56,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

# 2.2. Sông Đồng Nai

# 2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai

- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km

- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

Bảng 50. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,34 | 0,41 | 1,94 | 0,34 | 0,28 | 0,18 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| ĐN2 | 0,15 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,34 | 0,38 | 0,32 | 0,41 | 0,19 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| ĐN3 | 0,16 | 0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,30 | 0,43 | 0,28 | 0,29 | 0,15 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 0,14 | 0,3 |
| ĐN4 | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,27 | 0,46 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,3 |

Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 51. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 22 | 6 | 8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 |
| ĐN2 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 |
| ĐN3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 15 | 5 | 15 |
| ĐN4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 15 |

Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 52. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 5 |
| ĐN2 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 6,5 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | 5 |
| ĐN3 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5 |
| ĐN4 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 5 |

Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 53. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,064 | 0,072 | 0,021 | 0,001 | 0,015 | 0,003 | 0,015 | 0,05 |
| ĐN2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,037 | 0,041 | 0,031 | 0,050 | 0,060 | 0,035 | 0,001 | 0,020 | 0,009 | 0,132 | 0,05 |
| ĐN3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,039 | 0,025 | 0,030 | 0,039 | 0,046 | 0,040 | 0,001 | 0,023 | 0,009 | 0,024 | 0,05 |
| ĐN4 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,041 | 0,027 | 0,033 | 0,035 | 0,050 | 0,036 | 0,001 | 0,017 | 0,009 | 0,122 | 0,05 |

Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 54. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 1,71 | 0,27 | 0,18 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
| ĐN2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,445 | 0,13 | 0,23 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,2 |
| ĐN3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,145 | 0,1 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 |
| ĐN4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,095 | 0,1 | 0,96 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,2 |

Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 55. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,32 | 0,90 | 0,80 | 1,36 | 1,77 | 0,41 | 0,48 | 0,08 | 0,13 | 0,02 | 1 |
| ĐN2 | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,14 | 0,73 | 0,70 | 3,22 | 3,70 | 0,42 | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 1 |
| ĐN3 | 0,03 | 0,09 | 0,23 | 0,32 | 0,77 | 0,72 | 2,15 | 1,80 | 0,41 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,09 | 1 |
| ĐN4 | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 0,18 | 0,74 | 0,74 | 1,78 | 0,30 | 0,49 | 0,10 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 1 |

Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 24 | 10 | 6 | 9 | 27 | 63 | 47 | 30 | 28 | 16 | 11 | 9 | 9 | 30 |
| ĐN2 | 14 | 14 | 7 | 13 | 9 | 62 | 241 | 13 | 16 | 17 | 8 | 9 | 17 | 30 |
| ĐN3 | 19 | 18 | 7 | 9 | 15 | 56 | 76 | 16 | 18 | 27 | 7 | 11 | 11 | 30 |
| ĐN4 | 21 | 14 | 8 | 10 | 8 | 62 | 65 | 15 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 30 |

Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 57. Kết quả NO3-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,14 | 0,3 | 5 |
| ĐN2 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,2 | 0,75 | 1,9 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,1 | 0,3 | 0,14 | 0,4 | 5 |
| ĐN3 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,3 | 0,65 | 1,85 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,1 | 0,3 | 0,14 | 0,4 | 5 |
| ĐN4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 0,55 | 0,75 | 0,65 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 5 |

Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 58. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 28,7 | 29,8 | 29,4 | 30,6 | 29,6 | 29,8 | 29,3 | 28,4 | 29,2 | 28,5 | 29,2 | 28,8 | 29,3 |
| ĐN2 | 29,2 | 29,8 | 29,3 | 29,8 | 29,4 | 29,2 | 28,6 | 28,0 | 29,5 | 28,0 | 29,2 | 29,1 | 29,6 |
| ĐN3 | 29,2 | 30,4 | 29,4 | 29,0 | 29,3 | 29,8 | 28,3 | 28,3 | 29,0 | 28,1 | 28,9 | 29,5 | 29,2 |
| ĐN4 | 29,2 | 29,7 | 30,5 | 29,6 | 29,5 | 29,9 | 29,0 | 28,2 | 29,5 | 28,0 | 29,0 | 29,4 | 29,1 |

Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 59. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6-8,5 |
| ĐN2 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6-8,5 |
| ĐN3 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 6-8,5 |
| ĐN4 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6-8,5 |

Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 60. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 2100 | 2300 | 1500 | 2100 | 2000 | 2800 | 2100 | 2800 | 3000 | 2100 | 2300 | 2000 | 2300 | 5000 |
| ĐN2 | 3350 | 1800 | 2600 | 2150 | 2050 | 3200 | 2550 | 2550 | 2100 | 2200 | 3100 | 2050 | 3300 | 5000 |
| ĐN3 | 3100 | 2800 | 1700 | 2200 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 2150 | 2300 | 2200 | 2150 | 2050 | 5000 |
| ĐN4 | 2250 | 2200 | 3100 | 2150 | 2150 | 3000 | 3100 | 3100 | 2000 | 2100 | 2550 | 2100 | 2950 | 5000 |

Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên đoạn sông Đồng Nai cho thấy: tất cả các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (34/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N  , NH4+_N,  SS, COD, BOD5, Coliform, PO43- _P, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2-_N  có lúc đạt có lúc vượt cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở tất cả các vị trí.

Tại ĐN2, thông số NO2-_N  vượt chuẩn 2,6 lần, tăng 14,8 lần so với tháng trước và tăng 22 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐN4, thông số NO2-_N  vượt chuẩn 2,5 lần, tăng 11,6 lần so với tháng trước và tăng 18,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước sông Đồng Nai còn khá tốt, càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước có xu hướng giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng nước đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

Bảng 61. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,02 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 4,4 | 0,47 | 0,3 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| RĐN8 | 1,85 | 0,1 | 0,13 | 0,21 | 0,35 | 1,58 | 1,44 | 1,27 | 0,28 | 1,22 | 1,68 | 0,01 | 1,81 | 0,3 |

Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 18 | 6 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 8 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| RĐN8 | 18 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 24 | 16 | 6 | 8 | 26 | 15 |

Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 63. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 6 | 4,9 | 5,8 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5 |
| RĐN8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 5,03 | 6,4 | 4,3 | 3,4 | 4,5 | 4 | 4,7 | 5 |

Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 64. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,044 | 0,033 | 0,01 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,036 | 0,008 | 0,022 | 0,05 |
| RĐN8 | 0,151 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 0,01 | 0,012 | 0,044 | 0,044 | 0,059 | 0,091 | 0,141 | 0,05 |

Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 65. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,2 |
| RĐN8 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,32 | 0,2 | 0,28 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,2 |

Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 66. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,33 | 1,43 | 0,33 | 0,66 | 0,55 | 0,29 | 0,32 | 0,21 | 0,3 | 0,35 | 1 |
| RĐN8 | 0,79 | 0,13 | 0,14 | 0,24 | 0,73 | 0,8 | 0,9 | 1,14 | 0,76 | 0,94 | 0,15 | 0,58 | 0,57 | 1 |

Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 26 | 10 | 8 | 6 | 17 | 5 | 5 | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 |
| RĐN8 | 23 | 16 | 6 | 7 | 22 | 17 | 25 | 28 | 28 | 12 | 7 | 18 | 18 | 30 |

Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 68.Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 2,58 | 1,1 | 5 |
| RĐN8 | 4,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | 1,2 | 5 |

Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 27,8 | 28,3 | 28,6 | 29,7 | 28,6 | 28,6 | 27,9 | 27,2 | 27,5 | 27,3 | 26,7 | 28,6 | 27,8 |
| RĐN8 | 29,8 | 30,3 | 29,8 | 30,4 | 29,6 | 32,2 | 30 | 27,4 | 29,6 | 30,7 | 27,2 | 30,3 | 27,8 |

Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6 | 6,3 | 6-8,5 |
| RĐN8 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,01 | 7,2 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6-8,6 |

Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 71. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 2300 | 1500 | 1400 | 2000 | 2100 | 2100 | 3900 | 2100 | 2300 | 1500 | 2100 | 1500 | 1500 | 5000 |
| RĐN8 | 2000 | 2000 | 2800 | 2100 | 2000 | 1500 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2800 | 2100 | 5000 |

Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên các kênh, rạch đoạn thượng nguồn sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (32/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N, SS, BOD5, Coliform, Fe, PO43- _P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+, Cr6+, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2-_N, NH4+_N, COD có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở các vị trí.

Tại RĐN8, thông số NH4+_N vượt chuẩn 6 lần, tăng 181 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước;  thông số NO2-_N vượt chuẩn 2,8 lần, tăng 1,5 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước; thông số COD vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 3,3 lần so với tháng trước và tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước trên các kênh, rạch đoạn thượng nguồn sông Đồng Nai đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước

- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

Bảng 72. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 1,7 | 2,5 | 0,12 | 2,8 | 3,4 | 2,04 | 1,57 | 1,44 | 0,42 | 1,2 | 1,93 | 1,15 | 2,55 | 0,3 |
| RĐN2 | 13,7 | 18,5 | 13,7 | 12,6 | 9,7 | 13,5 | 7,3 | 5,5 | 0,35 | 2,68 | 12,5 | 8,55 | 11 | 0,3 |
| RĐN3 | 4,26 | 4,75 | 1,82 | 3,36 | 3,41 | 2,68 | 2,05 | 1,66 | 0,28 | 1,5 | 3,03 | 1,91 | 3,55 | 0,3 |
| RĐN4 | 0,55 | 0,43 | 0,21 | 6,3 | 3,51 | 4,88 | 0,36 | 1,2 | 0,21 | 2,27 | 3,05 | 0,01 | 3 | 0,3 |

Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 73.Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 12 | 16 | 18 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | 22 | 30 | 15 |
| RĐN2 | 36 | 104 | 110 | 66 | 30 | 110 | 8 | 18 | 30 | 62 | 54 | 44 | 62 | 15 |
| RĐN3 | 18 | 26 | 22 | 30 | 8 | 12 | 10 | 8 | 24 | 26 | 24 | 20 | 14 | 15 |
| RĐN4 | 38 | 6 | 24 | 46 | 20 | 16 | 8 | 30 | 6 | 30 | 14 | 8 | 46 | 15 |

Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 74. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 2,2 | 1,4 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 3,3 | 5 | 4,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 5 |
| RĐN2 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 1,1 | 5 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 4,5 | 5 |
| RĐN3 | 3,7 | 1,6 | 5,5 | 1,7 | 1,9 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 3,7 | 4,3 | 2,4 | 4,1 | 2,6 | 5 |
| RĐN4 | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | 3,3 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 2,7 | 3,7 | 2,8 | 5 |

Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 75. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 0,182 | 0,178 | 0,18 | 0,06 | 0,062 | 0,048 | 0,024 | 0,032 | 0,01 | 0,044 | 0,031 | 0,063 | 0,142 | 0,05 |
| RĐN2 | 0,012 | 0,036 | 0,019 | 0,012 | 0,185 | 0,032 | 0,012 | 0,022 | 0,018 | 0,001 | 0,022 | 0,008 | 0,012 | 0,05 |
| RĐN3 | 0,221 | 0,014 | 0,018 | 0,068 | 0,066 | 0,167 | 0,034 | 0,025 | 0,018 | 0,093 | 0,026 | 0,103 | 0,1 | 0,05 |
| RĐN4 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,012 | 0,112 | 0,055 | 0,046 | 0,017 | 0,091 | 0,033 | 0,019 | 0,01 | 0,05 |

Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 76. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 0,05 | 0,22 | 0,18 | 0,26 | 0,37 | 0,22 | 0,23 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,2 |
| RĐN2 | 0,41 | 1,39 | 0,87 | 0,79 | 0,87 | 1,37 | 0,68 | 0,51 | 0,87 | 0,59 | 0,97 | 0,48 | 0,23 | 0,2 |
| RĐN3 | 0,15 | 0,37 | 0,26 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,13 | 0,06 | 0,2 |
| RĐN4 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,42 | 0,31 | 0,58 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 0,2 |

Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 77. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 0,97 | 1,24 | 0,21 | 1,6 | 3,06 | 1,19 | 1,75 | 1,65 | 1,44 | 1,94 | 0,35 | 0,93 | 0,81 | 1 |
| RĐN2 | 0,98 | 0,42 | 0,94 | 0,75 | 3,23 | 0,97 | 1,28 | 1,42 | 1,51 | 1,35 | 0,23 | 1,09 | 0,73 | 1 |
| RĐN3 | 1,21 | 1,8 | 0,42 | 1,51 | 3,06 | 0,85 | 2,26 | 1,59 | 1,3 | 1,92 | 0,26 | 1,19 | 0,74 | 1 |
| RĐN4 | 0,33 | 0,17 | 0,18 | 3,8 | 3,72 | 3,51 | 1,55 | 1,34 | 0,3 | 2,03 | 0,39 | 0,16 | 0,88 | 1 |

Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 30 | 39 | 7 | 49 | 78 | 56 | 62 | 65 | 16 | 24 | 12 | 12 | 18 | 30 |
| RĐN2 | 22 | 47 | 13 | 7 | 22 | 28 | 5 | 30 | 32 | 11 | 17 | 24 | 15 | 30 |
| RĐN3 | 22 | 10 | 12 | 46 | 78 | 105 | 60 | 60 | 22 | 19 | 33 | 12 | 40 | 30 |
| RĐN4 | 26 | 25 | 8 | 18 | 23 | 33 | 32 | 25 | 26 | 21 | 25 | 8 | 26 | 30 |

Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 79. Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 0,9 | 0,16 | 1 | 5 |
| RĐN2 | 0,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,47 | 0,07 | 5 |
| RĐN3 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,63 | 0,6 | 5 |
| RĐN4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,13 | 0,09 | 5 |

Biểu đồ 74. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 80.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 31,2 | 31,2 | 31,5 | 30,4 | 29,8 | 30,8 | 29 | 26,8 | 28,1 | 29,5 | 30,5 | 30,6 | 29,8 |
| RĐN2 | 28,1 | 30,6 | 29,9 | 29,6 | 29,1 | 28,9 | 30,5 | 29,1 | 30,6 | 28,2 | 27,3 | 28,4 | 2 |
| RĐN3 | 28,1 | 29,7 | 30,4 | 29,6 | 29,6 | 30,6 | 29,9 | 27,3 | 28,5 | 28,9 | 27,6 | 29,8 | 28,5 |
| RĐN4 | 28,3 | 30,8 | 31,5 | 30,2 | 29,3 | 31,6 | 31,6 | 28,3 | 29,2 | 28,6 | 27,9 | 29,5 | 29,1 |

Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6-8,5 |
| RĐN2 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,29 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 6-8,5 |
| RĐN3 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,23 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,1 | 6,5 | 6-8,5 |
| RĐN4 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 6-8,5 |

Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 82. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 2300 | 2100 | 2400 | 2800 | 2100 | 4300 | 3900 | 2800 | 3900 | 3900 | 1500 | 2000 | 2800 | 5000 |
| RĐN2 | 3900 | 4300 | 2100 | 2800 | 2100 | 2300 | 2800 | 200 | 3000 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 5000 |
| RĐN3 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3900 | 2800 | 2100 | 2300 | 2800 | 5000 |
| RĐN4 | 2800 | 2100 | 2000 | 2800 | 2300 | 2800 | 4300 | 3000 | 2800 | 2000 | 3900 | 1400 | 4300 | 5000 |

Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022  trên các rạch đoạn trung lưu sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N, BOD5, Coliform, Fe, PO43- _P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH4+_N, NO2-_N, COD, SS, có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn ở các tất cả các vị trí.

Thông số NH4+_N vượt quy chuẩn 8,5 ÷ 36,7 lần, tăng 1,3 ÷ 2,2 lần so với tháng trước và tăng 1,5 ÷ 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên RĐN3, vượt quy chuẩn 2 ÷ 4,1 lần tại các vị trí còn lại, tăng 1,4 ÷ 5,8 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RĐN1, thông số NO2-_N vượt chuẩn 2,8lần, tăng 2,3 lần so với tháng trước và giảm 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước;

Tại RĐN3, thông số NO2-_N vượt chuẩn 2 lần, ổn định so với tháng trước và giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt chuẩn 1,3 lần, tăng 3,3 lần so với tháng trước và tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3 năm 2022, chất lượng nước tại khu vực suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3) đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp, còn chất lượng nước tại các vị trí còn lại đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:

- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

Bảng 83. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 8,8 | 12,1 | 0,58 | 4,2 | 3,58 | 4 | 4,3 | 3,89 | 0,28 | 2,88 | 0,52 | 0,04 | 6,65 | 0,3 |
| RĐN6 | 0,68 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 4,7 | 1,46 | 1 | 2,16 | 0,49 | 2,78 | 0,61 | 0,08 | 0,21 | 0,3 |

Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 84. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 38 | 60 | 38 | 24 | 8 | 20 | 8 | 28 | 10 | 58 | 6 | 6 | 44 | 15 |
| RĐN6 | 34 | 6 | 38 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 15 |

Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 85. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 2,7 | 1,7 | 3,5 | 1,5 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3,1 | 4,3 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 3,2 | 5 |
| RĐN6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 4,7 | 2,5 | 5 |

Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 86. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 0,138 | 0,023 | 0,048 | 0,12 | 0,048 | 0,292 | 0,042 | 0,051 | 0,1039242 | 0,141 | 0,043 | 0,109 | 0,184 | 0,05 |
| RĐN6 | 0,036 | 0,015 | 0,016 | 0,033 | 0,057 | 0,042 | 0,053 | 0,062 | 0,026 | 0,033 | 0,03 | 0,128 | 0,035 | 0,05 |

Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 87. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 1,84 | 1,42 | 1,61 | 0,77 | 0,18 | 0,74 | 0,95 | 0,15 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,79 | 0,2 |
| RĐN6 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,06 | 0,2 |

Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 88. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 0,67 | 0,41 | 0,45 | 0,36 | 1,37 | 1,25 | 2,41 | 1,21 | 0,7 | 1,04 | 0,24 | 0,7 | 0,42 | 1 |
| RĐN6 | 0,26 | 0,21 | 0,55 | 0,94 | 1,59 | 0,56 | 0,68 | 1,45 | 0,79 | 1,08 | 0,1 | 0,75 | 0,13 | 1 |

Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 24 | 35 | 10 | 7 | 19 | 59 | 5 | 17 | 26 | 23 | 5 | 21 | 72 | 30 |
| RĐN6 | 23 | 9 | 10 | 8 | 35 | 11 | 36 | 16 | 35 | 16 | 5 | 24 | 9 | 30 |

Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 90. Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 5 |
| RĐN6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 5 |

Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 91. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 29,1 | 31,1 | 29,8 | 30,9 | 28,7 | 29,6 | 30,7 | 31 | 27,6 | 28,9 | 28,4 | 29,7 | 29,2 |
| RĐN6 | 27,9 | 30,4 | 28,9 | 31 | 29,8 | 28,6 | 28,8 | 29,4 | 29,5 | 28,4 | 29,2 | 29,3 | 29,6 |

Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 92. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 6,9 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6-8,5 |
| RĐN6 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6-8,5 |

Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 93. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 4300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 3900 | 2300 | 2300 | 3000 | 3900 | 900 | 2400 | 3900 | 5000 |
| RĐN6 | 2800 | 3900 | 2300 | 2300 | 2100 | 2800 | 2800 | 2400 | 3000 | 2300 | 1500 | 2100 | 2100 | 5000 |

Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên các rạch đoạn hạ lưu sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (30/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N, BOD5, Coliform, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số SS, DO, NH4+_N, COD, PO43- _P,  NO2-_N có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở các vị trí.

Tại RĐN5, thông số NO2-_N vượt chuẩn 3,7 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số NH4+_N vượt chuẩn 22,2 lần, tăng 166,3 lần so với tháng trước và giảm 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt chuẩn 2,4 lần, tăng 3,4 lần so với tháng trước và tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số COD vượt chuẩn 1,9 lần, tăng 7,3 lần so với tháng trước và tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 4 lần, tăng 5,3 lần so với tháng trước và giảm 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày. Trong tháng 3 năm 2022, chất lượng nước tại khu vực Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp (RĐN6) đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện phép xử lý phù hợp, còn chất lương nước tại khu vực suối Siệp tại cống trên QL1K (RĐN5) chỉ đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.3. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình

- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

Bảng 94. Kết quả NH4+_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 2,36 | 4,65 | 2,84 | 3,5 | 3,6 | 2,85 | 0,69 | 0,02 | 1,1 | 1,61 | 2,32 | 0,06 | 1,88 | 0,3 |
| STT2 | 3,59 | 0,92 | 0,64 | 3,22 | 2,02 | 2,21 | 1,7 | 1,63 | 1,61 | 1,36 | 2,3 | 0,06 | 2,1 | 0,3 |
| STT3 | 3,53 | 0,96 | 1,86 | 2,7 | 1,95 | 1,34 | 0,26 | 0,81 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
| RTT1 | 2,33 | 1,17 | 2,82 | 2,4 | 0,9 | 0,83 | 0,48 | 0,56 | 0,47 | 0,19 | 2,24 | 0,06 | 0,46 | 0,3 |
| RTT2 | 3,59 | 0,9 | 0,66 | 2,94 | 2,03 | 1,97 | 0,87 | 1,33 | 1,57 | 1,27 | 2,22 | 0,04 | 2,7 | 0,3 |

Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 95. Kết quả COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 6 | 16 | 10 | 6 | 24 | 22 | 6 | 20 | 20 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| STT2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 20 | 18 | 8 | 10 | 20 | 16 | 18 | 16 | 8 | 15 |
| STT3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 14 | 6 | 6 | 18 | 16 | 16 | 22 | 22 | 8 | 15 |
| RTT1 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 16 | 6 | 20 | 18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 15 |
| RTT2 | 6 | 14 | 10 | 6 | 24 | 22 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 |

Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 96. Kết quả DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 4,9 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 5,2 | 3,2 | 4,9 | 5 |
| STT2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 3,2 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 5 |
| STT3 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 5 |
| RTT1 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 5 |
| RTT2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 3,3 | 5 |

Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 97. Kết quả NO2-_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 0,124 | 0,084 | 0,08 | 0,143 | 0,52 | 0,482 | 0,012 | 0,132 | 0,049 | 0,057 | 0,013 | 1,177 | 0,18 | 0,05 |
| STT2 | 0,106 | 0,032 | 0,03 | 0,415 | 0,207 | 0,213 | 0,366 | 0,21 | 0,071 | 0,081 | 0,145 | 0,178 | 0,107 | 0,05 |
| STT3 | 0,106 | 0,033 | 0,038 | 0,35 | 0,268 | 0,301 | 0,012 | 0,105 | 0,053 | 0,04 | 0,089 | 0,095 | 0,067 | 0,05 |
| RTT1 | 0,127 | 0,012 | 0,016 | 0,111 | 0,019 | 0,056 | 0,24 | 0,021 | 0,044 | 0,019 | 0,125 | 0,96 | 0,013 | 0,05 |
| RTT2 | 0,111 | 0,03 | 0,041 | 0,435 | 0,166 | 0,288 | 0,088 | 0,172 | 0,138 | 0,094 | 0,13 | 0,322 | 0,123 | 0,05 |

Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 98. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 0,62 | 0,46 | 0,52 | 0,81 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,11 | 0,15 | 0,46 | 0,89 | 0,91 | 0,44 | 0,2 |
| STT2 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,22 | 0,59 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,25 | 0,76 | 0,03 | 0,2 |
| STT3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,33 | 0,27 | 0,64 | 0,27 | 0,32 | 0,4 | 0,25 | 0,71 | 0,09 | 0,2 |
| RTT1 | 0,62 | 0,18 | 0,09 | 0,89 | 0,41 | 0,55 | 0,58 | 0,35 | 0,13 | 0,1 | 0,94 | 0,91 | 0,12 | 0,2 |
| RTT2 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,45 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,74 | 0,17 | 0,2 |

Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 0,93 | 1,54 | 1,51 | 1,87 | 2,51 | 0,09 | 1,13 | 1,85 | 0,35 | 0,52 | 0,79 | 1,63 | 0,83 | 1 |
| STT2 | 0,34 | 0,67 | 0,7 | 0,62 | 0,68 | 0,22 | 0,94 | 0,59 | 0,32 | 1 | 0,57 | 1,7 | 0,5 | 1 |
| STT3 | 0,29 | 0,67 | 0,79 | 0,65 | 0,86 | 0,75 | 0,59 | 0,72 | 0,28 | 1,1 | 0,26 | 1,13 | 0,68 | 1 |
| RTT1 | 0,88 | 0,37 | 0,61 | 1,21 | 0,67 | 0,17 | 0,21 | 0,51 | 0,29 | 0,48 | 0,23 | 1,42 | 0,23 | 1 |
| RTT2 | 0,3 | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,68 | 0,23 | 1,56 | 0,59 | 0,42 | 1,28 | 0,54 | 1,25 | 0,78 | 1 |

Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 100. Kết quả SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 24 | 33 | 41 | 97 | 16 | 40 | 12 | 44 | 49 | 50 | 27 | 20 | 29 | 30 |
| STT2 | 20 | 13 | 18 | 29 | 35 | 26 | 10 | 66 | 57 | 87 | 9 | 21 | 20 | 30 |
| STT3 | 18 | 11 | 24 | 36 | 39 | 41 | 12 | 32 | 57 | 101 | 15 | 23 | 32 | 30 |
| RTT1 | 25 | 9 | 25 | 68 | 11 | 25 | 9 | 60 | 19 | 27 | 14 | 35 | 18 | 30 |
| RTT2 | 25 | 10 | 21 | 29 | 26 | 29 | 18 | 55 | 40 | 82 | 22 | 33 | 31 | 30 |

Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 101. Kết quả NO3-_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 3,4 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 5 |
| STT2 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,08 | 5 |
| STT3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 5 |
| RTT1 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,8 | 5 |
| RTT2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 4,4 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 5 |

Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 102. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 28,7 | 30 | 29,2 | 28,5 | 28,5 | 28,8 | 28,2 | 37,8 | 28,5 | 29,4 | 27,1 | 28,7 | 28,2 |
| STT2 | 29,5 | 30,6 | 30,4 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 29 | 27,8 | 29,1 | 29,1 | 28,3 | 29,4 | 29,2 |
| STT3 | 29,7 | 30,3 | 31,8 | 31,3 | 30,3 | 30,7 | 30,7 | 30,2 | 29,9 | 28,7 | 28,1 | 29,8 | 30,1 |
| RTT1 | 28,4 | 27,8 | 28,5 | 28,4 | 28,7 | 27,9 | 28,8 | 28,2 | 27,8 | 28,6 | 26,8 | 27,8 | 27,5 |
| RTT2 | 30,4 | 29,7 | 31,5 | 31,6 | 30,3 | 28,7 | 30,6 | 27,6 | 29,5 | 28,7 | 29,5 | 29,5 | 28,8 |

Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 103. Kết quả pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 6,3 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6-8,5 |
| STT2 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6-8,5 |
| STT3 | 6,9 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 6-8,5 |
| RTT1 | 5,9 | 7,1 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6-8,5 |
| RTT2 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 6-8,5 |

Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 104. Kết quả Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 2300 | 2300 | 3900 | 2300 | 2100 | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 1500 | 2800 | 2100 | 5000 |
| STT2 | 3900 | 2300 | 2800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2800 | 2400 | 2100 | 2800 | 3900 | 2000 | 1500 | 5000 |
| STT3 | 2100 | 1500 | 1400 | 2300 | 2400 | 2300 | 2100 | 2300 | 2000 | 2800 | 2100 | 2100 | 2800 | 5000 |
| RTT1 | 1500 | 2000 | 4300 | 2100 | 2300 | 2000 | 2300 | 2800 | 2100 | 2100 | 2000 | 3900 | 2300 | 5000 |
| RTT2 | 3900 | 3900 | 2300 | 2300 | 1400 | 2100 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 5000 |

Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên đoạn sông Thị Tính cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (32/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N  , COD,  BOD5, SS, Coliform, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2-_N, NH4+_N, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số DO đạt chuẩn trên STT1, RTT1, thấp hơn quy chuẩn cho phép tại các vị trí còn lại.

Thông số NO2-_N  đạt chuẩn trên RTT1, vượt chuẩn 1,3 ÷ 3,6 lần tại các vị trí còn lại, giảm 1,4 ÷ 71,4 lần so với tháng trước và giảm 1,6 ÷ 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số NH4+_N đạt chuẩn trên STT3, vượt chuẩn 1,5 ÷ 9 lần tại các vị trí còn lại, tăng 7,7 ÷ 67,5 lần so với tháng trước và giảm 1,3 ÷ 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại STT1, thông số PO43- _P vượt chuẩn 2,2 lần, giảm 2 lần so với tháng trước và giảm 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước trên sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước tại RTT1 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước tại STT2, STT3 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp, chất lượng nước tại STT1, RTT2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 2.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:

- SB: Sông Bé tại cầu Phước Hòa

- KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- KTL2: Tại giao lộ với QL13

Bảng 105. Kết quả NH4+_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| NH4+_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,3 | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,6 | 0,34 | 0,73 | 0,32 | 0,27 | 0,12 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| KTL1 | 0,38 | 0,36 | 0,08 | 0,28 | 0,56 | 0,32 | 0,49 | 0,31 | 0,06 | 0,11 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| KTL2 | 0,3 | 0,45 | 0,07 | 0,28 | 0,59 | 0,27 | 0,52 | 0,36 | 0,06 | 0,11 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |

Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 106. Kết quả COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| COD | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 48 | 16 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| KTL1 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 |
| KTL2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 15 |

Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 107. Kết quả DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| DO | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 6,9 | 4,2 | 3,5 | 6,4 | 5,1 | 4,1 | 5,8 | 6 | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5,3 | 5 |
| KTL1 | 6,5 | 5,3 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 5,4 | 4,7 | 5,3 | 5 |
| KTL2 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 3,7 | 5,5 | 4,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 5,1 | 5 |

Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 108. Kết quả NO2-_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| NO2-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,023 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,03 | 0,024 | 0,012 | 0,036 | 0,034 | 0,021 | 0,01 | 0,005 | 0,027 | 0,05 |
| KTL1 | 0,026 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,016 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,022 | 0,02 | 0,013 | 0,007 | 0,027 | 0,05 |
| KTL2 | 0,021 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,016 | 0,014 | 0,022 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,015 | 0,004 | 0,019 | 0,05 |

Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 109. Kết quả PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| PO43- _P | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,2 |
| KTL1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,2 |
| KTL2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,2 |

Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 110. Kết quả Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| Fe | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,51 | 0,37 | 0,9 | 0,42 | 1,24 | 1,2 | 5,65 | 0,85 | 1,39 | 0,5 | 0,18 | 0,33 | 0,75 | 1 |
| KTL1 | 0,54 | 0,44 | 0,63 | 0,54 | 1,34 | 2,21 | 6,3 | 0,42 | 0,99 | 0,52 | 0,14 | 0,32 | 0,19 | 1 |
| KTL2 | 0,49 | 0,46 | 0,7 | 0,41 | 1,29 | 0,77 | 5,15 | 0,34 | 0,97 | 0,46 | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 1 |

Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 111. Kết quả SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| SS | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 19 | 9 | 11 | 11 | 58 | 37 | 98 | 42 | 69 | 18 | 9 | 11 | 13 | 30 |
| KTL1 | 21 | 8 | 8 | 11 | 40 | 39 | 110 | 50 | 37 | 19 | 7 | 8 | 24 | 30 |
| KTL2 | 22 | 8 | 9 | 6 | 22 | 7 | 99 | 59 | 37 | 20 | 18 | 9 | 10 | 30 |

Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 112. Kết quả NO3-_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| NO3-_N | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 5 |
| KTL1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 5 |
| KTL2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 5 |

Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 113. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| Nhiệt độ | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 28,9 | 30,4 | 33,4 | 28,7 | 29,5 | 29,4 | 27,7 | 28,2 | 27,9 | 27,3 | 27,5 | 28,8 | 28,6 |
| KTL1 | 28,6 | 29,7 | 31,2 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 28,1 | 28,8 | 28,5 | 27,1 | 28,8 | 28,7 | 29,1 |
| KTL2 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 29,4 | 29,1 | 30,9 | 27,4 | 29,4 | 29,6 | 26,4 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |

Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 114. Kết quả pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| pH | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6-8,5 |
| KTL1 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6-8,5 |
| KTL2 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6-8,5 |

Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 115. Kết quả Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

| Coliform | Tháng 3 2021 | Tháng 4 2021 | Tháng 5 2021 | Tháng 6 2021 | Tháng 7 2021 | Tháng 8 2021 | Tháng 9 2021 | Tháng 10 2021 | Tháng 11 2021 | Tháng 12 2021 | Tháng 1 2022 | Tháng 2 2022 | Tháng 3 2022 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 2800 | 2300 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 4300 | 2100 | 3000 | 2800 | 2000 | 2100 | 2800 | 5000 |
| KTL1 | 2000 | 2100 | 2300 | 2100 | 2100 | 2800 | 2300 | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | 2800 | 1400 | 5000 |
| KTL2 | 2300 | 2800 | 2400 | 2100 | 2300 | 1400 | 3900 | 2100 | 2800 | 2800 | 1500 | 2100 | 3900 | 5000 |

Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 trên đoạn sông Bé và các kênh thủy lợi cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (36/36 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3-_N, NO2-_N, NH4+_N, COD, BOD5, Coliform, PO43-_P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+, Cr6+, Cr, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC).

Chất lượng nước trên sông Bé và kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết đinh số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 21 năm 2019 của Tổng cục Môi trường được thể hiện như sau:

Biểu đồ 111. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

# CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

# 3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

## a. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc.

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng.

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc.

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

## b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 3 bao gồm: Mẫu trắng hiện trường tại vị trí kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7) và mẫu trắng thiết bị tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba - triều kiệt (ĐN4_K), mẫu lặp hiện trường tại Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4) và tại vị trí cầu Phú Bình (STT1).

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

- Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

/LD1-LD2/

RPD =                                   x 100 (%)

[(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 3 năm 2022 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong tháng 3 năm 2022 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong bảng 116.

Bảng 116. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 3 năm 2022

| Thông số | Nhiệt độ | pH | DO | Ec | TDS | NaCl | Độ đục | NO3-_N | NO2-_N | NH4+_N | SS | COD | BOD5 | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG4 | 30,4 | 6,2 | 1,9 | 225 | 116 | 0,011 | 23 | 0,3 | 0,076 | 1,81 | 25 | 22 | 9 | 2.800 |
| Lặp | 30,4 | 6,2 | 1,9 | 225 | 116 | 0,011 | 23 | 0,3 | 0,075 | 1,81 | 25 | 22 | 9 | 2.800 |
| RPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| STT1 | 28,2 | 6,3 | 4,9 | 137 | 65,5 | 0,007 | 31 | 1,3 | 0,232 | 1,88 | 29 | 14 | 7 | 2.100 |
| Lặp | 28,2 | 6,3 | 4,9 | 137 | 65,5 | 0,007 | 31 | 1,3 | 0,233 | 1,9 | 29 | 14 | 7 | 2.100 |
| RPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Mẫu trắng thiết bị | 30,3 | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |
| Mẫu trắng hiện trường | 30,2 | 6,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |

# 3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

## a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

## b/ Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 3 năm 2022, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV0322/10489, 10321 và DV0322/32758, 71343; mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-5,  QC-BL-6, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-5, QC-2-6.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm tháng 3 năm 2022 được thực hiện tại các vị trí RSG4, STT1 (mẫu lặp hiện trường), RSG7 (Mẫu trắng hiện trường), ĐN4_K (Mẫu trắng thiết bị); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng.

c/ Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của thông số quan trắc nước mặt bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 3 năm 2022 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

# CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# 4.1. Kết luận

# 4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn

Kết quả quan trắc tháng 3 năm 2022 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: 31/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí; thông số NH4+_N vượt quy chuẩn 1,7 lần trên SG3, thông số NO2-_N vượt quy chuẩn 1,9 lần trên SG2, SG3; thông số SS, COD vượt quy chuẩn 2 lần trên SG2. Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày.

- Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn tháng 3 năm 2022 cho thấy: 32/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2 và B1). Riêng có một số thông số có lúc đạt có lúc không đạt như: Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí. Thông số NO2-_N vượt chuẩn cho phép từ 2 ÷ 4,7 lần, thông số COD vượt chuẩn cho phép 1,5 ÷ 8,3 lần; thông số NH4+_N vượt chuẩn cho phép từ 3,2 ÷ 20 lần. Đặc biệt, vị trí Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ sông Sài Gòn có thông số NO2 -_N vượt quy chuẩn và trung bình năm nhiều tháng quan trắc liên tiếp. Ngày 28/12/2021, trung tâm đã thực hiện khảo sát hiện trạng thu gom xử lý nước thải của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Rạch Bắp và đã báo cáo Tình hình ô nhiễm nguồn nước thuộc kênh thoát nước An Tây, số 84/BC-TTQTKT ngày 19/1/2022. Tuy nhiên, kết quả quan trắc của tháng 2/2022 tại vị trí này được lấy mẫu vào ngày 10/2/2022 và lấy mẫu lại vào ngày 22/2/2022 cho thấy các thông số NO2 -_N, Cu, Ni vượt Quy chuẩn nhiều lần. Ngày 28/2/2022, Đoàn thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp Rạch Bắp. Kết quả quan trắc tháng 3/2022 (lấy mẫu ngày 3/3/2022) và lấy mẫu lại (ngày 18/3/2022) cho thấy các thông số NO2 -_N, Cu, Ni tại vị trí này vẫn còn vượt Quy chuẩn.

Trong tháng 3 năm 2022, chất lượng nước tại Sông Sài Gòn và các chi lưu ổn định, đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp (trên sông chính) và các mục đích tưới tiêu (trên các kênh rạch).

# 4.1.2. Sông Đồng Nai

Kết quả quan trắc tháng 3 năm 2022 trên sông Đồng Nai cho thấy, chất lượng nước sông Đồng Nai ổn định. 34/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở tất cả các vị trí , thông số NO2-_N  vượt chuẩn 2,5 lần tại ĐN2, ĐN4. So với sông Sài Gòn thì mức độ ô nhiễm dinh dưỡng (N) trên sông Đồng Nai thấp hơn. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Kết quả quan trắc chất lượng nước đối với các sông nhỏ và các kênh rạch đổ vào sông Đồng Nai tháng 3 năm 2022, cho thấy 32/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có một số thông số có lúc đạt có lúc không đạt như: Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở tất cả các vị trí; thông số NH4+_N vượt chuẩn cho phép 8,5 ÷ 22,2 lần, thông số COD vượt chuẩn cho phép 1,7 ÷ 4,1 lần; thông số NO2-_N  vượt chuẩn cho phép 2 ÷ 3,7 lần.

Trong tháng 3 năm 2022, chất lượng nước tại Sông Đồng Nai và chất lượng nước tại các chi lưu có xu hướng có xu hướng giảm nhẹ.

# 4.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Thị Tính tháng 3 năm 2022 cho thấy: 32/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số DO đạt chuẩn trên STT1, RTT1 thấp hơn quy chuẩn cho phép tại các vị trí còn lại; thông số NO2-_N  đạt chuẩn trên RTT1, vượt chuẩn 1,3 ÷ 3,6 lần tại các vị trí còn lại; thông số NH4+_N đạt chuẩn trên STT3, vượt chuẩn 1,5 ÷ 9 lần tại các vị trí còn lại, thông số PO43- _P vượt chuẩn 2,2 lần tại STT1. Chất lượng nước trên sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, chất lượng nước tại RTT1 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước tại STT2, STT3 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp, chất lượng nước tại STT1, RTT2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# 4.1.4. Sông Bé và các kênh thủy lợi

Diễn biến quan trắc tháng 3 năm 2022 cho thấy: 36/36 thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Chất lượng nước trên sông Bé và kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

# 4.2. Kiến nghị

Với kết quả quan trắc nước mặt tháng 3 năm 2022 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

Tiến hành công tác thanh, kiểm tra, giảm sát thường xuyên đối với các nguồn thải ra Khu công nghiệp Rạch Bắp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải chứa kim loại nặng từ các ngành sản xuất sơn, phụ tùng máy móc, linh kiện, cơ khí chế tạo nên cần được chú trọng theo dõi.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần Khu công nghiệp Đồng An 1 thải ra kênh D.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần CCN khu vực Thái Hòa, An Phú.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với việc khai thác cát, sử dụng nguồn nước mặt của cá nhân, doanh nghiệp trên sông Thị Tính, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

PHỤ LỤC