# MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU	4

PHẦN 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC QUAN TRẮC	5

2.1. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học cần thiết cho công tác quan trắc	5

2.2. Trang thiết bị quan trắc nước dưới đất	5

2.3. Công tác thu thập tài liệu	5

2.4. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện	5

2.4.1. Nội dung quan trắc	5

2.4.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện	5

2.4.3.  Công tác viết báo cáo:	7

2.4.4. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:	7

PHẦN 3: KẾT QUẢ CÔNG TÁC THU THẬP SỐ LIỆU MƯA VÀ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT	8

3.1. Công tác thu thập số liệu mưa	8

3.2. Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất	8

3.3. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước và mực nước	10

3.3.1. Tầng Pleistocen giữa trên	11

3.3.2. Tầng Pleistocen dưới	13

3.3.3. Tầng Pliocen giữa	18

3.3.4. Tầng Pliocen dưới	23

3.3.5. Tầng chứa khe nứt (MZ)	28

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	31

4.1. Kết luận	31

4.2. Kiến nghị:	32

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Lượng mưa tháng 02 và tháng 03 năm 2023	8

Bảng 2: Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất	9

Bảng 3: Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 03/2023	12

Bảng 4: Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 03/2023	12

Bảng 5: Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên tháng 03/2023:	12

Bảng 6:  Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới:	15

Bảng 7: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới	15

Bảng 8: Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen dưới tháng 03 năm 2023	16

Bảng 9: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen giữa:	19

Bảng 10: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen giữa:	20

Bảng 11: Diễn biến động thái mực nước tầng Pliocen giữa tháng 03 năm 2023	21

Bảng 12: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen dưới:	25

Bảng 13: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen dưới:	25

Bảng 14: Diễn biến động thái  mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới tháng 03/2023	26

Bảng 15: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 quan trắc tầng chứa nước MZ:	29

Bảng 16: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 quan trắc tầng chứa nước MZ:	29

Bảng 17: Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura  tháng 03/2023	29

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Biểu đồ lượng mưa tháng 02, 03/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương	8

Hình 2: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên	11

Hình 3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên	13

Hình 4: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới	14

Hình 5: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới	17

Hình 6: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa	18

Hình 7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa	23

Hình 8: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới	24

Hình 9: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới	27

Hình 10: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ	28

Hình 11: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ	30

# PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Bình Dương là cửa ngõ giao thương với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, có các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á, thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động với quy mô rất lớn.

Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội sẽ phát sinh những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất…

Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”.

Thực hiện chương trình quan trắc nước dưới đất theo quyết định trên, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất và báo cáo theo định kỳ hàng tháng.

# PHẦN 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ

# KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC QUAN TRẮC

## 2.1. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học cần thiết cho công tác quan trắc

- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”;

- Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 01/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

- Hợp đồng số 07/2023/HĐ-QTNDĐ ngày 02/03/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

## 2.2. Trang thiết bị quan trắc nước dưới đất

- Quả dọi đo chiều sâu đáy lỗ khoan quan trắc

- Thước dây có gắn chuông đo mực nước

- Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ nước, có vạch chia độ đến 0,1oC

## 2.3. Công tác thu thập tài liệu

Các tài liệu thu thập phục vụ cho việc lập báo cáo bao gồm:

- Các kết quả quan trắc động thái nước dưới đất của tháng trước liền kề;

- Các kết quả quan trắc của các công trình trong tháng thực hiện quan trắc;

- Lượng mưa được thu thập từ chương trình quan trắc hằng năm.

## 2.4. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện

### 2.4.1. Nội dung quan trắc

Nội dung công tác quan trắc được thực hiện theo đúng đề cương chi tiết đã được lập năm 2023, mỗi công trình quan trắc tiến hành các nội dung sau:

- Đo mực nước dưới đất;

- Đo nhiệt độ nước dưới đất;

- Đo nhiệt độ không khí;

- Đo chiều sâu lỗ khoan.

### 2.4.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện

Được thực hiện theo chế độ và quy trình kỹ thuật quan trắc hiện hành, cụ thể là Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất” như sau:

a) Quan trắc mực nước:

Quan trắc thủ công:

- Công trình quan trắc: 28 công trình

- Thiết bị quan trắc: Thước dây có gắn chuông, thước điện tử Solinst;

- Tần suất quan trắc: 5 lần/tháng/công trình;

- Số lần quan trắc: 28 công trình x 5 lần/tháng x 1 tháng = 140 lần;

- Số liệu mực nước quan trắc thủ công: 140 số liệu.

Quan trắc tự động:

- Công trình quan trắc: 23 công trình

- Thiết bị quan trắc: Thiết bị đo tự động

- Tần suất quan trắc: 24 lần/ngày/công trình hoặc 744 lần/tháng/công trình

- Số lần quan trắc: 24 lần/ngày/công trình x 31 ngày x 23 công trình quan trắc = 17.112 lần.

- Số liệu mực nước quan trắc tự động: 17.112 số liệu.

b) Quan trắc nhiệt độ không khí:

Quan trắc thủ công:

- Điểm quan trắc: 15 điểm

- Thiết bị quan trắc: Nhiệt kế thủy ngân

- Tần suất quan trắc: 5 lần/tháng/điểm quan trắc

- Số lần quan trắc: 5lần/tháng/điểm quan trắc x 1 tháng x 15 điểm = 75 lần

- Số liệu nhiệt độ không khí quan trắc thủ công: 75 số liệu

Quan trắc tự động:

- Điểm quan trắc: 3 điểm

- Thiết bị quan trắc: Tự động

- Tần suất quan trắc: 24 lần/ngày/điểm

- Số lần quan trắc: 24 lần/ngày/điểm x 31 ngày x 3 điểm = 2.232 lần

- Số liệu nhiệt độ không khí quan trắc bằng thiệt bị tự động: 2.232 số liệu

c) Quan trắc nhiệt độ nước:

Quan trắc thủ công:

- Công trình quan trắc: 28 công trình

- Thiết bị quan trắc: Thước dây có gắn nhiệt kế, quả dọi, thước điện tử Solinst;

- Tần suất quan trắc: 5 lần/tháng/công trình;

- Số lần quan trắc: 28 công trình x 5 lần/tháng x 1 tháng = 140 lần;

- Số liệu mực nước quan trắc thủ công: 140 số liệu.

Quan trắc tự động:

- Công trình quan trắc: 23 công trình

- Thiết bị quan trắc: Thiết bị đo tự động

- Tần suất quan trắc: 24 lần/ngày/công trình hoặc 744 lần/tháng/công trình

- Số lần quan trắc: 24 lần/ngày/công trình x 31 ngày x 23 công trình quan trắc = 17.112 lần

- Số liệu mực nước quan trắc tự động: 17.112 số liệu

### 2.4.3.  Công tác viết báo cáo:

Kiểm tra, chỉnh lý, tổng hợp các tài liệu quan trắc. Lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu thu thập được và lập các cơ sở dữ liệu quan trắc, lập báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng về động thái nước dưới đất:

- Báo cáo công tác quan trắc, công tác thu thập số liệu mưa, tình trạng hoạt động của các công trình quan trắc;

- Báo cáo số liệu quan trắc, thống kê các giá trị đặc trưng tháng, nhận định tình hình động thái mực nước trong tháng và tháng sau liền kề.

### 2.4.4. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:

Được tiến hành thường xuyên theo đúng hướng dẫn của thông tư 19/2013/TT-BTNMT về qui định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, định kỳ mỗi tháng 1 lần kiểm tra mẫu 10% trên tổng số công trình quan trắc. Nội dung kiểm tra nhằm xác định hiện trạng hoạt động của các công trình quan trắc, tính chính xác trong việc quan trắc động thái nước dưới đất ngoài hiện trường, phục vụ tốt hơn cho công việc viết báo cáo.

# PHẦN 3: KẾT QUẢ CÔNG TÁC THU THẬP SỐ LIỆU MƯA VÀ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

## 3.1. Công tác thu thập số liệu mưa

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh Bình Dương. Việc thu thập số liệu mưa đầy đủ, chính xác và kịp thời đã phản ánh được tình hình phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh giúp làm rõ phần nào nguồn nước bổ cập cho nước dưới đất (xem Bảng 1).

Bảng 1: Lượng mưa tháng 02 và tháng 03 năm 2023

| Khu Vực | Sở Sao | Dĩ An | Thuận An | Tân Uyên | Phước Hòa | Bến Cát | Dầu Tiếng | Lái Thiêu(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng 02 | 6,2 | 9,5 | 1,0 | 21,5 | 3,3 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
| Tháng 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tăng/giảm | -6,2 | -9,5 | -1,0 | -16,5 | 19,2 | -26,4 | 0,0 | 0,0 |

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương

(*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

Qua số liệu mưa tại Bảng 1 cho ta thấy: Nhìn chung tháng 03/2023 có lượng mưa nhỏ hơn tháng 02/2023, nhiều khu vực tổng lượng mưa tháng bằng 0, riêng khu vực khu vực Phước Hòa có lượng mưa tăng 19,2mm so với tháng 02/2023. Lượng mưa tháng trung bình là 3,44mm. Chi tiết lượng mưa tháng 02 và tháng 03/2023 được thể hiện qua biểu đồ sau:

Hình 1: Biểu đồ lượng mưa tháng 02, 03/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

## 3.2. Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất

Có 51 công trình quan trắc động thái nước dưới đất trong 5 tầng chứa nước trên toàn địa bàn tỉnh, cụ thể các công trình xem bảng 2:

Bảng 2: Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất

| STT | Tầng chứa nước | CTQT | Vị trí | Chiều sâu lỗ khoan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pleistocen giữa – trên (qp2-3) | BD0102T BD0402T BD0602T BD2002T | UBNB Phú Hòa, TX.TDM UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát Trạm Thủy Văn Lái Thiêu | 26.0 65.0 30.0 51.0 |
| 2 | Pleistocen dưới (qp1) | BD0102Z BD0202Z BD0302Z BD0402Z BD0502Z BD0602Z BD11020 BD16020 BD1802Z BD2002Z BD21020 BD22020 BD23020 BD24020 BD25020 BD26020 BD27020 | UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM Công ty TNHH Đông Đô, An Phú KCN Sóng Thần 1, Dĩ An UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An UBND xã Thuận Giao, Thuận An Trường tiểu học An Tây A,Bến Cát Xã Phú An, huyện Bến Cát Dầu Tiếng, Bình Dương VP KP1, An Phú, Thuận An Trạm Thủy Văn Lái Thiêu Thành Phố Mới, Bình Dương CN XLCT Môi Trường Bình Dương CN XLCT Môi Trường Bình Dương CN XLCT Môi Trường Bình Dương CN XLCT Môi Trường Bình Dương CN XLCT Môi Trường Bình Dương KCN Bàu Bàng, Bình Dương | 42.0 36.0 20.0 78.0 36.0 62.0 45.0 32.0 39.0 75.0 25.0 36.0 26.0 26.0 26.0 26.0 39.0 |
| 3 | Pliocen giữa (n22) | BD0104T BD0204T BD0304T BD0404T BD0504T BD0604T BD0704T BD0804T BD1004T BD1104T BD1204T BD1404T BD1504T BD1604T BD1704T BD2004T BD2104T BD2704T | UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM Công ty TNHH Đông Đô, An Phú KCN Sóng Thần 1, Dĩ An UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An UBND xã Thuận Giao, Thuận An Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát Phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên Xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên Xã Phú An, huyện Bến Cát Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát Xã Tân Long, huyện Phú Giáo Dầu Tiếng, Bình Dương Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo Trạm Thủy văn Lái Thiêu Thành Phố Mới, Bình Dương KCN Bàu Bàng, Bình Dương | 64.0 78.0 34.0 95.0 68.0 82.0 69.96 38.0 64.0 78.3 19.76 51.5 22.3 77.0 37.66 98.0 45.0 60.0 |
| 4 | Pliocen dưới (n21) | BD0104Z BD0204Z BD0304Z BD0404Z BD0504Z BD0604Z BD0704Z BD0804Z BD1404Z BD1104Z BD1604Z BD2004Z BD2104Z BD2704Z | UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM Công ty TNHH Đông Đô, Thuận An KCN Sóng Thần 1. Dĩ An UBND phường Vĩnh Phú UBND xã Thuận Giao, Thuận An Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát Phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát Xã Phú An, huyện Bến Cát Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng Trạm Thủy văn Lái Thiêu Thành Phố Mới, Bình Dương KCN Bàu Bàng | 111.0 108.0 84.0 110.0 100.0 130.0 108.86 50.32 79.72 130.95 76.66 110.0 80.0 87.0 |
| 5 | Tầng chứa nước khe nứt trong các đá Jura (MZ) | BD09060 BD13060 | Xã Lạc An, huyện Tân Uyên Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo | 79.28 77.43 |

## 3.3. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước và mực nước

Số liệu nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước được thực hiện cùng với đo mực nước tại các công trình quan trắc, Nhiệt độ không khí được đo trước khi đo nhiệt độ nước, nhiệt độ nước được đo bằng cách thả nhiệt kế vào giếng ngâm trong nước từ 5 tới 10 phút sau đó kéo lên đọc trị số đo, Quan trắc viên tiến hành đo nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước vào các ngày 6, 12, 18, 24, 30 trong thời gian từ 6 đến 8 giờ. Riêng các điểm lắp đặt thiết bị quan trắc tự động như Sóng Thần, An Phú, Vĩnh Phú,  đo mực nước, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước với tần suất 24 lần/ngày; Lái Thiêu, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Thành phố Mới và 1 giếng tại Bãi rác Nam Bình Dương đo mực nước, nhiệt độ nước với tần suất 24 lần/ngày.

### 3.3.1. Tầng Pleistocen giữa trên

Tầng Pleistocen giữa trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng tây nam của tỉnh. Tại tầng này có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn. (xem hình 2)

BD2020T

Hình 2: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí được quan trắc tại 3 điểm bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước;

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc;

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 3 và bảng 4.

Bảng 3: Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 03/2023

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102T | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0402T | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0602T | 29,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |

Bảng 4: Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 03/2023

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102T | 29,9 | 30,0 | 29,9 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 29,9 | 0,1 |
| BD0402T | 28,1 | 28,2 | 28,1 | 28,2 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,0 | 0,2 |
| BD0602T | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,6 | 28,5 | 28,5 | 28,6 | 28,4 | 0,2 |
| BD2002T | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 0,0 |

Từ bảng trên cho thấy:

- Nhiệt độ không khí lớn nhất: 30,00C, nhỏ nhất 29,00C, biên độ dao động lớn nhất là 1,00C.

- Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tại tầng Pleistocen giữa - trên dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,00C ở công trình BD0102T, nhiệt độ thấp nhất là 28,00C ở công trình BD0402T, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pleistocen giữa - trên là 28,810C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây gắn chuông đo mực nước, kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen giữa trên tháng 03/2023 trong bảng 5:

Bảng 5: Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên tháng 03/2023:

| CTQT/ ngày đo | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102T | 13,50 | 13,52 | 13,54 | 13,55 | 13,52 | 13,53 | 13,55 | 13,50 | 0,05 |
| BD0402T | -7,99 | -8,44 | -8,89 | -9,34 | -9,36 | -8,80 | -7,99 | -9,36 | 1,37 |
| BD0602T | 6,38 | 6,37 | 6,35 | 6,34 | 6,35 | 6,36 | 6,38 | 6,34 | 0,04 |
| BD2002T | -2,72 | -2,75 | -2,87 | -2,94 | -3,13 | -2,88 | -2,72 | -3,13 | 0,41 |

| CTQT/ ngày đo | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102T | -16,26 | -16,24 | -16,22 | -16,21 | -16,24 | -16,23 | -16,21 | -16,26 | 0,05 |
| BD0402T | -9,54 | -9,99 | -10,44 | -10,89 | -10,91 | -10,35 | -9,54 | -10,91 | 1,37 |
| BD0602T | -12,22 | -12,23 | -12,25 | -12,26 | -12,25 | -12,24 | -12,22 | -12,26 | 0,04 |
| BD2002T | -5,69 | -5,72 | -5,84 | -5,91 | -6,10 | -5,85 | -5,69 | -6,10 | 0,41 |

Từ các số liệu ở bảng 5 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên tháng 03/2023 như sau:

Hình 3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên

Nhận xét: Tháng 03 năm 2023 là tháng gần cuối mùa khô, mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tháng 03 giảm từ 0,27m đến 0,94m, riêng khu vực Vĩnh Phú tăng 0,54m so với tháng 02; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,81m đến 5,87m, riêng khu vực An Tây giảm 0,12m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,08m đến 6,46m; So với cùng kỳ năm 2018, ở khu vực Phú Hòa, Vĩnh Phú mực nước có xu hướng tăng từ 0,37m đến 5,80m, riêng mực nước tại khu vực An Tây có xu hướng giảm từ 2,84m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

### 3.3.2. Tầng Pleistocen dưới

Tầng Pleistocen dưới có 13 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của Tỉnh, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem hình 4).

Hình 4: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí được quan trắc tại 8 điểm bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước.

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc. Tại các điểm quan trắc tự động được quan trắc liên tục với tần suất 1 giờ 1 lần.

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 6 và bảng 7

Bảng 6:  Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102Z | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0202Z | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0302Z | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,4 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0402Z | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0502Z | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0602Z | 29,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD11020 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD1802Z | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |

Bảng 7: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102Z | 29,6 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,8 | 29,6 | 0,2 |
| BD0202Z | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 0,1 |
| BD0302Z | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 29,5 | 29,6 | 29,4 | 29,6 | 29,3 | 0,3 |
| BD0402Z | 28,1 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 0,1 |
| BD0502Z | 29,2 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0602Z | 28,8 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,6 | 0,2 |
| BD11020 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 0,1 |
| BD1802Z | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 0,1 |
| BD2002Z | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 0,0 |
| BD21020 | 29,4 | 29,4 | 29,2 | 29,1 | 28,9 | 29,2 | 29,4 | 28,9 | 0,5 |
| BD22020 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 0,0 |
| BD27020 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0 |
| BD16020 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | 0,0 |

Từ bảng trên cho thấy:

- Nhiệt độ không khí lớn nhất: 30,0 0C, nhỏ nhất 29,00C, biên độ dao động từ 0,5 đến 1,00C.

- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ nước ở tầng Pleistocen dưới trong tháng 03 bình quân trong tầng là 29,20C, nhiệt độ nước lớn nhất: 30,20C và nhỏ nhất 28,00C, biên độ dao động lớn nhất là 0,50C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây gắn chuông đo mực nước, kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen dưới tháng 03/2023 trong bảng 8:

Bảng 8: Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen dưới tháng 03 năm 2023

| CTQT/ ngày đo | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102Z | 14,77 | 14,72 | 14,64 | 14,66 | 14,67 | 14,69 | 14,77 | 14,64 | 0,13 |
| BD0202Z | 18,39 | 18,07 | 17,79 | 17,47 | 17,20 | 17,78 | 18,39 | 17,20 | 1,19 |
| BD0302Z | 21,33 | 21,22 | 21,16 | 21,04 | 20,92 | 21,13 | 21,33 | 20,92 | 0,41 |
| BD0402Z | -8,86 | -9,22 | -9,68 | -10,02 | -10,40 | -9,64 | -8,86 | -10,40 | 1,54 |
| BD0502Z | 15,17 | 13,97 | 13,27 | 12,47 | 11,17 | 13,21 | 15,17 | 11,17 | 4,00 |
| BD0602Z | 3,85 | 3,87 | 3,90 | 4,02 | 4,03 | 3,93 | 4,03 | 3,85 | 0,18 |
| BD11020 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,00 | 0,05 |
| BD1802Z | 21,00 | 20,85 | 20,75 | 20,70 | 20,67 | 20,79 | 21,00 | 20,67 | 0,33 |
| BD2002Z | -4,84 | -5,25 | -5,43 | -5,56 | -5,65 | -5,34 | -4,84 | -5,65 | 0,81 |
| BD21020 | 22,16 | 22,14 | 22,14 | 22,11 | 22,08 | 22,13 | 22,16 | 22,08 | 0,08 |
| BD22020 | 25,91 | 25,90 | 25,86 | 25,82 | 25,76 | 25,85 | 25,91 | 25,76 | 0,15 |
| BD27020 | 23,32 | 23,21 | 23,10 | 23,09 | 23,09 | 23,16 | 23,32 | 23,09 | 0,23 |
| BD16020 | 9,84 | 9,76 | 9,67 | 9,61 | 9,55 | 9,68 | 9,84 | 9,55 | 0,29 |

| CTQT/ ngày đo | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0102Z | -15,05 | -15,10 | -15,18 | -15,16 | -15,15 | -15,13 | -15,05 | -15,18 | 0,13 |
| BD0202Z | -15,81 | -16,13 | -16,41 | -16,73 | -17,00 | -16,42 | -15,81 | -17,00 | 1,19 |
| BD0302Z | -9,94 | -10,05 | -10,11 | -10,23 | -10,35 | -10,14 | -9,94 | -10,35 | 0,41 |
| BD0402Z | -10,41 | -10,77 | -11,23 | -11,57 | -11,95 | -11,19 | -10,41 | -11,95 | 1,54 |
| BD0502Z | -12,30 | -13,50 | -14,20 | -15,00 | -16,30 | -14,26 | -12,30 | -16,30 | 4,00 |
| BD0602Z | -14,74 | -14,72 | -14,69 | -14,57 | -14,56 | -14,66 | -14,56 | -14,74 | 0,18 |
| BD11020 | -0,81 | -0,81 | -0,86 | -0,84 | -0,81 | -0,83 | -0,81 | -0,86 | 0,05 |
| BD1802Z | -13,43 | -13,58 | -13,68 | -13,73 | -13,76 | -13,64 | -13,43 | -13,76 | 0,33 |
| BD2002Z | -7,80 | -8,21 | -8,39 | -8,52 | -8,61 | -8,31 | -7,80 | -8,61 | 0,81 |
| BD21020 | -6,25 | -6,27 | -6,27 | -6,30 | -6,33 | -6,28 | -6,25 | -6,33 | 0,08 |
| BD22020 | -11,43 | -11,44 | -11,48 | -11,52 | -11,58 | -11,49 | -11,43 | -11,58 | 0,15 |
| BD27020 | -13,68 | -13,79 | -13,90 | -13,91 | -13,91 | -13,84 | -13,68 | -13,91 | 0,23 |
| BD16020 | -9,60 | -9,68 | -9,77 | -9,83 | -9,89 | -9,75 | -9,60 | -9,89 | 0,29 |

Từ các số liệu ở bảng 8 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen dưới tháng 03/2023 như sau:

Hình 5: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 03 trong tầng có xu hướng giảm nhẹ từ 0,07m đến 2,71m, riêng khu vực Phú An tăng 0,02m so với tháng 02. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,09m đến 4,64m, riêng khu vực An Phú giảm 3,41m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,99m đến 4,56m, riêng khu vực An Phú giảm từ 0,74m đến 2,54m; So với năm 2018, mực nước bình quân một số khu vực có xu hướng tăng từ 0,01 đến 5,81m, riêng khu vực An Phú, Thuận An và khu vực An Tây, Bến Cát có xu hướng giảm từ 0,83 đến 3,83m. (chi tiết xem phụ lục).

### 3.3.3. Tầng Pliocen giữa

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem hình 6)

Hình 6: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí được quan trắc tại 14 điểm bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc,

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 9 và bảng 10

Bảng 9: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen giữa:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104T | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0204T | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0304T | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,4 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0404T | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0504T | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0604T | 29,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0704T | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0804T | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD1004T | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD1204T | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 |
| BD1504T | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,3 | 29,5 | 29,0 | 0,5 |
| BD1704T | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD1404T | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD1104T | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |

Bảng 10: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen giữa:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104T | 29,8 | 29,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,8 | 29,9 | 29,7 | 0,2 |
| BD0204T | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 0,1 |
| BD0304T | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 0,1 |
| BD0404T | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28,0 | 0,2 |
| BD0504T | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0604T | 28,1 | 28,3 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 28,1 | 0,2 |
| BD0704T | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0804T | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 28,5 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,2 | 0,3 |
| BD1004T | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 0,2 |
| BD1204T | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 27,8 | 27,6 | 0,2 |
| BD1504T | 29,0 | 29,0 | 29,3 | 29,2 | 29,3 | 29,2 | 29,3 | 29,0 | 0,3 |
| BD1704T | 28,3 | 28,2 | 28,2 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,5 | 28,2 | 0,3 |
| BD1404T | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 0,1 |
| BD1104T | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,3 | 29,2 | 29,3 | 29,1 | 0,2 |
| BD2004T | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| BD2104T | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 0,0 |
| BD2704T | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 0,0 |
| BD1604T | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 0,0 |

Từ bảng trên cho thấy: nhiệt độ nước tại tầng Pliocen giữa tăng giảm với biên độ lớn nhất khoảng 0,3 0C

- Nhiệt độ không khí lớn nhất: 30,0 0C, nhỏ nhất 29,0 0C, biên độ dao động lớn nhất khoảng 1,0 0C.

- Nhiệt độ nước lớn nhất: 29,90C ở công trình BD0104T, nhỏ nhất 27,60C ở công trình BD1204T, nhiệt độ bình quân trong tầng là 28,80C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 11:

Bảng 11: Diễn biến động thái mực nước tầng Pliocen giữa tháng 03 năm 2023

| CTQT/ ngày đo | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104T | 12,82 | 12,83 | 12,81 | 12,84 | 12,78 | 12,82 | 12,84 | 12,78 | 0,06 |
| BD0204T | 3,50 | 3,45 | 3,44 | 3,33 | 3,22 | 3,39 | 3,50 | 3,22 | 0,28 |
| BD0304T | 21,02 | 21,00 | 20,89 | 20,75 | 20,66 | 20,86 | 21,02 | 20,66 | 0,36 |
| BD0404T | -10,14 | -10,83 | -11,47 | -12,15 | -12,84 | -11,49 | -10,14 | -12,84 | 2,70 |
| BD0504T | 4,07 | 3,47 | 2,75 | 1,97 | 1,47 | 2,75 | 4,07 | 1,47 | 2,60 |
| BD0604T | 2,62 | 2,52 | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,50 | 2,62 | 2,45 | 0,17 |
| BD0704T | 5,69 | 5,51 | 5,41 | 5,26 | 5,11 | 5,40 | 5,69 | 5,11 | 0,58 |
| BD0804T | 9,27 | 9,29 | 9,30 | 9,32 | 9,36 | 9,31 | 9,36 | 9,27 | 0,09 |
| BD1004T | 28,18 | 28,20 | 28,22 | 28,24 | 28,31 | 28,23 | 28,31 | 28,18 | 0,13 |
| BD1204T | 32,08 | 32,10 | 32,11 | 32,18 | 32,17 | 32,12 | 32,18 | 32,08 | 0,10 |
| BD1504T | 33,83 | 33,80 | 33,79 | 33,85 | 33,81 | 33,82 | 33,85 | 33,79 | 0,06 |
| BD1704T | 43,37 | 43,40 | 43,36 | 43,43 | 43,45 | 43,40 | 43,45 | 43,36 | 0,09 |
| BD1404T | -2,90 | -2,87 | -2,84 | -2,83 | -2,81 | -2,85 | -2,81 | -2,90 | 0,09 |
| BD1104T | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 0,95 | 0,06 |
| BD2004T | -4,30 | -3,99 | -4,10 | -4,21 | -4,78 | -4,28 | -3,99 | -4,78 | 0,79 |
| BD2104T | 12,93 | 12,74 | 12,54 | 12,43 | 12,31 | 12,59 | 12,93 | 12,31 | 0,62 |
| BD2704T | 23,33 | 23,28 | 23,20 | 23,14 | 23,06 | 23,20 | 23,33 | 23,06 | 0,27 |
| BD1604T | 7,55 | 7,35 | 7,35 | 7,24 | 7,13 | 7,33 | 7,55 | 7,13 | 0,42 |

| CTQT/ ngày đo | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104T | -16,96 | -16,95 | -16,97 | -16,94 | -17,00 | -16,96 | -16,94 | -17,00 | 0,06 |
| BD0204T | -30,69 | -30,74 | -30,75 | -30,86 | -30,97 | -30,80 | -30,69 | -30,97 | 0,28 |
| BD0304T | -10,26 | -10,28 | -10,39 | -10,53 | -10,62 | -10,42 | -10,26 | -10,62 | 0,36 |
| BD0404T | -11,68 | -12,37 | -13,01 | -13,69 | -14,38 | -13,03 | -11,68 | -14,38 | 2,70 |
| BD0504T | -23,40 | -24,00 | -24,72 | -25,50 | -26,00 | -24,72 | -23,40 | -26,00 | 2,60 |
| BD0604T | -15,98 | -16,08 | -16,14 | -16,15 | -16,15 | -16,10 | -15,98 | -16,15 | 0,17 |
| BD0704T | -13,80 | -13,98 | -14,08 | -14,23 | -14,38 | -14,09 | -13,80 | -14,38 | 0,58 |
| BD0804T | -27,67 | -27,65 | -27,64 | -27,62 | -27,58 | -27,63 | -27,58 | -27,67 | 0,09 |
| BD1004T | -17,41 | -17,39 | -17,37 | -17,35 | -17,28 | -17,36 | -17,28 | -17,41 | 0,13 |
| BD1204T | -1,93 | -1,91 | -1,90 | -1,83 | -1,84 | -1,88 | -1,83 | -1,93 | 0,10 |
| BD1504T | -1,89 | -1,92 | -1,93 | -1,87 | -1,91 | -1,90 | -1,87 | -1,93 | 0,06 |
| BD1704T | -1,95 | -1,92 | -1,96 | -1,89 | -1,87 | -1,92 | -1,87 | -1,96 | 0,09 |
| BD1404T | -11,50 | -11,47 | -11,44 | -11,43 | -11,41 | -11,45 | -11,41 | -11,50 | 0,09 |
| BD1104T | -0,94 | -0,91 | -0,88 | -0,89 | -0,92 | -0,91 | -0,88 | -0,94 | 0,06 |
| BD2004T | -7,28 | -6,97 | -7,08 | -7,19 | -7,76 | -7,26 | -6,97 | -7,76 | 0,79 |
| BD2104T | -15,47 | -15,66 | -15,86 | -15,97 | -16,09 | -15,81 | -15,47 | -16,09 | 0,62 |
| BD2704T | -13,67 | -13,72 | -13,80 | -13,86 | -13,94 | -13,80 | -13,67 | -13,94 | 0,27 |
| BD1604T | -11,88 | -12,08 | -12,08 | -12,19 | -12,30 | -12,11 | -11,88 | -12,30 | 0,42 |

Từ các số liệu ở bảng 11, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen giữa tháng 03/2023 như sau:

Hình 7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 03 trong tầng phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng giảm từ 0,1m đến 2,24m, tại một số trạm ở Khánh Bình, Phú Giáo, Mỹ Phước, Phú An giảm từ 0,06 đến 0,21m so với tháng 02. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,50m đến 4,5m, riêng khu vực Sóng Thần, Hội Nghĩa giảm từ 0,1m đến 1,85m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 1,18m đến 4,92m, riêng khu vực Hội Nghĩa giảm 0,96m. So cùng kỳ năm 2018, mực nước có xu hướng giảm từ 0,31m đến 3,02m, riêng khu vực Phú Giáo, An Tây, Phú An tăng từ 0,30 đến 4,21m.

### 3.3.4. Tầng Pliocen dưới

Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 14 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh (xem hình 8)

Hình 8: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí được quan trắc tại 10 điểm bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc.

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 12 và bảng 13

Bảng 12: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen dưới:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104Z | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0204Z | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0304Z | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,4 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0504Z | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0604Z | 29,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD0704Z | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD0804Z | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD1404Z | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD1104Z | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD1604Z | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |

Bảng 13: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 tầng chứa nước Pliocen dưới:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104Z | 29,6 | 29,7 | 29,6 | 29,6 | 29,7 | 29,6 | 29,7 | 29,6 | 0,1 |
| BD0204Z | 29,4 | 29,4 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,4 | 0,2 |
| BD0304Z | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 0,1 |
| BD0504Z | 29,2 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0604Z | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28,6 | 28,2 | 0,4 |
| BD0704Z | 29,2 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0804Z | 28,6 | 28,7 | 28,6 | 28,8 | 28,8 | 28,7 | 28,8 | 28,6 | 0,2 |
| BD1404Z | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 0,1 |
| BD1104Z | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD1604Z | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD0404Z | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 0,0 |
| BD2004Z | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| BD2104Z | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 0,0 |
| BD2704Z | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,0 | 0,0 |

Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước tại tầng Pliocen dưới dao động với biên độ cao nhất là 0,30C.

- Nhiệt độ không khí lớn nhất: 30,00C, nhỏ nhất 29,00C, biên độ dao động lớn nhất khoảng 1,0 0C.

- Nhiệt độ nước: Lớn nhất 30,10C, nhỏ nhất là 28,20C, nhiệt độ bình quân trong tầng khoảng 29,10C.

Mực nước

Mực nước được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 14:

Bảng 14: Diễn biến động thái  mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới tháng 03/2023

| CTQT/ ngày đo | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104Z | 13,55 | 13,58 | 13,61 | 13,63 | 13,65 | 13,60 | 13,65 | 13,55 | 0,10 |
| BD0204Z | 3,86 | 3,74 | 3,70 | 3,64 | 3,65 | 3,72 | 3,86 | 3,64 | 0,22 |
| BD0304Z | 0,83 | 0,46 | 0,47 | 0,41 | 0,12 | 0,46 | 0,83 | 0,12 | 0,71 |
| BD0504Z | 2,82 | 2,13 | 1,53 | 0,93 | 0,23 | 1,52 | 2,82 | 0,23 | 2,59 |
| BD0604Z | 2,53 | 2,57 | 2,59 | 2,67 | 2,69 | 2,61 | 2,69 | 2,53 | 0,16 |
| BD0704Z | 4,22 | 4,22 | 4,12 | 4,09 | 4,06 | 4,14 | 4,22 | 4,06 | 0,16 |
| BD0804Z | 11,11 | 11,15 | 11,18 | 11,21 | 11,25 | 11,18 | 11,25 | 11,11 | 0,14 |
| BD1404Z | -2,86 | -2,85 | -2,81 | -2,79 | -2,76 | -2,82 | -2,76 | -2,86 | 0,10 |
| BD1104Z | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,92 | 0,07 |
| BD1604Z | 23,08 | 23,18 | 23,21 | 23,20 | 23,26 | 23,19 | 23,26 | 23,08 | 0,18 |
| BD0404Z | -8,01 | -8,26 | -8,67 | -8,63 | -8,79 | -8,47 | -8,01 | -8,79 | 0,78 |
| BD2004Z | -5,07 | -4,93 | -5,55 | -5,05 | -5,56 | -5,23 | -4,93 | -5,56 | 0,63 |
| BD2104Z | 12,82 | 12,79 | 12,66 | 12,54 | 12,41 | 12,64 | 12,82 | 12,41 | 0,41 |
| BD2704Z | 23,82 | 23,72 | 23,68 | 23,60 | 23,70 | 23,70 | 23,82 | 23,60 | 0,22 |

| CTQT/ ngày đo | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD0104Z | -16,21 | -16,18 | -16,15 | -16,13 | -16,11 | -16,16 | -16,11 | -16,21 | 0,10 |
| BD0204Z | -30,31 | -30,43 | -30,47 | -30,53 | -30,52 | -30,45 | -30,31 | -30,53 | 0,22 |
| BD0304Z | -30,44 | -30,81 | -30,80 | -30,86 | -31,15 | -30,81 | -30,44 | -31,15 | 0,71 |
| BD0504Z | -24,68 | -25,37 | -25,97 | -26,57 | -27,27 | -25,97 | -24,68 | -27,27 | 2,59 |
| BD0604Z | -16,04 | -16,00 | -15,98 | -15,90 | -15,88 | -15,96 | -15,88 | -16,04 | 0,16 |
| BD0704Z | -15,28 | -15,28 | -15,38 | -15,41 | -15,44 | -15,36 | -15,28 | -15,44 | 0,16 |
| BD0804Z | -25,93 | -25,89 | -25,86 | -25,83 | -25,79 | -25,86 | -25,79 | -25,93 | 0,14 |
| BD1404Z | -11,44 | -11,43 | -11,39 | -11,37 | -11,34 | -11,39 | -11,34 | -11,44 | 0,10 |
| BD1104Z | -0,89 | -0,90 | -0,86 | -0,88 | -0,83 | -0,87 | -0,83 | -0,90 | 0,07 |
| BD1604Z | -14,18 | -14,08 | -14,05 | -14,06 | -14,00 | -14,07 | -14,00 | -14,18 | 0,18 |
| BD0404Z | -9,91 | -10,16 | -10,57 | -10,53 | -10,69 | -10,37 | -9,91 | -10,69 | 0,78 |
| BD2004Z | -8,06 | -7,92 | -8,54 | -8,04 | -8,55 | -8,22 | -7,92 | -8,55 | 0,63 |
| BD2104Z | -15,56 | -15,59 | -15,72 | -15,84 | -15,97 | -15,74 | -15,56 | -15,97 | 0,41 |
| BD2704Z | -13,18 | -13,28 | -13,32 | -13,40 | -13,30 | -13,30 | -13,18 | -13,40 | 0,22 |

Từ các số liệu ở bảng 14 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen dưới tháng 03/2023 như sau:

Hình 9: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 03, mực nước tầng Pliocen dưới ở các công trình quan trắc có xu hướng tăng nhẹ từ 0,01 đến 2,18m ở khu vực Phú Hoà, Sóng Thần, An Tây, Khánh Bình, Phước Vĩnh, Phú An, Long Tân và giảm từ 0,09 đến 1,43m ở khu vực An Phú, Thuận Giao, Hiệp An, Lạc An, Lái Thiêu, Bàu Bàng, Thành Phố Mới so với tháng 02. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,24 đến 8,43m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,81m đến 8,59m; So với cùng kỳ năm 2018, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,01 đến 1,85m, riêng khu vực Sóng Thần, Phú Hòa, Khánh Bình mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,23m đến 8,74m. (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

### 3.3.5. Tầng chứa khe nứt (MZ)

Tầng chứa nước khe nứt (MZ) tập trung chủ yếu ở phía bắc và đông bắc của tỉnh, giáp sông Đồng Nai, do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng MZ (xem hình 10).

Hình 10: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí được quan trắc tại 02 điểm bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc.

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 15 và bảng 16

Bảng 15: Nhiệt độ không khí tháng 03/2023 quan trắc tầng chứa nước MZ:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD09060 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,6 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |
| BD13060 | 29,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |

Bảng 16: Nhiệt độ nước tháng 03/2023 quan trắc tầng chứa nước MZ:

| CTQT/ ngày đo | Nhiệt độ (0C) nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD09060 | 29,1 | 29,2 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,0 | 0,2 |
| BD13060 | 28,6 | 28,5 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,4 | 0,2 |

Từ bảng trên cho thấy:

- Nhiệt độ không khí môi trường xung quanh khu vực công trình tại thời điểm đo đạc bình quân 29,550C

- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ nước trung bình tại tầng MZ tháng là 28,80C.

Mực nước

Mực nước được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 17

Bảng 17: Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura  tháng 03/2023

| CTQT/ ngày đo | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD09060 | 24,75 | 24,83 | 24,83 | 24,87 | 24,85 | 24,83 | 24,87 | 24,75 | 0,12 |
| BD13060 | 40,71 | 40,70 | 40,70 | 40,75 | 40,69 | 40,71 | 40,75 | 40,69 | 0,06 |

| CTQT/ ngày đo | Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |
| BD09060 | -1,88 | -1,80 | -1,80 | -1,76 | -1,78 | -1,80 | -1,76 | -1,88 | 0,12 |
| BD13060 | -1,24 | -1,25 | -1,25 | -1,20 | -1,26 | -1,24 | -1,20 | -1,26 | 0,06 |

Từ các số liệu ở bảng 17, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng MZ tháng 03/2023 như sau:

Hình 11: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 03 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,09m đến 0,15m so với tháng 02; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng từ 0,64 đến 1,0m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 1,57 đến 1,81m; So với cùng kỳ năm 2018, mực nước bình quân tang từ 0,54 đến 1,09m (chi tiết đính kèm phụ lục).

## PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 4.1. Kết luận

Tháng 03 năm 2023 là tháng gần mùa khô, với tổng lượng mưa tháng trung bình nhỏ hơn 45mm. Mực nước bình quân trong tháng 03 có xu thế giảm nhẹ do vào cuối mùa khô, lượng mưa không đáng kể, do đó mực nước dưới đất ở hầu hết các khu vực vẫn tiếp tục có xu thế giảm hơn so với tháng 02, cụ thể:

+ Tầng Pleistocen giữa trên: Tháng 03 là tháng gần cuối mùa khô, mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tháng 03 giảm từ 0,27m đến 0,94m, riêng khu vực Vĩnh Phú tăng 0,54m so với tháng 02; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,81m đến 5,87m, riêng khu vực An Tây giảm 0,12m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,08m đến 6,46m; So với cùng kỳ năm 2018, ở khu vực Phú Hòa, Vĩnh Phú mực nước có xu hướng tăng từ 0,37m đến 5,80m, riêng mực nước tại khu vực An Tây có xu hướng giảm từ 2,84m.

+ Tầng Pleistocen dưới: mực nước bình quân tháng 03 trong tầng có xu hướng giảm nhẹ từ 0,07m đến 2,71m, riêng khu vực Phú An tăng 0,02m so với tháng 02. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,09m đến 4,64m, riêng khu vực An Phú giảm 3,41m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,99m đến 4,56m, riêng khu vực An Phú giảm từ 0,74m đến 2,54m; So với năm 2018, mực nước bình quân một số khu vực có xu hướng tăng từ 0,01 đến 5,81m, riêng khu vực An Phú, Thuận An và khu vực An Tây, Bến Cát có xu hướng giảm từ 0,83 đến 3,83m.

+ Tầng Pliocen giữa: mực nước bình quân tháng 03 trong tầng phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng giảm từ 0,1m đến 2,24m, tại một số trạm ở Khánh Bình, Phú Giáo, Mỹ Phước, Phú An giảm từ 0,06 đến 0,21m so với tháng 02. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,50m đến 4,5m, riêng khu vực Sóng Thần, Hội Nghĩa giảm từ 0,1m đến 1,85m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 1,18m đến 4,92m, riêng khu vực Hội Nghĩa giảm 0,96m. So cùng kỳ năm 2018, mực nước có xu hướng giảm từ 0,31m đến 3,02m, riêng khu vực Phú Giáo, An Tây, Phú An tăng từ 0,30 đến 4,21m.

+ Tầng Pliocen dưới: Tháng 03, mực nước tầng Pliocen dưới ở các công trình quan trắc có xu hướng tăng nhẹ từ 0,01 đến 2,18m ở khu vực Phú Hoà, Sóng Thần, An Tây, Khánh Bình, Phước Vĩnh, Phú An, Long Tân và giảm từ 0,09 đến 1,43m ở khu vực An Phú, Thuận Giao, Hiệp An, Lạc An, Lái Thiêu, Bàu Bàng, Thành Phố Mới so với tháng 02. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,24 đến 8,43m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,81m đến 8,59m; So với cùng kỳ năm 2018, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,01 đến 1,85m, riêng khu vực Sóng Thần, Phú Hòa, Khánh Bình mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,23m đến 8,74m.

+ Tầng MZ: Mực nước bình quân tháng 03 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,09m đến 0,15m so với tháng 02; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng từ 0,64 đến 1,0m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 1,57 đến 1,81m; So với cùng kỳ năm 2018, mực nước bình quân tăng từ 0,54 đến 1,09m.

## 4.2. Kiến nghị:

Để quản lý tốt và kịp thời hơn nguồn nước dưới đất, cần lắp đặt trạm quan trắc tự động cho điểm quan trắc Khánh Bình do điểm quan trắc này nằm trong khu vực nhà máy nước Nam Tân Uyên sử dụng nguồn nước dưới đất cấp cho khu công nghiệp Nam Tân Uyên để nắm bắt nhanh, đánh giá kịp thời giúp nhà quản lý có biện pháp quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quí giá này. Đồng thời có kế hoạch và đưa vào phương án lắp đặt hệ thống trạm quan trắc tự động cho điểm quan trắc Phú Hòa, Hiệp An, Thuận Giao, An Tây, Phú An, Mỹ Phước và Tân Long để nắm bắt nhanh, đánh giá kịp thời trong việc quản lý tài nguyên nước dưới đất.

Số liệu thu thập được sau khi chỉnh lý đạt độ tin cậy, có thể sử dụng được cho việc quy hoạch và quản lý tài nguyên nước dưới đất.