# MỤC LỤC

MƠ ĐẦU	6

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	8

1.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất	8

1.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện quan trắc và bảo dưỡng công trình quan trắc	10

1.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc	18

1.4. Sản phẩm	19

Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2023	20

2.1. Kết quả diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh	20

2.2. Kết quả bơm thổi rửa giếng khoan	21

2.3. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí	27

2.4. Kết quả quan trắc nước dưới đất	27

2.4.1. Tầng Pleistocen giữa trên	27

2.4.2. Tầng Pleistocen dưới	32

2.4.3. Kết quả quan trắc tầng chứa nước Pliocen giữa	38

2.4.4. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tầng Pliocen dưới	45

2.4.5. Kết quả quan trắc nước dưới đất tầng jura dưới giữa	51

3. Kết quả kiểm soát chất lượng quan trắc (QA/QC)	55

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	56

1. Kết luận	56

2. Kiến nghị	58

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc nước dưới đất	8

Bảng 2. Thông số quan trắc động thái	11

Bảng 3. Thông số quan trắc chất lượng	11

Bảng 4. Phương pháp phân tích mẫu	12

Bảng 5. Bảng tổng hợp khối lượng quan trắc động thái năm 2023	14

Bảng 6. Bảng tổng hợp xử lý số liệu năm 2023	15

Bảng 7. Khối lượng bơm thổi rửa giếng khoan quan trắc năm 2023	15

Bảng 8. Khối lượng mẫu nước dưới đất năm 2023	16

Bảng 9. Công tác kiểm tra hiện trường	17

Bảng 10. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc	18

Bảng 11. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc chất lượng nước	18

Bảng 12. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ thổi rửa giếng quan trắc	19

Bảng 11. Lượng mưa năm 2023	21

Bảng 14. Bảng kết quả thổi rửa giếng khoan quan trắc	26

Bảng 15. Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 11 năm 2023	27

Bảng 16: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023	28

Bảng 17: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023	29

Bảng 18: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen giữa trên năm 2023:	29

Bảng 19: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu vượt tầng Pleistocen giữa trên năm 2023:	31

Bảng 20: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023	33

Bảng 21: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023	33

Bảng 22: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen dưới năm 2023:	34

Bảng 23. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất tầng Pleistocen dưới năm 2023	35

Bảng 24: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023	39

Bảng 25: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023	40

Bảng 26: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen dưới năm 2023:	41

Bảng 27. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất năm 2023 trạm Vĩnh Phú	43

Bảng 28: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023	46

Bảng 29: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023	46

Bảng 30: Đặc trưng mực nước tầng Pliocen dưới năm 2023:	47

Bảng 31. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất năm 2023 trạm Vĩnh Phú	49

Bảng 32: Bảng ghi nhiệt độ nước tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023	52

Bảng 33: nhiệt độ trung bình tầng chứa nước jura dưới giữa từ năm 2021 đến 2023	52

Bảng 34: Đặc trưng mực nước tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023:	52

Bảng 35. Kết quả một số chỉ tiêu phân tích tầng j1-năm 2023	54

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương	10

Hình 2. Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa năm 2023	21

Hình 3. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên	28

Hình 4. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên	30

Hình 5. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pleistocen giữa trên	30

Hình 6. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pleistocen giữa trên	31

Hình 7. Biểu đồ Diễn biến COD tầng Pleistocen giữa trên	31

Hình 8. Biểu đồ diễn biến amoni, sắt tổng tầng Pleistocen giữa trên	31

Hình 9. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới	32

Hình 10. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới	34

Hình 11. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pleistocen dưới	35

Hình 12. Biểu đồ số lần vượt một số chỉ tiêu khu vực Vĩnh Phú	36

Hình 13. Biểu đồ số lần vượt một số chỉ tiêu khu vực Bãi Rác	36

Hình 14. Diễn biến COD khu vực Vĩnh Phú, khu vực Bãi rác tầng Pleistocen dưới	36

Hình 15. Diễn biến amoni khu vực Thuận An, khu vực Bãi rác tầng Pleistocen dưới	37

Hình 16. Biểu đồ Diễn biến clo và sắt khu vực Vĩnh Phú, khu vực Bãi Rác tầng Pleistocen dưới	37

Hình 17. Biểu đồ diễn biến Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pleistocen dưới	37

Hình 18. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa	38

Hình 19. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa	42

Hình 20. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pliocen giữa	42

Hình 21. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pliocen giữa	43

Hình 22. Biểu đồ Diễn biến độ cứng tầng Pliocen giữa	43

Hình 23. Biểu đồ diễn biến COD và amoni khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa	44

Hình 24. Biểu đồ diễn biến sunphat và clo khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa	44

Hình 25. Biểu đồ diễn biến Fe tổng và Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa	44

Hình 26. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới	45

Hình 27. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen dưới	48

Hình 28. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pliocen dưới	48

Hình 29. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pliocen dưới	49

Hình 30. Biểu đồ Diễn biến độ cứng tầng Pliocen dưới	49

Hình 31. Biểu đồ diễn biến COD và amoni khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới	50

Hình 32. Biểu đồ diễn biến sunphat và clo khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới	50

Hình 33. Biểu đồ diễn biến Fe tổng và Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới	50

Hình 34. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước jura dưới giữa	51

Hình 35. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng chứa nước jura dưới giữa	53

Hình 36. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng chứa nước jura dưới giữa	53

Hình 37. Biểu đồ diễn biến độ cứng, COD tầng chứa nước jura dưới giữa	55

# MƠ ĐẦU

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót như núi Châu Thới (Dĩ An), núi Ông (Dầu Tiếng), núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

Về khí hậu: Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Do địa hình bằng phằng, khí hậu ôn hoà, giao thông phát triển, lại nằm tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, nên thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động với quy mô rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thì việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nước là nhu cầu thiết yếu, do đó Ủy ban nhân dân Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, lượng nước dưới đất phân bổ trong giai đoạn 2016 đến 2020 là 141,38 triểu m3/năm (chiếm 19,3% lượng nước phân bổ), trong đó: cấp cho sinh hoạt là 44,45 triệu m3/năm, cấp cho công nghiệp là 79,95 triệu m3/năm và cấp cho nông nghiệp là 16,98 triệu m3/năm. Việc khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất không phù hợp với quy hoạch sẽ gây ra những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất…

Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”.

Chương trình quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 được thực hiện từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023 tại 23 điểm quan trắc với 55 công trình quan trắc động thái nước dưới đất trong các tầng chứa nước khác nhau. Báo cáo năm 2023 được thực hiện bao gồm những nội dung chính như sau:

Mở đầu

Chương I: Giới thiệu chương trình quan trắc.

Chương II: Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất.

Kết luận và kiến nghị

## Căn cứ pháp lý thực hiện công tác quan trắc

- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”;

- Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

- Hợp đồng số 07/2023/HĐ-QTNDĐ ngày 13/01/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

## CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

## 1.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất

Năm 2003, chương trình Quan trắc động thái nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương được đưa vào vận hành, gồm 03 điểm với 10 công trình quan trắc nước dưới đất. Năm 2008, các điểm này được Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương quản lý, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực tiếp vận hành. Qua nhiều đợt xây dựng bổ sung, mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 23 điểm với 55 công trình quan trắc nước dưới đất, trong đó gồm 7 điểm với 22 công trình quan trắc tự động, 15 điểm với 28 công trình quan trắc thủ công, 1 điểm với 5 công trình quan trắc tại Bãi Rác Nam Bình Dương (1 công trình quan trắc tự động: BD22; 04 công trình quan trắc chỉ quan trắc chất lượng: BD23, BD24, BD25, BD26).

Các công trình quan trắc chất lượng nước dưới đất thuộc 5 tầng chứa nước: Pleistocen giữa trên, Pleistocen dưới, Pliocen giữa, Pliocen dưới, jura dưới giữa, được phân bố trên 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc nước dưới đất

| STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc (số công trình) | Thông số quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Vị trị lấy mẫu |  | Tầng chứa nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |  |
| I | Quan trắc tự động (7 điểm với 22 công trình) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm quan trắc An Phú | BD02 (3) | Mục 2.1 - Bảng 2 và Bảng 3 | Khu nhà trọ An Phú | 106° 44' 13" | 10° 58' 2.5" | qp1, n22, n21 |
| 2 | Điểm quan trắc Sóng Thần | BD03 (3) |  | Gần ngã tư giao đường Thống Nhất và đường số 10 | 106°45' 0,4" | 10° 53' 41" | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 3 | Điểm quan trắc Vĩnh Phú | BD04 (4) |  | Trong UBND và trạm y tế Vĩnh Phú | 106° 41' 41" | 10° 52' 42" | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 4 | Điểm quan trắc Lái Thiêu | BD20 (4) | Mục 2.2 - Bảng 2 và Bảng 3 | Trong trạm quan trắc sông Sài Gòn | 106° 41' 33" | 10° 53' 58" | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 5 | Điểm quan trắc ViSip 2 | BD21 (3) |  | Trong khu PCCC Visip II | 106° 40' 31" | 11° 5' 23" | qp1, n22, n21 |
| 6 | Điểm quan trắc An Lập | BD16 (2) |  | Trong văn phòng KP Hố Cạn | 106° 30' 46" | 11° 12' 50" | qp1, n22 |
| 7 | Điểm quan trắc Bàu Bàng | BD27 (3) |  | Gần ngã tư giao đường DC và đường N10 | 106° 37' 30" | 11° 14' 47" | qp1, n22, n21 |
| II | Quan trắc thủ công (15 điểm với 28 công trình) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm quan trắc Phú Hoà | BD01 (4) | Mục 2.1 - Bảng 2 và Bảng 3 | Trong UBND phường | 106o40’45’’ | 10o59’2’’ | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 2 | Điểm quan trắc Hiệp An | BD07 (2) |  | Trong sân vận động Hiệp An | 106°37' 30" | 11°2'9" | n22, n21 |
| 3 | Điểm quan trắc An Phú | BD18 (1) |  | Trong khuôn viên trường THPT Lý Thái Tổ | 106°43'28" | 10°57' 57" | qp1 |
| 4 | Điểm quan trắc Thuận Giao | BD05 (3) |  | Trong UBND phường | 106° 42' 6" | 10° 57' 13" | qp1, n22, n21 |
| 5 | Điểm quan trắc Khánh Bình | BD08 (2) |  | Trong BQL KCN Nam Tân Uyên | 106° 45' 6" | 11° 3' 21" | n22, n21 |
| 6 | Điểm quan trắc Hội Nghĩa | BD10 (1) |  | VP khu phố | 106° 45' 21" | 11° 6' 56" | n22 |
| 7 | Điểm quan trắc Lạc An | BD09 (1) |  | Trong nhà dân | 106° 54' 18" | 11° 7' 45" | j2-3 |
| 8 | Điểm quan trắc An Tây | BD06 (4) |  | Trường Tiểu học An Tây | 106° 32' 57" | 11° 5' 1" | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9 | Điểm quan trắc Phú An | BD11 (3) |  | Trong nhà dân | 106° 34' 35" | 11° 2' 58" | qp1, n22, n21 |
| 10 | Điểm quan trắc Mỹ Phước | BD14 (2) |  | Trường Tiểu học Mỹ Phước | 106° 34' 39" | 11° 9' 22" | n22, n21 |
| 11 | Điểm quan trắc Phước Hòa | BD12 (1) |  | Trong rừng cao su | 106° 45' 52" | 11° 12' 4" | n22 |
| 12 | Điểm quan trắc Tân Long | BD15 (1) |  | Trong nhà dân | 106° 43' 4" | 11° 16' 51" | n22 |
| 13 | Điểm quan trắc Phước Vĩnh | BD17 (1) |  | Trong nhà dân | 106° 49' 16" | 11° 18' 25" | n22 |
| 14 | Điểm quan trắc Tam Lập | BD13 (1) |  | Trong rừng cao su | 106° 55' 36" | 11° 18' 19" | j2-3 |
| 15 | Điểm quan trắc Long Tân | BD1604Z (1) |  | Trong nhà dân | 106° 32' 26" | 11° 17' 30" | n21 |
| III | Điểm quan trắc Bãi rác (1 điểm với 5 công trình) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 công trình quan trắc tự động | BD22 (1) | Bảng 3 | Khuôn viên Bãi Rác Nam BD | 106° 39' 24" | 11° 10' 40" | qp1 |
|  | 04 công trình chỉ quan trắc chất lượng | BD23,24,25, 26 (4) |  |  |  |  |  |

Hình 1. Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương

## 1.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện quan trắc và bảo dưỡng công trình quan trắc

### 1.2.1. Nội dung

- Quan trắc động thái: tiến hành quan trắc tự động trực tuyến và quan trắc định kỳ tại các công trình quan trắc, tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, viết báo cáo. Thông số quan trắc gồm: mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí.

- Quan trắc chất lượng: Tiến hành bơm lấy mẫu ngoài hiện trường (tại các giếng quan trắc), đo nhanh tại hiện trường, phân tích mẫu nước tại phòng thí nghiệm, tổng hợp kết quả mẫu và viết báo cáo. Thông số quan trắc chất lượng gồm thông số đo nhanh tại hiện trường, thông số phân tích trong phòng thí nghiệm (mẫu toàn diện, mẫu sắt, vi lượng, ô nhiễm nguồn gốc hữu cơ).

- Bảo dưỡng công trình quan trắc (thổi rửa giếng quan trắc): dùng máy nén khí công suất lớn tạo dòng khí áp lực tác động lên thành ống chống, ống lọc, sỏi bọc xung quanh ống lọc và đáy giếng, nhằm thổi các cặn bám dính, vật chất lấp nhét, hòa vào nước theo ống dẫn nước thoát ra ngoài.

Bảng 2. Thông số quan trắc động thái

| STT | Thông số quan trắc |
| --- | --- |
| 2.1 | Quan trắc đủ 3 thông số: mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí |
| 2.2 | Quan trắc 02 thông số: mực nước, nhiệt độ nước |

Bảng 3. Thông số quan trắc chất lượng

| STT | Loại mẫu | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo nhanh tại hiện trường | Nhiệt độ, pH, EC, DO, TDS |
| 2 | Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |
| - | Mẫu phân tích toàn diện | Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe tổng, Al3+, NH4+, HCO3-, Cl-, SO42-, CO32-, NO2-, NO3-, độ cứng tổng, độ cứng tạm thời, độ cứng vĩnh viễn, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, CO2 xâm thực, SiO2, tổng độ khoáng hóa, màu |
| - | Mẫu sắt | Fe2+, Fe3+ |
| - | Mẫu vi lượng | As, Hg, Se, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, phenol, CN-, Mn |
| - | Mẫu có nguồn gốc hữu cơ | PO43-, COD, E.coli, Coliform |

### 1.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện

a) Phương pháp tiến hành

Việc quan trắc động thái nước dưới đất được thực hiện theo phương pháp thủ công (đo trực tiếp tại hiện trường) và phương pháp tự động (đo và truyền dữ liệu về trạm điều hành). Quan trắc chất lượng nước dưới đất được tiến hành định kỳ tại tất cả các công trình quan trắc. Quy trình kỹ thuật quan trắc và thông số quan trắc được áp dụng theo Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

* Quan trắc động thái nước dưới đất:

- Quy trình:

+ Quan trắc tự động: thiết bị đo được lắp đặt trực tiếp tại từng giếng quan trắc, sensor đo gửi tín hiệu lên bộ thu truyền đặt tại trạm cơ sở, sau đó bộ truyền sẽ gửi dữ liệu về trạm điều hành trung tâm thông qua đường truyền internet.

+ Quan trắc thủ công: được tiến hành trực tiếp tại giếng quan trắc trong khoảng thời gian từ 6 - 8 giờ sáng. Trình tự đo: đo mực nước trước, sau đó tiến hành đo nhiệt độ không khí và cuối cùng đo nhiệt độ nước. Đo nhiệt độ nước, đảm bảo thả xuống độ sâu giữa ống lọc trong thời gian từ 5 đến 10 phút rồi kéo nhanh lên đọc số liệu trên nhiệt kế. Độ chính xác của đo mực nước là 0,01m, độ chính xác của đo nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí là là 0,10C.

- Tần suất quan trắc:

+ Quan trắc tự động: quan trắc hàng ngày, ngày quan trắc 24 lần.

+ Quan trắc thủ công: Mùa khô (đầu tháng 11 đến cuối tháng 4 năm sau): 6 ngày đo 1 lần, đo 05 lần trong một tháng vào các ngày 6, 12, 18, 24, 30, riêng tháng 2 không có ngày 30 chuyển đo vào ngày 1 tháng 3; Mùa mưa (đầu tháng 5 đến cuối tháng 10): 3 ngày đo 1 lần, đo 10 lần trong một tháng vào các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

+ Đo kiểm tra tại các điểm quan trắc tự động: mỗi tháng đo kiểm tra 1 lần.

* Quan trắc chất lượng nước dưới đất

- Quy trình:

Trước khi tiến hành lấy mẫu nước ngầm đối với các giếng khoan cần chuẩn bị:

+ Đặt bơm và thực hiện các biện pháp an toàn, đóng điện chạy thử và điều chỉnh dòng điện.

+ Đo nhiệt độ không khí, mực nước và đo nhiệt độ nước, độ sâu đáy giếng. Tính thể tích nước cần bơm xả (bằng tối thiểu bằng 3 lần thể tích nước có trong lỗ khoan), xác định thời gian bơm lấy mẫu;

+ Thả thiết bị lấy mẫu (máy bơm hoả tiễn) có gắn ống dẫn nước, đấu nối vào máy phát điện, tiến hành bơm xả, bấm thời gian, khi đạt thời gian theo tính toán, tiến hành lấy mẫu và đo nhanh tại hiện trường.

Quan trắc chất lượng nước dưới đất ngoài việc tuân thủ theo Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước - Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2011: Chất lượng nước - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-14: 2018: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.

- Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005.

Phương pháp phân tích mẫu và thiết bị phân tích được thể hiện trong bảng 4:

# Bảng 4. Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giới hạn phát hiện | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định pH | - | 0 - 14 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 2 | Ôxy hòa tan (DO) | mg/L | 0 - 16 | TCVN 7325:2016 |
| 3 | Độ dẫn điện (EC) | mS/cm | 0 - 50 | SMEWW 2510B:2017 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan(TDS) | mg/L | 0 - 100000 | HD-TN-AD33 |
| 5 | Nhiệt độ | oC | 4 | SMEWW 2550B:2017 |
| 6 | Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) | mg/L | 3 | SMEWW-2340-C-2017 (*) |
| 7 | Độ cứng tạm thời | mg/L | 2 | BREM-ĐCTT:2014 |
| 8 | Độ cứng vĩnh viễn | mg/L | 2 | BREM-ĐCTT:2014 |
| 9 | Tổng độ khoáng hóa | mg/L | 0,0001 | SMEWW 2540C-2017 |
| 10 | Màu sắc | Pt-Co | 2 | TCVN 6185:2015 (*) |
| 11 | Phosphat (PO4 3- tính theo P) | mg/L | 0,05 | TCVN 6494-1:2011 (*) |
| 12 | COD | mgO2/L | 0,3 | TCVN 6186-1996 |
| 13 | Sunphate (SO42-) | mg/L | 0,2 | TCVN 6494-1:2011 (*) |
| 14 | Nitơ Amoni (NH3-N) | mg/L | 0,01 | TCVN 6179-1:1996 |
| 15 | Nitrat (NO3 - tính theo N) | mg/L | 0,18 | TCVN 6494-1:2011 (*) |
| 16 | Nitrit (NO2 - tính theo N) | mg/L | 0,014 | TCVN 6494-1:2011 (*) |
| 17 | Clorua (Cl-) | mg/L | 0,2 | TCVN 6494-1:2011 (*) |
| 18 | Sắt tổng (Tổng Fe) | mg/L | 0,01 | TCVN 6177:1996 (*) |
| 19 | Đồng (Cu) | mg/L | 0,03 | TCVN 6193(A):1996 (*) |
| 20 | Thủy ngân (Hg) | mg/L | 0,0003 | TCVN 7877-2008 (*) |
| 21 | Asen (As) | mg/L | 0,0003 | TCVN 6626:2000 (*) |
| 22 | Chì (Pb) | mg/L | 0,0008 | SMEWW 3113B:2017 |
| 23 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,0001 | SMEWW 3113B:2017 |
| 24 | Mangan (Mn) | mg/L | 0,03 | SMEWW 3111B:2017 (*) |
| 25 | Tổng Crom (Cr) | mg/L | 0,002 | SMEWW 3113B:2017 |
| 26 | Tổng Phenol | mg/L | 0,00006 | TCVN 7874:2008 |
| 27 | Xyanua (CN-) | mg/L | 0,002 | TCVN 6181-1996 |
| 28 | Selen (Se) | mg/L | 0,002 | TCVN 6183-1996 (*) |
| 29 | Kẽm (Zn) | mg/L | 0,01 | TCVN 6193(A):1996 (*) |
| 30 | Magiê (Mg2+) | mg/L | 1,0 | TCVN 6660:2000 |
| 31 | Canxi (Ca2+) | mg/L | 1,0 | TCVN 6660:2000 |
| 32 | Natri (Na+) | mg/L | 0,1 | TCVN 6660:2000 |
| 33 | Kali (K+) | mg/L | 0,1 | TCVN 6660:2000 |
| 34 | Nhôm (Al) | mg/L | 0,0087 | TCVN 6665: 2011 |
| 35 | Cacbonat (HCO3-) | mg/L | 3 | TCVN 6636-1:2000 (*) |
| 36 | Bicacbonat (CO32-) | mg/L | 3 | TCVN 6636-1:2000 (*) |
| 37 | Silic dioxit (SiO2) | mg/L | 1 | SMEWW 4500-SiO2-C |
| 38 | Hàm lượng CO2 tự do | mg/L | 4,4 | BREM-CO2AM:2014 |
| 39 | CO2 ăn mòn | mg/L | 1,4 | BREM-CO2AM:2014 |
| 40 | Hàm lượng CO2 xâm thực | mg/L | 4,4 | BREM-CO2AM:2014 |
| 41 | Sắt II (Fe2+) | mg/L | 0,01 | TCVN 6177:1996 |
| 42 | Sắt III (Fe3+) | mg/L | 0,01 | TCVN 6177:1996 |
| 43 | Coliform | CFU/100 mL | 1 | TCVN 6187:1-2019 (*) |
| 44 | E.Coli | CFU/100 mL | - | TCVN 6187-1:2019 (*) |

(*) Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025

(**) Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử

* Thổi rửa giếng quan trắc

Đối với giếng khoan giàu nước thì dùng phương pháp bơm trào (sử dụng ống chống làm ống dẫn) để thông rửa toàn bộ tầng ống lọc;

Đối với giếng khoan nghèo nước không bơm trào được sẽ tiến hành bơm sục và dùng ống dẫn để bơm nước thông rửa.

b) Khối lượng quan trắc:

Khối lượng quan trắc cụ thể như sau:

* Quan trắc động thái nước dưới đất:

- Quan trắc ngoài thực địa: là khối lượng quan trắc định kỳ tại các giếng thủ công và đo kiểm tra tại các giếng tự động. Mỗi lần đo là 1 lần di chuyển từ Trung tâm Quan trắc tới 1 điểm đo cụ thể và trở về trung tâm. Khối lượng đo là: 08 điểm tự động x 1 lần/thángđiểmx12tháng + 15 điểm thủ công x 90 lần/nămđiểm = 1.446 lần đo

Khối lượng quan trắc trong năm cụ thể như sau:

Bảng 5. Bảng tổng hợp khối lượng quan trắc động thái năm 2023

| STT |  | Hạng mục | Số điểm | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Quan trắc định kỳ tại giếng tự động (đo kiểm tra) | 08 | 8 điểm x 1 lần /tháng.điểm x 12 tháng = 96 lần đo | Số điểm x 1 lần /tháng.điểm x 12 tháng |
| 2 |  | Quan trắc định kỳ tại giếng thủ công | 15 | 1.350 | Số điểm x 90 lần/năm |
| 2.1 | Điểm có khoảng cách <5km |  | 01 | 01 điểm x 90 lần/nămđiểm = 90 lần đo |  |
| 2.2 | Điểm có khoảng cách điểm 5 - 15 km |  | 03 | 03 điểm x 90 lần/nămđiểm = 270 lần đo |  |
| 2.3 | Điểm có khoảng cách điểm 15 - 25 km |  | 03 | 03 điểm x 90 lần/nămđiểm = 270 lần đo |  |
| 2.4 | Điểm có khoảng cách điểm 25 - 35 km |  | 03 | 03 điểm x 90 lần/nămđiểm = 270 lần đo |  |
| 2.5 | Điểm có khoảng cách điểm >35 - 45 km |  | 05 | 05 điểm x 90 lần/nămđiểm = 450 |  |
| Tổng |  |  | 23 | 1.446 lần đo |  |

- Xử lý số liệu: số liệu xử lý là số liệu quan trắc ngoài thực địa và số liệu tải từ hệ thống. Đối với quan trắc tự động, tại mỗi công trình quan trắc cứ 1 giờ sẽ ghi 1 số liệu (1 số liệu/giờ). Đối với quan trắc thủ công, tại mỗi công trình quan trắc, mỗi 1 lần đo tính 1 số liệu. Đơn vị tính khối lượng xử lý theo chuỗi 100 số liệu. Vậy khối lượng xử lý là:

+ Tự động: 23 công trình x 24 giờ x 1 số liệu/giờ.ngày.công trình x 365 ngày/quý/100 = 2.014,8 (số liệu)

### + Thủ công: (28 công trình x 90 số liệu/năm.công trình+23 công trình x 12 số liệu/năm)/100 = 25,2 (số liệu).

Bảng 6. Bảng tổng hợp xử lý số liệu năm 2023

| STT | Hạng mục | Số công trình | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc tự động | 23 | 100 số liệu | 2.014,8 | 23 công trình x 365 ngày x 24 lần/ngày/100 |
| 2 | Quan trắc định kỳ tại giếng thủ công | 28 | 100 số liệu | 25,20 | (28 công trình x 90 lần/năm)/100 |
| 3 | Quan trắc định kỳ tại giếng tự động | 23 | 100 số liệu | 2,76 | (23 công trình x 12 lần/năm)/100 |
| Tổng |  | 51 |  | 2.042,76 |  |

* Thổi rửa giếng quan trắc

Khối lượng mẫu theo nhiệm vụ đặt hàng, gồm khối lượng lắp đặt tháo dỡ thiết bị bơm (04 giếng có chiều sâu đặt ống dẫn nước 26-50 m , 10 giếng có độ sâu đặt ống dẫn nước 51-100 m);  Bơm thổi rửa giếng, mỗi giếng thổi rửa 03 ca máy (8 giờ/ca). Khối lượng được thể trong bảng sau:

Bảng 7. Khối lượng bơm thổi rửa giếng khoan quan trắc năm 2023

| 1 | Lắp đặt tháo dỡ thiết bị bơm | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc máy bơm 26-50 m | Giếng | 4 | Tính bằng số giếng cần lắp đặt |
| - | Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc máy bơm 51-100 m | Giếng | 10 |  |
| - | Bơm dâng 1 máy nén khí (14 giếng x 3ca/giếng) | ca | =14 giếng * 3 ca/giếng = 42 ca | Số giếng x 3ca/giếng |

* Quan trắc chất lượng nước dưới đất

Khối lượng mẫu theo nhiệm vụ đặt hàng, cụ thể mẫu được tiến hành lấy trong 4 đợt/năm (tháng 3, 6, 9, 11/2023): mỗi giếng lấy 4 mẫu (mẫu toàn diện, mẫu sắt và vi lượng, mẫu nghiên cứu ô nhiễm, mẫu phân tích hiện trường), ngoài ra mỗi cụm giếng cùng giải khoảng cách lấy thêm 4 mẫu lặp cho các loại mẫu trên. Khối lượng được thể trong bảng sau:

Bảng 8. Khối lượng mẫu nước dưới đất năm 2023

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện lấy mẫu |  | 960 mẫu | (số giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp/giải khoảng cách)/đợt x 4 đợt => 5 giải khoảng cách từ 1.1 đến 1.5) |
| 1.1 | Khoảng cách điểm <5 km: 4 giếng | Mẫu | (4 giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp)/đợt x 4 đợt = 80 mẫu |  |
| 1.2 | Khoảng cách điểm 5-15 km: 9 giếng | Mẫu | (9 giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp)/đợt x 4 đợt = 160 mẫu |  |
| 1.3 | Khoảng cách điểm 15-25 km: 26 giếng | Mẫu | (26 giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp)/đợt x 4 đợt = 432 mẫu |  |
| 1.4 | Khoảng cách điểm 25-35 km: 6 giếng | Mẫu | (6 giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp)/đợt x 4 đợt = 112 mẫu |  |
| 1.5 | Khoảng cách điểm >35-45 km: 10 giếng | Mẫu | (10 giếng x 4 mẫu/giếng + 4 mẫu lặp)/đợt x 4 đợt = 176 mẫu |  |
| 2 | Xử lý kết quả mẫu nước | Mẫu | (55 giếngx4 mẫu/giếng+5 giải khoảng cáchx4 mẫu lặp/giải khoảng cách)/đợtx4 đợt=960 mẫu |  |
| 3 | Khối lượng phân tích |  |  |  |
| 3.1 | Phân tích mẫu toàn diện (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe tổng, Al3+, NH4+, HCO3-, Cl-, SO42-, CO32-, NO2-, NO3-, độ cứng tổng, độ cứng tạm thời, độ cứng vĩnh viễn, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, CO2 xâm thực, SiO2, tổng độ khoáng hóa, màu) | Mẫu | (55 giếng x 1 mẫu/giếng + 5 giải khoảng cách x1 mẫu lặp/giải khoảng cách = 60 mẫu)/đợt x 4 đợt = 240 mẫu (5 giải khoảng cách từ 1.1 đến 1.5) | Số giếng x 1 mẫu/giếng + 1 mẫu lặp/giải khoảng cách x 5 giải khoảng cách (5 giải khoảng cách từ 1.1 đến 1.5) |
| 3.2 | Mẫu sắt gồm: Fe2+, Fe3+. | Mẫu | 240 |  |
| 3.3 | Mẫu vi lượng gồm các chỉ tiêu: As, Hg, Se, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, phenol, CN-, Mn; | Mẫu | 240 |  |
| 3.4 | Mẫu nghiên cứu ô nhiễm gồm các chỉ tiêu: PO43-, COD, Coliform, E.coli | Mẫu | 240 |  |
| 3.5 | Mẫu phân tích các chỉ tiêu tại hiện trường, gồm 5 chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, TDS, EC, DO | Mẫu | 240 |  |

Nhìn chung công tác lấy mẫu và phân tích mẫu nước được thực hiện đầy đủ theo quy định nhà nước và nội dung của hợp đồng. Kết quả phân tích mẫu có độ tin cậy và là cơ sở để đánh giá động thái chất lượng nước trên địa bàn tỉnh.

### 1.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:

Được tiến hành định kỳ hàng tháng, cụ thể chia các tuyến phối hợp với Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra hiện trạng các công trình quan trắc nước dưới đất, tình hình hoạt động của thiết bị. Chi tiết tuyến kiểm tra thể hiện tại bảng 8 dưới đây:

Bảng 9. Công tác kiểm tra hiện trường

| STT | Tuyến kiểm tra | Điểm kiểm tra | Địa bàn | Chiều dài tuyến (km) | Số điểm | Số lần kiểm tra (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phước Hòa --> Tam Lập --> Phước Vĩnh -->Tân Long | BD1204T, BD13060, BD1704T, BD1504T | Phú Giáo | 159 | 04 | 04 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 48 lần |
| 2 | Khánh Bình--> Lạc An --> Hội Nghĩa | BD08,BD09, BD10 | Tân Uyên, Bắc Tân Uyên | 90 | 03 | 03 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 36 lần |
| 3 | Hiệp An-->Mỹ Phước-->Long Tân --> -->An Tây-->Phú An- | BD07,BD14, BD1604Z, BD06, BD11 | Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng | 105 | 05 | 05 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 60 lần |
| 4 | Phú Hoà --> An Phú --> Sóng Thần 1--> Vĩnh Phú --> Lái Thiêu --> Thuận Giao | BD01,BD02, BD18,BD03, BD04,BD20, BD05 | Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An | 43 | 07 | 07 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 84 lần |
| 5 | VSIP II-->Bãi Rác | BD21,BD22, BD23,BD24, BD25, BD26 | Thủ Dầu Một, Bến Cát | 51 | 02 | 02 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 24 lần |
| 6 | An Lập (Dầu Tiếng) --> KCN Bàu Bàng | BD16, BD27 | Dầu Tiếng, Bàu Bàng | 105 | 02 | 02 điểm x lần/tháng x 12 tháng = 24 lần |
|  | Tổng |  |  | 609 | 23 | 276 |

## Kết quả kiểm tra cho thấy, các công trình quan trắc vận hành ổn định, các số liệu quan trắc hầu như không trùng khớp hoặc sai lệch rất nhỏ so với số liệu đo kiểm tra. Vì vậy, số liệu đảm bảo đánh giá động thái và phục vụ cho công tác quản lỳ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

## 1.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh. Việc thu thập số liệu mưa đầy đủ, chính xác và kịp thời đã phản ánh được tình hình phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh giúp làm rõ phần nào nguồn nước bổ cập cho nước dưới đất.

## 1.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc động thái nước dưới đất bao gồm các thiết bị như sau:

Bảng 10. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc

| TT | Thông số quan trắc | Tên thiết bị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị quan trắc thủ công |  |
| - | Mực nước | Quả dọi đo mực nước; thước cuộn; chuông |
| - | Nhiệt độ không khí | Nhiệt kế thuỷ ngân |
| - | Nhiệt độ nước | Nhiệt kế bách phân, ống đựng, dây cước |
| 2 | Thiết bị quan trắc tự động |  |
| - | Đo mực nước, nhiệt độ | Bộ cảm biến (sensor), bộ thu và truyền dữ liệu (dataloger), trạm điều hành trung tâm: Máy chủ |

Thiết bị quan trắc chất lượng nước dưới đất gồm các thiết bị, dụng cụ, như sau:

Bảng 11. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc chất lượng nước

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị quan trắc hiện trường |  |  |  |
| 1 | Thiết bị bơm lấy mẫu |  |  |  |
| - | Máy bơm hoả tiễn công suất 1HP, dây điện (cuộn 100m) | Franklin | Mỹ | - |
| - | Máy phát điện 5,5kVA | EP6500CXS | Honda-Nhật | - |
| - | Ống dẫn nước (cuộn 100m) | ARWA | ARWA-Trung Quốc | - |
| 2 | Máy đo nhanh tại hiện trường |  |  |  |
| - | Máy đo nhanh hiện trường TOA22A | WQC 24 | DDKTOA-Nhật | 1 lần/năm và trước khi đo |
| - | Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối | Laqua EC220 | Horiba-Nhật |  |
| II | Thiết bị phòng thử nghiệm |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 5000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HANA | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | Đức | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |
| 13 | Sắc ký khí | Thermo | Mỹ | 1 lần/năm |

## Bảng 12. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ thổi rửa giếng quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nén khí | AIRMAN | Nhật |
| 2 | Máy bơm nén khí INGERSOLL-RAND | P180 WD | Đài Loan |
| 3 | Ống dẫn nước nhựa | PVC | Bình Minh |
| 4 | Ống dẫn khí |  | Hàn Quốc |
| 5 | Thiết bị đo mực nước |  | Việt Nam |
| 6 | Thiết bị đo chiều sâu giếng |  | Việt Nam |

## 1.4. Sản phẩm

- Báo cáo: 12 báo cáo tháng, 04 báo cáo quý, 04 báo cáo chất lượng nước, 01 báo cáo tổng hợp năm; Báo cáo kết quả thổi rửa giếng quan trắc.

- Các bảng biểu:

+ Bảng so sánh kết quả quan trắc so với các mốc;

+ Kết quả thu thập dữ liệu mưa.

+ Bảng tổng hợp kết quả mẫu nước

- Phiếu kết quả phân tích mẫu nước dưới đất: 04 đợt.

# Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2023

Theo số liệu mưa thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, năm 2023 có tổng lượng mưa trung bình là 2.109mm; Nhiệt độ không khí dao động khoảng 0,2-2,80C, nhiệt độ nước của tầng dao động trong khoảng từ 0,1-2,50C, mực nước hầu hết các giếng quan trắc năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động từ 0,47 đến 10,37m. Trong đó, điểm quan trắc Phú An biên độ dao động thấp nhất với biên độ dao động giếng BD11020 là 0,47m, giếng BD1104Z là 0,99m, giếng BD1104T là 1,28m; điểm quan trắc Sóng Thần với biên độ dao động lớn nhất với biên độ dao động giếng BD0304Z là 10,24m. Chất lượng nước dưới đất ở hầu hết các khu vực quan trắc và ở 5 tầng chứa nước tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích ổn định, không biến động nhiều và nằm trong giới hạn QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Riêng tại khu vực Vĩnh Phú, Thuận An chất lượng nước dưới đất tại điểm quan trắc có hàm lượng một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn từ vài đến vài trăm lần. Trong đó tại trạm Vĩnh Phú, hàm lượng một số chỉ tiêu vượt có xu hướng tăng dần theo chiều sâu, tầng chứa nước càng sâu tỷ lệ vượt càng tăng, đặc biệt hàm lượng sắt và clo có tỷ lệ tăng khá rõ rệt. Nguyên nhân được hình thành từ yếu tố nội sinh, 4 tầng chứa nước trong khu vực Vĩnh Phú là các tầng chứa nước lỗ hổng được thành tạo từ nguồn gốc trầm tích biển (được hình thành từ quá trình biển tiến). Dịch chuyển chất hoà tan theo tỷ trọng theo phương thẳng đứng theo Định luật Darcy đã hình thành đặc điểm địa hoá khi thành tạo các tầng chứa nước ở khu vực này. Còn tại khu vực Bãi Rác Nam Bình Dương, có công trình quan trắc BD23020 (gần khu vực hố rác), có một số chỉ tiêu (COD, Amoni, Cl-) vượt Quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT từ vài đến vài trăm lần. Hiện khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## 2.1. Kết quả diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh

Tổng lượng mưa trung bình năm 2023 là 2.109mm. Trong đó, lớn nhất là Trạm Dầu Tiếng với lượng mưa đo được 2.312mm, nhỏ nhất là Trạm Phước Hoà với lượng mưa đo được 1.815mm. Lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa), trong đó lớn nhất vào tháng 7 (tổng lượng mưa trung bình 466,8mm) và tháng 10 (tổng lượng mưa trung bình 441,9mm).

Bảng 11. Lượng mưa năm 2023

| Khu vực Tháng | Sở Sao | Thuận An | Tân Uyên | Phước Hòa | Bến Cát | Dầu Tiếng | Dĩ An | Lái Thiêu | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11.2022 | 122 | 262,4 | 178 | 194 | 76,8 | 97,5 | 70,5 | 247,1 | 156,0 |
| T12.2022 | 57,2 | 21,4 | 25,5 | 11 | 3 | 17,5 | 38,1 | 46,8 | 27,6 |
| T1.2023 | 14,2 | 52,5 | 56,4 | 25 | 1,3 | 8,8 | 50,7 | 63,3 | 34,0 |
| T2 | 6,2 | 9,5 | 1 | 21,5 | 3,3 | 26,4 | 0 | 0 | 8,5 |
| T3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| T4 | 83,8 | 15,2 | 9 | 26 | 94,5 | 158,4 | 75,3 | 36,4 | 62,3 |
| T5 | 116,8 | 129,1 | 91,7 | 151,6 | 208,4 | 275,4 | 164,6 | 186,5 | 165,5 |
| T6 | 325 | 379 | 343,5 | 170,3 | 206,7 | 99,4 | 311,5 | 232 | 258,4 |
| T7 | 496,8 | 461,5 | 464 | 437,4 | 488,7 | 470,8 | 460,8 | 454,4 | 466,8 |
| T8 | 236,6 | 191,2 | 115,3 | 162,5 | 311,7 | 258,2 | 318,7 | 130,6 | 215,6 |
| T9 | 212,4 | 205 | 186,9 | 216 | 320,1 | 349,3 | 349,6 | 310,6 | 268,7 |
| T10 | 519,4 | 416,5 | 424,9 | 395 | 430,7 | 550 | 302,1 | 496,9 | 441,9 |
| Tổng | 2.190 | 2.143 | 1.896 | 1.815 | 2.168 | 2.312 | 2.142 | 2.205 | 2.109 |

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương; (*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

Kết quả thể hiện trên biểu đồ so sánh tổng lượng mưa năm 2023 (hình 2)

Hình 2. Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa năm 2023

## 2.2. Kết quả bơm thổi rửa giếng khoan

Bơm thổi rửa giếng khoan được thực hiện bằng phương pháp bơm trào và bơm bằng ống dẫn nước. Tiến hành bơm sục, thổi rửa ống lọc, sỏi bọc xung quanh ống lọc, thành lỗ khoan và đáy lỗ khoan. Lúc đầu nước bơm lên đục với thành phần là nước bùn, cát và nước trong dần sau 16 giờ bơm; 8 giờ tiếp theo, vừa bơm vừa thả dần ống dẫn nước xuống đến đáy, để bơm vét đáy đến khi đáy giếng không còn bùn đất, nước giếng trong, sạch. Việc thổi rửa các giếng trong 01 điểm quan trắc được thực hiện gối đầu (sử dụng đồng thời 02 máy nén khí: 01 máy công suất 4,5 m3/phút, 01 máy công suất 1 m3/phút) cho 02 giếng, trong đó máy nén khí công suất 4,5 m3/phút sục rửa trước nhằm bức phá cặn bám dính ở ống lọc, sỏi bọc xung quanh ống lọc, thành lỗ khoan, cặn dưới đáy; máy nén khí công suất 01 m3/phút dẫn nước, cặn bẩn trong giếng và bơm vét đáy.

Theo hợp đồng, năm 2023 tiến hành bơm thổi rửa giếng tại 06 điểm quan trắc, cụ thể như sau:

a) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc Lái Thiêu

## Điểm quan trắc Lái Thiêu gồm 04 công trình quan trắc nước dưới đất (04 giếng) nằm trong trạm thủy văn sông Sài Gòn, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả bơm thổi rửa từng giếng như sau:

* Giếng BD2002T:

- Thời gian thi công: Từ 08h ngày 25/5/2023 đến 10h ngày 26/5/203

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 50,95;

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 52,70

Độ bồi lắng là: 52,70m – 50,95m = 1,75m.

* Giếng BD2002Z:

Thời gian thi công: Từ 09 giờ ngày 25/5/2023 đến 11 giờ ngày 26/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 75,0

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 74,48

Độ bồi lắng là: 75,0m – 74,48m = 0,13m.

* Giếng BD2004T:

Thời gian thi công: Từ 11 giờ ngày 26/5/2023 đến 13 giờ ngày 27/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 98,0

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 97,91

Độ bồi lắng là: 78,0m – 97,91m = 0,09m.

* Giếng BD2004Z:

Thời gian thi công: Từ 13 giờ ngày 26/5/2023 đến 15 giờ ngày 27/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 110,0

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 106,74

Độ bồi lắng là: 110,0m – 106,74m = 3,26m.

b) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc Sóng Thần

## Điểm quan trắc Sóng Thần gồm 03 giếng nằm ở Khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Kết quả bơm thổi rửa từng giếng như sau:

* Giếng BD0304Z:

Thời gian thi công: Từ 08 giờ ngày 28/5/2023 đến 10 giờ ngày 29/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 80,80

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 82,70

Độ bồi lắng là: 82,70m – 80,80m = 1,90m.

* Giếng BD0304T:

Thời gian thi công: Từ 10 giờ ngày 28/5/2023 đến 12 giờ ngày 29/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 32,30

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 34,00

Độ bồi lắng là: 34,00m – 32,30m = 1,70m.

* Giếng BD0302Z:

Thời gian thi công: Từ 13 giờ ngày 29/5/2023 đến 15 giờ ngày 30/5/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 18,91

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 19,95

Độ bồi lắng là: 19,95m – 18,91m 1,04m.

c) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc nhà trọ An Phú

## Điểm quan trắc An Phú gồm 03 giếng nằm ở Khu nhà trọ An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả bơm thổi rửa từng giếng như sau:

* Giếng BD0202Z:

Thời gian thi công: Từ 07 giờ ngày 31/5/2023 đến 08 giờ ngày 01/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 35,11

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 35,20

Độ bồi lắng là: 35,20m – 35,11m = 0,09m.

* Giếng BD0204T:

Thời gian thi công: Từ 09 giờ ngày 31/5/2023 đến 11 giờ ngày 01/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 76,34

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 77,25

Độ bồi lắng là: 77,25m – 76,34m = 0,91m.

* Giếng BD0204Z:

Thời gian thi công: Từ 10 giờ ngày 01/6/2023 đến 12 giờ ngày 02/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 106,74

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 108,03

Độ bồi lắng là: 108,03m – 106,74m = 1,29m.

d) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc Long Tân (Giếng BD1604Z)

Thời gian thi công: Từ 16 giờ ngày 02/6/2023 đến 18 giờ ngày 03/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 76,15

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 77,00

Độ bồi lắng là: 77,00m – 76,15m = 0,85m.

e) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc Hiệp Thành

* Giếng BD0704T:

Thời gian thi công: Từ 08 giờ ngày 04/6/2023 đến 10 giờ ngày 05/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 64,91

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 65,50

Độ bồi lắng là: 65,50m – 64,91m = 0,59m.

* Giếng BD0704Z:

Thời gian thi công: Từ 10 giờ ngày 04/6/2023 đến 12 giờ ngày 05/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 107,21

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 108,90

Độ bồi lắng là: 108,90m – 107,21m = 1,69m.

g) Bơm thổi rửa giếng tại điểm quan trắc trường học ở An Phú (BD0202Z)

## Điểm quan trắc trường học ở An Phú gồm 01 giếng nằm ở trường PTTH Lý Thái Tổ, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả bơm thổi rửa từng giếng như sau:

Thời gian thi công: Từ 10 giờ ngày 05/6/2023 đến 22 giờ ngày 06/6/2023;

- Khối lượng:

+ Thổi rửa ống lọc sỏi bọc xung quanh ống lọc và thành lỗ khoan (ca): 2,0

+ Bơm vét đáy (ca): 1,0

- Kết quả:

+ Chiều sâu giếng khoan trước khi bơm (m): 37,20

+ Chiều sâu giếng khoan sau khi bơm (m): 39,00

Độ bồi lắng là: 39,00m – 37,20m = 1,80m.

## Kết quả thổi rửa giếng thể hiện trong bảng dưới đây:

## Bảng 14. Bảng kết quả thổi rửa giếng khoan quan trắc

| STT | Tên giếng | Địa chỉ | Chiều sâu giếng theo thiết kế (m) | Chiều sâu thực tế trước khi bơm (m) | Chiều sâu thực tế sau khi bơm (m) | Độ bồi lắng thực tế (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD2002T | Trạm thuỷ văn Lái Thiêu, Tp. Thuận An. | 51,00 | 50,95 | 52,70 | 1,75 |
| 2 | BD2002Z | Trạm thuỷ văn Lái Thiêu, Tp. Thuận An. | 75,00 | 74,87 | 75,00 | 0,13 |
| 3 | BD2004T | Trạm thuỷ văn Lái Thiêu, Tp. Thuận An. | 98,00 | 97,91 | 98,00 | 0,09 |
| 4 | BD2004Z | Trạm thuỷ văn Lái Thiêu, Tp. Thuận An | 110,00 | 106,74 | 110,00 | 3,26 |
| 5 | BD0304Z | KCN Sóng Thần I, Tp. Dĩ An | 84,00 | 80,80 | 82,70 | 1,90 |
| 6 | BD0304T | KCN Sóng Thần I, Tp. Dĩ An | 34,00 | 32,30 | 34,00 | 1,70 |
| 7 | BD0302Z | KCN Sóng Thần I, Tp. Dĩ An | 20,00 | 18,91 | 19,95 | 1,04 |
| 8 | BD0202Z | P. An Phú, TP. Thuận An | 36,00 | 35,11 | 35,20 | 0,09 |
| 9 | BD0204T | P. An Phú, TP. Thuận An | 78,00 | 76,34 | 77,25 | 0,91 |
| 10 | BD0204Z | P. An Phú, TP. Thuận An | 108,00 | 106,74 | 108,03 | 1,29 |
| 11 | BD1604Z | Ấp Cống Quẹo, X. Long Tân, H. Dầu Tiếng | 76,70 | 76,15 | 77,00 | 0,85 |
| 12 | BD0704T | P. Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một | 70,00 | 64,91 | 65,50 | 0,59 |
| 13 | BD0704Z | P. Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một | 108,90 | 107,21 | 108,90 | 1,69 |
| 14 | BD1802Z | P. An Phú, TP. Thuận An | 39,00 | 37,20 | 39,00 | 1,80 |

## Nhận xét: nhìn chung, công tác bơm thổi rửa giếng khoan đã được thực hiện đúng khối lượng theo chương trình quan trắc. Kết quả thổi rửa đã làm sạch được ống lọc, lớp sỏi bọc xung quanh và đáy giếng, khôi phục giếng về hiện trạng ban đầu. Phục vụ cho công tác quan trắc động thái và chất lượng nước dưới đất của các công trình quan trắc.

## 2.3. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí lớn nhất trong các ngày đo là 30,50C, nhỏ nhất 27,70C, biên độ dao động lớn nhất tại 1 điểm là 2,80C.

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí thể hiện trong bảng 12.

Bảng 15. Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 11 năm 2023

| Điểm quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD01 | 29,8 | 30,5 | 29,0 | 1,5 |
| BD02 | 29,4 | 30,5 | 28,9 | 1,6 |
| BD03 | 29,7 | 30,5 | 29,0 | 1,5 |
| BD04 | 28,7 | 30,5 | 27,7 | 2,8 |
| BD05 | 29,4 | 30,5 | 28,9 | 1,6 |
| BD06 | 28,9 | 30,0 | 28,2 | 1,8 |
| BD07 | 29,3 | 30,0 | 28,7 | 1,3 |
| BD08 | 29,1 | 30,5 | 28,3 | 2,2 |
| BD09060 | 29,2 | 30,5 | 28,3 | 2,2 |
| BD1004T | 28,9 | 30,5 | 27,8 | 2,7 |
| BD11 | 29,4 | 30,5 | 28,8 | 1,7 |
| BD1204T | 28,9 | 30,5 | 27,8 | 2,7 |
| BD13060 | 29,2 | 30,5 | 28,5 | 2,0 |
| BD14 | 29,3 | 30,5 | 28,9 | 1,6 |
| BD1504T | 29,6 | 30,5 | 29,0 | 1,5 |
| BD1604Z | 29,3 | 30,0 | 29,0 | 1,0 |
| BD1704T | 29,4 | 30,5 | 28,2 | 2,3 |
| BD1802Z | 28,9 | 30,5 | 28,0 | 2,5 |

## 2.4. Kết quả quan trắc nước dưới đất

### 2.3.1. Tầng Pleistocen giữa trên

### a) Vị trí quan trắc

Tầng Pleistocen giữa trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng tây nam của tỉnh. Tại tầng này có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn, (xem hình 3):

Hình 3. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên

b) Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 thể hiện trong bảng 16:

Bảng 16: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023

| Công trình quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) | Chiều sâu trung bình đo nhiệt độ nước (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD0102T | 29,9 | 30,3 | 29,6 | 0,7 | 20,0 |
| BD0402T | 28,1 | 28,7 | 27,8 | 0,9 | 58,0 |
| BD0602T | 28,5 | 28,9 | 28,1 | 0,8 | 24,0 |
| BD2002T | 28,6 | 29,2 | 28,1 | 1,1 | 44,0 |

Nhiệt độ nước năm 2023 tại tầng Pleistocen giữa - trên dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,30C ở công trình BD0102T, nhiệt độ thấp nhất là 27,80C ở công trình BD0402T, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pleistocen giữa - trên là 28,80C.

So sánh với kết quả đo đạc của các năm trước, nhiệt độ trung bình của cả tầng không có nhiều biến động, cụ thể kết quả như sau:

Bảng 17: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023

| Công trình quan trắc | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD0102T | 29,6 | 29,9 | 29,9 |
| BD0402T | 27,8 | 28,1 | 28,1 |
| BD0602T | 28,2 | 28,5 | 28,5 |
| BD2002T | Chưa quan trắc | 28,7 | 28,6 |
| Bình quân | 28,6 | 28,8 | 28,8 |

Nhận xét: Nhiệt độ nước các giếng trong tầng dao độ bình quân các năm dao động từ 28,6 đến 28,80C; Nhiệt độ nước bình quân năm 2023 trong tầng Pleistocen giữa trên là 28,80C và cũng bằng nhiệt độ bình quân năm 2022.

c) Mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 trong bảng 18:

Bảng 18: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen giữa trên năm 2023:

| Giếng quan trắc | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  | Độ cao mốc công trình (m) | Chiều sâu đáy giếng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |  |  |
| BD0102T | 13,36 | 14,50 | 12,43 | 2,07 | -16,40 | -15,26 | -17,33 | 2,07 | 29,760 | 25,70 |
| BD0402T | -9,06 | -5,00 | -14,33 | 9,33 | -10,61 | -6,55 | -15,88 | 9,33 | 1,555 | 65,23 |
| BD0602T | 6,89 | 7,76 | 6,31 | 1,45 | -11,71 | -10,84 | -12,29 | 1,45 | 18,604 | 30,84 |
| BD2002T | -2,17 | -0,08 | -3,55 | 3,47 | -16,40 | -15,26 | -17,33 | 2,07 | 2,972 | 51,81 |

Từ các số liệu ở bảng 18 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 như sau:

Hình 4. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

Hình 5. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pleistocen giữa trên

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy, mực nước dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,45 đến 9,33m.  Mực nước bình quân năm 2023  so với năm 2022 có xu hướng tăng từ 0,31 đến 5,31m, so với năm 2021, có xu hướng tăng từ 0,54 đến 0,63m . (chi tiết đính kèm phụ lục).

d) Chất lượng nước dưới đất

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tầng Pleistocen giữa trên
năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước tầng Pleistocen giữa trên ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến vài chục lần so với  QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Kết quả chi tiết hàm lượng một số chỉ tiêu vượt tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 19: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu vượt tầng Pleistocen giữa trên năm 2023:

| Thông số | Đợt | QC09 | Kết quả |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BD0102T | BD2002T | BD0402T | BD0602T |
| COD | Đợt 1.2023 | 4 | 1,2 | 2,8 | 20 | 1,2 |
|  | Đợt 2.2023 | 4 | 1,2 | 2,8 | 20 | 1,2 |
|  | Đợt 3.2023 | 4 | 1,6 | 2,8 | 22 | 1,6 |
|  | Đợt 4.2023 | 4 | 0,8 | 2,4 | 21,2 | 2 |
| Amoni (NH3-N) | Đợt 1.2023 | 1 | < 0,01 (**) | 0,15 | 2,42 | < 0,01 (**) |
|  | Đợt 2.2023 | 1 | < 0,01 (**) | 0,15 | 2,42 | < 0,01 (**) |
|  | Đợt 3.2023 | 1 | 0,15 | 0,05 | 3,02 | 0,04 |
|  | Đợt 4.2023 | 1 | 0,16 | 0,04 | 3,38 | 0,08 |
| Cl- | Đợt 1.2023 | 250 | 19,5 | 49,6 | 71 | 7,1 |
|  | Đợt 2.2023 | 250 | 19,5 | 49,6 | 71 | 7,1 |
|  | Đợt 3.2023 | 250 | 14,9 | 63,7 | 69,1 | 60,1 |
|  | Đợt 4.2023 | 250 | 11,5 | 20,7 | 82 | 54,6 |
| Sắt tổng | Đợt 1.2023 | 5 | 0,08 | 4,2 | 13,4 | 0,06 |
|  | Đợt 2.2023 | 5 | 0,08 | 4,2 | 13,4 | 0,06 |
|  | Đợt 3.2023 | 5 | 0,04 | 2,33 | 15,3 | 0,08 |
|  | Đợt 4.2023 | 5 | < 0,03 (**) | 2,17 | 10,15 | 0,16 |

Ghi chú: QC09 là QCVN 09-MT:2023/BTNMT

Biểu đồ biểu diễn một số chỉ tiêu vượt  tầng chứa nước Pleistocen giữa trên

| Hình 6. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pleistocen giữa trên | Hình 7. Biểu đồ Diễn biến COD tầng Pleistocen giữa trên |
| --- | --- |

Hình 8. Biểu đồ diễn biến amoni, sắt tổng tầng Pleistocen giữa trên

Nhận xét: từ biểu đồ diễn biến chất lượng nước năm cho thấy tại trạm khu vực Vĩnh Phú: hàm lượng COD vượt quy chuẩn từ 5,0 đến 5,5 lần, hàm lượng Amoni vượt 2,4 đến 3,0 lần, hàm lượng sắt tổng vượt chuẩn 2,0 đến 3,1 lần.

## 2.3.2. Tầng Pleistocen dưới

### a) Vị trí quan trắc

Tầng Pleistocen dưới có 13 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của Tỉnh, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem hình 9).

Hình 9. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới

### b) Kết quả  quan trắc nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pleistocen dưới năm 2023 thể hiện trong bảng 20:

Bảng 20: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023

| Công trình quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) | Chiều sâu trung bình đo nhiệt độ nước (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD0102Z | 29,9 | 30,4 | 29,5 | 0,9 | 35,0 |
| BD0202Z | 29,1 | 29,6 | 28,6 | 1,0 | 28,0 |
| BD0302Z | 29,8 | 30,3 | 29,3 | 1,0 | 14,0 |
| BD0402Z | 28,4 | 29,8 | 27,8 | 2,0 | 72,0 |
| BD0502Z | 29,2 | 29,9 | 29,0 | 0,9 | 30,0 |
| BD0602Z | 28,5 | 29,2 | 28,0 | 1,2 | 54,0 |
| BD11020 | 29,2 | 29,8 | 28,6 | 1,2 | 20,0 |
| BD1802Z | 28,4 | 29,1 | 28,0 | 1,1 | 27,0 |
| BD2002Z | 28,6 | 29,2 | 28,1 | 1,1 | 65,0 |
| BD21020 | 27,9 | 28,4 | 27,3 | 1,1 | 20,0 |
| BD22020 | 29,2 | 29,8 | 28,9 | 0,9 | 17,0 |
| BD27020 | 28,3 | 28,8 | 27,9 | 0,9 | 32,0 |
| BD16020 | 29,0 | 29,7 | 28,3 | 1,4 | 25,0 |

Nhiệt độ nước năm 2023 tại tầng Pleistocen dưới dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,40C ở công trình BD0102T, nhiệt độ thấp nhất là 27,30C ở công trình BD21020, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pleistocen dưới là 28,90C.

So sánh với kết quả đo đạc của các năm trước, nhiệt độ trung bình của cả tầng không có nhiều biến động, cụ thể kết quả như sau:

Bảng 21: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023

| Công trình quan trắc | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD0102Z | 29,6 | 29,9 | 29,9 |
| BD0202Z | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD0302Z | 29,3 | 29,6 | 29,6 |
| BD0402Z | 27,8 | 28,1 | 28,1 |
| BD0502Z | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD0602Z | 28,4 | 28,8 | 28,7 |
| BD11020 | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD1802Z | 27,8 | 28,1 | 28,1 |
| BD2002Z | Chưa quan trắc | 28,1 | 28,7 |
| BD21020 |  | 29,5 | 29,2 |
| BD22020 |  | 29,6 | 29,2 |
| BD27020 |  | 29,2 | 29,0 |
| BD16020 |  | 28,3 | 28,3 |
| Bình quân | 28,6 | 29,0 | 28,9 |

Nhận xét: Nhiệt độ nước các giếng trong tầng dao độ bình quân các năm dao động từ 28,6 đến 29,00C; Nhiệt độ nước bình quân năm trong tầng có xu hướng tăng theo các năm.

### c) Kết quả quan trắc mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen dưới năm 2023 trong bảng 22:

Bảng 22: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen dưới năm 2023:

| Giếng quan trắc | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  | Độ cao mốc công trình (m) | Chiều sâu đáy giếng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |  |  |
| BD0102Z | 13,83 | 14,84 | 12,55 | 2,29 | -15,99 | -14,98 | -17,27 | 2,29 | 29,82 | 41,51 |
| BD0202Z | 17,91 | 20,23 | 16,61 | 3,62 | -16,29 | -13,97 | -17,59 | 3,62 | 34,20 | 35,15 |
| BD0302Z | 21,30 | 23,48 | 19,88 | 3,60 | -9,97 | -7,79 | -11,39 | 3,60 | 31,27 | 19,44 |
| BD0402Z | -9,58 | -5,07 | -14,10 | 9,03 | -11,13 | -6,62 | -15,65 | 9,03 | 1,546 | 77,88 |
| BD0502Z | 11,47 | 13,11 | 10,11 | 3,00 | -16,00 | -14,36 | -17,36 | 3,00 | 27,471 | 36,04 |
| BD0602Z | 4,39 | 5,25 | 3,57 | 1,68 | -14,20 | -13,34 | -15,02 | 1,68 | 18,588 | 64,46 |
| BD11020 | 0,92 | 1,10 | 0,63 | 0,47 | -0,94 | -0,76 | -1,23 | 0,47 | 1,858 | 45,71 |
| BD1802Z | 21,47 | 23,53 | 19,92 | 3,61 | -12,96 | -10,90 | -14,51 | 3,61 | 34,427 | 38,45 |
| BD2002Z | -4,64 | -3,27 | -5,91 | 2,64 | -7,60 | -6,23 | -8,87 | 2,64 | 2,962 | 74,93 |
| BD21020 | 22,59 | 24,21 | 21,91 | 2,30 | -5,82 | -4,20 | -6,50 | 2,30 | 28,409 | 24,77 |
| BD22020 | 25,75 | 27,40 | 24,71 | 2,69 | -11,59 | -9,94 | -12,63 | 2,69 | 37,338 | 30,96 |
| BD27020 | 23,90 | 25,43 | 22,64 | 2,79 | -13,10 | -11,57 | -14,36 | 2,79 | 36,995 | 38,31 |
| BD16020 | 10,15 | 12,79 | 9,16 | 3,63 | -9,29 | -6,65 | -10,28 | 3,63 | 19,435 | 31,26 |

Từ các số liệu ở bảng 15 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen dưới năm 2023 như sau:

Hình 10. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

Hình 11. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 0,47m (BD11020) đến 9,03m (BD0402Z). Mực nước bình quân năm có xu hướng tăng, trong đó mực nước bình quân năm 2023 tăng từ 0,06 đến 4,49m, so với năm 2021, có xu hướng tăng từ 0,35 đến 4,94m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

d) Kết quả  quan trắc chất lượng nước

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tầng Pleistocen dưới
năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước tầng Pleistocen dưới ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú, Bãi Rác Nam Bình Dương một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến hàng trăm lần so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Chi tiết hàm lượng một số chỉ tiêu vượt tầng Pleistocen dưới các đợt của năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 23. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất tầng Pleistocen dưới năm 2023

| Chỉ tiêu | Đợt.năm | QCVN | BD0402Z | BD0502Z | BD1802Z | BD23020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | Đợt 1.2023 | 4 | 48 | 2,8 | 3,2 | 500 |
|  | Đợt 2.2023 | 4 | 48 | 2,8 | 3,2 | 500 |
|  | Đợt 3.2023 | 4 | 48 | 2,8 | 3,2 | 504 |
|  | Đợt 4.2023 | 4 | 40 | 2,4 | 2,8 | 480 |
| SO42- | Đợt 1.2023 | 400 | 250 | < 10 (**) | 19 | 295 |
|  | Đợt 2.2023 | 400 | 250 | < 10 (**) | 19 | 295 |
|  | Đợt 3.2023 | 400 | 231 | 3,2 | 30,3 | 15,5 |
|  | Đợt 4.2023 | 400 | 267 | < 3 (**) | 17,7 | 14,9 |
| Amoni | Đợt 1.2023 | 1 | 7,65 | 2,36 | 2,78 | 495 |
|  | Đợt 2.2023 | 1 | 7,65 | 2,36 | 2,78 | 495 |
|  | Đợt 3.2023 | 1 | 2,54 | 4,88 | 4,65 | 448 |
|  | Đợt 4.2023 | 1 | 2,74 | 4,46 | 3,95 | 406 |
| Cl- | Đợt 1.2023 | 250 | 2304 | 7,1 | 58,5 | 921,7 |
|  | Đợt 2.2023 | 250 | 2304 | 7,1 | 58,5 | 921,7 |
|  | Đợt 3.2023 | 250 | 2481 | 26,3 | 65,8 | 846 |
|  | Đợt 4.2023 | 250 | 2357 | 3 | 74,1 | 1082 |
| Sắt tổng | Đợt 1.2023 | 5 | 53,5 | 0,03 | 0,15 | 30,4 |
|  | Đợt 2.2023 | 5 | 53,5 | 0,03 | 0,15 | 30,4 |
|  | Đợt 3.2023 | 5 | 76,75 | 0,33 | 0,16 | 4,78 |
|  | Đợt 4.2023 | 5 | 167 | 0,27 | 0,2 | 3,33 |
| Mn | Đợt 1.2023 | 0,5 | 2,67 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
|  | Đợt 2.2023 | 0,5 | 2,67 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
|  | Đợt 3.2023 | 0,5 | 2,99 | 0,04 | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) |
|  | Đợt 4.2023 | 0,5 | 3,67 | < 0,03 (**) | 0,06 | < 0,03 (**) |

Ghi chú: QC09 là QCVN 09-MT:2023/BTNMT

Diễn biến hàm lượng một số chỉ tiêu tầng Pleistocen dưới và số lần vượt thể hiện trên các biểu đồ dưới đây:

| Hình 12. Biểu đồ số lần vượt một số chỉ tiêu khu vực Vĩnh Phú | Hình 13. Biểu đồ số lần vượt một số chỉ tiêu khu vực Bãi Rác |
| --- | --- |

Hình 14. Diễn biến COD khu vực Vĩnh Phú, khu vực Bãi rác tầng Pleistocen dưới

Hình 15. Diễn biến amoni khu vực Thuận An, khu vực Bãi rác tầng Pleistocen dưới

Hình 16. Biểu đồ Diễn biến clo và sắt khu vực Vĩnh Phú, khu vực Bãi Rác tầng Pleistocen dưới

Hình 17. Biểu đồ diễn biến Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy:

- Tại khu vực Vĩnh Phú: hàm lượng Mn, COD, clo, có xu hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn nhiều lần, như: Mn vượt từ 5,3 đến 7,3 lần, COD vượt từ 10,0 đến 12,0 lần, Cl vượt từ 9,2 đến 9,9 lần, amoni vượt quy chuẩn từ 2,5 đến 7,7 lần, sắt từ đợt 10,7 đến 33,4 lần. Đây là khu vực nhiễm mặn thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tại khu vực Bãi Rác Nam Bình Dương, có công trình quan trắc BD23020 (gần khu vực hố rác 4B): hàm lượng COD, Amoni, sắt có xu hướng giảm từ đợt 1 đến đợt 4/2023 nhưng vẫn vượt quy chuẩn, trong đó: COD vượt từ 120,0 đến 126,0 lần, amoni vượt từ 308,0 đến 495,0 lần, clo 3,4 đến 4,3 lần; riêng sắt giảm từ vượt từ 6,1 lần đến dưới ngưỡng vượt. Như vậy khu vực công trình quan trắc BD23020 có dấu ô nhiễm, do nằm gần khu vực hố rác 4B, có thể bị ô nhiễm từ hố rác 4B cho tầng chứa nước.

Ngoài ra, hàm lượng amoni tại khu vực Thuận Giao (BD0502Z), An Phú (BD1802Z) có vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,4 đến 4,9 lần.

## 2.3. Kết quả quan trắc tầng chứa nước Pliocen giữa

### a) Vị trí quan trắc chất lượng

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem hình 18)

Hình 18. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa

### b) Kết quả  quan trắc nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 thể hiện trong bảng 24:

Bảng 24: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023

| Công trình quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) | Chiều sâu trung bình đo nhiệt độ nước (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD0104T | 29,9 | 30,4 | 29,5 | 0,9 | 56,0 |
| BD0204T | 29,1 | 29,6 | 28,6 | 1,0 | 70,0 |
| BD0304T | 29,8 | 30,3 | 29,3 | 1,0 | 26,0 |
| BD0404T | 28,4 | 29,8 | 27,8 | 2,0 | 88,0 |
| BD0504T | 29,2 | 29,9 | 29,0 | 0,9 | 60,0 |
| BD0604T | 28,5 | 29,2 | 28,0 | 1,2 | 70,0 |
| BD0704T | 29,2 | 29,8 | 28,6 | 1,2 | 60,0 |
| BD0804T | 28,4 | 29,1 | 28,0 | 1,1 | 34,0 |
| BD1004T | 28,6 | 29,2 | 28,1 | 1,1 | 56,0 |
| BD1204T | 27,9 | 28,4 | 27,3 | 1,1 | 17,0 |
| BD1504T | 29,2 | 29,8 | 28,9 | 0,9 | 20,0 |
| BD1704T | 28,3 | 28,8 | 27,9 | 0,9 | 10,0 |
| BD1404T | 29,0 | 29,7 | 28,3 | 1,4 | 46,0 |
| BD1104T | 29,0 | 29,7 | 27,6 | 2,1 | 72,0 |
| BD2004T | 28,9 | 29,8 | 28,2 | 1,6 | 91,0 |
| BD2104T | 29,3 | 29,7 | 28,7 | 1,0 | 38,0 |
| BD2704T | 29,4 | 30,5 | 28,2 | 2,3 | 54,0 |
| BD1604T | 28,8 | 29,8 | 27,8 | 2,0 | 64,0 |

Nhiệt độ nước năm 2023 tại tầng Pliocen giữa dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,50C ở công trình BD2704T, nhiệt độ thấp nhất là 27,30C ở công trình BD1204T, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pliocen giữa là 28,90C.

So sánh với kết quả đo đạc của các năm trước, nhiệt độ trung bình của cả tầng không có nhiều biến động, cụ thể kết quả như sau:

Bảng 25: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023

| Công trình quan trắc | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD0104T | 29,6 | 29,9 | 29,9 |
| BD0204T | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD0304T | 29,5 | 29,8 | 29,8 |
| BD0404T | 28,2 | 28,3 | 28,4 |
| BD0504T | 28,9 | 29,1 | 29,2 |
| BD0604T | 28,2 | 28,5 | 28,5 |
| BD0704T | 28,9 | 29,1 | 29,2 |
| BD0804T | 28,1 | 28,5 | 28,4 |
| BD1004T | 28,3 | 28,6 | 28,6 |
| BD1204T | 27,6 | 27,9 | 27,9 |
| BD1504T | 28,9 | 29,3 | 29,2 |
| BD1704T | 28,0 | 28,3 | 28,3 |
| BD1404T | 28,7 | 29,1 | 29,0 |
| BD1104T | 28,7 | 29,2 | 29,0 |
| BD2004T | Chưa quan trắc | 27,8 | 28,9 |
| BD2104T |  | 28,9 | 29,3 |
| BD2704T |  | 29,6 | 29,4 |
| BD1604T |  | 27,3 | 28,8 |
| Bình quân | 28,6 | 28,8 | 28,9 |

Nhận xét: Nhiệt độ nước các giếng trong tầng bình quân các năm dao động từ 28,6 đến 28,90C; Nhiệt độ nước bình quân năm trong tầng có xu hướng tăng theo các năm. Nhiệt độ bình quân năm 2023 so với năm 2022 tăng 0,10C, so với năm 2021 tăng 0,30C.

### c) Kết quả quan trắc mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen dưới năm 2023 trong bảng 26:

Bảng 26: Đặc trưng mực nước tầng Pleistocen dưới năm 2023:

| Giếng quan trắc | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  | Độ cao mốc công trình (m) | Chiều sâu đáy giếng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |  |  |
| BD0104T | 12,89 | 14,44 | 12,43 | 2,01 | -16,89 | -15,34 | -17,35 | 2,01 | 29,780 | 62,18 |
| BD0204T | 4,08 | 5,27 | 3,10 | 2,17 | -30,11 | -28,92 | -31,09 | 2,17 | 34,190 | 76,80 |
| BD0304T | 20,96 | 22,68 | 19,66 | 3,02 | -10,32 | -8,60 | -11,62 | 3,02 | 31,280 | 33,13 |
| BD0404T | -9,96 | -5,32 | -15,69 | 10,37 | -11,50 | -6,86 | -17,23 | 10,37 | 1,538 | 95,41 |
| BD0504T | 0,68 | 2,13 | -1,24 | 3,37 | -26,79 | -25,34 | -28,71 | 3,37 | 27,472 | 67,86 |
| BD0604T | 2,89 | 3,42 | 2,30 | 1,12 | -15,72 | -15,18 | -16,30 | 1,12 | 18,601 | 77,33 |
| BD0704T | 4,55 | 6,21 | 3,50 | 2,71 | -14,94 | -13,28 | -15,99 | 2,71 | 19,490 | 65,21 |
| BD0804T | 9,24 | 10,16 | 8,30 | 1,86 | -27,70 | -26,78 | -28,64 | 1,86 | 36,938 | 43,80 |
| BD1004T | 29,50 | 30,80 | 28,33 | 2,47 | -16,09 | -14,79 | -17,26 | 2,47 | 45,593 | 64,36 |
| BD1204T | 32,13 | 33,12 | 31,47 | 1,65 | -1,88 | -0,89 | -2,54 | 1,65 | 34,006 | 19,78 |
| BD1504T | 34,13 | 34,67 | 33,47 | 1,20 | -1,59 | -1,05 | -2,25 | 1,20 | 35,724 | 22,30 |
| BD1704T | 42,97 | 43,55 | 42,16 | 1,39 | -2,35 | -1,77 | -3,16 | 1,39 | 45,315 | 37,69 |
| BD1404T | -2,09 | -0,93 | -3,43 | 2,50 | -10,69 | -9,53 | -12,03 | 2,50 | 8,597 | 51,64 |
| BD1104T | 0,99 | 1,40 | 0,12 | 1,28 | -0,91 | -0,49 | -1,77 | 1,28 | 1,894 | 79,14 |
| BD2004T | -5,65 | -4,08 | -6,99 | 2,91 | -8,63 | -7,06 | -9,97 | 2,91 | 2,980 | 97,96 |
| BD2104T | 13,41 | 15,39 | 12,31 | 3,08 | -14,99 | -13,01 | -16,09 | 3,08 | 28,397 | 44,02 |
| BD2704T | 23,64 | 25,86 | 21,31 | 4,55 | -13,35 | -11,14 | -15,69 | 4,55 | 36,995 | 60,19 |
| BD1604T | 7,25 | 8,84 | 6,80 | 2,04 | -12,18 | -10,59 | -12,63 | 2,04 | 19,434 | 76,48 |

Từ các số liệu ở bảng 26 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen giữa năm 2023 như sau:

Hình 19. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

Hình 20. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pliocen giữa

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,12m (BD0604T) đến 10,37m (BD0404T). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại khu vực Phú Hoà, An Phú, Vĩnh Phú An Tây, Khánh Bình, Phú Giáo, Bến Cát tăng từ 0,42m đến 5,83m, các khu vực còn lại giảm từ 0,01m đến 0,76m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại hầu hết các khu vực quan trắc tăng từ 0,32 đến 3,74m, riêng khu vực Thuận Giao, Hội Nghĩa giảm từ 0,22m đến 0,61m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

### d) Kết quả  quan trắc chất lượng nước

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tầng Pliocen giữa năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước tầng Pliocen giữa ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến hàng trăm lần so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Chi tiết hàm lượng một số chỉ tiêu vượt tầng Pliocen giữa các đợt của năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 27. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất năm 2023 trạm Vĩnh Phú

| Chỉ tiêu | QCVN | Đợt 1.2023 | Đợt 2.2023 | Đợt 3.2023 | Đợt 4.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ cứng | 500 | 920 | 920 | 890 | 820 |
| COD | 4 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 32,0 |
| SO42- | 400 | 540 | 540 | 517 | 520 |
| Amoni | 1 | 2,21 | 2,21 | 2,56 | 3,02 |
| Cl- | 250 | 4.609 | 4.609 | 4.821 | 4.360 |
| Sắt tổng | 5 | 155,5 | 155,5 | 286 | 234 |
| Mn | 0,5 | 5,84 | 5,84 | 7,23 | 7,94 |

Ghi chú: QC09 là QCVN 09-MT:2023/BTNMT

Diễn biến hàm lượng một số chỉ tiêu tầng Pliocen giữa và số lần vượt thể hiện trên các biểu đồ dưới đây:

| Hình 21. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pliocen giữa | Hình 22. Biểu đồ Diễn biến độ cứng tầng Pliocen giữa |
| --- | --- |

Hình 23. Biểu đồ diễn biến COD và amoni khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa

Hình 24. Biểu đồ diễn biến sunphat và clo khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa

Hình 25. Biểu đồ diễn biến Fe tổng và Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen giữa

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy:

Hàm lượng sắt tổng, amoni, clo, Mn có xu hướng tăng và quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT, với hàm lượng Fe tổng vượt chuẩn từ 31,1 đến 57,2 lần, Amoni vượt chuẩn từ 2,2 đến 3,02 lần, hàm lượng Cl- vượt chuẩn 17,4 đến 19,3 lần, hàm lượng Mn vượt chuẩn từ 11,7 đến 15,9 lần; Độ cứng, COD, SO42- tuy có có xu hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT, độ cứng vượt quy chuẩn 1,6 đến 1,8 lần, hàm lượng COD vượt quy chuẩn từ 8,0 đến 8,8 lần, hàm lượng SO42- vượt quy chuẩn từ 1,3 đến 1,4 lần. Đây là khu vực nhiễm mặn thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## 2.4. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tầng Pliocen dưới

### a) Vị trí quan trắc chất lượng

Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 14 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh (xem hình)

Hình 26. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới

### b) Kết quả  quan trắc nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pliocen dưới năm 2023 thể hiện trong bảng 28:

Bảng 28: Bảng ghi nhiệt độ nước năm 2023

| Công trình quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) | Chiều sâu trung bình đo nhiệt độ nước (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD0104Z | 29,7 | 30,4 | 29,0 | 1,4 | 98,0 |
| BD0204Z | 29,2 | 29,9 | 28,3 | 1,6 | 96,0 |
| BD0304Z | 29,2 | 29,7 | 28,6 | 1,1 | 72,0 |
| BD0504Z | 29,1 | 29,5 | 28,7 | 0,8 | 90,0 |
| BD0604Z | 28,7 | 29,8 | 28,0 | 1,8 | 120,0 |
| BD0704Z | 29,2 | 29,7 | 28,8 | 0,9 | 94,0 |
| BD0804Z | 28,7 | 29,1 | 27,7 | 1,4 | 44,0 |
| BD1404Z | 29,1 | 29,6 | 28,5 | 1,1 | 62,0 |
| BD1104Z | 29,0 | 29,7 | 28,2 | 1,5 | 122,0 |
| BD1604Z | 29,1 | 29,6 | 28,7 | 0,9 | 65,0 |
| BD0404Z | 28,8 | 29,9 | 27,8 | 2,1 | 90,0 |
| BD2004Z | 28,8 | 29,8 | 28,1 | 1,7 | 104,0 |
| BD2104Z | 29,3 | 29,8 | 28,8 | 1,0 | 55,0 |
| BD2704Z | 30,0 | 30,7 | 29,0 | 1,7 | 65,0 |

Nhiệt độ nước năm 2023 tại tầng Pliocen dưới dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,70C ở công trình BD2704Z, nhiệt độ thấp nhất là 27,70C ở công trình BD0804Z, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pliocen dưới là 29,10C.

So sánh với kết quả đo đạc của các năm trước, nhiệt độ trung bình của cả tầng không có nhiều biến động, cụ thể kết quả như sau:

Bảng 29: Trung bình nhiệt độ nước dưới đất từ năm 2021 đến 2023

| Công trình quan trắc | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD0104Z | 29,4 | 29,8 | 29,7 |
| BD0204Z | 28,9 | 29,4 | 29,2 |
| BD0304Z | 28,9 | 29,1 | 29,2 |
| BD0504Z | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD0604Z | 28,4 | 28,5 | 28,7 |
| BD0704Z | 28,9 | 29,2 | 29,2 |
| BD0804Z | 28,4 | 28,8 | 28,7 |
| BD1404Z | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD1104Z | 28,7 | 29,1 | 29,0 |
| BD1604Z | 28,8 | 29,1 | 29,1 |
| BD0404Z | Chưa quan trắc | 28,5 | 28,8 |
| BD2004Z |  | 29,1 | 28,8 |
| BD2104Z |  | 29,6 | 29,3 |
| BD2704Z |  | 30,1 | 30,0 |
| Bình quân | 28,8 | 29,2 | 29,1 |

Nhận xét: Nhiệt độ nước các giếng trong tầng bình quân các năm dao động từ 28,8 đến 29,10C; Nhiệt độ nước bình quân năm trong tầng có xu hướng tăng từ năm 2021 đến năm 2022, nhưng sang năm 2023 lại giảm nhẹ. Nhiệt độ bình quân năm 2023 so với năm 2022 giảm 0,10C, so với năm 2021 tăng 0,30C.

### c) Kết quả quan trắc mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pliocen dưới năm 2023 trong bảng 30:

Bảng 30: Đặc trưng mực nước tầng Pliocen dưới năm 2023:

| Giếng quan trắc | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  | Độ cao mốc công trình (m) | Chiều sâu đáy giếng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |  |  |
| BD0104Z | 12,93 | 13,92 | 11,61 | 2,31 | -16,83 | -15,84 | -18,15 | 2,31 | 29,760 | 111,0 |
| BD0204Z | 4,21 | 5,59 | 3,20 | 2,39 | -29,96 | -28,58 | -30,97 | 2,39 | 34,170 | 107,37 |
| BD0304Z | -0,84 | 2,85 | -7,39 | 10,24 | -32,11 | -28,42 | -38,66 | 10,24 | 31,270 | 81,74 |
| BD0504Z | 0,14 | 1,78 | -1,20 | 2,98 | -27,36 | -25,72 | -28,70 | 2,98 | 27,496 | 100,0 |
| BD0604Z | 2,91 | 3,38 | 2,32 | 1,06 | -15,67 | -15,19 | -16,25 | 1,06 | 18,574 | 130,0 |
| BD0704Z | 3,64 | 4,85 | 2,66 | 2,19 | -15,86 | -14,65 | -16,84 | 2,19 | 19,502 | 108,06 |
| BD0804Z | 10,50 | 11,35 | 9,30 | 2,05 | -26,54 | -25,69 | -27,74 | 2,05 | 37,042 | 5,0 |
| BD1404Z | -2,69 | -1,93 | -3,63 | 1,70 | -11,27 | -10,51 | -12,21 | 1,70 | 8,578 | 79,7 |
| BD1104Z | 1,00 | 1,46 | 0,47 | 0,99 | -0,82 | -0,36 | -1,35 | 0,99 | 1,815 | 131,0 |
| BD1604Z | 23,19 | 24,14 | 22,23 | 1,91 | -14,08 | -13,12 | -15,03 | 1,91 | 37,264 | 76,58 |
| BD0404Z | -8,11 | -6,59 | -10,08 | 3,49 | -10,01 | -8,49 | -11,98 | 3,49 | 1,901 | 110,0 |
| BD2004Z | -4,98 | -4,16 | -6,16 | 2,00 | -7,97 | -7,15 | -9,15 | 2,00 | 2,992 | 108,37 |
| BD2104Z | 13,81 | 15,42 | 11,87 | 3,55 | -14,57 | -12,96 | -16,51 | 3,55 | 28,377 | 63,0 |
| BD2704Z | 24,18 | 25,49 | 22,89 | 2,60 | -12,81 | -11,51 | -14,11 | 2,60 | 36,995 | 73,5 |

Từ các số liệu ở bảng 30 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen dưới năm 2023 như sau:

Hình 27. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen dưới

Mực nước trung bình năm so với các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

Hình 28. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng Pliocen dưới

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 0,99m (BD1104Z) đến 10,24m (BD0304Z). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại hầu hết các khu vực tăng từ 0,13m đến 6,66m, riêng khu vực Vipsip 2 và khu vực Bàu Bàng, mực nước bình quân năm giảm từ 0,01 đến 0,06m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại tất cả các khu vực quan trắc tăng từ 0,18 đến 8,59m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

### d) Kết quả quan trắc chất lượng nước

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tầng Pliocen dưới năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước tầng Pliocen dưới ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích tuy có thay đổi, nhưng hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến hàng trăm lần so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Chi tiết hàm lượng một số chỉ tiêu vượt tầng Pliocen dưới các đợt của năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 31. Kết quả hàm lượng một số chỉ tiêu nước dưới đất năm 2023 trạm Vĩnh Phú

| Chỉ tiêu | QCVN | Đợt 1.2023 | Đợt 2.2023 | Đợt 3.2023 | Đợt 4.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ cứng | 500 | 1860 | 1860 | 1840 | 1700 |
| COD | 4 | 216 | 216 | 216 | 212 |
| SO42- | 400 | 810 | 810 | 832 | 831 |
| Amoni | 1 | 3,38 | 3,38 | 2,96 | 3,18 |
| Cl- | 250 | 5849 | 5849 | 5495 | 5637 |
| Sắt tổng | 5 | 197,5 | 197,5 | 325 | 373 |
| Mn | 0,5 | 9,6 | 9,6 | 12,69 | 12,21 |

Ghi chú: QC09 là QCVN 09-MT:2023/BTNMT

Diễn biến hàm lượng một số chỉ tiêu tầng Pliocen dưới và số lần vượt thể hiện trên các biểu đồ dưới đây:

| Hình 29. Biểu đồ biểu diễn số lần vượt một số chỉ tiêu tầng Pliocen dưới | Hình 30. Biểu đồ Diễn biến độ cứng tầng Pliocen dưới |
| --- | --- |

Hình 31. Biểu đồ diễn biến COD và amoni khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới

Hình 32. Biểu đồ diễn biến sunphat và clo khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới

Hình 33. Biểu đồ diễn biến Fe tổng và Mn khu vực Vĩnh Phú tầng Pliocen dưới

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến chất lượng nước cho thấy: tại khu vực Vĩnh Phú, hàm lượng một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, trong đó: độ cứng, COD, amoni, sunphat, clo mặc dù có xu hướng giảm, nhưng độ cứng vẫn vượt từ 3,4 đến 3,7 lần, COD vượt từ 1,5 đến 54 lần, amoni vượt từ 2,3 đến 3,4 lần, sunphat vượt từ 2,0 đến 2,2 lần, clo vượt từ 22,0 đến 24,1 lần; hàm lượng sắt tổng, Mn lại có xu hướng tăng và sắt tổng vượt từ 27,6 đến 74,6 lần, Mn vượt từ 7,1 đến 25,4 lần. Đây là khu vực nhiễm mặn thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## 2.5. Kết quả quan trắc nước dưới đất tầng jura dưới giữa

### a) Vị trí quan trắc chất lượng

Tầng chứa nước khe nứt jura dưới giữa (j1-2) tập trung chủ yếu ở phía bắc và đông bắc của tỉnh, giáp sông Đồng Nai, do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng j1-2 (xem hình 34).

Hình 34. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước jura dưới giữa

### b) Kết quả  quan trắc nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023 thể hiện trong bảng 32:

Bảng 32: Bảng ghi nhiệt độ nước tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023

| Công trình quan trắc | Trung bình (0C) | Lớn nhất (0C) | Nhỏ nhất (0C) | Biên độ (0C) | Chiều sâu trung bình đo nhiệt độ nước (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD09060 | 29,0 | 29,3 | 28,6 | 0,7 | 72,0 |
| BD13060 | 28,6 | 29,1 | 28,0 | 1,1 | 12,0 |

Nhiệt độ nước năm 2023 tại tầng tầng chứa nước jura dưới giữa dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 29,30C ở công trình BD09060, nhiệt độ thấp nhất là 28,00C ở công trình BD13060, nhiệt độ nước bình quân trong tầng tầng chứa nước jura dưới giữa là 28,80C.

So sánh với kết quả đo đạc của các năm trước, nhiệt độ trung bình của cả tầng không có nhiều biến động, cụ thể kết quả như sau:

Bảng 33: nhiệt độ trung bình tầng chứa nước jura dưới giữa từ năm 2021 đến 2023

| Công trình quan trắc | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD09060 | 28,7 | 29,1 | 29,0 |
| BD13060 | 28,3 | 28,6 | 28,6 |
| Bình quân | 28,5 | 28,8 | 28,8 |

Nhận xét: Nhiệt độ nước các giếng trong tầng bình quân các năm dao động từ 28,5 đến 28,80C; Nhiệt độ nước bình quân năm trong tầng có xu hướng tăng từ năm 2021 đến năm 2022, nhưng sang năm 2023 lại không tăng. Nhiệt độ bình quân năm 2023 so với năm 2021 tăng 0,30C.

### c) Kết quả quan trắc mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023 trong bảng 34:

Bảng 34: Đặc trưng mực nước tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023:

| Giếng quan trắc | Độ cao tuyệt đối mực nước (m) |  |  |  | Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m) |  |  |  | Độ cao mốc công trình (m) | Chiều sâu đáy giếng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Biên độ |  |  |
| BD0104Z | 25,18 | 25,83 | 24,35 | 1,48 | -1,45 | -0,80 | -2,28 | 1,48 | 26,631 | 78,83 |
| BD0204Z | 40,19 | 40,75 | 39,59 | 1,16 | -1,76 | -1,20 | -2,36 | 1,16 | 41,951 | 76,30 |

Từ các số liệu ở bảng 23 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng chứa nước jura dưới giữa năm 2023 như sau:

Hình 35. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng chứa nước jura dưới giữa

Mực nước trung bình năm các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

Hình 36. Biểu đồ mực nước trung bình năm tầng chứa nước jura dưới giữa

Nhận xét: từ bảng tổng hợp và các biểu đồ diễn biến mực nước cho thấy: mực nước năm 2023 có xu hướng dâng nhẹ, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,02m (BD13060) đến 1,48m (BD09060). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại 2 khu vực quan trắc tăng từ 0,32m đến 1,25m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại tất cả các khu vực quan trắc tăng từ 0,81 đến 1,36m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

### d) Kết quả quan trắc chất lượng nước

Kết quả quan trắc chất lượng nước tầng j1-2 năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước trong tầng ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích tuy có thay đổi, nhưng hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, chỉ tiêu Mn tại khu vực Lạc An bị vượt nhẹ so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Chi tiết hàm lượng một số chỉ tiêu vượt tầng Pliocen dưới các đợt của năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 35. Kết quả một số chỉ tiêu phân tích tầng j1-năm 2023

| TT | Thông số phân tích | Công trình quan trắc |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 09-MT:2023 /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BD09060 |  |  |  | BD13060 |  |  |  |  |
|  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 |  |
| 1 | CaCO3 (mg/L) | 112 | 112 | 110 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 500 |
| 2 | COD (mg/L) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2,8 | 4 |
| 3 | NH3-H (mg/L) | < 0,01 (**) | < 0,01 (**) | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 1 |
| 4 | NO3 – N (mg/L) | 0,5 | 0,5 | < 0,18 (**) | < 0,3 (**) | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 15 |
| 5 | NO2 – N (mg/L) | 0,016 | 0,016 | < 0,014 (**) | < 0,015 (**) | 0,036 | 0,036 | < 0,014 (**) | < 0,015 (**) | 1 |
| 6 | Cl-(mg/L) | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5 | 8,9 | 8,9 | 6 | 4 | 250 |
| 7 | Fe (mg/L) | 0,11 | 0,11 | 0,67 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | < 0,03 (**) | 5 |
| 8 | Cu (mg/L) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | 1 |
| 9 | Hg (mg/L) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | 0,001 |
| 10 | As (mg/L) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | < 0,0003 (**) | 0,05 |
| 11 | Pb (mg/L) | < 0,0008 (**) | < 0,0008 (**) | < 0,0008 (**) | < 0,001 (**) | < 0,0008 (**) | < 0,0008 (**) | < 0,0008 (**) | < 0,001 (**) | 0,01 |
| 12 | Mn (mg/L) | 0,61 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | < 0,03 (**) | 0,5 |
| 13 | Colifom | < 1 (**) | < 1 (**) | < 1 (**) | < 2 (**) | < 1 (**) | < 1 (**) | < 1 (**) | < 2 (**) |  |
| 14 | E.coli | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |

Diễn biến hàm lượng một số chỉ tiêu tầng j1-và số lần vượt thể hiện trên các biểu đồ dưới đây:

Hình 37. Biểu đồ diễn biến độ cứng, COD tầng chứa nước jura dưới giữa

## 3. Kết quả kiểm soát chất lượng quan trắc (QA/QC)

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đoạn của chương trình quan trắc theo đúng quy định của thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Thực hiện theo thiết kế, đúng nguyên tắc thủ tục lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chyển mẫu về phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, phân tích theo đúng phương pháp qui định, quản lý chất lượng theo hệ thống chất lượng TCVN ISO/IEC 17025:2005.

Bảo quản và vận chuyển mẫu: Mẫu được bảo quản và lưu giữ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN6663-3:2008.

Thực hiện theo chương trình quan trắc động thái nước dưới đất năm 2023, tại mỗi đợt lấy mẫu đã tiến hành lấy và phân tích 5 mẫu kiểm tra ngẫu nhiên. Kết quả phân tích mẫu đạt chất lượng, các thông số phân tích được đạt khung cho phép với 100% thông số phân tích được đạt sai số nhỏ hơn 30%.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận

Kết quả quan trắc nước dưới năm 2023 cho thấy nhiệt độ không khí dao động khoảng 0,2-2,80C, nhiệt độ nước của tầng dao động trong khoảng từ 0,1-2,50C, mực nước hầu hết các giếng quan trắc năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động từ 0,47 đến 10,37m; Chất lượng nước dưới đất ở hầu hết các khu vực quan trắc và ở 5 tầng chứa nước tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích ổn định, không biến động nhiều và nằm trong giới hạn QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Riêng tại khu vực Vĩnh Phú, Thuận An chất lượng nước dưới đất tại điểm quan trắc có hàm lượng một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn từ vài đến vài trăm lần. Trong đó tại trạm Vĩnh Phú, hàm lượng một số chỉ tiêu vượt có xu hướng tăng dần theo chiều sâu, tầng chứa nước càng sâu tỷ lệ vượt càng tăng, đặc biệt hàm lượng sắt và clo có tỷ lệ tăng khá rõ rệt. Nguyên nhân được hình thành từ yếu tố nội sinh, 4 tầng chứa nước trong khu vực Vĩnh Phú là các tầng chứa nước lỗ hổng được thành tạo từ nguồn gốc trầm tích biển (được hình thành từ quá trình biển tiến). Dịch chuyển chất hoà tan theo tỷ trọng theo phương thẳng đứng theo Định luật Darcy đã hình thành đặc điểm địa hoá khi thành tạo các tầng chứa nước ở khu vực này. Còn tại khu vực Bãi Rác Nam Bình Dương, có công trình quan trắc BD23020 (gần khu vực hố rác), có một số chỉ tiêu (COD, Amoni, Cl-) vượt Quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT từ vài đến vài trăm lần. Hiện khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chi tiết kết quả quan trắc mực nước, chất lượng nước từng tầng như sau:

* Tầng chứa nước Pleistocen giữa trên:

- Mực nước: mực nước dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,45 đến 9,33m.  Mực nước bình quân năm 2023  so với năm 2022 có xu hướng tăng từ 0,31 đến 5,31m, so với năm 2021, có xu hướng tăng từ 0,54 đến 0,63m.

- Chất lượng nước: Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tầng Pleistocen giữa trên năm 2023 cho thấy: Chất lượng nước tầng Pleistocen giữa trên ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt quy chuẩn  QCVN 09-MT:2023/BTNMT, gồm: hàm lượng COD vượt quy chuẩn từ 5,0 đến 5,5 lần, hàm lượng Amoni vượt 2,4 đến 3,0 lần, hàm lượng sắt tổng vượt chuẩn 2,0 đến 3,1 lần.

* Tầng chứa nước Pleistocen dưới:

- Mực nước: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 0,47m (BD11020) đến 9,03m (BD0402Z). Mực nước bình quân năm có xu hướng tăng, trong đó mực nước bình quân năm 2023 tăng từ 0,06 đến 4,49m, so với năm 2021, có xu hướng tăng từ 0,35 đến 4,94m;

- Chất lượng nước: Chất lượng nước tầng Pleistocen dưới ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú, Bãi Rác Nam Bình Dương một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến hàng trăm lần so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT

+ Tại khu vực Vĩnh Phú: hàm lượng Mn, COD, clo, có xu hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn nhiều lần, như: Mn vượt từ 5,3 đến 7,3 lần, COD vượt từ 10,0 đến 12,0 lần, Cl vượt từ 9,2 đến 9,9 lần, amoni vượt quy chuẩn từ 2,5 đến 7,7 lần, sắt từ đợt 10,7 đến 33,4 lần.

+ Tại khu vực Bãi Rác Nam Bình Dương, có công trình quan trắc BD23020 (gần khu vực hố rác 4B): hàm lượng COD, Amoni, sắt có xu hướng giảm từ đợt 1 đến đợt 4/2023 nhưng vẫn vượt quy chuẩn, trong đó: COD vượt từ 120,0 đến 126,0 lần, amoni vượt từ 308,0 đến 495,0 lần, clo 3,4 đến 4,3 lần; riêng sắt giảm từ vượt từ 6,1 lần đến dưới ngưỡng vượt. Như vậy khu vực công trình quan trắc BD23020 có dấu ô nhiễm, do nằm gần khu vực hố rác 4B, có thể bị ô nhiễm từ hố rác 4B cho tầng chứa nước.

*Tầng chứa nước Pliocen giữa:

- Mực nước: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,12m (BD0604T) đến 10,37m (BD0404T). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại khu vực Phú Hoà, An Phú, Vĩnh Phú An Tây, Khánh Bình, Phú Giáo, Bến Cát tăng từ 0,42m đến 5,83m, các khu vực còn lại giảm từ 0,01m đến 0,76m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại hầu hết các khu vực quan trắc tăng từ 0,32 đến 3,74m, riêng khu vực Thuận Giao, Hội Nghĩa giảm từ 0,22m đến 0,61m;

- Chất lượng nước: Chất lượng nước tầng Pliocen giữa ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt từ vài đến hàng trăm lần so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Trong đó, hàm lượng sắt tổng, amoni, clo, Mn có xu hướng tăng và quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT, với hàm lượng Fe tổng vượt chuẩn từ 31,1 đến 57,2 lần, Amoni vượt chuẩn từ 2,2 đến 3,02 lần, hàm lượng Cl- vượt chuẩn 17,4 đến 19,3 lần, hàm lượng Mn vượt chuẩn từ 11,7 đến 15,9 lần; Độ cứng, COD, SO42- tuy có có xu hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT, độ cứng vượt quy chuẩn 1,6 đến 1,8 lần, hàm lượng COD vượt quy chuẩn từ 8,0 đến 8,8 lần, hàm lượng SO42- vượt quy chuẩn từ 1,3 đến 1,4 lần.

* Tầng chứa nước Pliocen dưới:

+ Mực nước: mực nước năm 2023 dao động theo mùa, mực nước có xu hướng hạ thấp vào mùa khô và dâng lên vào mùa mưa, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 0,99m (BD1104Z) đến 10,24m (BD0304Z). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại hầu hết các khu vực tăng từ 0,13m đến 6,66m, riêng khu vực Vipsip 2 và khu vực Bàu Bàng, mực nước bình quân năm giảm từ 0,01 đến 0,06m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại tất cả các khu vực quan trắc tăng từ 0,18 đến 8,59m;

+ Chất lượng nước: Chất lượng nước tầng Pliocen dưới ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích tuy có thay đổi, nhưng hầu hết hàm lượng các chất phân tích đều đạt chuẩn cho phép. Tuy nhiên, khu vực Vĩnh Phú một số chỉ tiêu bị vượt quy chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT, hàm lượng một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, trong đó: độ cứng, COD, amoni, sunphat, clo mặc dù có xu hướng giảm, nhưng độ cứng vẫn vượt từ 3,4 đến 3,7 lần, COD vượt từ 1,5 đến 54 lần, amoni vượt từ 2,3 đến 3,4 lần, sunphat vượt từ 2,0 đến 2,2 lần, clo vượt từ 22,0 đến 24,1 lần; hàm lượng sắt tổng, Mn lại có xu hướng tăng và sắt tổng vượt từ 27,6 đến 74,6 lần, Mn vượt từ 7,1 đến 25,4 lần.

- Tầng chứa nước MZ:

+ Mực nước: Mực nước năm 2023 có xu hướng dâng nhẹ, biên độ dao động lớn nhất tại mỗi công trình từ 1,02m (BD13060) đến 1,48m (BD09060). So với năm 2022, mực nước bình quân năm 2023 tại 2 khu vực quan trắc tăng từ 0,32m đến 1,25m; So với năm 2021, mực nước bình quân năm 2023 tại tất cả các khu vực quan trắc tăng từ 0,81 đến 1,36m;

+ Chất lượng nước: Chất lượng nước tầng chứa nước jura dưới giữa ở tại 2 trạm quan trắc tương đối tốt, hàm lượng các chỉ tiêu phân tích tuy có thay đổi, nhưng hầu hết hàm lượng các chất phân tích đạt chuẩn QCVN 09-MT:2023/BTNMT. Riêng trạm quan trắc Lạc An chỉ tiêu Mn vượt quy chuẩn 1,06 đến 1,22 lần.

## 2. Kiến nghị

Hiện nay hệ thống quan trắc nước dưới đất của tỉnh vẫn còn 32 công trình quan trắc bằng phương pháp thủ công (đo trực tiếp) với tấn suất 5 lần/tháng vào mùa khô và 10 lần/tháng vào mùa mưa. Theo báo cáo nhiệm vụ 14 phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì giai đoạn 2021 – 2030 có tổng cộng 44/55 giếng được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, trong đó có 8 điểm (23 công trình) quan trắc hiện tại và 08 điểm (21 công trình) lắp đặt bổ sung, gồm: công nghiệp Nam Tân Uyên (BD08: 02 công trình), khu vực phường Phú Hòa (BD01: 04 công trình), phường Hiệp An (BD07: 02 công trình), phường Thuận Giao (BD05: 03 công trình), An Tây (BD06: 04 công trình), Phú An (BD11: 03 công trình), Mỹ Phước (BD14: 02 công trình) và Hội Nghĩa (BD10: 01 công trình). Để có chuỗi số liệu với tần suất đo dày hơn và kịp thời hơn nguồn nước dưới đất, giúp quản lý tốt nguồn tài nguyên nước dưới đất. Kiến nghị năm 2025 hoàn thành công tác lắp đặt chuyển đổi sang quan trắc tự động tại 08 điểm (21 công trình quan trắc) nêu trên.