DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	TTQT
	:
	Trung tâm Quan trắc

	BVTV
	:
	Bảo vệ thực vật

	CCN
	:
	Cụm công nghiệp

	KLN
	:
	Kim loại nặng

	CN
	:
	Công nghiệp

	ĐR
	:
	Đất rừng

	ĐNN
	:
	Đất Nông nghiệp

	ĐĐT
	:
	Đất đô thị

	ĐCN
	:
	Đất công nghiệp

	GIS
	:
	Hệ thống thông tin địa lý

	KCN
	:
	Khu công nghiệp

	KDC
	:
	Khu dân cư

	KTXH
	:
	Kinh tế xã hội

	NN
	:
	Nông nghiệp

	QCVN
	:
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

	TCVN
	:
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	QC 
	:
	Kiểm tra - kiểm soát chất lượng

	QA
	:
	Đảm bảo chất lượng

	TN&MT
	:
	Tài nguyên và Môi trường

	UBND
	:
	Ủy ban Nhân dân

	KPHT
	:
	Không phát hiện thấy


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc 
8 
Bảng 2: Danh mục các thống số quan trắc 
18
Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc
19
Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 
20

Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu 
21 

33Bảng 6: Kết quả phân tích mẫu đất công nghiệp 


43Bảng 7: Kết quả phân tích mẫu đất nông nghiệp 


Bảng 8: Kết quả phân tích các mẫu đất đô thị 
41
Bảng 9: Kết quả phân tích mẫu đất rừng 
51
Bảng 10: Mẫu lặp 
58
Bảng 11: Mẫu chuẩn kiểm soát 
64
Bảng 10: Mẫu trắng 
66
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
28Biểu đồ 1: Giá trị pHH2O tại một số vị trí quan trắc đất công nghiệp


29Biểu đồ 2: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp


29Biểu đồ 3: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất công nghiệp


Biểu đồ 4: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp
30
Biểu đồ 5: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp
31
Biểu đồ 6: Hàm lượng kim loại nặng đất công nghiệp
31
Biểu đồ 7: Giá trị pHH2O  tại một số vị trí quan trắc đất nông nghiệp
32
Biểu đồ 8: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
36
Biểu đồ 9: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất nông nghiệp
37
Biểu đồ 10: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp.
37
Biểu đồ 11: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
38
Biểu đồ 12: Hàm lượng nitơ tổng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
39
41Biểu đồ 13: Hàm lượng phospho tổng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp


Biểu đồ 14:
Hàm lượng các bon hữu cơ tổng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
40
Biểu đồ 15: Giá trị pHH2O  tại một số vị trí quan trắc đất đô thị
41
Biểu đồ 16: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất đô thị
46
Biểu đồ 17: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất đô thị
47
Biểu đồ 18: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất đô thị.
47
Biểu đồ 19: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
48
Biểu đồ 20: Hàm lượng kim loại nặng trong đất đô thị
49
Biểu đồ 21: Hàm lượng nitơ tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
49
Biểu đồ 22: Hàm lượng phospho tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
50
Biểu đồ 23: Hàm lượng các bon hữu cơ tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
50
Biểu đồ 24: giá trị pHH2O  tại vị trí quan trắc đất rừng
51
Biểu đồ 25: Hàm lượng kim loại nặng trong đất rừng
53


MỤC LỤC
6LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
7
1.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên
7
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
7
1.1.2. Đặc điểm khí hậu
7
1.2. Tổng quan về vị trí quan trắc
8
Error! Bookmark not defined.1.3. Tần suất quan trắc


Error! Bookmark not defined.1.4. Danh mục các thông số quan trắc


Error! Bookmark not defined.1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị PTN


1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
20
1.7. Phương pháp phân tích mẫu
21
1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu
23
CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
24
2.1. Đất công nghiệp:
24
28a. Giá trị pHH2O


 HYPERLINK \l "_Toc483317911" 



28b. Giá trị pHKCl


29c. Độ ẩm


 HYPERLINK \l "_Toc483317916" 



d. Tỉ trọng
30
e. Dung trọng
30

 HYPERLINK \l "_Toc483317919" 

f. Hàm lượng kim loại nặng trong đất:
31

 HYPERLINK \l "_Toc483317921" 

g. Hàm lượng phenol:
32
h. Hàm lượng dầu mỡ:
32
2.2. Đất nông nghiệp:
32

 HYPERLINK \l "_Toc483317925" 

a. Giá trị pHH2O
36
37b. Giá trị pHKCl


 HYPERLINK \l "_Toc483317929" 



c. Độ ẩm:
37

 HYPERLINK \l "_Toc483317931" 

d. Tỉ trọng:
38
e. Dung trọng
38

 HYPERLINK \l "_Toc483317935" 

40f. Hàm lượng Nitơ tổng (N):


g. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):
40
h. Hàm lượng chất hữu cơ tổng tính theo cacbon (OC, %):
40

 HYPERLINK \l "_Toc483317940" 

i. Hàm lượng hoá chất bảo vệ thực vật
41
3.3. Đất đô thị
41
a. Giá trị pHH2O
46

 HYPERLINK \l "_Toc483317946" 

b. Giá trị pHKCl
46

 HYPERLINK \l "_Toc483317946" 

c. Độ ẩm:
47

 HYPERLINK \l "_Toc483317948" 

d. Tỉ trọng:
48
e. Dung trọng:
48
f. Hàm lượng kim loại nặng:
49
g. Hàm lượng Nitơ tổng (N)
49

 HYPERLINK \l "_Toc483317956" 

h. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):
50
i. Hàm lượng cac bon hữu cơ tổng số tính theo cacbon (OC, %):
51

 HYPERLINK \l "_Toc483317960" 

3.4. Đất rừng:
51

 HYPERLINK \l "_Toc483317962" 

a. Giá trị pHH2O
52

 HYPERLINK \l "_Toc483317964" 

b. Giá trị pHKCl
53
d. Tỉ trọng:
53
e. Dung trọng:
53
f. Hàm lượng kim loại nặng:
53

 HYPERLINK \l "_Toc483317969" 

g. Hàm lượng Nitơ tổng:
54
h. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):
54
i. Hàm lượng chất hữu cơ tổng tính theo cacbon (OC, %):
54
j. Hàm lượng hoá chất bảo vệ thực vật:
54
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC
55
3.1. Kết quả QA/QC tại hiện trường
55
3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thử nghiệm
56
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
68
Error! Bookmark not defined.4.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu


4.2. Diễn biến chất lượng môi trường đất đợt 2 năm 2021
68
PHỤ LỤC
71


LỜI MỞ ĐẦU
( Giới thiệu chung:

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình Quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2021 với 26 điểm quan trắc đất trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường đất giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời. 
- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
- Xác định, theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng đất trên địa phận tỉnh Bình Dương.
- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.
( Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

· Luật Bảo vệ môi trường 2014;

· Quyết định số 90/QĐ-TTg  ngày 12/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;
· Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
· Quyết định số 981/QĐ-UBND  ngày 06/04/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới Quan trắc Tài nguyên và Môi tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;
· Quyết định số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021.
· Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên:

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; 

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.  

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.
1.2. Tổng quan về vị trí quan trắc:

Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc
	Stt
	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Loại đất

	Khu vực đất công nghiệp
	

	01
	ĐCN1
	Khu vực KCN Đồng An
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Thực vật chủ yếu là cây xanh thân gỗ trồng che mát. Địa hình nghiêng dốc về hai phía Kênh Đê và suối Ba Bò.
	106043’49’’
	10053’42’’
	Đất xám

	02
	ĐCN2
	Gần công ty Nam Cường - An Phú - Bình Chuẩn.
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Địa hình bằng phẳng hiện tại khu vực này chưa hệ thống thoát nước chung cho cả khu vực, chủ yếu là tự thấm xuống môi trường đất.
	106043’41’’
	10058’3’’
	Đất xám

	03
	ĐCN3
	Khu vực KCN Đất Cuốc
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Thực vật chủ yếu là cây thân gỗ che mát, vài vị trí đang tận dụng canh tác trồng củ mì.
	106050’42’’
	1106’8’’
	Đất xám

	04
	ĐCN4
	KCN Việt Hương II, An Tây, Bến Cát
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực có nhiều nhà máy thuộc da, dệt nhuộm đang hoạt động. Địa hình bằng phẳng khu vực này trước đây không có hệ thống thoát nước chung cho toàn khu công nghiệp, chủ yếu là tự thấm.
	106034’7’’
	1105’42’’
	Đất đỏ vàng

	05
	ĐCN5
	Khu vực KCN Mỹ Phước 1
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực có nhiều nhà máy dệt nhuộm, giấy đang hoạt động.
	106035’38’’
	1108’14’’
	Đất đỏ vàng

	06
	ĐCN6
	Khu vực KCN Mỹ Phước 3
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực có nhiều nhà máy lớn có thể ảnh hưởng tới môi trường đất Công ty lốp Kumho, Công ty giấy Vina Kraft, Công ty thức ăn gia súc CP...
	106038’44’’
	1105’48’’
	Đất đỏ vàng

	07
	ĐCN7
	Khu vực KCN Nam Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực có nhiều công ty đã đi vào hoạt động với các ngành nghề: xi mạ, giấy, sơn, xử lý chất thải nguy hại…
	106044’42’’
	1103’39’’
	Đất đỏ vàng

	08
	ĐCN8
	Khu vực KCN Bàu Bàng
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu công nghiệp này mới, tuy nhiên đã có nhiều công ty đã đi vào hoạt động. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới môi trường đất phải theo dõi từ ban đầu để có cơ sở đánh giá sau này.
	106037’23’’
	11014’16’’
	Đất đỏ vàng

	09
	ĐCN9
	Khu vực KCN Sóng Thần 1
	Bảng 2
	Khu vực KCN Sóng Thần 1 (ĐCN9): Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực lấy mẫu có nhiều công ty đi vào hoạt động đã nhiều năm với những ngành nghề xi mạ, nấu kim loại... Đây là một trong những KCN đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	106045’30’’
	10053’53’’
	Đất đỏ vàng

	10
	ĐCN10
	Khu vực KCN Sóng Thần 2
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực lấy mẫu có nhiều công ty đi vào hoạt động đã nhiều năm. Đây là một trong những KCN đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	106042’46’’
	10054’02’’
	Đất đỏ vàng

	11
	ĐCN11
	Khu vực KCN Bình Đường
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực lấy mẫu có nhiều công ty đi vào hoạt động đã nhiều năm các ngành nghề hoạt động như giày gia, lắp ráp điện tử... Đây là KCN đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	106045’21’’


	10052’07’’
	Đất đỏ vàng

	Khu vực đất nông nghiệp
	

	12
	ĐNN1
	Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất. Khu đất đang canh tác trồng hoa màu như: rau cải, dưa leo, bầu bí, đậu bắp,… Địa hình bằng phẳng, một vài vị trí được đào ao nuôi cá.
	106046’52’’
	10058’6’’
	Đất phù sa

	13
	ĐNN2
	Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất. Khu vực này  đang trồng lúa mới và lúa đã thu hoạch chỉ còn lại gốc rơm, ra. Địa hình hơi dốc về sông Đồng Nai, tại các điểm thu mẫu ảnh hưởng suối Bưng Cù, nước tưới tiêu cho khu vực này được bơm lấy từ dòng suối này. 
	106045’46’’
	10058’43’’
	Đất phù sa

	14
	ĐNN3
	Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An
	Bảng 2
	Đánh giá tác động tổng hợp của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước thải và khí thải công nghiệp tới môi trường đất. Điểm lấy mẫu nằm ở hạ nguồn suối chòm sao thực vật chủ yếu là cây ăn trái như: xoài, chôm chôm, măng cụt và cây xanh thân gỗ. Địa hình thấp trũng có nhiều kênh rạch.
	106042’22’’
	10056’23’’
	Đất phù sa

	15
	ĐNN4
	Khu vực trồng cao su ven bãi rác Nam Bình Dương
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước rỉ rác và chất thải rắn tới thành phần cơ giới đất và chất lượng môi trường đất. Thực vật chủ yếu là cây cao su đang khai thác mủ. Địa hình hơi nghiêng dốc về suối Bông Trang.
	106039’58’’
	11010’18’’
	Đất đỏ vàng

	16
	ĐNN5
	Nông trường cao su Phước Hòa- huyện Phú Giáo
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất. Thực vật chủ yếu là cây cao su đang khai thác và một vài vị trí đang trồng mới. Địa hình bằng phẳng.
	106045’27’’
	11013’12’’
	Đất đỏ vàng

	17
	ĐNN6
	Khu vực Bắc Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất. Thực vật chủ yếu là cây có múi như cam, quýt, bưởi và cao su. Địa hình đồi thấp có lượn sóng yếu nghiêng dốc về phía Sông Bé và Sông Đồng Nai.
	106056’38’’
	11010’01’’
	Đất đỏ vàng

	18
	ĐNN7
	Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất. Đây là khu vực sân Golf Mê Kông tọa lạc tại Cù Lao Bạch Đằng với thiết kế 54 lỗ, hiện tại đã hoàn thiện 18 lỗ và đưa vào hoạt động. 
	106046’46’’
	1101’12’’
	Đất phù sa

	Khu vực đất đô thị
	

	19
	ĐĐT1
	Trung Tâm Thị Xã Dĩ An
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất của 01 trong các đô thị lớn nhất của tỉnh. Thực vật là cây xanh thân gỗ che mát. Địa hình bằng phẳng.
	106046’21’’
	10013’02’’
	Đất đỏ vàng

	20
	ĐĐT2
	Trung Tâm Thị Xã Thuận An
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất của 01 trong các đô thị lớn nhất của tỉnh. Thực vật chủ yếu là cây xanh thân gỗ che mát và cây ăn trái trồng xen kẽ trong các hộ dân. Địa hình nghiêng dốc về phía sông Sài Gòn.
	106042’34’’
	10054’52’’
	Đất xám

	21
	ĐĐT3
	Khu vực lò gốm cũ, giáp ranh chợ TDM
	Bảng 2
	Khu vực lò gốm cũ, giáp ranh chợ TDM (ĐĐT3): Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt và chất ô nhiễm tồn dư do hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tới môi trường đất. Khu vực này có nhiều lò gốm, lò lu đang hoạt động và một số đã ngưng hoạt động.
	106039’21’’
	10058’05’’
	Đất xám

	22
	ĐĐT4
	Khu trung tâm thành phố mới Bình Dương
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất của 01 trong các đô thị lớn nhất của tỉnh. Khu vực này trước đây vùng trồng cây Cao su, hiện được quy hoạch thành trung tâm hành chính và đang quá trình xây mới các cơ sở hạ tầng.
	106040’39’’
	1102’30’’
	Đất đỏ vàng

	23
	ĐĐT5
	Khu vực thị trấn Dầu Tiếng
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất. Thị trấn Dầu Tiếng được hình thành từ lâu đời, hiện tại có 02 chợ đang hoạt động là chợ sáng và chợ chiều . Thực vật chủ yếu là cây cao su và một số cây thân gỗ che mát, tạo cảnh quan. Địa hình nghiêng dốc về phía sông Sài Gòn.
	106021’28’’
	11016’41’’
	Đất đỏ vàng

	24
	ĐĐT6
	Khu vực phường Mỹ Phước  - TX. Bến Cát
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất. Mỹ Phước hiện tại có 01 chợ đang hoạt động là chợ Bến Cát . Thực vật chủ yếu là cây thân gỗ che mát, tạo cảnh quan. Địa hình nghiêng dốc về phía sông Thị Tính.
	106036’7’’
	1109’13’’
	Đất đỏ vàng

	25
	ĐĐT7
	Khu vực phường Uyên Hưng - TX. Tân Uyên
	Bảng 2
	Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường đất. Phường Uyên Hưng đang quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi tách huyện Bắc Tân Uyên ra. Thực vật chủ yếu là cây thân gỗ che mát, tạo cảnh quan. Địa hình nghiêng dốc về phía sông Đồng Nai.
	106047’18’’
	11005’27’’
	Đất xám

	Khu vực đất rừng
	

	26
	ĐR
	Rừng phòng hộ Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng.
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng môi trường đất không chịu tác động của các yếu tố công nghiệp, nông nghiệp. Thực vật là cây xanh bụi nhỏ và cây thân gỗ tái sinh như keo, tràm…Địa hình triềng dốc, trơ sỏi đá và xói mòn theo rãnh.
	106021’45’’
	11019’56’’
	Đất xám bạc màu


1.3. Tần suất quan trắc: 

- Số tháng quan trắc trong năm: 2 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 26 điểm/tháng
- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, ngoài ra theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, tổng số mẫu quan trắc và mẫu QA/QC là 29 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.
1.4. Danh mục các thông số quan trắc:

Bảng 2: Danh mục các thông số quan trắc

	Nhóm thông số
	Thông số

	Nhóm chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm
	Đất rừng (01 mẫu): Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số, 2,4-D, Diazinon, Cu, Zn, Pb, Cd, As.
- Đất nông nghiệp (07 mẫu): Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt) , tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số, 2,4-D, Diazinon.

- Đất công nghiệp (11 mẫu): Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cu, Zn, Pb, Cd, As, phenol, Dầu mỡ.

- Đất đô thị (07 mẫu): Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số, Cu, Zn, Pb, Cd, As.


1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm:

Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chỉnh và kiểm định

	I.
	Thiết bị quan trắc hiện trường
	

	1
	Bộ khoan lấy mẫu bằng tay
	20
	Eijkelkamp và GENEQ inc.
	1 lần/năm

	2
	Xẻng
	02
	Viet Nam
	

	3
	Xà beng
	02
	Viet Nam
	

	4
	Xô
	01
	Viet Nam
	

	5
	Rây
	01
	Germany
	

	6
	Khay trộn mẫu
	01
	Viet Nam
	

	7
	Bao tay cao su (hộp)
	01
	Viet Nam
	

	8
	Bao tay vải
	05
	Viet Nam
	

	9
	Lọ nhựa PE (03kg)
	32
	Viet Nam
	

	10
	Máy định vị GPS
	01
	USA
	

	II
	Thiết bị phòng thí nghiệm
	

	1
	Máy quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa AAS - Model: AA400
	Perkin Elmer
	Mỹ - Singapore
	1 lần/năm

	2
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	3
	Thiết bị phá mẫu Kjeldahl
	Gerhardt
	Đức
	1 lần/năm

	4
	Cân phân tích điện tử (4 số lẽ)
	Satorius
	Đức
	1 lần/năm

	5
	Máy GC-MS
	Thermo
	
	1 lần/năm

	6
	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến(Uv-Vis)
	Hach
	Mỹ
	1 lần/năm

	7
	Máy Hach Sension 3
	Hach
	
	1 lần/năm


1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu:

Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

	Thành phần
	Tiêu chuẩn áp dụng

	Thành phần môi trường đất
	- Thông tư  24/2017/TT-BTNMT  ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
· TCVN 6495-2:2001( ISO 11074-2:1998) Chất lượng đất - Từ vững - Phần 2: Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến lấy mẫu;

· TCVN 5297-1995: Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung;

· TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002) Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
· TCVN 6857:2001( ISO 11259:1998) Chất lượng đất - Phương pháp đơn giản để miêu tả đất.
· TCVN 4046-1985: Chất lượng đất - Lấy mẫu trồng trọt
· TCVN 7538-1:2006: Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập thiết kế chương trình quan trắc.


Kích thước khu đất lấy mẫu và số lượng mẫu theo mục đích nghiên cứu theo TCVN 5297: 1995, cụ thể như sau:
	Mục đích nghiên cứu
	Kích thước khu đất lấy mẫu
	Số lượng và loại mẫu

	
	Đất đồng nhất
	Đất không đồng nhất
	

	1
	2
	3
	4

	Xác định hàm lượng các hóa chất trong đất
	Từ 1 đến 5 ha
	Từ 0,5 đến 1 ha
	Một mẫu hỗn hợp từ ít nhất hai mẫu đơn trên một tầng thổ nhưỡng

	Xác định các tính chất lý hóa và kết cấu của đất
	Từ 1 đến 5 ha
	Từ 0,5 đến 1 ha
	Mẫu hỗn hợp từ 3 đến 5 mẫu đơn trên một tầng thổ nhưỡng


Mẫu đất được tiến hành lấy sau khi xác định vị trí, sẽ tiến hành làm sạch nơi lấy mẫu và thực hiện lấy mẫu.
· Độ sâu lấy mẫu đất cách mặt đất từ 0,3 ÷ 0,5 m; bỏ lớp đất mặt 0,2 m. Những mẫu đất nông hóa cần lấy ở tầng mặt thì tùy theo đặc điểm có độ sâu lấy mẫu thích hợp.

· Tùy theo hình dáng mảnh đất cần lấy ít nhất 05 điểm phân bố trên toàn diện tích theo quy tắc lấy theo đường chéo, đường vuông góc hay đường dích dắc.

· Mẫu hỗn hợp: lấy mẫu bằng cách trộn đều nhiều mẫu riêng biệt lấy từ nhiều vị trí khác nhau trên vùng đất mà mẫu đó đại diện với khối lượng mẫu khoảng 2 kg.

· Các mẫu được lưu vào túi nilon, ghi ký hiệu mẫu, độ sâu, địa điểm, ngày và người lấy mẫu. Những mẫu phân tích các chỉ tiêu như NH4+, NO3-, Fe,.. cần phân tích đất tươi nên bảo quản mẫu riêng (hạn chế tiếp xúc không khí, túi kín, bảo quản lạnh,…) và nhanh chóng phân tích. Các chỉ tiêu thông thường được phân tích trên mẫu đất khô.
Riêng đối với mẫu xác định dung trọng, tỷ trọng được lấy nguyên trạng thái bằng ống đóng và các công cụ riêng nhằm đảm bảo dung trọng, tỷ trọng của đất mẫu được lưu bằng ống trụ.
1.7. Phương pháp phân tích mẫu:

Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu

	Stt
	Thông số phân tích
	Phương pháp

	1
	Xác định Độ ẩm (%)
	TCVN 4048-2011

	2
	Xác định Thành phần cơ giới (độ hạt)
	TCVN 6857-2011

	3
	Xác định Tỷ trọng (g/cm3)
	TCVN 4195-1998

	4
	Xác định Dung trọng (g/cm3)
	TCVN 4202-1995

	5
	Xác định pHkcl 
	TCVN 5979-2007

	6
	Xác định pHH 20 
	TCVN 5979-2007

	7
	Xác định hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số (OC%)
	10TCVN 366-2004

	8
	Xác định hàm lượng Phospho tổng số (P2O5) (mg/kg TLK)
	TCVN 6499-1999

	9
	Xác định hàm lượng Nitơ tổng số ( N) (mg/kg TLK)
	TCVN 6498-1999

	10
	Xác định hàm lượng Đồng (Cu) (mg/kg TLK)
	TCVN 6496-1999

	11
	Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) (mg/kg TLK)
	TCVN 6496-1999

	12
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) (mg/kg TLK)
	TCVN 6496-1999

	13
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) (mg/kg TLK)
	TCVN 6496-1999

	14
	Xác định hàm lượng Asen (As) (mg/kg TLK)
	TCVN 8467-2010

	15
	Xác định hàm lượng Dầu mỡ (% khối lượng)
	TCVN 7875-2008

	16
	Hoá chất BVTV: 2,4-D (mg/kg)
	Tương đương phương pháp AOAC 2007.1

	17
	Hoá chất BVTV: Diazinon (mg/kg)
	Tương đương phương pháp AOAC 2007.1

	18
	Phenol (mg/kg TLK)
	HACH, phương pháp so màu 8047


[image: image38.jpg]UONG

\

9

(’

BAN DO DAT TINH BINH D

TP.THU DAU MOT,

D
AN
e
{ \ =/
) \ \,
? . —
w4 -
) .\\\ AE =7 »_ . /\c.\ ;
2 e
| - Y
o N Nl
-~ Vs ~— - —_——
\|\\wl_ AA =gy
~ e
NN Sl
Hu\ ~— \ )
T O TN )
ol \ :A - / : f\L/ //
> p B oo // N_J/: i
T A SRR e o5
— 3 ~ 3 4
QO 7T < NN~ o
e = % \ﬂ)// (v
A O ~ /J i .
— T ;
© o
[ —
) N REEEE o
! et
U AR V R = o o
BLY2 YO iy El N = C N
AN o LJ,\ Iy Y ” | - \\\\W\\\VJ\\M(\\\/rV\\\er\\)r/ // { pr/ ,\_\\ Q | ‘ el N /
/ = ( 7 J_ VJ\\ \A\ //\ M\\W\/ﬁ NN 5N A - (> o
S D720 U NG 15
\ (RN | By g o T2 Y ATEVA YN ‘N - o
N o NS | TR 7S \ S5 L AN \
<IN / </ . T \,_\ L = 2 7 =g i)/ R ¢ ﬁv ) a4 R
N TN ~ > \ z 9 /\\ ! i B i u
N2 D F> \ g/ — g ) LT _I_\MIﬁ 2 P /LT /4= g
R S , S LT SHFAS .
- \M \ ¥ \F\ N%;.V S D2 _ \/ \ Vo \ /P' G o4 +— /H/\ : ﬁ\) \u\
N A A e 7 ! N ) A ~ } Nl S~ U A
> = = \ i d < by ) i YN =0 - L
>~ oA A s N P / TR p \ - 4 N ﬂ
& - — - -
N \ Hw\\ L < \ e N2 A 1
N A ) A SR = 2 T X ot
<7 [P (OZana ] N 7% \\
\ = ) - { : \\V : .
- Ao Vs A o= ol < N 7 >
L A\ YANYAR 3 . g &n T
= \‘\|\/\\>v\ ! JV j \ \ _
=S ﬂ y 4/ 4 { S / p
{ taN
[ / P d =\ \ N .
Y ,\ @S] J ,rn Q. ,_ / /\l Y
V \, Nt (A\ ol ) / Y N Ve
N X /)&J K \ ¥ — K ! A
[ /\ N AN \ | ; 1 —
MG Ene IR A ke /
- » g y -/ X -
v/;, b0y A § \\\Jt J._./ O / =4
N __ ,\ __ ! [N Xf s = A //fw
! Mol VAVANYS B > L
TN ~ L , A = BNARNE
, v — s \ : - 9N /
\ O N { \ ~ . N
/ .
/ > 4 EEE" AL = i —hl
1 \ ! G i J 5 Q0 ; \, - ; SN \
- = R I _ > N
N o= __ N / T \IT m N 4 _._ N\(x ! \\\ﬂl.m &L \ Z o
AN < 7 , /e [l T J ) N/N ?,v N A\ M s
D PN g A . E A= : NooL S 000 1D \ o
v ] - -~ T e / NS 3
o) N \ 'z = — an l// N\ Mo \/x \\ =\ @\q\/ \\_ A s
A { ~ < . Yy 4 - / ~
i / // ey U ///V { \\ b ,A ¢ /\x > /
xV/\\l 4 _\\\ [ =] __~ i \A B /47\D . Y, C - \ A
[ TadT { -~ - > e N\ A ) . Ky
==X ———— \ N s N A N A \
..... T D ) \ ( _ o / = 7, ) !
AN N ! A \ =R L& / ]
- 4 J A S \ ! 4 B @ s )
e : 9% — \
LTS [ = Vol s\ =) / | p< % N <
~— ,_ | ? < B TN T 3 g,
\ \/V/ A = e SO / X / ST
T o AR S AP i
Vo ey / = | o /80 | - L y
A A L\ Q . . - n / J/ ! N\
e — :

v
|
\
s
o
4
N

~
\
=
N\,
~
N,
N\
I
-
—

N e . J < Ay
Ao S | ] A i s =
oy T - /A —~ ~ \
S - _ - [ )y
& N = N ~~ e - ~ i 7Y A
/.\‘ ~+1 / \/ T , ) \\\\/ SN / o / )
/r//\ A ~ \WA\\\ / _J,!\I)(\ -~} / N , ~IIA) l/L [
= ~— N ~ \ \\ o~y ~ ) g //(/\II. f A/ A\ ; VA
. \ =L N | hS PN ) d
N - 2N \ A TS
I~ ) L0 "l S Yo / <
s = [, L \
4 \\ /4/ 7 J, 4 \
N \ N~ \\ Y ﬂ - \ -~
\, = N .,./ ~0 \ \ / // &
- S > S | NG
Lk ey ! o
Y ) ol { D A=l
— d S0 ~= ~’
/ ey ~d -~ - el , —
O g \
/. ) / 17 i 7 /A\
rad e R " P N
| 7 - ,Am | e 7
/
— ) o (M emr 3
- v\ ! bl /S N7
/ I~
& | <
~ g e b N
o e \U
> . o, A !
< . Il - /
7 s s -~ ’
L =4 4 Y §
\_\
\\J\((/_ / - 2, \\ ,, N NN
! v/
\
” 3 f\\,\ll l / /
3] —
i I \\J \A
s’ Ve~
¢ Yy & (§= - I S \ ~
__ A n\ \I\l# /// N
rd b
o T\ \ | ) )
K~ = & 3 S~z P e
N [/ AR
rvl o Lt
= \
v AN
Y
\ W S
- e
N
\ L
A N\
L =

DCNI11

A

A

,lr

G

~

A
A
\

N

A

&

PATR

DAT DO THI

/\.
PAT NONG NGHIEP

bbT2
DAT CONG NGHIEP

I
®
A

.
*

.

4

GHI CHU



1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu:
CHƯƠNG II
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
2.1. Đất công nghiệp:
Kết quả phân tích 11 mẫu đất đại diện theo đặc điểm bị tác động bởi hoạt động công nghiệp được trình bày trong bảng 6.
Bảng 6: Kết quả phân tích mẫu đất công nghiệp

	Thông số
	Nhóm đất
	As
	Cu
	Zn
	Cd
	Pb
	Tỉ trọng
	Dung trọng
	Độ ẩm
	pHKCl
	pHH2O
	Thành phần cơ giới
	Dầu mỡ
	Phenol

	Đơn vị
	-
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	g/cm3
	g/cm3
	(%)
	-
	-
	-
	mg/kgTLK
	mg/kgTLK

	ĐCN1
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	2,27
	3,3
	12,5
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,82
	1,01
	16,8
	5,3
	5,4
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	0,21
	2,1
	3
	0,441
	<8 (**)
	2,83
	1,04
	8,9
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,6
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,52
	3,5
	14,1
	0,022
	<8 (**)
	2,97
	1,08
	17,5
	5,6
	5,8
	Thịt pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	ĐCN2
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	0,49
	2
	5,1
	<0,015
	<8 (**)
	2,84
	1,06
	15,8
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	0,36
	1,3
	3,1
	0,533
	<8 (**)
	2,85
	1,08
	8,1
	5,4
	5,6
	Thịt pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,5
	2,8
	4,7
	0,064
	<8 (**)
	2,99
	1,08
	17,7
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	ĐCN3
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	0,7
	1,3
	5,8
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,73
	1
	16
	5,1
	5,2
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	0,76
	2,1
	4,5
	<0,015
(**)
	<8 (**)
	2,91
	1,23
	9,1
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,6
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,49
	1,1
	3,3
	0,043
	<8 (**)
	3,04
	1,15
	16,5
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,9
	<0,3 (**)

	ĐCN4
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	1,01
	2,5
	3,8
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,77
	1,03
	11,2
	5,1
	5,3
	Thịt pha cát
	0,4
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	<0,01
(**)
	5,4
	4,7
	0,016
	<8 (**)
	2,79
	1
	12,3
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	<0,01
	2,8
	5,7
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,9
	1,04
	17,6
	5,6
	5,8
	Thịt pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	ĐCN5
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,81
	3,3
	3,6
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,56
	1,03
	14,8
	5,4
	5,2
	Sét pha cát
	0,4
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	0,45
	2,6
	2,5
	0,031
	<8 (**)
	2,62
	1,12
	8,9
	5,3
	5,6
	Sét pha cát
	0,6
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,16
	3,4
	3,9
	0,02
	<8 (**)
	2,75
	1,01
	16,1
	5,5
	5,7
	Sét pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	ĐCN6
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	1,18
	3,5
	6,1
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,69
	1,07
	15,2
	5,6
	5,8
	Sét pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	7,18
	5,3
	6,7
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,76
	1,02
	7,8
	5,5
	5,7
	Sét pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,74
	1,7
	4,8
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,87
	1,04
	16,5
	5,6
	5,8
	Sét pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	ĐCN7
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	2,27
	10
	22,3
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,77
	1,12
	18,5
	4,5
	4,8
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	1,08
	2,3
	9,4
	0,24
	<8 (**)
	2,79
	1,06
	7
	4,8
	5,1
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	1,32
	2,7
	3,9
	0,015
	<8 (**)
	2,9
	1,02
	17,2
	5,1
	5,4
	Thịt pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	ĐCN8
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	4,95
	3,3
	2,4
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,62
	1,1
	10,8
	5,1
	5,2
	Sét pha cát
	0,4
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	8,97
	7,2
	5
	<0,015
(**)
	10,37
	2,66
	1
	6,5
	5,1
	5,3
	Sét pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,75
	1,5
	3
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,75
	1,02
	17,3
	5,7
	5,9
	Sét pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	ĐCN9
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,27
	2,9
	15,3
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,63
	1,02
	18,2
	5,7
	5,8
	Sét pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	0,57
	3,2
	2,9
	0,023
	<8 (**)
	2,56
	1,19
	6,3
	5,6
	5,9
	Sét pha cát
	0,6
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	0,045
	2,3
	2,7
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,68
	1,16
	15,9
	5,4
	5,6
	Sét pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	ĐCN10
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,65
	11,4
	61,5
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,88
	1,18
	18,1
	7,2
	7,3
	Thịt pha cát
	0,6
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	1,88
	9,2
	28,7
	0,026
	<8 (**)
	2,95
	1,13
	7,6
	7
	7,2
	Thịt pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	1,53
	22,4
	5,7
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	3,09
	1,05
	16,2
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	ĐCN11
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,06
	2,6
	17,1
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,86
	1,06
	18,5
	5,4
	5,5
	Thịt pha cát
	0,5
	<0,3 (**)

	
	Đợt 1-2021
	
	2,04
	7,8
	24,2
	0,059
	<8 (**)
	2,75
	1,17
	7,9
	5,3
	5,6
	Sét pha cát
	0,8
	<0,3 (**)

	
	Đợt 2-2021
	
	2,58
	2,9
	2,8
	<0,015 (**)
	<8 (**)
	2,87
	1,12
	16,5
	5,7
	5,9
	Sét pha cát
	0,7
	<0,3 (**)

	QCVN 03:2015/BTNMT

	25
	300
	300
	10
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: 

- QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất.
- TLK: Tính theo trọng lượng khô
- (**): Nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử
a. Giá trị pHH2O
Giá trị pHH2O dao động từ 5,4 ÷ 5,9; trong đó: 

-  Nhóm đất đỏ vàng tại vị trí quan trắc : Giá trị pHH2O đợt 2 năm 2021 dao động từ 5,4 ÷ 5,9 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ vàng theo TCVN 7377:2004 (từ 3,8 ÷ 8,12). 


- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHH2O đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,7 ÷ 5,8; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất xám theo TCVN 7377:2004 (từ 3,84 ÷ 8,02).
[image: image1.png]Gia tri pH-H, 0O

Dot 2-2020

Dot 12021

| = Dot2-2021
——TCVN7377:200
4 bat dé vang

———TCVN7377:2004
T Dat xam

DCN1 BCN2 DCN3 DCN4 DCN5 DCN6 DCN7 DCN8 DCN9 DCNI0ODCN11





Biểu đồ 1: Giá trị pHH2O tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp

Như vậy qua kết quả quan trắc giá trị pHH2O đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020 và đợt 1 năm 2021 tại các vị trí thuộc khu vực đất công nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn thuộc khoảng giá trị pH-H2O cho phép của cả đất xám lẫn đất đỏ vàng.
b. Giá trị pHKCl
Giá trị pHKCl thay đổi từ 5,1 ÷ 5,7; trong đó:

- Nhóm đất đỏ vàng tại vị trí quan trắc: Giá trị pHKCl đợt 2 năm 2021 dao động từ 5,1 đến 5,7 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ vàng (từ 3,2 ÷ 7,24). 

- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHKCl đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,5 ÷ 5,6; xấp xỉ với giá trị trung bình của nhóm đất xám và đều thuộc khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377:2004 (từ 3,6 ÷ 7,66).
[image: image2.png]DCN1 DCN2 DCN3 DCN4 DCN5 DCN6 DCN7 DCN8 DCN9 BCN10DCN11

Dot 2-2020

bot 1-2021
. Dot 2-2021
——TCVN7377:200

4 Dét 46 vang

———TCVN7377:2004
Dat xam





Biểu đồ 2: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp

Từ kết quả phân tích pHH2O , pHKCl có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ quan trắc năm 2019 đợt 1 năm 2020.
c. Độ ẩm


- Nhóm đất đỏ vàng tại vị trí quan trắc: Kết quả phân tích độ ẩm dao động trong khoảng từ 15,9% ÷ 17,3%.  


- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Kết quả phân tích độ ẩm dao động trong khoảng từ 16,5% ÷ 17,7%.
[image: image3.png]D6 Am(%)

u Dot 2-2020

u Dot 1-2021

Dot 2-2021

DCN1 DPCN2 BPCN3 BCN4 DCN5 BPCN6 BCN7 BCN8 BCN9 DCN10DCN11





Biểu đồ 3: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất công nghiệp
Như vậy, độ ẩm so với đợt 2 cùng kỳ năm 2020 có sự thay đổi giữa các thời điểm quan trắc. Độ ẩm có xu hướng tăng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tính chất cũng như chất lượng môi trường đất. 
So với đợt 1 năm 2021, độ ẩm tăng khá cao, nguyên nhân là do thời điểm lấy mẫu quan trắc đợt 2 là vào mùa mưa kết hợp với sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng mưa ngấm vào đất tương đối nhiều. 

d. Tỉ trọng

Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất công nghiệp có xu hướng tăng nhẹ, cụ thể:

Nhóm đất đỏ vàng và đất xám tại các vị trí quan trắc: có tỉ trọng dao động từ 2,68 ÷ 3,09 g/cm3, có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020 dao động từ 2,56 ÷ 2,88 g/cm3.

So với quan trắc đợt 1 năm 2021 (dao động từ 2,56 ÷ 2,95 g/cm3, tỷ trọng cũng có xu hướng tăng nhẹ.
[image: image4.png]Ty trong(g/cm3)

35

= Dot 2-2020
u Dot 1-2021
Dot 2-2021

DCN1 DCN2 DPCN3 DPCN4 DCN5 DCN6 DCN7 DCN8 DCN9 BCN10DCNI11





Biểu đồ 4: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp
Như vậy, tỉ trọng trong nhóm đất đỏ vàng và đất xám tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp khá ổn định, có phần tăng nhưng không đáng kể.
e. Dung trọng

Kết quả phân tích dung trọng tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất công nghiệp qua đợt 2 năm 2021 hầu hết đều tăng tại các vị trí so với đợt 2 năm 2020 và khá ổn định so với đợt 1 năm 2021, kết quả dao động từ 1,01 ÷1,16 g/cm3.

[image: image5.png]Dung trong(g/cm3)

14
12

1
0.8 mDot 2-2020
0.6 Dot 1-2021
0.4 mDot 2-2021
0.2

0
S L PSS TS
FEFFTF TS LS & &





Biểu đồ 5: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất công nghiệp
f. Hàm lượng kim loại nặng trong đất:


Qua quan trắc đợt 2 năm 2021 hàm lượng kim loại nặng không có biến động nhiều. Hầu hết các thông số kim loại ở các điểm đều ổn định so với cùng kỳ năm 2020. 
[image: image6.png]350

300

250

200

150

100

50

mAs

mCu

®Zn
=Cd

=Pb

DCN1

DCN2

DCN3 DCN4 DCN5  QCVN 03:2015





Biểu đồ 6: Hàm lượng kim loại nặng đất công nghiệp

[image: image7.png]350 . Ham lwgng kim loai nang(mg/

300

250
mAs

200
uCu
150 “Zn
100 mCd
uPb

50

0 - 1 ] L s

DCN6 DCN7 DCN8 DCN9 DCN10 DBCNIIQCVN 03:2015





Biểu đồ 7: Hàm lượng kim loại nặng đất công nghiệp
Như vậy, tất cả các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất công nghiệp, hàm lượng kim loại nặng sau khi phân tích nằm ở ngưỡng rất thấp đều đạt QCVN 03:2015/BTNMT cho phép và không có biến động. 

g. Hàm lượng phenol:

Hàm lượng Phenol tất cả các vị trí quan trắc nhỏ hơn giới hạn của phép thử.
h. Hàm lượng dầu mỡ:

Hàm lượng dầu mỡ trong đất công nghiệp đợt 2 năm 2021 so với đợt 2 năm 2020 và đợt 1 năm 2021 kết quả phân tích không biến động nhiều. Dao động khoảng từ 0,7(%) đến 0,9(%).
Đánh giá chung:

Kết quả phân tích chất lượng đất tại 11 vị trí  đất công nghiệp cho thấy cả 13/13 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl, pHH2O, Cu, Zn, Pb, Cd, As, phenol, Dầu mỡ) đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

- Hàm lượng kim loại nặng thấp đạt QCVN 03:2008/BTNMT 

- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCl nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,2 ÷ 7,24) và nhóm đất xám (từ 3,6 ÷ 7,66) theo TCVN 7377:2004.

- Đối vối chỉ tiêu Phenol tại các vị trí quan trắc hàm lượng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử, hàm lượng dầu mỡ trong đất rất thấp.
Kết quả quan trắc đất công nghiệp đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020 các thành phần môi trường đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn cho phép, ngoài pH có sự tăng nhẹ thì các thông số còn lại ổn định không có sự biến động.

So với đợt 1 năm 2021, ngoại trừ pHH2O, pHKCl và độ ẩm tăng thì các chỉ tiêu còn lại không có nhiều biến động.
2.2. Đất nông nghiệp:

Kết quả phân tích 7 mẫu đất đại diện theo đặc điểm bị tác động bởi hoạt động nông nghiệp được trình bày trong bảng 7:
Bảng 7: Kết quả phân tích mẫu đất nông nghiệp

	Thông số
	Nhóm đất
	Tỉ trọng
	Dung trọng
	Độ ẩm
	pHKCl
	pHH2O
	Thành phần cơ giới
	Tổng N
	Tổng P
	Hữu cơ tổng số
	2,4 -D
	Diazinon

	Đơn vị
	
	(g/cm3)
	(g/cm3)
	(%)
	-
	-
	-
	(%)
	(%)
	(OC,%)
	mg/kg
	mg/kg

	ĐNN1
	Đợt 2-2020
	Đất phù sa
	2,99
	1,08
	21,2
	5,6
	5,8
	Sét pha thịt
	0,031
	0,055
	4,3
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	2,96
	1,1
	18,1
	5,7
	5,9
	Sét pha thịt
	0,038
	0,052
	4,43
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	3,12
	1,13
	21,5
	5,1
	5,3
	Sét pha thịt
	0,045
	0,06
	4
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN2
	Đợt 2-2020
	Đất phù sa
	3,03
	1,12
	20,9
	5,1
	5,2
	Sét pha cát
	0,069
	0,027
	4,27
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	3,3
	1,07
	16,8
	5,2
	5,4
	Sét pha cát
	0,051
	0,055
	4,4
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	3,42
	1,02
	22,1
	5,2
	5,4
	Sét pha cát
	0,048
	0,058
	4,12
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN3
	Đợt 2-2020
	Đất phù sa
	3,05
	1,1
	17,8
	5,1
	5,3
	Thịt pha sét
	0,165
	0,06
	4,3
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	3,51
	1,07
	10,2
	5,2
	5,5
	Thịt pha sét
	0,157
	0,049
	4,26
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	3,63
	1,05
	18,1
	5,2
	5,4
	Thịt pha sét
	0,125
	0,046
	3,95
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN4
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	2,73
	1,05
	18,6
	5,4
	5,6
	Thịt pha cát
	0,176
	0,081
	4,1
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	2,75
	1,12
	11,2
	5,4
	5,7
	Thịt pha cát
	0,195
	0,053
	4,3
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	2,88
	1,15
	18,3
	5,4
	5,6
	Thịt pha cát
	0,187
	0,049
	4,35
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN5
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	2,73
	1,06
	18,3
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,075
	0,043
	4,15
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	2,8
	1,26
	10,4
	5,7
	5,9
	Thịt pha cát
	0,049
	0,056
	4,35
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	2,91
	1,21
	19,1
	5,2
	5,4
	Thịt pha cát
	0,051
	0,051
	4
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN6
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	2,76
	1,05
	19,6
	5,1
	5,2
	Thịt pha sét
	0,088
	0,056
	4,2
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	2,99
	1,26
	10,4
	5,2
	5,4
	Thịt pha sét
	0,051
	0,044
	4
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	3,08
	1,28
	15,9
	5,5
	5,7
	Thịt pha sét
	0,055
	0,044
	4,2
	<0.01(**)
	<0.0011(**)

	ĐNN7
	Đợt 2-2020
	Đất phù sa
	3,02
	1,03
	21,6
	5,6
	5,9
	Sét pha thịt
	0,06
	0,046
	4,38
	<0,05
	<0,001

	
	Đợt 1-2021
	
	3,02
	1,02
	17,2
	5,8
	6
	Sét pha thịt
	0,047
	0,048
	4,3
	<0,02(**)
	<0,0011(**)

	
	Đợt 2-2021
	
	3,15
	1,05
	17,7
	5,3
	5,5
	Sét pha thịt
	0,042
	0,05
	4,1
	<0.01(**)
	<0.0011(**)


Ghi chú: 
- TLK: Tính theo trọng lượng khô
- (**): Nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
a. Giá trị pHH2O                                          
Giá trị pHH2O dao động từ 5,3 ÷ 5,7; trong đó: 

- Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHH2O đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng 5,4 ÷ 5,7; đều nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ vàng theo TCVN 7377:2004 (từ 3,8 đến 8,12). 
-  Nhóm đất phù sa tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHH2O đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,4 ÷ 5,5; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất phù sa theo TCVN 7377 : 2004 (từ 4,11 ÷ 7,57).
[image: image8.png]pH-H,0

= Dot 2-
2020

T W Dot 1-
2021

= Dot 2-
2021

—TCVNT3
77:2004
Dit phit
sa

DNN1 DNN2 DNN3 DNN7




[image: image9.png]© = v W A LU O a0 O

pH-H,0

DNN4 DNN5 DNN6

= Dot 2-2020
mmm Dot 1-2021
mmm Dot 2-2021

——TCVN7377;
2004 Dét do
vang





Biểu đồ 8: Giá trị pHH2O  tại một số vị trí quan trắc đất nông nghiệp
Qua kết quả quan trắc giá trị pHH2O của đợt 2 năm 2021 so với đợt 2 năm 2020 có xu hướng giảm ở hầu hết các vị trí,  giảm so với đợt 1 năm 2021 và nằm trong giá trị pH cho phép của cả đất đỏ vàng và đất phù sa.
b. Giá trị pHKCl
Giá trị pHKCl thay đổi từ 5,1 ÷ 5,5 trong đó:


- Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHKCl đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng 5,2 ÷5,5; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ (từ 3,2 ÷ 7,24). 


- Nhóm đất phù sa tại các vị trí quan trắc: Giá trị pHKCl đợt 2 năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,1 ÷ 5,3; xấp xỉ với giá trị trung bình của nhóm đất phù sa và nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377 : 2004 (từ 3,59 ÷ 6,84).   
[image: image10.png]© = N W A LU O a0

pH-KCl

DNN1 DNN2 DNN3 BNN7

ot 2-2020
s Dot 1-2021
Dot 2-2021

——TCVN7377:20
04 Pat phtl sa




[image: image11.png]O = N W A LU oo o ®

pH-KCI

DNN4

DNN35

DNN6

ot 2-2020
s Dot 1-2021
Dot 2-2021

——TCVN7377:200
4 Dit do vang





Biểu đồ 9: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
Giá trị pHKCl giảm so với cùng kỳ năm 2020 và giảm so với đợt 1 năm 2021, tuy nhiên vẫn thuộc khoảng cho phép của giá trị pH-KCl.
c. Độ ẩm:

- Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc: có độ ẩm dao động trong khoảng 15,9% ÷ 19,1%. 


- Nhóm đất phù sa tại các vị trí quan trắc: độ ẩm dao động trong khoảng từ 17,7% ÷ 22,1%. 
[image: image12.png]Do Am(%)

25

= Dot 2-2020
= Dot 1-2021
m Dot 2-2021

DNN1 DNN2 DNN3 DNN4 DNN5 DNN6 DNN7





Biểu đồ 10: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất nông nghiệp

Độ ẩm khu vực trồng lúa và trồng hoa màu có xu hướng tăng so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020 và với đợt 1 năm 2021 nhưng cũng không làm ảnh hướng tính chất cũng như môi trường đất. Nguyên nhân có sự chênh lệch là do năm nay mùa mưa xuất hiện sớm kèm theo bão và áp thấp nhiệt đới.
d.Tỉ trọng:
Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất nông nghiệp có xu hướng tăng dần nhưng không tăng quá lớn giữa các đợt quan trắc, cụ thể:

 Nhóm đất đỏ vàng và đất phù sa tại các vị trí quan trắc: có tỉ trọng dao động từ 2,88 ÷ 3,63 g/cm3.
[image: image13.png]Ty trong(g/cm?3)

35

25

15

DNN1

DNN2 DNN3 DNN4 DNN5 DNN6 DNN7

= Dot 2-2020
u Dot 1-2021
Dot 2-2021





Biểu đồ 11: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp.
Như vậy, tỉ trọng trong nhóm đất đỏ và đất phù sa tại các vị trí quan trắc có xu hướng tăng tại hầu hết các điểm so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020 và cả đợt 1 năm 2021.
e. Dung trọng

Dung trọng tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất công nghiệp khá ổn định dao động từ 1,02 ÷ 1,28 g/cm3.
Dung trọng trong nhóm đất đỏ vàng và đất phù sa tại các vị trí quan trắc so với cùng kỳ năm 2020 và so với đợt 1 năm 2021, diễn biến không đồng đều, đa phần tăng nhẹ tại các vị trí.
[image: image14.png]14
12

0.8
0.6
0.4
0.2

Dung trong(g/cm?3)

DNN1

DNN2

DNN3 DNN4 DNN5 DNN6

DNN7

u Dot 2-2020
Dot 1-2021
m Dot 2-2021





Biểu đồ 12: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
f. Hàm lượng tổng Nitơ (N):
So với cùng kỹ năm 2020 và đợt 1 năm 2021, hàm lượng tổng Nitơ qua hai đợt quan trắc khá ổn định và không có biến động nhiều. Riêng tại vị trí ĐNN2, ĐNN3 và ĐNN7 có xu hướng giảm dần qua từng đợt.
[image: image15.png]0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

Téng Nito (mg/kg TLK)

DNN1 DNN2 DNN3 DNN7

Dot 2-2020
B Dot 1-2021
Dot 2-2021

——TCVN7373:200
4 Dit phit sa




[image: image16.png]0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Téng Nito (mg/kg TLK)

Dot 2-2020
s Dot 1-2021

= Dot 2-2021

!ﬁ —TCVNT373:200

DNN4  BNNS  DNN6 4 Dat 4o vang





Biểu đồ 13: Hàm lượng nitơ tổng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
Nhóm đất đỏ tại các vị trí quan trắc: Hàm lượng tổng Nitơ dao động trong khoảng 0,051 ÷ 0,187. Vị trí ĐNN5 và ĐNN6 nằm ngoài khoảng giá trị Nitơ tổng của nhóm đất đỏ vàng theo TCVN 7373:2004 (từ 0,065 ÷ 0,53), riêng vị trí ĐNN4 nằm trong khoảng cho phép của giá trị này.
Nhóm đất phù sa, tại vị trí quan trắc hàm lượng dao động trong khoảng từ
0,042  ÷ 0,125. Riêng vị trí khu vực Chòm Sao xã Hưng Định, thị xã Dĩ An (ĐNN3) nằm trong khoảng giá trị (từ 0,095 ÷ 0,27), xấp xỉ so với giá trị trung bình (0,14) của nhóm đất phù sa. Các vị trí còn lại thấp hơn khoảng giá trị của nhóm đất phù sa.
g. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):      
[image: image17.png]Téng Phospho (mg/kg TLK)

0.35 = Dot 2-2020
0.3

025 = Dot 1-2021
0.2

0.15 = Dot 2-2021
0.1

———TCVN7374:2,
0 L sa

DNN1 DNN2 BNN3 DNN7




[image: image18.png]0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Téng Phospho (mg/kg

TLK)

= Dot 2-2020

Dot 1-2021

= Dot 2-2021

TCVN7374:2

i w0

DNN4 DNN5 DNN6

004 Pt do
vang





Biểu đồ 14: Hàm lượng phospho tổng tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp

So với cùng kỳ 2020, hàm lượng tổng Phospho trong đợt 2 năm 2021 của nhóm đất nông nghiệp đều nằm trong khoảng cho phép, riêng vị trí ĐNN3, ĐNN6 và ĐNN7 vẫn nằm dưới giá trị cho phép của P2O5.
So với đợt 1 năm 2021, hàm lượng tổng Phospho tăng, riêng ĐNN3 giảm nhẹ và nằm ngoài khoảng quy chuẩn cho phép.
h. Hàm lượng chất hữu cơ tổng tính theo cacbon (OC, %):
 Nhóm đất phù sa tại các vị trí quan trắc:  Các mẫu phân tích hàm lượng chất hữu cơ tổng thuộc nhóm đất phù sa dao động từ  3,95 ÷ 4,12%. So với TCVN 7376:2004 các vị trí quan trắc cao hơn tiêu chuẩn.
Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc:  Các mẫu phân tích hàm lượng chất hữu cơ tổng thuộc nhóm đất đỏ vàng dao động từ  4,0 ÷ 4,35%. So với TCVN 7376:2004 các vị trí quan trắc đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn.
[image: image19.png]Ham lwong hivu co tong

(0C,%)

DNN1 DNN2 DNN3 BDNN7

= Dot 2-2020
mmm Dot 1-2021
mmm Dot 2-2021

——TCVN7376:200
4 Dit phit sa




[image: image20.png]Ham lwong hiru co tdng
(0C,%)

Dot 2-2020

s Dot 1-2021

Dot 2-2021

——TCVN7376:200
4 Dit do vang

DNN4 DNN5 DNN6





   Biểu đồ 15: Hàm lượng TOC tại các vị trí quan trắc đất nông nghiệp
Như vậy từ kết quả phân tích hàm lượng chất hữu cơ tổng số tính theo cacbon tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất nghiệp không có biến động nhiều.

So với quan trắc đợt 1 năm 2021, hàm lượng TOC giảm ở hầu hết vị trí, nhiều nhất là ở vị trí ĐNN1 (giảm từ 4,43 xuống 4,0%).
So với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, hàm lượng TOC giảm đối với nhóm đất phù sa nhưng lại tăng so với nhóm đất đỏ vàng.
i. Hàm lượng hoá chất bảo vệ thực vật

Kết quả phân tích đợt 2 năm 2021, cho thấy thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: 2,4-D, Diazinon thấp hơn ngưỡng Quy chuẩn cho phép (QCVN 15: 2008/BTNMT).
Đánh giá chung:
Kết quả phân tích chất lượng đất bị tác động bởi hoạt động nông nghiệp tại 7  vị trí lấy mẫu, có 8/11 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, , 2,4-D, Diazinon) đạt khoảng cho phép của quy chuẩn, riêng các thông số Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số có vài vị trí không đạt, cụ thể như sau:  
- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCL nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,8 ÷ 8,12: pHH2O và 3,2 ÷ 7,24: pHKCL) và nhóm đất phù sa (từ 4,11 ÷ 7,57: pHH2O và 3,57 ÷ 6,84: pHKCL) theo TCVN 7377:2004.

- Các thông số như hoá chất BVTV tại các vị trí lấy mẫu đất nông nghiệp có giá trị nhỏ hơn giới hạn của phép thử và đạt quy chuẩn cho phép QCVN 15:2008/BTNMT.
2/7 vị trí có hàm lượng tổng Nitơ nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất phù sa (0,095 ÷ 0,27) và nhóm đất đỏ vàng (0,065 ÷ 0,53). Riêng tại vị trí Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN1), Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN2), Nông trường cao su Phước Hòa- huyện Phú Giáo (ĐNN5), Khu vực Bắc Tân Uyên (ĐNN6) và Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên (ĐNN7) không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7373:2004.
4/7 vị trí có hàm lượng tổng Phospho nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất phù sa (0,05 ÷ 0,3) và nhóm đất đỏ vàng (0,05 ÷ 0,6). Riêng các vị trí trí Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An (ĐNN3), Khu vực trồng cao su ven bãi rác Nam Bình Dương (ĐNN4), Khu vực Bắc Tân Uyên (ĐNN6) có hàm lượng tổng Phospho không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7374:2004.

3/7 vị trí có hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số (OC,%) nằm trong khoảng cho phép đối với nhóm đất đỏ vàng (0,096 ÷ 4,35). Riêng các vị trí quan trắc đất phù sa Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN1), Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN2), Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An (ĐNN3), Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên (ĐNN7) cao hơn nhóm đất thường gặp theo TCVN 7376:2004. 
Vì đây là vùng canh tác trồng hoa màu, lúa, nên ảnh hưởng từ phân bón hữu cơ.
Kết quả quan trắc đất nông nghiệp đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, ngoài các thông số pHH2O, pHKCl giảm nhẹ, các thông số còn lại như Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Cacbon tổng số ổn định. Hóa chất bảo vệ thực vật không phát hiện tại các đợt quan trắc.

So với đợt 1 năm 2021, giá trị pH-H2O và KCl có dao động tăng nhẹ, riêng độ ẩm tăng khá nhiều do sự chênh lệch giữa mùa mưa và mùa khô. Các chỉ tiêu còn lại không có gì đáng kể.
2.3. Đất đô thị

Kết quả phân tích 7 mẫu đất đại diện theo đặc điểm bị tác động bởi đô thị được trình bày trong bảng 8:
Bảng 8: Kết quả phân tích mẫu đất đô thị
	Thông số
	Nhóm đất
	As
	Cu
	Zn
	Cd
	Pb
	Tỉ trọng
	Dung trọng
	Độ ẩm
	pHKCl
	pHH2O
	Thành phần cơ giới
	Tổng N
	Tổng P
	Hữu cơ tồng số

	Đơn vị
	-
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	mg/kg TLK
	g/cm3
	g/cm3
	(%)
	-
	-
	-
	(%)
	(%)
	(OC,%)

	ĐĐT1
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,42
	5,6
	16,5
	<0,015
	<8
	2,71
	1,03
	17,5
	5,4
	5,6
	Thịt pha cát
	0.04
	0.058
	4.25

	
	Đợt 1-2021
	
	4,86
	5,9
	5,7
	0,02
	<8 (**)
	2,7
	0,95
	8,2
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,071
	0,024
	3,83

	
	Đợt 2-2021
	
	5,14
	6
	4,7
	0,028
	<8
	2,81
	1
	15,8
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,065
	0,032
	4,1

	ĐĐT2
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	2,68
	7,9
	13,8
	<0,015
	<8
	2
	1,13
	17,5
	4,8
	5
	Thịt pha cát
	0,059
	0,032
	4

	
	Đợt 1-2021
	
	3,6
	7,8
	10,1
	0,022
	17,9
	2,59
	1,08
	9,7
	5,1
	5,3
	Thịt pha cát
	0,068
	0,03
	4,13

	
	Đợt 2-2021
	
	5,21
	3,6
	3,7
	<0,015
	<8
	2,67
	1,05
	16,1
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,073
	0,024
	4,21

	ĐĐT3
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	1,32
	3,1
	1,4
	<0,015
	<8
	2,67
	1,06
	13,7
	5,8
	5,9
	Thịt pha cát
	0,017
	0,041
	3,85

	
	Đợt 1-2021
	
	6,42
	6,7
	26
	0,025
	13,1
	2,61
	1
	9,8
	5,6
	5,7
	Thịt pha cát
	0,028
	0,026
	4,11

	
	Đợt 2-2021
	
	4,41
	2,3
	7,2
	0,06
	<8
	2,75
	1,02
	18,3
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	0,037
	0,027
	4,2

	ĐĐT4
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,48
	2,3
	9,3
	<0,015
	<8
	2,72
	1,1
	16,6
	5
	4,8
	Thịt pha cát
	0,031
	0,063
	4,1

	
	Đợt 1-2021
	
	1,21
	2,5
	2,6
	0,045
	<8
(**)
	2,81
	1,15
	6,8
	4,9
	5,1
	Thịt pha cát
	0,016
	0,025
	3,9

	
	Đợt 2-2021
	
	1,02
	4,9
	5,3
	<0,015
	<8
	2,96
	1,1
	16,7
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	0,026
	0,028
	3,94

	ĐĐT5
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,84
	1,7
	1,6
	<0,015
	<8
	2,79
	1,05
	14,9
	5,1
	5,2
	Cát pha thịt
	0,036
	0,048
	4

	
	Đợt 1-2021
	
	0,9
	9,7
	4,1
	0,022
	<8 (**)
	2,71
	1,05
	9,4
	5,2
	5,4
	Cát pha thịt
	0,045
	0,032
	4,2

	
	Đợt 2-2021
	
	0,79
	2,9
	7,1
	0,016
	<8
	2,87
	1,08
	18,5
	5,4
	5,7
	Cát pha thịt
	0,041
	0,03
	4,1

	ĐĐT6
	Đợt 2-2020
	Đất đỏ vàng
	0,48
	2,8
	4
	<0,015
	<8
	2,68
	1,12
	16,3
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,017
	0,019
	4,12

	
	Đợt 1-2021
	
	4,84
	8,1
	14,2
	<0,015(**)
	<8 (**)
	2,75
	1,15
	8,5
	5,6
	5,8
	Thịt pha cát
	0,016
	0,023
	4,14

	
	Đợt 2-2021
	
	1,27
	1,4
	3,8
	0,05
	<8
	2,89
	1,1
	15,2
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,028
	0,025
	4,3

	ĐĐT7
	Đợt 2-2020
	Đất xám
	0,71
	3,6
	4,1
	<0,015
	<8
	3
	1,16
	18,3
	4,8
	5
	Cát pha thịt
	0,031
	0,039
	3,9

	
	Đợt 1-2021
	
	2,96
	2,3
	5,6
	<0,015(**)
	<8(**)
	3
	1,12
	7,6
	5,1
	5,4
	Cát pha thịt
	0,027
	0,038
	3,8

	
	Đợt 2-2021
	
	2,54
	1
	4
	0,017
	<8
	3,11
	1,16
	17,3
	5,2
	5,4
	Cát pha thịt
	0,031
	0,039
	3,75

	QCVN03:2015/BTNMT
	15
	100
	200
	2
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: 

- QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất.
- TLK: Tính theo trọng lượng khô
- (**):  Nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử

 a. Giá trị pHH2O
Giá trị pHH2O dao động từ 5,4 ÷ 5,7 trong đó: 


- Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc dao động trong khoảng 5,5 ÷ 5,7; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ theo TCVN 7377:2004 (từ 3,8 ÷ 8,12). 

- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Giá trị dao động trong khoảng từ 5,4 ÷ 5,5; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất xám theo TCVN 7377:2004 (từ 3,84 ÷ 8,02), xấp xỉ giá trị trung bình của nhóm này (5,11).

[image: image21.png]-

O NWA UL 00D

DDT1 bBT4 BPT5 bDT6

= Dot 2-2020

Dot 1-2021

mmm Dot 2-2021

——TCVN7377:
2004 Dét do
vang




[image: image22.png]-

O WAL 100D

pH-H,0

DPDPT2 DDPT3 DDT7

Dot 2-2020

mmm Dot 1-2021

mmm Dot 2-2021

——TCVN7377:
2004 Dét
Xam





Biểu đồ 16: Giá trị pHH2O  tại một số vị trí quan trắc đất đô thị

Kết quả quan trắc giá trị pHH2O tăng nhẹ so với cả cùng kỳ năm 2020 và đợt 1 năm 2021, tuy nhiên giá trị pH lại nằm trong khoảng pH cho phép theo TCVN 7377:2004.
b. Giá trị pHKCl
Giá trị pHKCl thay đổi từ 5,2 đến 5,5; trong đó:

 
- Nhóm đất đỏ tại các vị trí quan trắc: Có giá trị dao động trong khoảng 5,4 ÷ 5,5; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất đỏ (từ 3,2 ÷ 7,24). 

 
- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Giá trị dao động trong khoảng từ 5,2 ÷ 5,3; thuộc khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377:2004 (từ 3,6 ÷ 7,66).  
[image: image23.png]O = W A LU a0 O

pH-KCI

DDT1 DPPT4 BDT5 DPT6

= Dot 2-2020

Dot 1-2021

mmm Dot 2-2021

——TCVN7377:2
004 Pt do
vang




[image: image24.png]O = WA Lo w0

pH-KCI

PDbT2

PPT3 DDT7

= Dot 2-2020

mmm Dot 1-2021

mmm Dot 2-2021

——TCVN7377
12004 it
Xdm





Biểu đồ 17: Giá trị pHKCl tại các vị trí quan trắc đất đô thị
Kết quả cho thấy, hàm lượng pH-KCl vào đợt 2 năm 2021 đạt quy chuẩn cho phép, tăng so với cả 2 đợt: cùng kỳ năm 2020 và đợt 1 năm 2021.
c. Độ ẩm:

- Nhóm đất đỏ tại các vị trí quan trắc: Có độ ẩm dao động trong khoảng 15,2% ÷ 18,5%,  


- Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Độ ẩm dao động trong khoảng từ 16,1% ÷ 18,3%.
[image: image25.png]D6 4m(%)

O

u Dot 2-2020
" Dot 1-2021
m Dot 2-2021

PPT1 DPT2 DPT3 DHPT4 DDT5 DHDPT6 DBDI7






Biểu đồ 18: Độ ẩm tại một số vị trí quan trắc đất đô thị 


Như vây, độ ẩm diễn biến không đồng đều so với cùng kỳ năm 2020. So với đợt 1 năm 2021 độ ẩm lại tăng cao, nguyên nhân có thể do thời điểm lấy mẫu vào đợt 2 là vào mùa mưa, kèm theo bão và áp thấp nhiệt đới.
d. Tỉ trọng:
Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất đô thị khá ổn định, không có sự biến động lớn giữa các đợt quan trắc, cụ thể:
Nhóm đất đỏ và đất xám tại các vị trí quan trắc: Có tỉ trọng dao động 2,67 ÷ 3,11.
[image: image26.png]Ty trong(g/cm3)

35

u Dot 2-2020
" Dot 1-2021
Dot 2-2021

PBT1 DPT2 DDT3 DPT4 DBDT5 DDT6 DHDT7





Biểu đồ 19: Tỉ trọng tại các vị trí quan trắc đất đô thị.
Như vậy, tỉ trọng tại các vị trí quan trắc ổn định, không có biến động so với cùng kỳ năm 2020 và đợt 1 năm 2021.
e. Dung trọng:
Dung trọng tại các vị trí quan trắc đợt 2 năm 2021 thuộc khu vực đất đô thị trên địa bàn tỉnh ổn định.
[image: image27.png]1.4

Dung trong(g/cm3)

Dot 2-2020
" Dot 1-2021
Dot 2-2021

PPT1 DPPT2 DBT3 DHDPT4 DPT5 DBDPT6 DHDT7





Biểu đồ 20: Dung trọng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
f. Hàm lượng kim loại nặng:
Qua đợt 02 quan trắc năm 2021, hàm lượng kim loại nặng giảm so với cùng kỳ năm 2020 và vẫn đạt quy chuẩn cho phép.
[image: image28.png]200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Ham lugng kim loai nang(mg/kgTLK)

bbT1

HAs
mCu
mZn
mcd
mPb

bbT2 bbT3 bbT4 bbTS bbTe BbT7 QCVN 03:2015





Biểu đồ 21: Hàm lượng kim loại nặng trong đất đô thị
Tất cả các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất đô thị, hàm lượng kim loại nặng phân tích được rất thấp, hầu hết đều đạt QCVN 03:2008/BTNMT cho phép.
g. Hàm lượng Nitơ tổng (N)
Hàm lượng nitơ tồng quan trắc  đợt 2 năm 2021 khá ổn định và không có biến động nhiều so với cả 2 đợt quan trắc trước.
[image: image29.png]0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Téng Nito (mg/kg TLK)

= Dot 2-2020
s Dot 1-2021

Dot 2-2021

- —— - ——TCVN7373:2004

it 4o vang
bbT1 DDT4 DDTS DHDT6




[image: image30.png]0.14
0.12

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

Téng Nito (mg/kg TLK)

bbT2

bbT3

bpT7

= Dot 2-2020

I Dot 1-2021

- Dot 2-2021

=—TCVN7373:20
04 D&t xam





Biểu đồ 22: Hàm lượng nitơ tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
Nhóm đất đỏ vàng tại các vị trí quan trắc: Các khu vực đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, riêng tại vị trí ĐĐT1 nằm ngay điểm giới hạn dưới của quy chuẩn.
Nhóm đất xám tại vị trí quan trắc: Hàm lượng Nitơ tổng đều nằm trong khoảng cho phép của giá trị này. 
h. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):    
[image: image31.png]0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Téng Phospho (mg/kg TLK)

= Dot 2-2020

mmm Dot 1-2021

mmm Dot 2-2021

——TCVN7374:2004
Dit d6 vang

== == ——l

DDT1 PDT4 BDT5 DBT6




[image: image32.png]Téng Phospho (mg/kg TLK)

0.07 . = Dot 2-2020
0.06
Dot 1-2021
0.05
0.04 = Dot 2-2021
0.03
——TCVN7374:2004
0.02 Dit xam
0.01

PPT2 DDPT3  DDPT7





Biểu đồ 23: Hàm lượng phospho tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị
Kết quả phân tích hàm lượng P2O5 tổng số tại các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất đô thị dao động từ 0,024 ÷ 0,039. So với tiêu chuẩn hầu hết các vị trí này đều nằm ngoài giá trị của nhóm đất đỏ theo TCVN 7374:2004 (từ 0,05 ÷ 0,60) và nhóm đất xám theo TCVN 7374:2004 (từ 0,03 đến 0,06). Riêng tại điểm quan trắc ĐĐT7 lại nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép.
So với đợt 1 năm 2021, hàm lượng tổng Phospho đều tăng, riêng tại điểm ĐĐT2 giảm.

So với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, hàm lượng tổng Phospho giảm ở hầu hết các điểm, trừ vị trí ĐĐT4, ĐĐT3 và ĐĐT7 tăng.
i. Hàm lượng cac bon hữu cơ tổng số tính theo cacbon (OC, %): 
[image: image33.png]Ham lwong hiru co tdng
(0C,%)

Dot 1-2020

Dot 1-2021

Dot 2-2021

——TCVN7376:200
4 Dit do vang

bbT1 DDT4 DDTS DDT6




[image: image34.png]o R N W AU O

Ham lwong hivu co tdng
(OC,%)

= Dot 12020

Dot 1-2021

T . Dot 2-2021

L ——TCVN7376:200
POT2  POT3  POT7 4pdtxdm





Biểu đồ 24: Hàm lượng các bon hữu cơ tổng tại các vị trí quan trắc đất đô thị

Nhóm đất đỏ tại các vị trí quan trắc: Hàm lượng hữu cơ tổng dao động trong khoảng 4,1% ÷ 4,3%, các vị trí quan trắc nằm trong khoảng giá trị nhóm đất đỏ theo TCVN 7373:2004 (từ 0,96% ÷4,35%), xấp xỉ so với giá trị trung bình (2,27%).
Nhóm đất xám tại các vị trí quan trắc: Hàm lượng hữu cơ tổng dao động trong khoảng 3,75% ÷ 4,21%, các vị trí quan trắc cao hơn khoảng giá trị nhóm đất xám theo TCVN 7373:2004 (từ 0,70% đến 1,48%).

Theo kết quả quan trắc đợt 2 năm 2021 so với kết quả cùng kỳ năm 2020 và cả đợt 1 năm 2021 hàm lượng cac bon hữu cơ tổng có xu hướng tăng. 
Đánh giá chung:
Kết quả phân tích chất lượng đất bị tác động bởi hoạt động đô thị tại 7 vị trí lấy mẫu, có 11/14 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cu, Zn, Pb, Cd, As) nằm trong khoảng cho phép của Quy chuẩn, riêng các thông số Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số có vài vị trí nằm ngoài khoảng cho phép, cụ thể như sau:
- Hàm lượng kim loại nặng thấp đạt QCVN 03:2008/BTNMT (As, Pb, Cd, Cu, Zn).
- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCL nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,8 ÷ 8,12: pHH2O và 3,2 ÷ 7,24: pHKCL) và nhóm đất xám (từ 3,84 ÷ 8,02: pHH2O và 3,6 ÷ 7,66: pHKCL) theo TCVN 7377:2004.

4/7 vị trí có hàm lượng tổng Nitơ nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất xám (0,053 ÷ 0,121) và nhóm đất đỏ vàng (0,065 ÷ 0,53). Riêng tại vị trí Trung Tâm Thị Xã Dĩ An (ĐĐT1), Khu trung tâm thành phố mới Bình Dương (ĐĐT4), Khu vực thị trấn Dầu Tiếng (ĐĐT5), Khu vực phường Mỹ Phước - TX. Bến Cát (ĐĐT6) không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7373:2004. Do đây là đất đô thị, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà ở nên hàm lượng các thông số này thấp không ảnh hưởng nhiều.
1/7 vị trí có hàm lượng tổng Phospho nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất xám (0,03 ÷ 0,06). Riêng các vị trí ĐĐT1, ĐĐT2, ĐĐT3, ĐĐT4, ĐĐT5, ĐĐT6 có hàm lượng tổng Phospho không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7374:2004. Do đây là đất đô thị, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà ở nên hàm lượng các thông số này thấp không ảnh hưởng nhiều.
4/7 vị trí có hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC,%) nằm trong khoảng cho phép đối với nhóm đất đỏ vàng (0,096 ÷ 4,35). Riêng các vị trí quan trắc đất xám Trung Tâm Thị Xã Thuận An (ĐĐT2), Khu vực lò gốm cũ, giáp ranh chợ TDM (ĐĐT3), Khu vực phường Uyên Hưng - TX. Tân Uyên (ĐĐT7) cao hơn nhóm đất thường gặp theo TCVN 7376:2004. 
Kết quả quan trắc đất đô thị đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, nồng độ các kim loại nặng gồm Cu, Zn, Cd, Pb, As giảm. Các thông số pHH2O, pHKCl, Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Cacbon tổng số không có biến động.
So với đợt 1 năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu đều dao động tăng nhẹ nhưng vẫn đạt chuẩn cho phép.
2.4. Đất rừng:
Kết quả phân tích 1 mẫu đất nền được trình bày trong bảng 9.

Bảng 9: Kết quả phân tích các mẫu đất rừng
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	ĐR
	QCVN 03:2008/
BTNMT
	QCVN 15:2008/
BTNMT

	
	
	
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	
	

	1
	As
	mg/kg TLK
	0,66
	0,74
	0,31
	15
	-

	2
	Cu
	mg/kg TLK
	2,8
	3,4
	2,0
	100
	-

	3
	Zn
	mg/kg TLK
	3,7
	4,3
	4,0
	200
	-

	4
	Cd
	mg/kg TLK
	<0,015
	<0,015 (**)
	<0,015 (**)
	1,5
	-

	5
	Pb
	mg/kg TLK
	<8
	<8 (**)
	<8 (**)
	70
	-

	6
	Tỉ trọng
	g/cm3
	2,78
	2,66
	2,74
	-
	-

	7
	Dung trọng
	g/cm3
	1,1
	1,05
	1,03
	-
	-

	8
	Độ ẩm
	(%)
	17,3
	11,8
	16,8
	-
	-

	9
	pH (KCl)
	-
	5
	5,1
	5,2
	-
	-

	10
	pH (H2O)
	-
	5,2
	5,3
	5,4
	-
	-

	11
	Thành phần cơ giới
	-
	Sét pha cát
	Sét pha cát
	Sét pha cát
	-
	-

	12
	Tổng N
	(%)
	<100
	0,03
	0,032
	-
	-

	13
	Tổng P
	(%)
	0,052
	0,054
	0,052
	-
	-

	14
	Hữu cơ tồng số
	(OC,%)
	4
	4,6
	4,6
	-
	-

	15
	2,4 -D
	mg/kg
	<0,05
	<0,02 (**)
	<0,01 (**)
	-
	0,10

	16
	Diazinon
	mg/kg
	<0,001
	<0,0011 (**)
	<0,0011 (**)
	-
	0,05


Ghi chú: 

- QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất
- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.

- TLK: Tính theo trọng lượng khô
- (**): Nhỏ hơn giới hạn của phép thử
a. Giá trị pHH2O
Đây thuộc nhóm đất xám, kết quả phân tích pHH2O đợt 2 năm 2021 là 5,4 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất xám theo TCVN 7377:2004 (từ 3,84 ÷ 8,02).
[image: image35.png]S S )

pH-H20

S — — Dot 2-

2020

Dot 1-
2021

.. = Dot 2-
2021

=—=TCVN73
77:2004
Pat xam




[image: image36.png]O =W Oy 100 O

pH-KCI

[ Pot 2-2020

Dot 12021

| m— Dot 2-2021





Biểu đồ 25: giá trị pHH2O ,  giá trị pHKCl tại vị trí quan trắc đất rừng
Kết quả cho thấy so với đợt 1 năm 2021 và cùng kỳ năm 2020, giá trị pH của H2O đều tăng nhẹ và vẫn nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn.
b. Giá trị pHKCl
Giá trị pHKCl phân tích đợt 2 năm 2021 là 5,2 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377 : 2004 (từ 3,6 ÷ 7,66). So với cùng kỳ năm 2020 và đợt 1 năm 2021, pH cũng tăng dần qua các đợt quan trắc, tuy nhiên chỉ dao động nhẹ, không quá đột biến gây ảnh hưởng đến tính chất của đất.
c. Độ ẩm:
Vị trí quan trắc thuốc đất rừng, đợt lấy mẫu vào mùa mưa nên độ ẩm phân tích là 16,8%. Tăng so với đợt 1/2021 và ổn định so với cùng kỳ đợt 2/2020.
d. Tỉ trọng:
Tỉ trọng tại vị trí quan trắc thuộc khu vực đất rừng là 2,74 g/cm3 và diễn biến khá ổn định.
e. Dung trọng:
Dung  trọng tại vị trí quan trắc là 1,03 g/cm3. Giá trị dung trọng giảm dần qua các đợt quan trắc.
f. Hàm lượng kim loại nặng:
Qua đợt quan trắc hàm lượng kim loại nặng phân tích được rất thấp, các thông số như Cd, Pb, As không phát hiện. Vì đây là đất rừng chưa bị tác động các hoạt động công nghiệp, đô thị...
[image: image37.png]250

200

150

100

50

Ham Iwong kim loai nang

bot 2-2020 bot 1-2021 bot 2-2021 QCVN03:2015

HAs
mCu
mZn
mcd
HPb





Biểu đồ 26: Hàm lượng kim loại nặng trong đất rừng
Tất cả các vị trí quan trắc thuộc khu vực đất rừng, hàm lượng kim loại nặng đều đạt QCVN03:2008/BTNMT cho phép và không có biến động nhiều so với cùng kỳ 2019 cũng như đợt 1 năm 2020
g. Hàm lượng Nitơ tổng:
Hàm lượng nitơ tổng qua đợt quan nằm trong khoảng giới hạn, giá trị thuộc nhóm đất xám (từ 0,03÷0,12).
h. Hàm lượng phốt pho tổng (P2O5):
Kết quả phân tích hàm lượng P2O5 tổng số là 0,052 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất xám theo TCVN 7374:2004 (từ 0,03 ÷ 0,06).
i. Hàm lượng chất hữu cơ tổng tính theo cacbon (OC, %):
Kết quả phân tích hàm lượng chất hữu cơ tổng số tính theo cacbon tại vị trí quan trắc là 4,6% cao hơn giá trị của nhóm đất xám theo TCVN 7376:2004 (từ 0,70% ÷ 1,48%).
j. Hàm lượng hoá chất bảo vệ thực vật:
Kết quả hai đợt lấy mẫu và phân tích cho thấy thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: 2,4-D, Diazinon thấp hơn ngưỡng quy chuẩn cho phép (QCVN 15: 2008/BTNMT).
Đánh giá chung:
Kết quả phân tích chất lượng đất rừng cho thấy tất cả 16/16 thông số quan trắc đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép (pHKCl, pHH2O), hàm lượng các chất dinh dưỡng ổn định do đây là khu vực ít chịu sự tác động của công nghiệp cũng như nông nghiệp, đô thị… nên chất lượng môi trường đất ít thay đổi trong thời gian ngắn.
CHƯƠNG III

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN QA/QC
Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:
3.1. Kết quả QA/QC tại hiện trường:
a. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. 

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. 

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. 

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.
b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc đợt 2 bao gồm: mẫu lặp hiện trường tại An Phú – Bình Chuẩn (ĐCN2), tại KCN Việt Hương (ĐCN4) và tại KCN Mỹ Phước 3 (ĐCN6). 

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thử nghiệm:
Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 
a. Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)
- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào). 

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.
b. Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc đất đợt 2 năm 2021, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV0921-95299, 04379;  DV0921-62238, 43912 và DV0921-14525, 10872 mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-3,  QC-BL-4, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-0.04-3, QC-0.04-4, QC-0.5-3, QC-0,5-4, QC-1-3, QC-1-4, QC-4-3, QC-4-4, QC-50-3, QC-50-4, QC-100-3, QC-100-4.
- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm đợt 2 năm 2021 được thực hiện tại các vị trí ĐCN2, ĐCN4, ĐCN6. 
c. Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng trong đợt 2 của Quan trắc đất năm 2021. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) hầu hết đều đạt và chính xác.
Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao

	KẾT QUẢ QA/QC PHÒNG THÍ NGHIỆM

	Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu chuẩn, mẫu trắng trong đợt 2 của Quan trắc đất năm 2021. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) như sau:

	Bảng 10: Mẫu lặp

	STT
	Ngày
	Tên mẫu/Mã mẫu
	Đơn vị tính 
	Kết quả lặp
	dtb
	Id1-d2I
	R%
	Người phân tích
	Đánh giá

	
	
	Đ/d1, d2
	
	d1
	d2
	
	
	
	
	

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	0.5
	0.5
	0.50
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	<0.01
	<0.01
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	0.74
	0.73
	0.74
	0.0
	1.4
	Duyên, Phong
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	2.80
	2.80
	2.80
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	2.8
	3.0
	2.90
	0.2
	6.9
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	1.7
	1.30
	1.50
	0.4
	26.7
	Duyên, Phong
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	4.7
	4.7
	4.70
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	5.7
	6.0
	5.85
	0.3
	5.1
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	4.8
	4.7
	4.75
	0.1
	2.1
	Duyên, Phong
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Cd

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	0.064
	0.065
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	<0.015
	<0.015
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	<0.015
	<0.015
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Pb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	<8
	<8
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	<8
	<8
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	<8
	<8
	0.00
	0.0
	0.0
	Duyên, Phong
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Tỷ trọng

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	(g/cm3)
	2.99
	2.98
	2.99
	0.01
	0.34
	Nga
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	(g/cm3)
	2.90
	2.91
	2.91
	0.01
	0.34
	Nga
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	(g/cm3)
	2.87
	2.88
	2.88
	0.01
	0.35
	Nga
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Dung trọng

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	(g/cm3)
	1.08
	1.07
	1.08
	0.01
	0.93
	Giang
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	(g/cm3)
	1.04
	1.03
	1.04
	0.01
	0.97
	Giang
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	(g/cm3)
	1.04
	1.05
	1.05
	0.01
	0.96
	Giang
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Độ ẩm

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	%
	17.7
	17.6
	17.65
	0.10
	0.57
	Hương
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	%
	17.6
	17.5
	17.55
	0.10
	0.57
	Hương
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	%
	16.50
	16.60
	16.55
	0.10
	0.60
	Hương
	Đạt

	9/ Chỉ tiêu pH-KCl

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	
	5.5
	5.5
	5.50
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	
	5.6
	5.6
	5.60
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	
	5.6
	5.6
	5.60
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	10/ Chỉ tiêu pH-H2O

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	
	5.7
	5.7
	5.70
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	
	5.8
	5.8
	5.80
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	
	5.8
	5.8
	5.80
	0.00
	0.00
	Quỳnh
	Đạt

	11/ Chỉ tiêu Thành phần cơ giới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	
	Thịt pha cát
	Thịt pha cát
	Thịt pha cát
	0.00
	0.00
	Giang
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	
	Thịt pha cát
	Thịt pha cát
	Thịt pha cát
	0.00
	0.00
	Giang
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	
	Sét pha cát
	Sét pha cát
	Sét pha cát
	0.00
	0.00
	Giang
	Đạt

	12/ Chỉ tiêu dầu mỡ

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	0.7
	0.7
	0.70
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	0.7
	0.7
	0.70
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	0.8
	0.8
	0.80
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt

	13/ Chỉ tiêu Phenol

	1
	21/09/2021
	DV0921-95299,04379
	mg/Kg TLK
	<0.3
	<0.3
	0.000
	0.0
	0.0
	Hải
	Đạt

	2
	09/09/2021
	DV0921-62238,43912
	mg/Kg TLK
	<0.3
	<0.3
	0.000
	0.0
	0.0
	Hải
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-14525,10872
	mg/Kg TLK
	<0.3
	<0.3
	0.000
	0.0
	0.0
	Hải
	Đạt


	Bảng 10: Mẫu Chuẩn kiểm soát

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo mg/Kg TLK 
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	09/09/2021
	QC-50-3
	mg/Kg TLK
	48.96
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-50-4
	mg/Kg TLK
	49.55
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	09/09/2021
	QC-50-3
	mg/Kg TLK
	48.90
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-50-4
	mg/Kg TLK
	49.90
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	09/09/2021
	QC-40-3
	mg/Kg TLK
	38.87
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-40-4
	mg/Kg TLK
	38.24
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Cd

	1
	09/09/2021
	QC-50-3
	mg/Kg TLK
	49.46
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-50-4
	mg/Kg TLK
	49.55
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Pb

	1
	09/09/2021
	QC-50-3
	mg/Kg TLK
	48.85
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-50-4
	mg/Kg TLK
	49.12
	Ng.Tâm, Lan
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu pH-KCl

	1
	09/09/2021
	QC-4-3
	
	3.96
	Quỳnh
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-4-4
	
	4.00
	Quỳnh
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu pH-H2O

	1
	09/09/2021
	QC-4-3
	
	3.98
	Quỳnh
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-4-4
	
	3.98
	Quỳnh
	Đạt

	Ghi chú: 
	 
	
	

	
	TLK: Trọng lượng khô
	
	


	Bảng 11: Mẫu trắng

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo mg/Kg TLK 
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.01(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.01(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.3(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.3(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.18(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.18(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Cd

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.015(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.015(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Pb

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<8(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<8(*)
	Duyên, Phong
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Dầu

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.3
	Hải
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.3
	Hải
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Phenol

	1
	09/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.3(*)
	Hải
	Đạt

	2
	21/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.3(*)
	Hải
	Đạt

	Ghi chú: 
	 
	
	

	
	KPHT: Không phát hiện thấy; TLK: Trọng lượng khô
	
	

	
	(*): Nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử
	
	
	


CHƯƠNG IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Diễn biến chất lượng môi trường đất đợt 2 năm 2021:
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy diễn biến thành phần môi trường đất không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước và đợt 1 năm 2021. Tuy nhiên, chỉ có giá trị độ ẩm có sự  chênh lệch khá nhiều giữa 2 đợt quan trắc trong năm 2021, nguyên nhân là do thời điểm lấy mẫu đợt 1 rơi vào mùa khô, lượng mưa không nhiều làm cho độ ẩm khá thấp, sang đợt 2 được tiến hành vào mùa mưa, thêm sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên hàm ẩm ở các vị trí khá cao. Nồng độ các kim loại nặng gồm Cu, Zn, Cd, Pb, As đạt QCVN 03:2008/BTNMT. Các thông số pHH2O, pHKL, Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Cacbon tổng số,  nằm trong khoảng thường gặp của các nhóm đất (theo TCVN: 7373 - 7377 năm 2004). Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: 2,4 - D, Diazinon có hàm lượng rất thấp dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 15:2008/BTNMT. 
Đối với các khu vực đất công nghiệp:

Kết quả phân tích chất lượng đất tại 11 vị trí  đất công nghiệp cho thấy cả 13/13 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới (độ hạt), tỷ trọng, dung trọng, pHKCl, pHH2O, Cu, Zn, Pb, Cd, As, phenol, Dầu mỡ) đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

- Hàm lượng kim loại nặng thấp đạt QCVN 03:2008/BTNMT 

- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCl nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,2 ÷ 7,24) và nhóm đất xám (từ 3,6 ÷ 7,66) theo TCVN 7377:2004.

- Đối vối chỉ tiêu Phenol tại các vị trí quan trắc hàm lượng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử, hàm lượng dầu mỡ trong đất rất thấp.
Kết quả quan trắc đất công nghiệp đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020 các thành phần môi trường đều nằm trong khoảng tiêu chuẩn cho phép, ngoài pH có sự tăng nhẹ thì các thông số còn lại ổn định không có sự biến động.

So với đợt 1 năm 2021, ngoại trừ pHH2O, pHKCl và độ ẩm tăng thì các chỉ tiêu còn lại không có nhiều biến động
Đối với các khu vực đất nông nghiệp:

Kết quả phân tích chất lượng đất bị tác động bởi hoạt động nông nghiệp tại 7  vị trí lấy mẫu, có 8/11 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, , 2,4-D, Diazinon) đạt khoảng cho phép của quy chuẩn, riêng các thông số Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số có vài vị trí không đạt, cụ thể như sau:  
- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCL nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,8 ÷ 8,12: pHH2O và 3,2 ÷ 7,24: pHKCL) và nhóm đất phù sa (từ 4,11 ÷ 7,57: pHH2O và 3,57 ÷ 6,84: pHKCL) theo TCVN 7377:2004.

- Các thông số như hoá chất BVTV tại các vị trí lấy mẫu đất nông nghiệp có giá trị nhỏ hơn giới hạn của phép thử và đạt quy chuẩn cho phép QCVN 15:2008/BTNMT.
2/7 vị trí có hàm lượng tổng Nitơ nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất phù sa (0,095 ÷ 0,27) và nhóm đất đỏ vàng (0,065 ÷ 0,53). Riêng tại vị trí Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN1), Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN2), Nông trường cao su Phước Hòa- huyện Phú Giáo (ĐNN5), Khu vực Bắc Tân Uyên (ĐNN6) và Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên (ĐNN7) không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7373:2004.

4/7 vị trí có hàm lượng tổng Phospho nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất phù sa (0,05 ÷ 0,3) và nhóm đất đỏ vàng (0,05 ÷ 0,6). Riêng các vị trí trí Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An (ĐNN3), Khu vực trồng cao su ven bãi rác Nam Bình Dương (ĐNN4), Khu vực Bắc Tân Uyên (ĐNN6) có hàm lượng tổng Phospho không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7374:2004.

3/7 vị trí có hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số (OC,%) nằm trong khoảng cho phép đối với nhóm đất đỏ vàng (0,096 ÷ 4,35). Riêng các vị trí quan trắc đất phù sa Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN1), Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (ĐNN2), Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An (ĐNN3), Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên (ĐNN7) cao hơn nhóm đất thường gặp theo TCVN 7376:2004. 
Vì đây là vùng canh tác trồng hoa màu, lúa, nên ảnh hưởng từ phân bón hữu cơ.
Kết quả quan trắc đất nông nghiệp đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, ngoài các thông số pHH2O, pHKCl giảm nhẹ, các thông số còn lại như Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Cacbon tổng số ổn định. Hóa chất bảo vệ thực vật không phát hiện tại các đợt quan trắc.

So với đợt 1 năm 2021, giá trị pH-H2O và KCl có dao động tăng nhẹ, riêng độ ẩm tăng khá nhiều do sự chênh lệch giữa mùa mưa và mùa khô. Các chỉ tiêu còn lại không có gì đáng kể.
Đối với các khu vực đất đô thị:
Kết quả phân tích chất lượng đất bị tác động bởi hoạt động đô thị tại 7 vị trí lấy mẫu, có 11/14 thông số (Độ ẩm, thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, pHKCl , pHH2O, Cu, Zn, Pb, Cd, As) nằm trong khoảng cho phép của Quy chuẩn, riêng các thông số Cacbon hữu cơ tổng số, phốtpho tổng số, Nitơ tổng số có vài vị trí nằm ngoài khoảng cho phép, cụ thể như sau:
- Hàm lượng kim loại nặng thấp đạt QCVN 03:2008/BTNMT (As, Pb, Cd, Cu, Zn).
- Các chỉ tiêu pHH2O, pHKCL nằm trong khoảng thường gặp đối nhóm đất đỏ (từ 3,8 ÷ 8,12: pHH2O và 3,2 ÷ 7,24: pHKCL) và nhóm đất xám (từ 3,84 ÷ 8,02: pHH2O và 3,6 ÷ 7,66: pHKCL) theo TCVN 7377:2004.

4/7 vị trí có hàm lượng tổng Nitơ nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất xám (0,053 ÷ 0,121) và nhóm đất đỏ vàng (0,065 ÷ 0,53). Riêng tại vị trí Trung Tâm Thị Xã Dĩ An (ĐĐT1), Khu trung tâm thành phố mới Bình Dương (ĐĐT4), Khu vực thị trấn Dầu Tiếng (ĐĐT5), Khu vực phường Mỹ Phước - TX. Bến Cát (ĐĐT6) không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7373:2004. Do đây là đất đô thị, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà ở nên hàm lượng các thông số này thấp không ảnh hưởng nhiều.
1/7 vị trí có hàm lượng tổng Phospho nằm trong khoảng cho phép của nhóm đất xám (0,03 ÷ 0,06). Riêng các vị trí ĐĐT1, ĐĐT2, ĐĐT3, ĐĐT4, ĐĐT5, ĐĐT6 có hàm lượng tổng Phospho không nằm trong khoảng cho phép theo TCVN 7374:2004. Do đây là đất đô thị, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà ở nên hàm lượng các thông số này thấp không ảnh hưởng nhiều.
4/7 vị trí có hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC,%) nằm trong khoảng cho phép đối với nhóm đất đỏ vàng (0,096 ÷ 4,35). Riêng các vị trí quan trắc đất xám Trung Tâm Thị Xã Thuận An (ĐĐT2), Khu vực lò gốm cũ, giáp ranh chợ TDM (ĐĐT3), Khu vực phường Uyên Hưng - TX. Tân Uyên (ĐĐT7) cao hơn nhóm đất thường gặp theo TCVN 7376:2004. 
Kết quả quan trắc đất đô thị đợt 2 năm 2021 so với cùng kỳ đợt 2 năm 2020, nồng độ các kim loại nặng gồm Cu, Zn, Cd, Pb, As giảm. Các thông số pHH2O, pHKCl, Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Cacbon tổng số không có biến động.
So với đợt 1 năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu đều dao động tăng nhẹ nhưng vẫn đạt chuẩn cho phép.
Đối với đất rừng:
Kết quả phân tích chất lượng đất rừng cho thấy tất cả 16/16 thông số quan trắc đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép (pHKCl, pHH2O), hàm lượng các chất dinh dưỡng ổn định do đây là khu vực ít chịu sự tác động của công nghiệp cũng như nông nghiệp, đô thị… nên chất lượng môi trường đất ít thay đổi trong thời gian ngắn, đối với kim loại nặng so với QCVN 03:2015/BTNMT cho thấy nồng độ các chất đạt quy chuẩn (5/5 thông số đạt: As, Pb, Cd, Cu, Zn) 
4.2. Kiến nghị:
Kết quả quan trắc đất đợt 2 năm 2021, cho thấy môi trường đất hiện nay chưa có dấu hiệu ô nhiễm, tuy nhiên cần phải duy trì quan trắc để theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất do tác động của các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và dân cư.
PHỤ LỤC

	
	BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐẤT NĂM 2021 - ĐỢT 2


	TT
	Vị trí lấy mẫu
	As(mg/kg TLK)
	Cu
(mg/kg TLK)
	Zn(mg/kg TLK)
	Cd(mg/kg TLK)
	Pb(mg/kg TLK)
	Tỷ trọng(g/cm3)
	Dung trọng(g/cm3)
	Độ ẩm (%)
	pH-KCl
	pH-H2O
	Thành phần cơ giới
	Tổng N(%)
	Tổng P(%)
	TOC (%)
	Dầu mỡ  (%)
	Phenol(mg/kg TLK)
	2,4-D(mg/kg TLK)
	Diazinon(mg/kg TLK)

	1
	ĐNN1
	
	
	
	
	
	3,12
	1,13
	21,5
	5,1
	5,3
	Sét pha thịt
	0,045
	0,06
	4
	
	
	<0.01
	<0.0011

	2
	ĐNN2
	
	
	
	
	
	3,42
	1,02
	22,1
	5,2
	5,4
	Sét pha cát
	0,048
	0,058
	4,12
	
	
	<0.01
	<0.0011

	3
	ĐNN3
	
	
	
	
	
	3,63
	1,05
	18,1
	5,2
	5,4
	Thịt pha sét
	0,125
	0,046
	3,95
	
	
	<0.01
	<0.0011

	4
	ĐNN4
	
	
	
	
	
	2,88
	1,15
	18,3
	5,4
	5,6
	Thịt pha cát
	0,187
	0,049
	4,35
	
	
	<0.01
	<0.0011

	5
	ĐNN5
	
	
	
	
	
	2,91
	1,21
	19,1
	5,2
	5,4
	Thịt pha cát
	0,051
	0,051
	4
	
	
	<0.01
	<0.0011

	6
	ĐNN6
	
	
	
	
	
	3,08
	1,28
	15,9
	5,5
	5,7
	Thịt pha sét
	0,055
	0,044
	4,2
	
	
	<0.01
	<0.0011

	7
	ĐNN7
	
	
	
	
	
	3,15
	1,05
	17,7
	5,3
	5,5
	Sét pha thịt
	0,042
	0,05
	4,1
	
	
	<0.01
	<0.0011

	8
	ĐĐT1
	5,14
	6
	4,7
	0,028
	<8
	2,81
	1
	15,8
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,065
	0,032
	4,1
	
	
	
	

	9
	ĐĐT2
	5,21
	3,6
	3,7
	<0,015
	<8
	2,67
	1,05
	16,1
	5,3
	5,5
	Thịt pha cát
	0,073
	0,024
	4,21
	
	
	
	

	10
	ĐĐT3
	4,41
	2,3
	7,2
	0,06
	<8
	2,75
	1,02
	18,3
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	0,037
	0,027
	4,2
	
	
	
	

	11
	ĐĐT4
	1,02
	4,9
	5,3
	<0,015
	<8
	2,96
	1,1
	16,7
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	0,026
	0,028
	3,94
	
	
	
	

	12
	ĐĐT5
	0,79
	2,9
	7,1
	0,016
	<8
	2,87
	1,08
	18,5
	5,4
	5,7
	Cát pha thịt
	0,041
	0,03
	4,1
	
	
	
	

	13
	ĐĐT6
	1,27
	1,4
	3,8
	0,05
	<8
	2,89
	1,1
	15,2
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	0,028
	0,025
	4,3
	
	
	
	

	14
	ĐĐT7
	2,54
	1
	4
	0,017
	<8
	3,11
	1,16
	17,3
	5,2
	5,4
	Cát pha thịt
	0,031
	0,039
	3,75
	
	
	
	

	15
	ĐCN1
	0,52
	3,5
	14,1
	0,022
	<8
	2,97
	1,08
	17,5
	5,6
	5,8
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,8
	<0,3 (**)
	
	

	16
	ĐCN2
	0,5
	2,8
	4,7
	0,064
	<8
	2,99
	1,08
	17,7
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,7
	<0,3 (**)
	
	

	17
	ĐCN3
	0,49
	1,1
	3,3
	0,043
	<8
	3,04
	1,15
	16,5
	5,5
	5,7
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,9
	<0,3 (**)
	
	

	18
	ĐCN4
	<0,01
	2,8
	5,7
	<0,015 
	<8
	2,9
	1,04
	17,6
	5,6
	5,8
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,7
	<0,3 (**)
	
	

	19
	ĐCN5
	0,16
	3,4
	3,9
	0,02
	<8
	2,75
	1,01
	16,1
	5,5
	5,7
	Sét pha cát
	
	
	
	0,7
	<0,3 (**)
	
	

	20
	ĐCN6
	0,74
	1,7
	4,8
	<0,015
	<8
	2,87
	1,04
	16,5
	5,6
	5,8
	Sét pha cát
	
	
	
	0,8
	<0,3 (**)
	
	

	21
	ĐCN7
	1,32
	2,7
	3,9
	0,015
	<8
	2,9
	1,02
	17,2
	5,1
	5,4
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,7
	<0,3 (**)
	
	

	22
	ĐCN8
	0,75
	1,5
	3
	<0,015
	<8
	2,75
	1,02
	17,3
	5,7
	5,9
	Sét pha cát
	
	
	
	0,8
	<0,3 (**)
	
	

	23
	ĐCN9
	0,045
	2,3
	2,7
	<0,015
	<8
	2,68
	1,16
	15,9
	5,4
	5,6
	Sét pha cát
	
	
	
	0,8
	<0,3 (**)
	
	

	24
	ĐCN10
	1,53
	22,4
	5,7
	<0,015
	<8
	3,09
	1,05
	16,2
	5,2
	5,5
	Thịt pha cát
	
	
	
	0,8
	<0,3 (**)
	
	

	25
	ĐCN11
	2,58
	2,9
	2,8
	<0,015 
	<8
	2,87
	1,12
	16,5
	5,7
	5,9
	Sét pha cát
	
	
	
	0,7
	<0,3 (**)
	
	

	26
	ĐR
	0,31
	2
	4
	<0,015
	<8
	2,74
	1,03
	16,8
	5,2
	5,4
	Sét pha cát
	0,032
	0,052
	4,6
	
	
	<0.01
	<0.0011

	Điểm quan trắc không đạt quy chuẩn
	0/19
	0/19
	0/19
	0/19
	0/19
	-
	-
	-
	0/26
	0/26
	-
	7/15
	9/15
	8/15
	0/11
	0/11
	0/8
	0/8

	Ghi nhận điểm bất thường:
	Không


	ĐNN1: Khu vực trồng hoa màu tại Tân Ba, thị trấn Thái Hòa TX. Tân Uyên
ĐNN2: Đất trồng lúa khu vực suối Bưng Cù, thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên

ĐNN3: Khu vực Chòm Sao Xã Hưng Định, thị xã Thuận An

ĐNN4: Khu vực trồng cao su ven bãi rác Nam Bình Dương

ĐNN5: Nông trường cao su Phước Hòa - Phú Giáo

ĐNN6: Khu vực Bắc Tân Uyên
ĐNN7: Khu vực sân Golf Cù Lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

ĐĐT1: Trung tâm thị xã Dĩ An

ĐĐT2: Trung tâm thị xã Thuận An
ĐĐT3: Khu trung tâm thành phố mới Bình Dương

ĐĐT4: Khu vực lò gốm cũ, giáp ranh chợ TDM
ĐĐT5: Khu vực thị trấn Dầu Tiếng
ĐĐT6: Khu vực phường Mỹ Phước - TX. Bến Cát
	ĐĐT7: Khu vực phường Uyên Hưng - TX. Tân Uyên
ĐCN1: Khu vực KCN Đồng An

ĐCN2: Gần công ty Nam Cường - An Phú - Bình Chuẩn

ĐCN3: Khu vực KCN Đất Cuốc

ĐCN4: Khu vực KCN Việt Hương 2
ĐCN5: Khu vực KCN Mỹ Phước 1
ĐCN6: Khu vực KCN Mỹ Phước 3
ĐCN7: Khu vực KCN Nam Tân Uyên
ĐCN8: Khu vực KCN Bàu Bàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ĐCN9: Khu vực KCN Sóng Thần 1
ĐCN10: Khu vực KCN Sóng Thần 2
ĐCN11: Khu vực KCN Bình Đường
ĐR: Rừng phòng hộ Núi Cậu, Dầu Tiếng



Trang 74

