MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC BẢNG	iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	1

1.1. Giới thiệu chung	1

1.2. Căn cứ pháp lý	1

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể	1

1.4. Tần suất quan trắc	3

1.5. Thời gian thực hiện	3

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	5

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	5

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc	5

2.3. Danh mục các thông số quan trắc	7

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu	8

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc	9

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)	11

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	13

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn	14

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị	17

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông	20

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp	24

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).	27

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC	30

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN	31

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu	31

5.2. Kết quả quan trắc	31

PHỤ LỤC	33

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện	3

Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	4

Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí	5

Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc	7

Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	8

Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu	9

Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 02/2020	12

Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	14

Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	17

Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT	20

Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN	24

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 02/2020	15

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 02/2020	15

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 02/2020	16

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 02/2020	18

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 02/2020	19

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 02/2020	21

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và GT tháng 02/2020	21

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 02/2020	25

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 02/2020	25

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| CO | Cacbon monoxit |
| --- | --- |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| CNN | Cụm công nghiệp |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | Phó phòng | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Vũ Thị Tâm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Trầm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2019 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

1.2. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể

Thực hiện chương trình quan trắc không khí xung quanh tại một số vị trí cụ thể với mục tiêu sau:

+ N (Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo): Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại, chất lượng môi trường tốt.

+ NT1 (Nông trường cao su Thanh An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh.

+ ĐT1 (Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT2 (UBND thị xã Thuận An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT3 (Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động  môi trường đô thị của TX.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ GT1 (Ngã tư Miếu Ông Cù): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743.

+ GT2 (Ngã tư cầu Ông Bố): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13.

+ CN1 (Công ty Wimbledon - Đường số 22,  KCN Sóng Thần II): Quan trắc tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác.

+ CN2 (Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ): Đánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN.

+ CN3 (Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên): Quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ.

+ CN4 (Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II): Quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III.

+ GT3 (Gần ngã 3 cổng xanh): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741.

+ ĐT4 (Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT5 (Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT6 (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ CN5 (Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư.

# Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ (*) | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm (*) | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển (*) | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt (*) | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

1.4. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 lần/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 16 điểm/tháng ;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông.

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 14 thông số/điểm.

1.5. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 03/02 ÷ 07/02/2020.

# Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CN3 | 03 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT6 | 03 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GT1 | 02 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN2 | 03 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NT1 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐT5 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | N | 06 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GT3 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GT2 | 13 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ĐT2 | 13 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT1 | 09 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN1 | 10 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN4 | 10 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN5 | 10 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐT3 | 08 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT4 | 08 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

# 2.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

# 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND thị xã Thuận An | ĐT2 | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 8 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

- Hình 1. Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2.3. Danh mục các thông số quan trắc

# Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc

| STT | Thành phần môi trường quan trắc | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số đo đạc hiện trường -Vi khí hậu | Độ ẩm,nhiệt độ,bức xạ nhiệt,tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió,hướng gió. |
| 2 | Thông số phân tích PTN- Không khí xung quanh | CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb, benzen, toluen, xylen. |

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata 500F HV | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC, AIRCHEK SAMPER dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 2007, 2011 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không dùng lấy mẫu CO | 1999 | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 5 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 | 2008 | Đức | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo tốc độ gió Testo | 2008 | Đức | 1 năm |
| 7 | Máy quang phổ UV/VIS - DR5000 | 2009 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 8 | Cân phân tích 4 số lẻ | 2009 | Satorious-Đức | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 5 số lẻ | 2010 | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 10 | Tủ sấy | 2009 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 11 | Sắc ký khí | 2018 | Thermo | 1 năm |

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

# Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-1:2008 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995, TCVN 5978:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40CRF:appendix J to part 50 |
| 13 | - CO | - 52TCN 352-1989 |
| 14 | - O3 | - MASA 411 |
| 15 | - Benzen | - NOISH 1510 |
| 16 | - Toluen | NOISH 1510 |
| 17 | - Xylen | NOISH 1510 |

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc

# Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu

| STT | Tên điểm quan trắc | Đặc điểm nơi quan trắc | Tổng số mẫu 01 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo(N) | Là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông, công nghiệp, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh | 4 |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An (NT1) | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp | 4 |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An (ĐT1) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 4 | UBND thị xã Thuận An (ĐT2) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 8 | Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II (CN1) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) (CN2) | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống | 4 |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (CN3) | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại | 4 |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II (CN4) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương (ĐT4) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ĐT6) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng (CN5) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh (GT3) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Xác định mục tiêu, mục đích cần đạt được của chương trình quan trắc, thông qua việc lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

# Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 02/2020

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm hành chính - Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì ( bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen. | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt. |
|  | Thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên | ĐT6 |  |  |
| 2 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Giáo | N |  |  |
|  | Trụ sở TTQT-KT TNMT –số 26 huỳnh văn nghệ | ĐT3 |  |  |

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2016-2020, điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen, xylen, toluen so với quy chuẩn là rất thấp ở hầu hết các vị trí, chỉ dao động nhẹ qua các tháng. Riêng chỉ tiêu benzen vượt quy chuẩn trong tháng 02/2020 ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT1) 1,7 lần; các vị trí còn lại đều đạt chuẩn

Thông số bụi hầu hết giảm ở tất cả các điểm quan trắc, do tháng 02 là tháng đầu năm sau tết nguyên đán nên các hoạt động giao thông, dân sinh hay hoạt động công nghiệp chưa nhiều góp phần làm giảm lượng bụi trong không khí tại hầu hết các vị trí nhất là các vị trí nút giao thông và công nghiệp.

Tiếng ồn cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc ồn mức ở xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn hoặc vượt quy chuẩn cho phép, trong đó vị trí ồn cao nhất là ở các nút giao thông: ngã tư Miếu Ông Cù (GT2), ngã tư cầu Ông Bố (GT1) và một số điểm công nghiệp, đô thị: Công ty Victory, tiếng ồn ở hầu hết các điểm quan trắc đều cao hơn điểm Nền qua các tháng quan trắc.

Chi tiết diễn biến ô nhiễm bụi, tiếng ồn qua các tháng quan trắc so với điểm Nền và quy chuẩn thể hiện qua đồ thị sau:

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 2/19 | - 3/19 | - 4/19 | - 5/19 | - 6/19 | - 7/19 | - 8/19 | - 9/19 | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 1/20 | - 2/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | Bụi (µg/m3) | 48 | 67 | 55 | 69 | 70 | 12.0 | 21,5 | 60,3 | 45,3 | 24,3 | 43,3 | 69,3 | 71,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 51,1 | 52,2 | 63,2 | 50,1 | 55,6 | 62,8 | 63,3 | 61,2 | 62,8 | 62,7 | 62,2 | 59,9 | 61,1 | - - | - 70 |
| - NT | Bụi (µg/m3) | 114 | 210 | 70 | 66 | 67 | 32 | 37,3 | 17,8 | 35,3 | 79,3 | 52,8 | 82 | 119,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 62,2 | 61,7 | 59,9 | 63,3 | 68,3 | 51,7 | 61,3 | 63,4 | 58,9 | 57,8 | 63,8 | 62,4 | 61,5 | - - | - 70 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 02/2020

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 02/2020

Kết quả so sánh cho thấy tất cả các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo và Nông trường cao su Thanh An có kết quả quan trắc trong tháng 02/2020 đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

So với tháng 01/2020: Bụi tại điểm Nền tăng nhẹ; tại điểm Nông trường lại tăng 1,5 lần. Tiếng ồn ở vị trí N và NT vẫn duy trì ở mức ổn định so với tháng trước, tăng giảm không đáng kể.

So với tháng 02/2019: Bụi tại điểm Nền và Nông trường đều tăng lần lượt là 1,5 lần và 1,1 lần. Tiếng ồn ở cả 2 vị trí đều tăng so với cùng kỳ năm trước:  tại điển Nền (N) tăng nhiều 10,1dB(A); điểm Nông trường (NT) tăng 3,1 dB(A).

Nhìn chung kết quả các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT đều rất ổn định qua các đợt quan trắc đo đó chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi ô nhiễm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 02/2020

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Nông trường cao su Thanh An và nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo diễn biến khá đều và ổn định. Nhìn trên biểu đồ ta thấy nhiệt độ trong tháng 02 cao hơn ở các tháng trước và có xu hướng cao dần trở lại vì tháng 02 vẫn là tháng giữa mùa khô.

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 2/19 | - 3/19 | - 4/19 | - 5/19 | - 6/19 | - 7/19 | - 8/19 | - 9/19 | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | Bụi (µg/m3) | 248 | 178 | 220 | 51 | 217 | 36,8 | 146 | 83,3 | 62,8 | 198,3 | 73 | 150,8 | 59,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 65,1 | 66,5 | 65,6 | 65,9 | 66,2 | 65,7 | 62,9 | 67,4 | 66,6 | 64,8 | 67,3 | 64,9 | 64,9 | - - | - 70 |
| - ĐT2 | Bụi (µg/m3) | 97 | 55 | 97 | 92 | 70 | 67,8 | 49 | 167,3 | 102,8 | 96,3 | 78,3 | 64 | 178,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 65,8 | 69,5 | 66,3 | 68,5 | 73,5 | 68,5 | 68,4 | 68,7 | 74,0 | 66,0 | 72,6 | 66,5 | 64,8 | - - | - 70 |
| - ĐT3 | Bụi (µg/m3) | 67 | 182 | 263 | 49 | 115 | 58,3 | 35,8 | 55,8 | 119 | 167,8 | 99,8 | 294,3 | 79,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,1 | 63,4 | 65,1 | 64,8 | 65,8 | 64,6 | 63,4 | 64,9 | 62,9 | 64,6 | 64 | 65,3 | 67,4 | - - | - 70 |
| - ĐT4 | Bụi (µg/m3) | 71 | 177 | 123 | 121 | 143 | 94,8 | 58,3 | 76,3 | 104 | 135,3 | 71,8 | 55 | 114,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 67 | 62,3 | 64,1 | 65,2 | 67,3 | 66,5 | 67,2 | 66,8 | 64,9 | 65,8 | 66,5 | 65,9 | 70,4 | - - | - 70 |
| - ĐT5 | Bụi (µg/m3) | 156 | 187 | 477 | 144 | 94 | 50,5 | 52,3 | 26,5 | 64,3 | 57,5 | 104,5 | 127,3 | 74,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66 | 63,9 | 63,3 | 65,8 | 68,1 | 65,8 | 65,8 | 66,6 | 73,9 | 67,0 | 62,8 | 66,7 | 65,0 | - - | - 70 |
| - ĐT6 | Bụi (µg/m3) | 375 | 248 | 227 | 132 | 182 | 66,3 | 34 | 31,5 | 66,3 | 180,8 | 318,8 | 265 | 83,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 63,8 | 64,2 | 63,8 | 66,7 | 68,5 | 76,2 | 66,5 | 65,8 | 66,1 | 69,3 | 63,1 | 64,8 | 65,1 | - - | - 70 |

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 02/2020

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 02/2020

Theo kết quả quan trắc tháng 02/2020 cho thấy, các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép.

Nồng độ bụi tại các điểm quan trắc Đô thị tháng 02/2020 so với tháng 01/2020 dao động giảm ở hầu hết các vị trí từ 1,7 ÷ 3,7 lần; giảm nhiều nhất ở trụ sở TT QTKT TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) 3,7 lần. Tại UBND thị xã Thuận An (ĐT2) và Trung tâm hành chính - thành phố mới Bình Dương (ĐT4) bụi tăng lần lượt 2,8 và 2,1 lần. Tiếng ồn dao động không đáng kể so với tháng trước ỏ hầu hết các điểm quan trắc Đô thị, trừ vị trí ĐT4 tiếng ồn tăng 4,5 dB(A) xấp xỉ ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

So với tháng 02/2019 bụi tại các điểm quan trắc Đô thị tăng giảm không đồng đều, tăng giảm không vượt quá 4,5 lần. Vị trí thị trấn Uyên Hưng – Tân Uyên (ĐT6) giảm nhiều nhất 4,5 lần. Các vị trí ĐT2, ĐT3, ĐT4 bụi tăng nhẹ từ 1,2 ÷ 1,8 lần và thấp hơn quy chuẩn. Tiếng ồn không có biến động lớn so với tháng 02/2019, tăng nhiều nhất ở vị trí ĐT3 là 7,4 dB(A), vị trí ĐT4 tăng 4,5 dB(A) lên sát với ngưỡng cho phép của quy chuẩn, các vị trí còn lại dao động ổn định.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 02/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy chênh lệch nhiệt độ tại các điểm quan trắc Đô thị không đáng kể. Nhiệt độ tháng 02 có phần tăng hơn so với các tháng trước, chênh lệch nhiệt độ giữa điểm có nhiệt độ cao nhất và điểm có nhiệt độ nhất không quá 1,0oC.

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 02/19 | - 3/19 | - 4/19 | - 5/19 | - 6/19 | - 7/19 | - 8/19 | - 9/19 | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | Bụi (µg/m3) | 468 | 631 | 837 | 597 | 410 | 791 | 364,5 | 406 | 260,5 | 885,8 | 556,3 | 633,8 | 474,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 79 | 78 | 78,2 | 78,1 | 86,2 | 86,9 | 86,7 | 68,7 | 86,4 | 87,6 | 85,2 | 85,8 | 85,8 |  | - 70 |
| - GT2 | Bụi (µg/m3) | 286 | 753 | 186 | 184 | 155 | 164 | 378,8 | 267,5 | 248,8 | 332,3 | 277,5 | 280,8 | 360,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 75,5 | 76,7 | 76,8 | 78,4 | 86,2 | 85 | 86,2 | 85,9 | 87,1 | 85,6 | 77 | 75,2 | 80,0 | - - | - 70 |
| - GT3 | Bụi (µg/m3) | 56 | 92 | 216 | 66 | 159 | 119 | 44,8 | 95 | 65,3 | 90,5 | 140,3 | 235,0 | 83,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 69,9 | 71,2 | 76,6 | 72,1 | 76,8 | 74,3 | 86,0 | 70,8 | 82,5 | 84,8 | 70,9 | 68,0 | 84,0 |  | - 70 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 02/2020

- Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và GT tháng 02/2020

- Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 02/2020 cho thấy: ở cả ba vị trí GT1, GT2, GT3 tiếng ồn đều vượt quy chuẩn từ 10,0 ÷ 14,0 dB(A). Bụi ở ngã tư miếu Ông cù (GT1) vượt 1,6 lần; ở ngã tư cầu Ông Bố vượt 1,2 lần so với quy chuẩn. Thông số Benzen vượt quy chuẩn 1,7 lần ở ngã tư miếu Ông Cù (GT1). Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluen, tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn.

- Nồng độ bụi so với tháng 01/2020: Giảm từ 1,3 ÷ 2,8 lần ở vị trí GT1 và GT3, riêng vị trí GT2 tăng 1,2 lần. Tiếng ồn tăng mạnh 4,8 ÷ 16,0 dB(A) ở vị trí GT2 và GT3, nhưng vị trí GT1 lại giảm 5,0 dB(A). Tuy nhiên tiếng ồn luôn vượt quy chuẩn ở cả ba vị trí trong tất cả các đợt quan trắc.

- So với tháng 02/2019: bụi giảm nhẹ ở cả ba điểm quan trắc từ 1,3 ÷ 2,1 lần và hai vị trí GT1 và GT2 thường xuyên có nồng độ bụi vượt quy chuẩn ở hầu hết các đợt quan trắc trong năm. Tiếng ồn cũng dao động tăng từ 1,9 ÷ 10,6 dB(A) ở cả ba điểm quan trắc. Từ đồ thị biểu diễn diễn biến tiếng ồn từ năm 2019- 2010 ở các vị trí quan trắc giao thông cho thấy tiếng ồn luôn vượt chuẩn ở các đợt quan trắc và vượt cao hơn cả vẫn ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1).

- Các thông số CO, SO2, O3, toluen, xylen, benzen: tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc.

- Hầu hết các thông số quan trắc tại điểm nút giao thông đều có giá trị cao hơn so với điểm Nền, nhất là đối với nồng độ bụi và tiếng ồn cao hơn nhiều lần và vượt quy chuẩn cho phép trong nhiều đợt quan trắc. Cần tiếp tục theo dõi thông số benzen ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù trong các đợt quan trắc tiếp theo.

- Biểu đồ 9: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 02/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy nhiệt độ tại điểm quan trắc thuộc các nút giao thông tăng dần trong tháng 01-02/2020, chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí quan trắc không quá 1,00C. So với điểm Nền, vị trí có chênh lệch nhiều nhất cũng không quá 1,2oC. So với cùng kỳ năm 2019 nhiệt độ có phần giảm hơn từ 1,0 ÷ 1,7oC.

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 2/19 | - 3/19 | - 4/19 | - 5/19 | - 6/19 | - 7/19 | - 8/19 | - 9/19 | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | Bụi (µg/m3) | 43 | 244 | 160 | 61 | 71 | 22,5 | 70,8 | 85,3 | 40,5 | 136,5 | 69 | 73,5 | 86 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,9 | 67,9 | 64,9 | 66,2 | 66,2 | 66,1 | 71,5 | 67,9 | 67 | 73,1 | 72,9 | 67,4 | 67,2 | - - | - 70 |
| - CN2 | Bụi (µg/m3) | 81 | 169 | 225 | 184 | 309 | 75 | 134 | 30,5 | 221 | 122,3 | 160 | 173,5 | 128,7 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 62,2 | 58,1 | 63,7 | 62,8 | 63,7 | 74,3 | 62,9 | 63,7 | 63,1 | 63,5 | 72,5 | 74,5 | 63,5 | - - | - 70 |
| - CN3 | Bụi (µg/m3) | 791 | 492 | 583 | 257 | 400 | 193 | 141 | 117 | 194,5 | 726,5 | 775,8 | 503,5 | 258,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,4 | 67,6 | 72,9 | 65,1 | 73,2 | 71,1 | 69,3 | 64,7 | 64,1 | 67,4 | 66,7 | 67,7 | 77,8 | - - | - 70 |
| - CN4 | Bụi (µg/m3) | 83 | 278 | 69 | 68 | 70 | 86,5 | 98,8 | 32,5 | 43,5 | 108,3 | 189,8 | 188,8 | 57,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 65,1 | 67,3 | 68,7 | 68,6 | 70,9 | 66,7 | 67,7 | 68 | 68,4 | 64,2 | 65,3 | 66,0 | 71,0 | - - | - 70 |
| - CN5 | Bụi (µg/m3) | 85 | 133 | 89 | 91 | 89 | 28 | 100,5 | 21,5 | 63,5 | 45 | 114,3 | 109,3 | 86,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,5 | 65,4 | 66,2 | 67,8 | 71,3 | 67,8 | 69,6 | 69,2 | 67,1 | 64 | 66,3 | 65,3 | 69,6 | - - | - 70 |

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 02/2020

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 02/2020

Kết quả quan trắc tháng 02/2020 tại khu vực Công nghiệp cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10 tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Khu vực mỏ đá xã Thường Tân bụi giảm 1,9 lần xuống đạt quy chuẩn. Tiếng ồn tại khu vực mỏ đá xã Thường Tân (CN3) vượt 7,8 dB(A) và khu vực công ty Orion – KCN Mỹ Phước II vượt nhẹ so với quy chuẩn.

Qua biểu đồ quan trắc cho thấy bụi tại khu vực hoạt động Công nghiệp hầu hết đạt quy chuẩn chỉ riêng khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Tân Uyên thường xuyên vượt quy chuẩn ở các tháng quan trắc.

So với đợt quan trắc tháng 01/2020: Nồng độ bụi giảm ở hầu hết các điểm quan trắc từ 1,3 ÷ 3,3 lần và không vượt quy chuẩn, vị trí CN3 bụi giảm 1,9 lần xuống đạt quy chuẩn so với tháng 01/2020. Tiếng ồn lại hầu hết tăng so với tháng 01/2020: tăng nhiều nhất 10,1 dB(A) ở vị trí CN3 lên vượt quy chuẩn trong tháng 02/2020; vị trí CN4 tăng 5,0 dB(A) và cũng vượt nhẹ so với quy chuẩn; vị trí CN2 giảm 11,0 dB(A) xuống đạt chuẩn so với tháng 01/2020. Nhìn chung tiếng ồn ở khu vực hoạt động Công nghiệp luôn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn, vị trí CN1,2,3 tiếng ồn vượt quy chuẩn ở một số đợt quan trắc nhưng không liên tục.

So với tháng 02/2019: bụi tăng giảm không đồng đều ở các vị trí, dao động trong khoảng 1,5 ÷ 3,1 lần, giảm nhiều nhất ở vị trí CN3 giảm 3,1 lần xuống đạt quy chuẩn. Tiếng ồn ở vị trí CN3, CN4 tăng lần lượt 9,9 dB(A), 6,0 dB(A)  và vượt chuẩn; các vị trí còn lại tăng nhẹ dao động ổn định.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3: So với tháng 01 dao động tăng giảm nhẹ không đáng kể. So với cùng kỳ năm trước tháng 02/2019 các thông số trên dao động ổn định. Nhìn chung các thông số trên đều ít biến động qua các đợt quan trắc và luôn đạt chuẩn.

Biểu đồ 12: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 02/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy chênh lệch nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công  nghiệp không quá 1,2oC. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với tháng 02/2019 từ 1,0 ÷ 2,0oC.

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Giá trị AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm QTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 5 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 6 | Xanh |  |  |
| 3 | Trung tâm hành chính, Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 14 | Xanh |  |  |
| 4 | Nông trường cao su Thanh An | NT | 16 | Xanh |  |  |
| 5 | UBND thị xã Thuận An | ĐT2 | 16 | Xanh |  |  |
| 6 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 17 | Xanh |  |  |
| 7 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 18 | Xanh |  |  |
| 8 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 19 | Xanh |  |  |
| 9 | Khu đô thị - KCN Bàu Bàng | CN5 | 20 | Xanh |  |  |
| 10 | Khu trung tâm thị trấn Thị trấn Mỹ Phước | Đt5 | 23 | Xanh |  |  |
| 11 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 34 | Xanh |  |  |
| 12 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 37 | Xanh |  |  |
| 13 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 46 | Xanh |  |  |
| 14 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 46 | Xanh |  |  |
| 15 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 56 | Vàng | Trung bình | Cho nhóm người bình thường: : Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài |
| 16 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 83 | Vàng |  |  |

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, Mục 2 và 3, từ điều 44-47, trang 61-65.

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đọan của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Đánh giá:

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao (Chi tiết kết quả xem ở phần phụ lục),

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu

Trung tâm Quan trắc luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Các mẫu kiểm soát chất lượng gồm mẫu đo nhanh hiện trường và mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm đều đạt yêu cầu, Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

5.2. Kết quả quan trắc

- Kết quả quan trắc không khí tháng 02/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Riêng bụi tổng tại một số vị trí: ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,6 lần; ngã tư cầu Ông Bố vượt 1,2 lần. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí sau: khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Tân Uyên (CN3) vượt 7,8 dB(A), công ty Orion – KCN Mỹ Phước II (CN4) và trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương vượt nhẹ so với quy chuẩn. Các vị trí điểm nút Giao thông tiếng ồn vượt cao từ 10,0 ÷ 14,0 dB(A). Thông số benzen vượt quy chuẩn 1,7 lần tại vị trí GT1.

- So với đợt quan trắc tháng 01/2019, nồng độ bụi tăng nhẹ ở khu vực Nền và khu vực Nông trường. Khu vực Đô thị bụi hầu hết giảm mức giảm từ 1,7 ÷ 3,7 lần, giảm nhiều nhất 3,7 lần tại vị trí Trụ sở TT QT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3); vị trí UBND thành phố Thuận An và trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương bụi tăng từ 2,1 ÷ 2,8 lần và thấp hơn quy chuẩn.. Khu vực Giao thông nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều dao động không quá 2,8 lần. Tuy nhiên vị trí GT1 và GT2 thường xuyên có nồng độ bụi vượt quy chuẩn ở liên tiếp các đợt quan trắc, vị trí GT3 bụi lại luôn đạt chuẩn. Khu vực hoạt động Công nghiệp thì bụi hàu hết giảm, mức giảm không quá 3,3 lần. Vị trí CN3 bụi giảm 1,9 lần so với tháng trước và thấp hơn quy chuẩn.

Tiếng ồn: khu vực Nền, Nông trường dao động ổn định thấp hơn quy chuẩn.  Khu vực Đô thị tiếng ồn tăng giảm không đồng đều, dao động nhẹ từ 1,7 ÷ 4,5 dB(A), riêng vị trí trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương tiếng ồn tăng cao nhất 4,5 dB(A) và xấp xỉ với ngưỡng cho phép của quy chuẩn.  Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn giảm 5,0 dB(A) ở vị trí GT1, vị trí GT2, GT3 lại tăng lần lượt 4,8 dB(A) và 16,0 dB(A) và vẫn vượt quy chuẩn ở cả ba vị trí.  Khu vực hoạt động Công nghiệp: vị trí CN2 giảm 11,0 dB(A) so với tháng trước và đạt chuẩn; vị trí CN3,4 tăng lần lượt 10,0 dB(A) và 5,0 dB(A) lên vượt nhẹ so với quy chuẩn; các vị trí còn lại dao động ổn định.

- So với cùng kỳ năm trước tháng 02/2019: Đối với khu vực Nền và khu vực Nông trường bụi tăng nhẹ không quá 1,5 lần. Đối với khu vực Đô thị bụi tăng giảm không đồng đều dao động trong khoảng từ 1,2 – 4,5 lần và thấp hơn quy chuẩn cho phép. Khu vực các điểm nút giao thông nồng độ bụi giảm nhẹ đều ở ba vị trí, tuy nhiên vị trí GT1,2 luôn vượt quy chuẩn ở các đợt quan trắc. Đối với các vị trí khu công nghiệp: vị trí CN3 bụi giảm 3,1 lần và xuống thấp hơn quy chuẩn; các vị trí còn lại bụi tăng giảm không quá 2,0 lần và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần.

Tiếng ồn tăng mạnh 10,1 dB(A) ở khu vực Nền so với tháng 02/2019; Khu vực Nông trường tiếng ồn dao động ổn định.  Khu vực đô thị tiếng ồn tăng nhiều nhất tại hai vị trí ĐT3,4 lần lượt 7,4 dB(A) và 4,1 dB(A); các vị trí còn lại tiếng ồn dao động ổn định. Khu vực giao thông tiếng ồn tăng ở vị trí Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) tăng 2,3 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố tăng 1,9 dB(A) và ngã ba cổng xanh tăng 10,6 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp nhìn chung tiếng ồn dao động ổn định. Vị trí mỏ đá Thường Tân (CN3) tiếng ồn  tăng 9,9 dB(A), Công ty Orion – kcn Mỹ Phước II (CN4) tăng 6,0 dB(A) và vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép.

- Các thông số CO, SO2, NO2, bụi PM10 ở các điểm quan trắc còn lại hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC