MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung	7

1.2. Các thông số và tần suất quan trắc:	12

1.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu	12

1.4. Tiêu chuẩn so sánh	13

II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC	14

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Sài Gòn	14

a/ SG1: Vị trí quan trắc Cách đập Dầu Tiếng 2km	14

b/ SG2: Họng thu nước nhà máy nước TDM	17

c/SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu	22

2.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Sài Gòn qua các năm.	27

2.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai	29

2.3.1. Kết quả tại từng vị trí quan trắc	29

a. Kết quả quan trắc trên ĐN1	29

b. Kết quả quan trắc trên ĐN2	31

c. Kết quả quan trắc trên ĐN3	35

d. Kết quả quan trắc trên ĐN4	40

2.3.2. Kết quả diễn biến chất lượng nước trên sông Đồng Nai qua các năm.	45

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Bé	46

2.4.1. Kết quả qua các đợt quan trắc.	46

2.5. Trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn	50

a/RSG1: Tại cầu Bà Sảng	50

b/RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa	52

c/RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành	55

d/RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng	57

e/RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai	60

f/RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký	62

g/RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh	64

2.6. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai	67

a/RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn	67

b/RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước	70

c/RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản	72

d/RĐN4:  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên	74

e/RĐN5:  Suối Siệp tại cống trên QL 1K	77

f/RĐN6:  Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp	79

2.7. Trên Sông Thị Tính	81

2.7.1.  Đánh giá từng điểm trên sông thị tính	81

a/STT1: Cầu Phú Bình	81

b/STT2: Cầu trên  đường vành đai 4	84

c/STT3: Cầu Ông Cộ	86

2.7.2. Rạch trên sông Thị Tính	89

a/RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe	89

b/RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan	91

IV. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU	94

I. NỘI DUNG QUAN TRẮC	100

1. Các vị trí quan trắc	100

2. Các thông số và tần suất quan trắc	100

3. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu trầm tích đáy.	101

4. Tiêu chuẩn so sánh	101

II.	KẾT QUẢ QUAN TRẮC	102

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Sài Gòn	102

2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Đồng Nai	104

2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Bé và sông Thị Tính	106

2.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai	108

III. Chương trình kiểm soát chất lượng	110

Phần 4: KẾT LUẬN	111

1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu.	111

2. Chương trình quan trắc nước mặt	111

3. Chương trình quan trắc trầm trích đáy	112

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT: Hiện trạng môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

TXTDM: Thị Xã Thủ Dầu Một

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam

WQI: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Phương pháp phân tích của từng thông số	13

Bảng 2: giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	15

Bảng 3: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1	15

Bảng 5: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1:	17

Bảng 6: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2	18

Bảng 7: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2	22

Bảng 8: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3	23

Bảng 9: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3	27

Bảng 12: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1	30

Bảng 13: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN1	32

Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN2	32

Bảng 15: Kết quả quan trắc tại ĐN3	36

Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3	40

Bảng 17: Kết quả quan trắc trên ĐN4	41

Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4	45

Bảng 19: Kết quả quan trắc trên sông Bé năm 2013	47

Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát của  SB	49

Bảng 21: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1	51

Bảng 22: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2	53

Bảng 23: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2	55

Bảng 25: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3	58

Bảng 26: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4	58

Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4	60

Bảng 29: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5	61

Bảng 31: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5	63

Bảng 32: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6	63

Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG6	65

Bảng 35: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7	65

Bảng 37: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7	68

Bảng 38: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1	68

Bảng 40: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1	70

Bảng 41: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2	71

Bảng 43: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2	73

Bảng 44: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3	73

Bảng 46: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3	75

Bảng 47: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4	75

Bảng 49: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4	77

Bảng 50: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5	78

Bảng 52: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5	80

Bảng 53: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6	80

Bảng 55: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6	82

Bảng 56: Kết quả quan trắc trên STT1	83

Bảng 58: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (STT1)	84

Bảng 59: Kết quả quan trắc trên STT2	85

Bảng 61: Kết quả quan trắc trên STT3	87

Bảng 63: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (STT3)	89

Bảng 64: Kết quả quan trắc trên RTT1	90

Bảng 66: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (RTT1)	91

Bảng 67: Kết quả quan trắc trên RTT2	92

Bảng 69: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (RTT2)	94

Bảng 70: Kết quả quan trắc QA/QC năm 2013	94

Bảng 71. Các vị trí quan trắc trầm tích đáy tỉnh Bình Dương năm 2013	100

Bảng 72: Quy chuẩn,Tiêu chuẩn so sánh	101

Bảng 73:  Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn của kim loại nặng trong đất:  As, Cd, Cu, Pb, Zn (đơn vị: mg/kg)	102

Bảng 74: Kết quả quan trắc trầm tích đáy năm 2013 trên sông Sài Gòn	102

Bảng 75: Số lần vượt trên sông Sài Gòn so với QCVN 43:2012/BTNMT	103

Bảng 76: Kết quả quan trắc trầm tích đáy 2013 trên sông Đồng Nai	104

Bảng 77: Số lần vượt trên sông Đồng Nai  so với QCVN 43:2012/BTNMT	105

Bảng 78: Kết quả quan trắc trầm tích đáy trên sông Bé và sông Thị Tính năm 2013	106

Bảng 79: Kết quả quan trắc trầm tích đáy trên rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai	108

Bảng 80: Số lần vượt trên các sông nhỏ so với QCVN 43:2012/BTNMT	108

Bảng 81: Kết quả quan trắc QA/QC năm 2013	110

DANH MỤC HÌNH

Biểu  đồ  1: Diễn biến mức độ ô nhiễm  trên SG1	17

Biểu  đồ  2: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG2 tại thời điểm triều cường	21

Biểu  đồ  3: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG2 tại thời điểm triều kiệt	22

Biểu  đồ  4: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG3  tại thời điểm triều cường	26

Biểu  đồ  5: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên SG3	27

Biểu  đồ  7: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN1	32

Biểu  đồ  8: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN2 tại thời điểm triều cường	35

Biểu  đồ  9: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN2 tại thời điểm triều kiệt	36

Biểu  đồ  10: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN3 tại triều cường	39

Biểu  đồ  11: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN3 tại triều kiệt	40

Biểu  đồ  12:  Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN4 tại triều cường	44

Biểu  đồ  13: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN4 tại triều Kiệt	45

Biểu  đồ  14: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên sông SB	49

Biểu  đồ  15: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên sông RSG1	53

Biểu  đồ  16: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại RSG 2	55

Biểu  đồ  17: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3	56

Biểu  đồ  18: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	58

Biểu  đồ  19: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG4 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	60

Biểu  đồ  20: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	63

Biểu  đồ  21: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	65

Biểu  đồ  22: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG7 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	67

Biểu  đồ  23: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	70

Biểu  đồ  24: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN2 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	72

Biểu  đồ  25: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	75

Biểu  đồ  26: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN4 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	77

Biểu  đồ  27: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	80

Biểu  đồ  28: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)	82

Biểu  đồ  29: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT1	84

Biểu  đồ  30: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT2 năm 2013	86

Biểu  đồ  31: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT3 năm 2013	89

Biểu  đồ  32: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên RTT1	91

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

# 1. Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2012 với 26 điểm quan trắc nước mặt và 10 điểm quan trắc trầm tích đáy trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích sau:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Chương trình quan trắc nước mặt: xác định, theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

- Chương trình quan trắc trầm tích đáy: xác định, theo dõi  mức độ ô nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ trong bùn đáy của các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

1.1. Mục đích

Thực hiện quan trắc nước mặt tại các điểm để đạt được các mục đích sau:

+ SG1 (Cách đập Dầu Tiếng 2 km): Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

+ SG2 (Họng thu nước nhà máy nước TDM): Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM

+ SG3 (Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu): Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM.

+ RSG1 (Bà Sảng) Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh.

+  RSG2 (Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa) Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM

+ RSG3  (Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một.

+ RSG4 (Suối Cát tại Cầu Trắng): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư

+ RSG5 (Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

+ RSG6 (Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký): Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

+ RSG7 (Kênh Ba Bò tại cầu Kênh): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp  Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò

+ ĐN1 (Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km): Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé.

+ ĐN2 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp.

+ ĐN3 (Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng): Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.

+ ĐN4 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và  khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.

+ RĐN1 (Suối Cái tại Cầu Bến Sắn): Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP

+ RĐN2 (Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa,  An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ.

+ RĐN3 (Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN.

+ RĐN4 (Suối Cái tại Cầu Bà Kiên): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp

+ RĐN5 (Suối Siệp tại cống trên QL 1K): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An

+ RĐN6 (Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA…

+ SB (Cầu Sông Bé cầu Phước Hòa): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé

+ STT1 (Cầu Phú Bình): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư

+ STT2 (Cầu trên  đường vành đai 4): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn

+ STT3 (Cầu Ông Cộ): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An…; các khu dân cư thuộc TT. Mỹ phước

+ RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe): Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

+ RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan): Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa.

Phạm vi thực hiện;

Khu vực tỉnh Bình Dương

Thời gian thực hiện;

Đợt 1 từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 1; đợt 2 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3; đợt 3 từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 5, đợt 4 từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 07, đợt 5 từ ngày 03 đến ngày 16 tháng 9, đợt 6 từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 11.

Mô tả địa điểm lấy mẫu và lượng mẫu

| STT | Ký hiệu | Vị trí | Tọa độ |  | Đặc điểm nơi quan trắc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vĩ độ | Kinh độ |  |  |
| - Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra song |  |  |  |  |  |  |
| I.1. Trên sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SG1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | 11017’17’’ | 106021’15’’ |  | Nước trong, có bè cá và bèo Lục Bình trên sông |
| 2 | SG2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 10058’55’’ | 106038’36’’ |  | Nhiều Bèo Lục Bình và nước chày siết. |
| 3 | SG3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | 10052’01’’ | 106042’48’’ |  | Nhiều Bèo Lục Bình |
| I.2. Trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RSG1 | Rạch tại cầu Bà Sảng | 1100’6,6’’ | 106038’31’’ | Nước chảy xiết, có màu đục trắng |  |
| 5 | RSG2 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa | 11000’6,3’’ | 106038’54’’ | Nước chảy xiết, nhiều rác thải sinh hoạt |  |
| 6 | RSG3 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành | 10058’51’’ | 106039’19’’ | Nước chảy nhẹ, mùi khó chịu và nhiều rác thải |  |
| 7 | RSG4 | Suối Cát tại Cầu Trắng | 10057’13’’ | 106040’40’’ | Nước chảy xiết, nhiều rác thải sinh hoạt |  |
| 8 | RSG5 | Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai | 10056’36’’ | 106041’27’ | Nước chảy nhẹ, mùi khó chịu |  |
| 9 | RSG6 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký | 10052’8’’ | 106042’56’’ | Nước đục, có nhiều bèo lục bình |  |
| 10 | RSG7 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh | 10053’7’’ | 106043’55’’ | Nước có mùi khó chịu và màu đen |  |
| - Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra song |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Trên sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |

| 11 | ĐN1 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km |  | 11063’31’’ |  | 106055’31’’ | Nước trong và có bè cá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ĐN2 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp |  | 1103’9’’ |  | 106043’2’’ | Nước trong và có nhiều thuyền bè qua lại |
| 13 | ĐN3 | Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng |  | 1100’25,7’’ |  | 106046’47’’ | Nước trong và có nhiêu thuyền bè qua lại |
| 14 | ĐN4 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba |  | 10058’33’’ |  | 106046’18’’ | Nước trong và có nhiêu thuyền bè qua lại |
| II.2. Trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RĐN1 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn |  | 1100’42’’ |  | 106045’12’’ | Nước đục, có thuyền khai thác cát |
| 16 | RĐN2 | Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước |  | 10058’57’’ |  | 106045’31’’ | Nước chảy xiết |
| 17 | RĐN3 | Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản |  | 10059’51’’ |  | 106046’09’’ | Nước đục, hai bên bờ nhiều cỏ và rác |
| 18 | RĐN4 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên |  | 10058’49’’ |  | 106046’19’’ | Nước chảy nhẹ, có rác thải sinh hoạt nhiều |
| 19 | RĐN5 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K |  | 10055’01’’ |  | 106048’20’’ | Nước chảy xiết |
| 20 | RĐN6 | Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp |  | 10053’39’’ |  | 106049’10’’ | Nước đục, có nhiều bèo lục bình |
| III. Sông Bé |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB | Cầu Sông Bé (cầu Phước Hòa) |  | 11015’10’’ |  | 106045’28’’ | Nước đục |
| IV. Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | STT1 | Cầu Phú Bình |  | 11014’27’’ |  | 106029’32’’ | Nước chảy nhẹ, có nhiều tảo và rong |
| 23 | STT2 | Cầu trên đường vành đai 4 |  | 1106’3’’ |  | 106035’54’’ | Nước chảy xiết |
| 24 | STT3 | Cầu Ông Cộ |  | 11002’18’’ |  | 106036’39’’ | Nước chảy xiết, có nhiều bèo lục bình |
| IV.2. Rạch trên sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RTT1 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | 11019’24’’ |  | 106028’32’’ |  | Nước chảy nhẹ, có nhiều tảo và rong |
| 26 | RTT2 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | 11009’15’’ |  | 106035’9’’ |  | Nước có màu đục |

Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.

# 1.2. Các thông số và tần suất quan trắc:

- Các thông số quan trắc gồm:

# a/ Các thông số đo nhanh tại hiện trường:

# Nhiệt độ, pH, độ đục, độ dẫn điện, TDS, Muối, DO.

# b/ Các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm: BOD5, COD, SS, NH3-N, NO3-N, NO2-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43-, F-, Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd.

# c/ Tần suất quan trắc

# Tần suất quan trắc 6 lần/năm (2 tháng/ lần)

# 1.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu

- Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu:

+ TCVN 5992:1995 Chất lượng nước – Hướng dẫn kỹ thật lấy mẫu;

+ TCVN 5993:1995 Chất lượng nước – Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;

+ TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.

+ TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối.

Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005.

- Phương pháp phân tích:

Bảng 1: Phương pháp phân tích của từng thông số

| # Stt | # Thông số | # Phuơng pháp thử/ Thiết bị đo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | Máy TOA 22A |
| 2 | pH | Máy TOA 22A |
| 3 | DO | Máy TOA 22A |
| 4 | TDS | Máy HACH Sension 5 |
| 5 | EC | Máy TOA 22A |
| 6 | NaCl | Máy TOA 22A |
| 7 | Độ đục | Máy TOA 22A |
| 8 | NO3-N | TCVN 7323-2-2004 |
| 9 | NO2-N | TCVN 6178-96 |
| 10 | NH3-N | TCVN 5988-95 |
| 11 | SS | SMEWW-2540-D-95 |
| 12 | COD | # TCVN 6491-99 |
| 13 | BOD5 | SMEWW-5210 BOD (B) |
| 14 | Coliform | TCVN 6187-1-09 |
| 15 | Cl- | # SMEWW 4500-Cl- (B)-95 |
| 16 | Tổng Fe | TCVN 6177-96 |
| 17 | Phosphate | SMEWW 4500 PO4 (E)-95 |
| 18 | F- | HACH 8029-98 |
| 19 | Thủy ngân | TCVN 7877-2008 |
| 20 | Asen | TCVN 6626-2008 |
| 21 | Đồng | TCVN 6193-96 |
| 22 | Kẽm | TCVN 6193-96 |
| 23 | Crôm III | TCVN 6222-2008 HACH 8023-98 |
| 24 | Crôm VI | HACH 8023-98 |
| 25 | Niken | TCVN 6193-96 |
| 26 | Pb | TCVN 6193-96 |
| 27 | Cadimi | TCVN 6193-96 |
| 28 | Dầu mỡ | TCVN 7875-2008 |

# - Cách thức lấy mẫu:

Trên các sông Chính: tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0.5m, 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều, gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều

Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

# Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu ở 3 vị trí và 2 tầng nước được trộn đều thành mẫu hỗn hợp. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 1-50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

# 1.4. Tiêu chuẩn so sánh

# *Kết quả quan trắc được so sánh theo QCVN 08:2008-BTNMT được phân hạng nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau:

# A1 – sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1, B2.

# A2 – dùng cho mục đích cấp nước  sinh hoạt nhưng phảo áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động vật thủy sịnh, hoặc mục đích sử sụng như loại B1, B2.

# B1 – dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

# B2 – Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

# * Đánh giá chỉ số chất lượng nước

# Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết đinh số 870/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục môi trường được đính kèm ở phần phụ lục.

Bảng 2: giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

| Giá trị WQI | Mức đánh giá chất lượng nước | Màu |
| --- | --- | --- |
| 91 - 100 | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt | Xanh nước biển |
| 76 - 90 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp | Xanh lá cây |
| 51 - 75 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng |
| 26 - 50 | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam |
| 0 - 25 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ |

# II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC

# 2.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Sài Gòn

# a/ SG1: Vị trí quan trắc Cách đập Dầu Tiếng 2km

Bảng 3: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,8 | 28 | 31 | 30,2 | 30,2 | 29,0 | - |
| 2 | pH | - | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,8 | 5,3 | 3,8 | 5,4 | 3,2 | 3,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 13 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 25,3 | 18 | 19,9 | 37,2 | 27 | 28 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 10 | 7 | 20 | 12 | 11 | 9 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,042 | 0,006 | 0,015 | 0,007 | 0,029 | 0,005 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,57 | 0,14 | 0,35 | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 15 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | 30 | 120 | 110 | 40 | 6 | 90 | 5.000 |
| 14 | Cl- | mg/l | 10,6 | 17,0 | 8,8 | 17,7 | 17,7 | 14,2 | 400 |
| 15 | Fe | mg/l | 0,59 | 0,41 | 0,38 | 0,11 | 0,46 | 0,45 | 1 |
| 16 | PO43- | mg/l | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,2 |
| 17 | F- | mg/l | 0,27 | 0,08 | <0,02 | 0,21 | 0,02 | <0,02 (**) | 1,5 |
| 18 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 19 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 20 | Cu | mg/l | 0,015 | 0,011 | 0,037 | 0,025 | 0,02 | 0,057 | 0,2 |
| 21 | Zn | mg/l | 0,024 | KPH | 0,057 | 0,009 | 0,026 | 0,057 | 1,0 |
| 22 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,042 | 0,029 | 0,03 | 0,04 | 0,1 |
| 23 | Cr6+ | mg/l | 0,005 | 0,006 | 0,011 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,02 |
| 24 | Ni | mg/l | KPH | 0,008 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 25 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 26 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 27 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 28 | BOD5 | mg/l | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 5,8 – 6,6.

# - DO dao động và ở mức khá thấp so với quy chuẩn áp dụng từ 2,8 – 5,4 (mg/l).

# - TDS trên đoạn dao động từ 18 – 37,2 (mg/l).

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 13 – 40 (µS/cm).

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn SG1 ổn định qua các đợt quan trắc đều 0,001 %.

# - Độ đục trên SG1 thấp, dao động từ 7 – 20 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

* Số lần vượt so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| NO2-N | 2,1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 0,3 |
| NH3-N | 2,9 | 0,7 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| SS | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| COD | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |

Biểu  đồ  1: Diễn biến mức độ ô nhiễm  trên SG1

# Từ biểu đồ trên có thể thấy hầu hết các thông số hóa lý quan trắc tại vị trí SG1 đều thấp hơn so với quy chuẩn áp dụng QCVN 08-2008/BTNMT A2; riêng chỉ tiêu NH3-N hầu hết đều vượt quy chuẩn áp dụng qua các đợt quan trắc với mức vượt  từ 1,8 – 2,9 lần. Chỉ tiêu NO2-N vượt tại đợt 1 2,1 lần và đợt 5 1,5 lần còn các đợt khác không vượt quy chuẩn cho phép.

# Đánh giá chất lượng nước trên sông sài gòn đoạn cách đập dầu tiếng 2 km theo WQI được trình bày tại bảng 5

Bảng 5: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1:

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 38 | 100 | 92 | 100 | 100 | 47 | 84 |
| Đợt 2 | 100 | 69 | 100 | 97 | 100 | 100 | 90 | 95 |
| Đợt 3 | 80 | 52 | 100 | 75 | 100 | 100 | 63 | 68 |
| Đợt 4 | 100 | 69 | 100 | 88 | 100 | 100 | 49 | 88 |
| Đợt 5 | 100 | 44 | 100 | 90 | 100 | 100 | 53 | 85 |
| Đợt 6 | 100 | 48 | 100 | 93 | 100 | 100 | 53 | 87 |

# Như vậy chất lượng nước sông Sài gòn đoạn cách đập dầu tiếng 2 km chất lượng  khá tốt. Có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nếu có biện pháp xử lý phù hợp.

# b/ SG2: Họng thu nước nhà máy nước TDM

Bảng 6: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,0 | 27,7 | 29 | 29 | 30,7 | 30,9 | 30,4 | 31,3 | 29 | 30 | 29 | 29,5 | - |
| 2 | pH | - | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 150 | 90 | 130 | 70 | 170 | 170 | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 | 70 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 82,3 | 48 | 70 | 37 | 89,2 | 95,5 | 74,2 | 91,2 | 38,5 | 34 | 20 | 6,5 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 30 | 72 | 32 | 39 | 27 | 22 | 45 | 57 | 59 | 147 | 29 | 42 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,010 | 0,004 | 0,009 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,01 | 0,015 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,008 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,35 | 0,43 | 0,41 | 0,30 | 0,3 | 0,25 | 0,92 | 0,97 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,62 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 16 | 55 | 21 | 24 | 32 | 17 | 21 | 45 | 24 | 78 | 33 | 19 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 13 | 22 | 10 | 10 | 7 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 30 | 500 | 2.500 | 5 | 40 | 40 | 80 | 190 | 11 | 15 | 800 | 600 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 37,2 | 21,3 | 31,9 | 21,3 | 33,6 | 38,9 | 17,7 | 12,4 | 14,2 | 10,6 | 10,6 | 14,2 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,5 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,83 | 0,73 | 0,98 | 1,23 | 1,09 | 1,70 | 0,08 | 1,18 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,05 | 0,06 | 0,25 | 0,22 | 0,43 | 0,32 | 0,09 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,42 | 0,75 | <0,02 | 0,06 | 0,010 | 0,02 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,09 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,009 | 0,012 | KPH | 0,023 | 0,039 | 0,027 | 0,031 | 0,029 | 0,023 | 0,025 | 0,079 | 0,057 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,023 | 0,025 | KPH | 0,023 | 0,025 | 0,020 | 0,469 | 0,772 | 0,023 | 0,024 | 0,060 | 0,049 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,04 | 0,039 | 0,034 | 0,036 | 0,043 | 0,044 | 0,04 | 0,038 | 0,041 | 0,049 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,006 | 0,008 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | 0,005 | 0,012 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên SG2 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 5,7– 7,4;

# - DO dao động ở mức khá thấp so với quy chuẩn áp dụng từ 1,5 – 3,1 mg/l đều không đạt so với quy chuẩn cho phép;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 6,5 – 95,5 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 50 – 170  µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn SG2 không ổn định, thường tăng cao tại các thời điểm triều cường mức dao động từ 0,005 – 0,01 %.

# - Độ đục trên SG2 khá cao, dao động từ 22- 147 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

| Thông số | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |
| NO3-N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| NO2-N | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| NH3-N | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 4,6 | 4,9 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,1 |
| SS | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 2,6 | 1,1 | 0,6 |
| COD | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Coliform | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |

# * Số lần vượt so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

Biểu  đồ  2: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG2 tại thời điểm triều cường

Biểu  đồ  3: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG2 tại thời điểm triều kiệt

Tại vị trí SG2 là NH3-N, vượt quy chuẩn áp dụng ở tất cả các điểm quan trắc, vượt quy chuẩn từ 1,3 – 4,6 lần. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép.

Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực cầu Phú Cường (SG2) thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 7: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2

| Đợt quan trắc | WQI thông số |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chế độ thủy triều | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | Cường | 100 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100 | 63 | 74 |
|  | Kiệt | 100 | 37 | 85 | 23 | 100 | 48 | 56 | 59 |
| Đợt 2 | Cường | 100 | 42 | 85 | 49 | 100 | 98 | 58 | 77 |
|  | Kiệt | 90 | 36 | 63 | 44 | 100 | 90 | 67 | 65 |
| Đợt 3 | Cường | 70 | 29 | 100 | 58 | 100 | 73 | 67 | 53 |
|  | Kiệt | 100 | 41 | 100 | 70 | 100 | 100 | 71 | 84 |
| Đợt 4 | Cường | 100 | 29 | 100 | 45 | 100 | 98 | 29 | 72 |
|  | Kiệt | 100 | 32 | 72 | 33 | 100 | 56 | 27 | 58 |
| Đợt 5 | Cường | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 | 90 | 57 | 73 |
|  | Kiệt | 100 | 31 | 100 | 1 | 100 | 36 | 50 | 48 |
| Đợt 6 | Cường | 100 | 35 | 100 | 53 | 100 | 71 | 45 | 72 |
|  | Kiệt | 100 | 36 | 100 | 43 | 100 | 100 | 44 | 75 |

Chất lượng nước thay đổi qua các đượt quan trắc và triều nhưng nhìn chung sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

# c/SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

Kết quả quan trắc như sau:

Bảng 8: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,9 | 28,1 | 30 | 29 | 31,5 | 31,9 | 29,8 | 30,7 | 29,7 | 30,3 | 30,6 | 29,6 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 4,0 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 100 | 480 | 500 | 1.760 | 620 | 370 | 180 | 210 | 90 | 100 | 110 | 110 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 59 | 242 | 238 | 908 | 316 | 276 | 98 | 112 | 51,8 | 58,4 | 59,4 | 66,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 27 | 30 | 38 | 25 | 46 | 38 | 22 | 35 | 36 | 45 | 18 | 25 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,007 | 0,084 | 0,031 | 0,085 | 0,019 | 0,016 | 0,081 | 0,079 | 0,009 | 0,011 | 0,136 | 0,069 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,49 | 1,20 | 0,39 | 0,38 | 1,25 | 1,23 | 1,43 | 1,42 | 0,75 | 0,71 | 0,29 | 0,09 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 23 | 38 | 36 | 30 | 53 | 65 | 15 | 18 | 11 | 11 | 16 | 28 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 15 | 21 | 16 | 18 | 22 | 26 | 16 | 18 | 12 | 7 | 12 | 14 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 80 | 120 | 300 | 10 | 150 | 170 | 900 | 1.700 | 2.400 | 2.100 | 800 | 600 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 21,3 | 132,9 | 124,1 | 514 | 195 | 195 | 28,3 | 24,8 | 35,5 | 15,9 | 28,4 | 31,9 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,66 | 0,25 | 0,28 | 0,11 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,5 | 0,68 | 0,66 | 0,59 | 0,45 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,18 | 0,25 | 0,002 | 0,001 | 0,022 | 0,17 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,05 | 0,09 | 0,65 | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,020 | 0,028 | KPH | KPH | 0,047 | 0,051 | 0,057 | 0,029 | 0,025 | 0,027 | 0,020 | 0,022 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,038 | 0,049 | KPH | KPH | 0,060 | 0,064 | 0,057 | 0,041 | 0,026 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,047 | 0,048 | 0,035 | 0,036 | 0,042 | 0,034 | 0,034 | 0,02 | 0,033 | 0,035 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | 0,012 | 0,030 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên SG3 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,3– 7,2;

# - DO dao động ở mức khá thấp so với quy chuẩn áp dụng từ 1,4 – 4,0 mg/l đều không đạt so với quy chuẩn cho phép;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 51,8 - 908 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức cao từ 90 – 1760 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn SG3 có dao động không ổn định, thường tăng cao tại các thời điểm triều cường mức dao động từ 0,01 – 0,09 %.

# - Độ đục trên SG3 khá cao, dao động từ 18- 46 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

* Số lần vượt  trên sông Sài Gòn năm 2013 so với QCVN08:2008/ BTNMT(A2)

| Vị trí | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu phân tích | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |
| NO3-N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| NO2-N | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 1,7 |
| NH3-N | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 0,2 |
| SS | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| COD | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |

# Biểu  đồ  4: Diễn biến mức độ ô nhiễm trên SG3  tại thời điểm triều cường

Biểu  đồ  5: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên SG3

Nhìn chung kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước tại vị trí SG3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2) hầu hết các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép, chỉ tiêu  NH3-N vượt quy chuẩn từ 1,4 – 2,8 lần trên cả hai triều cường và kiệt.

# Đánh giá mức độ ô nhiễm tại (SG3) thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 9: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3

| Đợt quan trắc | WQI thông số |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chế độ thủy triều | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | Cường | 100 | 53 | 75 | 58 | 100 | 93 | 51 | 76 |
|  | Kiệt | 100 | 1 | 65 | 50 | 100 | 65 | 24 | 56 |
| Đợt 2 | Cường | 100 | 40 | 73 | 45 | 100 | 68 | 59 | 69 |
|  | Kiệt | 100 | 41 | 70 | 63 | 100 | 75 | 60 | 73 |
| Đợt 3 | Cường | 100 | 28 | 63 | 40 | 100 | 49 | 24 | 55 |
|  | Kiệt | 100 | 29 | 57 | 45 | 100 | 43 | 24 | 54 |
| Đợt 4 | Cường | 100 | 1 | 73 | 55 | 100 | 100 | 22 | 63 |
|  | Kiệt | 100 | 27 | 70 | 47 | 100 | 100 | 22 | 66 |
| Đợt 5 | Cường | 100 | 31 | 80 | 46 | 100 | 123 | 38 | 75 |
|  | Kiệt | 100 | 35 | 100 | 41 | 100 | 100 | 40 | 74 |
| Đợt 6 | Cường | 100 | 29 | 80 | 78 | 100 | 100 | 68 | 81 |
|  | Kiệt | 100 | 31 | 77 | 63 | 100 | 80 | 100 | 79 |

# WQI trên sông Sài Gòn thay đổi theo triều và từng đợt quan trắc nhìn chung sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 2.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Sài Gòn qua các năm.

# * Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Sài Gòn qua các năm.

# Bảng 8 Kết quả quan trắc trên sông SG qua các năm

| Thông số | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | QCVN 08:2008 /BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sông Sài Gòn - đoạn cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1) |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3,4 | 4 | ≥5 |
| NH3-N | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,41 | 0.2 |
| COD | 6.7 | 9.2 | 11.3 | 12.8 | 9.7 | 8,2 | 7,3 | 15.0 |
| Cầu Phú Cường (SG2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2,5 | 2,2 | ≥5 |
| NH3-N | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0,7 | 0,5 | 0.2 |
| COD | 11.0 | 13.1 | 15.9 | 12.6 | 14.2 | 15,3 | 12,8 | 15.0 |
| Tại cửa rạch Vĩnh Bình (SG3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 1,5 | 2,2 | ≥5 |
| NH3-N | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0,8 | 0.2 |
| COD | 17.4 | 21.3 | 26.1 | 21.3 | 24.8 | 18 | 16 | 15.0 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm NH3-N và DO  qua  các năm trên sông

Sài Gòn

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ DO trong nước sông Sài Gòn có dấu hiệu suy giảm qua các năm và giảm dần từ thượng lưu đến hạ lưu.

Hàm lượng ammoniac tăng mạnh từ thượng lưu đến hạ lưu, giá trị quan trắc trung bình năm NH3-N vượt 1,1-1,5 lần so với QCVN 08:2008/BTNMT(A2). Kết quả này cho thấy nước sông có dấu hiệu ô nhiễm dinh dưỡng, hữu cơ  tại khu vực hạ lưu.

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD qua  các năm trên sông Sài Gòn

Kết quả quan trắc nồng độ COD qua các năm đều vượt qui chuẩn cho phép và có dấu hiệu tăng lên tại SG3. Điều này cho thấy chất lượng nước tại khu này bị ô nhiễm.

# 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai

## 2.3.1. Kết quả tại từng vị trí quan trắc

## a. Kết quả quan trắc trên ĐN1

Kết quả quan trắc như sau:

Bảng 12: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29 | 27,6 | 31,2 | 29,4 | 29 | 29,5 | - |
| 2 | pH | - | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 20 | 30 | 20 | 100 | 50 | 60 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 15,2 | 41,6 | 23 | 26,3 | 42 | 38 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 10 | 8 | 15 | 44 | 45 | 20 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,011 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,013 | 0,006 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,13 | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 5 | 11 | 7 | 12 | 47 | 5 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 12 | 5 | 30 | 140 | 120 | 700 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 5,3 | 8,9 | 5,3 | 7,1 | 14,2 | 10,6 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,25 | 0,14 | 0,15 | 0,51 | 0,23 | 0,57 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,025 | 0,007 | 0,04 | 0,044 | 0,027 | 0,036 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | KPH | 0,008 | 0,008 | 0,029 | 0,018 | 0,02 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,021 | 0,04 | 0,005 | KPH | 0,035 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | 0,01 | 0,008 | KPH | 0,006 | 0,012 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,006 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên ĐN1 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,5– 7,4;

# - DO dao động ở mức 5,3 – 6,3 mg/l;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 15 – 41,6 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 20 – 100 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn ĐN1 có ổn định, 0,001 %.

# - Độ đục trên ĐN1dao động từ 8- 45 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

*  Số lần vượt  trên sông Đồng Nai 1 năm 2013 so với QCVN08:2008/BTNMT(A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,08 |
| NO2-N | 0,55 | 0,20 | 0,40 | 0,35 | 0,65 | 0,30 |
| NH3-N | 0,65 | 0,55 | 0,95 | 0,45 | 3,70 | 0,45 |
| SS | 0,17 | 0,37 | 0,23 | 0,40 | 1,57 | 0,17 |
| COD | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | 0,67 | 0,53 |

Biểu  đồ  7: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN1

Kết quả quan trắc trên cho thấy chất lượng nước tại vị trí ĐN1 khá tốt, các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh đều thấp hơn so với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2) qua các đợt quan trắc. Ngoại trừ ở đợt 5 chỉ tiêu NH3-N vượt 3,7 lần và SS vượt 1,57 lần so với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

# Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực Sông Đồng Nai đoạn ngã 3 sông Đồng Nai và sông Bé (ĐN1) thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 13: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN1

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 80 | 100 | 92 | 100 | 100 | 93 | 96 |
| Đợt 2 | 100 | 79 | 100 | 95 | 100 | 100 | 98 | 97 |
| Đợt 3 | 100 | 73 | 100 | 83 | 100 | 100 | 78 | 91 |
| Đợt 4 | 100 | 92 | 100 | 41 | 100 | 1 | 100 | 59 |
| Đợt 5 | 100 | 80 | 100 | 41 | 100 | 54 | 38 | 70 |
| Đợt 6 | 100 | 84 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 94 |

# Chất lượng nước tốt có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

# b. Kết quả quan trắc trên ĐN2

Kết quả quan trắc như sau:

Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,1 | 30,0 | 29,3 | 30,5 | 31,2 | 32,1 | 29,8 | 30,2 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | - |
| 2 | pH | - | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 6- 8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 3,4 | 3,3 | 5,6 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 130 | 120 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 27,3 | 25,6 | 44,5 | 45,9 | 21,9 | 25,7 | 26,6 | 25,8 | 37,6 | 39,5 | 37,6 | 39,5 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 10 | 11 | 44,5 | 17 | 23 | 20 | 26 | 31 | 17 | 16 | 17 | 16 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,031 | 0,023 | 0,008 | 0,006 | 0,031 | 0,026 | 0,031 | 0,026 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,29 | 0,44 | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 2,04 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 8 | 9 | 16 | 6 | 26 | 15 | 9 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 4 | 8 | 20 | 18 | 11 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | 28 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | 15 | 17 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 10 | 30 | 70 | 30 | 30 | 40 | 80 | 100 | 800 | 600 | 800 | 600 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,09 | 8,86 | 8,9 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 8,9 | 8,9 | 14,2 | 10,6 | 14,2 | 10,6 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,07 | 0,13 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,24 | 2,0 | 0,002 | 0,001 | <0,02 | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,19 | 0,27 | 0,19 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,030 | 0,039 | 0,012 | 0,016 | 0,039 | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,028 | 0,030 | 0,028 | 0,030 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,032 | 0,037 | 0,071 | 0,047 | 0,011 | 0,007 | 0,031 | 0,032 | 0,041 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,020 | 0,017 | 0,035 | 0,036 | 0,007 | 0,006 | 0,034 | 0,037 | 0,034 | 0,037 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,010 | 0,012 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | KPH | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | 0,010 | 0,009 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên ĐN2 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,8– 7,4;

# - DO dao động ở mức 3,3 – 5,8 mg/l;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 21,9 – 45,9 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 20 – 130 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn ĐN2 có ổn định, 0,001 %.

# - Độ đục trên ĐN2 dao động từ 10- 44,5 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

# *Số lần vượt quy chuẩn trên ĐN2

| Thông số | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |
| NO3-N | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| NO2-N | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 1,55 | 1,15 | 0,40 | 0,30 | 1,55 | 1,30 | 1,30 | 1,55 |
| NH3-N | 0,70 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 0,60 | 0,35 | 1,45 | 2,20 | 10,70 | 10,20 | 10,20 | 10,70 |
| SS | 0,27 | 0,30 | 0,53 | 0,20 | 0,87 | 0,50 | 0,30 | 0,33 | 0,83 | 0,33 | 0,33 | 0,83 |
| COD | 0,27 | 0,53 | 1,33 | 1,20 | 0,73 | 0,73 | 0,40 | 0,73 | 1,87 | 2,20 | 2,20 | 1,87 |
| Coliform | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |

Biểu  đồ  8: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN2 tại thời điểm triều cường

Biểu  đồ  9: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN2 tại thời điểm triều kiệt

Kết quả quan trắc trên cho thấy chất lượng nước tại vị trí ĐN2 khá tốt, các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh đều thấp hơn so với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2) qua các đợt quan trắc, riêng đọt 4 hàm lượng  NH3-N vượt quy chuẩn 2,2 lần và NH3-N ở đợt 5 và đợt 6 tăng đột biến hơn 10 lần so với quy chuẩn. Đợt 3 hàm lượng NO2-N vượt quy chuẩn 1,5 lần tại thời điểm triều cường; chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn ở đợt 2 tại thời điểm triều cường 1,3 lần, hàm lượng COD tại đợt 5 và đợt 6 tại 2 thời điểm triều cường và kiệt đều vượt quy chuẩn từ 1,8 đến 2,2 lần.

# c. Kết quả quan trắc trên ĐN3

Kết quả quan trắc như sau:

Bảng 15: Kết quả quan trắc tại ĐN3

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,1 | 29,9 | 29,3 | 30,2 | 31,7 | 32,0 | 29,6 | 30,2 | 29 | 29 | 29,4 | 29,6 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 4,9 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 180 | 130 | 50 | 30 | 30 | 30 | 39 | 30 | 60 | 50 | 20 | 20 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 21,4 | 20,5 | 43,0 | 45,5 | 25,7 | 25,6 | 27,8 | 25,7 | 37 | 38 | 37,4 | 39,8 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 10 | 11 | 15 | 16 | 11 | 7 | 28 | 30 | 71 | 75 | 17 | 17 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,031 | 0,022 | 0,007 | 0,017 | 0,006 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,11 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,29 | 0,30 | 0,3 | 0,38 | 1,12 | 0,98 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 6 | 11 | 4 | 24 | 6 | 6 | 13 | 16 | 75 | 47 | 9 | 25 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 8 | 4 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 35 | 9 | 6 | 14 | 12 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 3 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 180 | 220 | 50 | 70 | 17 | 19 | 60 | 200 | 21 | 12 | 400 | 600 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,09 | 10,63 | 7,1 | 10,6 | 7,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 14,1 | 12,4 | 7,1 | 14,2 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,26 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,06 | 0,08 | 0,58 | 0,56 | 0,93 | 0,89 | 0,55 | 0,77 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,1 | 0,32 | 0,28 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,36 | 0,56 | 0,004 | 0,002 | 0,07 | <0,04 | 0,26 | 0,32 | <0,02 (**) | 0,25 | 0,15 | 0,19 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,015 | 0,039 | 0,037 | 0,032 | 0,113 | 0,026 | 0,027 | 0,032 | 0,064 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,015 | 0,02 | 0,015 | 0,066 | 0,009 | 0,018 | 0,014 | 0,065 | 0,018 | 0,008 | 0,027 | 0,068 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,013 | 0,017 | 0,041 | 0,038 | 0,024 | 0,019 | 0,03 | 0,036 | 0,037 | 0,051 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,013 | 0,014 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,009 | 0,013 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | 0,007 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên ĐN3 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,8– 7,5;

# - DO dao động ở mức 3,1 – 6,5 mg/l;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 20,5 – 45,5 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 20 – 180 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn ĐN3 có ổn định, 0,001 %.

# - Độ đục trên ĐN3 dao động ở mức cao từ 7- 75 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

# *Số  lần vượt quy chuẩn trên ĐN3

| Thông số | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |
| NO3-N | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| NO2-N | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,65 | 1,55 | 1,10 | 0,35 | 0,85 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,45 |
| NH3-N | 0,55 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 0,35 | 0,10 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 5,60 | 4,90 |
| SS | 0,20 | 0,37 | 0,13 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,53 | 2,50 | 1,57 | 0,30 | 0,83 |
| COD | 0,53 | 0,27 | 1,40 | 1,33 | 0,33 | 0,40 | 0,60 | 2,33 | 0,60 | 0,40 | 0,93 | 0,80 |

Biểu  đồ  10: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN3 tại triều cường

Biểu  đồ  11: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN3 tại triều kiệt

Kết quả phân tích trên ĐN3 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn so với quy chuẩn áp dụng trên cả hai triều cường và kiệt,hàm lượng  NH3 ở 6 tháng cuối năm vượt quy chuẩn từ 1,45 đến 5,6 lần.

Hàm lượng NO2-N tại thời điểm triều cường vượt quy chuẩn 1,55 lần, tại thòi điểm triều kiệt vượt 1,1 lần.

Hàm lượng COD ở đợt 2 vào 2 thời điểm triều cường và triều kiệt đều vượt chuẩn quy định 1,33 đến 1,4 lần.

# *Đánh giá mức độ ô nhiễm tại (ĐN3) thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát theo bảng 12 sau:

Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3

| Đợt quan trắc | WQI thông số |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chế độ thủy triều | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | Cường | 100 | 66 | 100 | 92 | 100 | 100 | 98 | 94 |
|  | Kiệt | 100 | 62 | 100 | 90 | 100 | 100 | 83 | 92 |
| Đợt 2 | Cường | 100 | 66 | 65 | 83 | 100 | 100 | 95 | 88 |
|  | Kiệt | 100 | 57 | 67 | 82 | 100 | 90 | 90 | 85 |
| Đợt 3 | Cường | 100 | 44 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Kiệt | 100 | 44 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| Đợt 4 | Cường | 100 | 71 | 85 | 55 | 100 | 100 | 68 | 83 |
|  | Kiệt | 100 | 79 | 44 | 50 | 100 | 100 | 67 | 78 |
| Đợt 5 | Cường | 100 | 96 | 100 | 24 | 100 | 19 | 67 | 57 |
|  | Kiệt | 100 | 96 | 100 | 21 | 100 | 52 | 60 | 68 |
| Đợt 6 | Cường | 100 | 62 | 80 | 80 | 100 | 100 | 24 | 79 |
|  | Kiệt | 100 | 65 | 90 | 80 | 100 | 88 | 26 | 80 |

Như vậy, chất lượng nước tại khu vực này còn khá tốt có thể sử dụng vào mục đích sinh hoạt nếu có biện pháp xử lý phù hợp.

# d. Kết quả quan trắc trên ĐN4

Kết quả quan trắc như sau:

Bảng 17: Kết quả quan trắc trên ĐN4

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,2 | 29,7 | 29,2 | 30,8 | 31,1 | 32,1 | 29,4 | 30,9 | 30 | 30 | 30 | 29,2 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,3 | 7 | 6,9 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 6- 8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,7 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 5,5 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 4,6 | 4,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 120 | 100 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 21,5 | 23,0 | 46,2 | 47,2 | 25,6 | 26,3 | 51,9 | 29,1 | 41 | 40 | 40,3 | 37,3 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 8 | 13 | 10 | 15 | 25 | 23 | 35 | 35 | 52 | 58 | 19 | 18 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,008 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,024 | 0,030 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,38 | 0,43 | 0,27 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 3 | 11 | 10 | 12 | 27 | 20 | 7 | 12 | 27 | 16 | 5 | 4 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 4 | 20 | 21 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 10 | 8 | 60 | 70 | 16 | 18 | 20 | 40 | 12 | 10 | 400 | 300 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,09 | 8,86 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 12,4 | 14,1 | 14,2 | 10,6 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,67 | 0,8 | 0,59 | 0,048 | 0,63 | 0,60 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,84 | 0,24 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,06 | <0,02 (**) | 0,12 | 0,08 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,017 | 0,060 | 0,012 | 0,010 | 0,04 | 0,034 | 0,034 | 0,049 | 0,024 | 0,025 | 0,028 | 0,026 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,037 | 0,063 | 0,026 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,021 | 0,020 | 0,003 | 0,001 | 0,023 | 0,031 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,013 | 0,010 | 0,036 | 0,039 | 0,031 | 0,03 | 0,031 | 0,04 | 0,035 | 0,034 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,01 | 0,012 | 0,006 | KPH | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,013 | 0,012 | 0,008 | 0,007 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | 0,007 | 0,005 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên ĐN4 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,9– 7,3;

# - DO dao động ở mức 3,8 – 6,3 mg/l;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 21,5 – 51,9 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 20 – 120 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn ĐN4 có ổn định, 0,001 %.

# - Độ đục trên ĐN4 dao động ở mức khá cao từ 8- 58 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

# * Số lần vượt quy chuẩn trên ĐN4

| Thông số | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4 |  | Đợt 5 |  | Đợt 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |
| NO3-N | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| NO2-N | 0,40 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 1,20 | 1,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,30 | 0,20 |
| NH3-N | 0,95 | 1,05 | 0,65 | 0,55 | 0,80 | 0,70 | 1,90 | 2,15 | 1,35 | 1,55 | 1,30 | 1,70 |
| SS | 0,10 | 0,37 | 0,33 | 0,40 | 0,90 | 0,67 | 0,23 | 0,40 | 0,90 | 0,53 | 0,17 | 0,13 |
| COD | 0,60 | 0,27 | 1,33 | 1,40 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,80 | 0,67 |

Biểu  đồ  12:  Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN4 tại triều cường

Biểu  đồ  13: Biểu đồ số lần vượt quy chuẩn trên ĐN4 tại triều Kiệt

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước trên ĐN4 khá tốt với hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2) tại hầu hết các thời điểm quan trắc, trên cả hai triều cường và kiệt. Riêng NO2-N đợt 3 vượt so với quy chuẩn từ 1,2 – 1,5 lần tại triều cường.

Hàm lượng NH3-N vào 6 tháng cuối năm đều cao hơn sao với quy chuẩn từ 1,30 cho đến 2,15 lần.

Đánh giá mức độ ô nhiễm thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4

| Đợt quan trắc | WQI thông số |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủy triều | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | Cường | 100 | 76 | 100 | 95 | 100 | 100 | 78 | 94 |
|  | Kiệt | 100 | 67 | 100 | 87 | 100 | 100 | 74 | 91 |
| Đợt 2 | Cường | 100 | 69 | 67 | 92 | 100 | 100 | 93 | 90 |
|  | Kiệt | 100 | 64 | 65 | 83 | 100 | 100 | 98 | 88 |
| Đợt 3 | Cường | 100 | 58 | 100 | 63 | 100 | 83 | 85 | 84 |
|  | Kiệt | 100 | 53 | 100 | 68 | 100 | 100 | 90 | 88 |
| Đợt 4 | Cường | 100 | 73 | 100 | 47 | 100 | 100 | 60 | 83 |
|  | Kiệt | 100 | 70 | 100 | 47 | 100 | 100 | 56 | 82 |
| Đợt 5 | Cường | 100 | 94 | 100 | 36 | 100 | 83 | 69 | 80 |
|  | Kiệt | 100 | 91 | 100 | 33 | 100 | 100 | 66 | 83 |
| Đợt 6 | Cường | 100 | 62 | 90 | 77 | 100 | 100 | 70 | 87 |
|  | Kiệt | 100 | 60 | 100 | 78 | 100 | 100 | 63 | 87 |

Như vậy, chất lượng nước tại khu vực này còn khá tốt có thể sử dụng vào mục đích sinh hoạt nếu có biện pháp xử lý phù hợp.

# 2.3.2. Kết quả diễn biến chất lượng nước trên sông Đồng Nai qua các năm.

* Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Đồng Nai qua các năm

| Thông số | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | QCVN 08:2008 /BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngã ba sông Đồng Nai và sông Bé (ĐN1) |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | ≥5 |
| NH3-N | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,86 | 0,19 | 0,2 |
| COD | 8,2 | 22,8 | 9,3 | 13,7 | 7,7 | 12 | 7 | 15,0 |
| Sông Đồng Nai đoạn chảy qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | ≥5 |
| NH3-N | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,48 | 0,3 | 0,2 |
| COD | 7,0 | 26,8 | 10,0 | 15,1 | 8,8 | 10 | 13 | 15,0 |
| Họng thu nước nhà máy Tân Ba (ĐN4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | 5,3 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | ≥5 |
| NH3-N | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,51 | 0,24 | 0,2 |
| COD | 10,8 | 21,0 | 11,4 | 10,1 | 9,3 | 10 | 10 | 15,0 |

Như vậy hàm lượng DO cho thấy chất lượng nước đang được cải thiện

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm NH3-N trên sông Đồng Nai

## Hàm lượng NH3-N qua các năm đều đạt quy chuẩn QCVN 08:2008 /BTNMT (A2)  và các năm vượt trung bình từ 1,5 đến 3 lần.

## Như vậy chất lượng nước trên sông Đồng Nai còn tốt có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nếu có biện pháp xử lý và bảo vệ tốt nguồn nước lưu vực sông.

# 2.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên sông Bé

# 2.4.1. Kết quả qua các đợt quan trắc.

Bảng 19: Kết quả quan trắc trên sông Bé năm 2013

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,1 | 30 | 31,0 | 30 | 29 | 29,8 | - |
| 2 | pH | - | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,8 | 6,0 | 5,3 | 5,0 | 6,2 | 6,0 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 20 | 40 | 20 | 40 | 80 | 50 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 19,8 | 19 | 18,8 | 58,3 | 17,3 | 18,3 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 80 | 28 | 40 | 25 | 166 | 42 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,015 | 0,020 | 0,009 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 82 | 13 | 27 | 19 | 60 | 31 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 11 | 6 | 12 | 5 | 30 | 6 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 800 | 10 | 50 | 0 | 30 | 200 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 10,6 | 10,6 | 3,5 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,3 | 0,51 | 0,81 | 0,64 | 3,3 | 1,28 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,06 | 0,17 | 0,72 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,11 | <0,02 | 0,08 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,013 | 0,023 | 0,021 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,018 | 0,012 | 0,014 | 0,042 | 0,015 | 0,038 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,037 | 0,031 | 0,035 | 0,034 | 0,038 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,009 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,026 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên SB qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,4– 7,2;

# - DO dao động ở mức 5,3– 6,2mg/l;

# - TDS dao động ở mức từ 17,3 – 19,8 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức từ 20 – 80 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn SB có ổn định, 0,001 %.

# - Độ đục trên SB dao động ở mức cao từ 28- 166 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

# Số lần vượt quy chuẩn trên SB so với quy chuẩn QCVN 08:2008 
BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,20 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| NO2-N | 0,75 | 1,00 | 0,45 | 0,25 | 0,35 | 0,20 |
| NH3-N | 1,35 | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,95 | 1,95 |
| SS | 2,73 | 0,43 | 0,90 | 0,63 | 2,00 | 1,03 |
| COD | 0,73 | 0,40 | 0,80 | 0,33 | 2,00 | 0,40 |

Biểu  đồ  14: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên sông SB

Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước trên sông Bé khá tốt, các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn so với quy chuẩn áp dụng, riêng chỉ tiêu NH3-N, trong 6 đợt đều vượt quy chuẩn  từ 1,1 đến 1,95 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Bé thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát của  SB

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 75 | 95 | 17 | 100 | 34 | 69 | 59 |
| Đợt 2 | 100 | 86 | 100 | 55 | 100 | 100 | 73 | 87 |
| Đợt 3 | 100 | 73 | 90 | 44 | 100 | 83 | 73 | 79 |
| Đợt 4 | 100 | 67 | 100 | 63 | 100 | 100 | 65 | 86 |
| Đợt 5 | 100 | 88 | 50 | 1 | 100 | 45 | 59 | 53 |
| Đợt 6 | 100 | 85 | 100 | 43 | 100 | 74 | 59 | 78 |

Chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần phải có biện pháp sử lý phù hợp

* Đánh giá mức độ ô nhiễm trên sông Bé qua các năm.

| SB | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | QCVN 08-2008/BTNMT(A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10.33 | 10.2 | 27 | 10.5 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| NH3-N | 1 | 1.04 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0,61 | 0,3 | 0.2 |

Biểu đồ 16: diễn biến COD trên sông Bé qua các năm

Hàm lượng COD năm 2009 tăng cao hơn so với các năm khác và vượt quy chuẩn cho phép, các năm còn lại nằm trong ngưỡng cho phép.

Nồng độ NH3-N có xu hướng giảm dần từ năm 2009 trờ lại thời gian gần đây.

Nhìn chung mức độ ô nhiễm trên sông Bé đang có xu hướng giảm nhiều so với các năm trước và dao động ở mức lân cận quy chuẩn áp dụng, thông số NH3-N là thông số ô nhiễm chính cũng có xu hướng giảm tuy còn vượt quy chuẩn nhưng mức vượt không cao.

# 2.5. Trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn

# a/RSG1: Tại cầu Bà Sảng

Bảng 21: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,7 | 32 | 31,8 | 28,4 | 31,7 | 31,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 180 | 200 | 180 | 150 | 150 | 120 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 94,3 | 107 | 99 | 158,8 | 80,4 | 67,8 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 218 | 36 | 37 | 37 | 45 | 60 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 6,7 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,105 | 0,071 | 0,017 | 0,038 | 0,058 | 0,007 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 4,3 | 3,9 | 1,75 | 1,97 | 4,6 | 1,04 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 131 | 40 | 24 | 37 | 23 | 34 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 41 | 24 | 35 | 31 | 26 | 21 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 16 | 12 | 19 | 16 | 13 | 12 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 20.00 | 300 | 400 | 2.400 | 2.600 | 170 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 14 | 40,8 | 33,6 | 31,9 | 35,4 | 19,5 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,73 | 1,92 | 3,7 | 2,54 | 1,77 | 1,72 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,29 | 0,54 | 1,28 | 0,16 | 0,08 | 0,18 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,08 | <0,02 | 0,17 | 0,68 | 0,06 | 0,06 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,05 | 0,028 | 0,021 | 0,026 | 0,022 | 0,017 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,070 | 0,022 | 0,022 | 0,035 | 0,025 | 0,042 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,031 | 0,036 | 0,03 | 0,019 | 0,035 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,010 | 0,014 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,010 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG1 qua các đợt quan trắc như sau:

# - pH dao động từ 6,1– 6,6;

# - DO dao động ở mức 2,1– 4,2 mg/l;

# - TDS dao động ở mức khá cao từ 94,3 – 158,8 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức khá cao từ 120 – 200 µS/cm.

# - Độ muối (NaCl) trên đoạn RSG1 có ổn định, 0,01 %.

# - Độ đục trên RSG1 dao động từ 36- 218 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

*Số lần vượt quy chuẩn trên RSG1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,67 | 0,19 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| NO2-N | 2,63 | 1,78 | 0,43 | 0,95 | 1,45 | 0,18 |
| NH3-N | 8,60 | 7,80 | 3,50 | 3,94 | 9,20 | 2,08 |
| SS | 2,62 | 0,80 | 0,48 | 0,74 | 0,46 | 0,68 |
| COD | 1,37 | 0,80 | 1,17 | 1,03 | 0,87 | 0,70 |

Biểu  đồ  15: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên sông RSG1

Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn cho phép bao gồm: Chỉ tiêu NH3-N vượt quy chuẩn 2,08 – 9,2 lần  so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1), chỉ tiêu NO2-N vượt quy chuẩn 2,6 và 1 lần và 1,4 lần tại đợt 5. SS tại vượt 2,6  lần tại đợt 1 so với quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT (B1). Các kết quả khác chủ yếu nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại vị trí RSG1 có dấu hiệu ô nhiễm bởi các khu dân cư, bệnh viện và các nhà máy xung quanh khu vực.

# b/RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa

Bảng 22: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,0 | 32 | 31,5 | 28,9 | 30,3 | 30 | - |
| 2 | pH | - | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 3,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 44 | 32 | 37,2 | 69,8 | 30,6 | 35,6 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 456 | 19 | 109 | 80 | 140 | 93 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,018 | 0,006 | 0,021 | 0,014 | 0,020 | 0,008 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,13 | 0,25 | 1,1 | 0,81 | 3,7 | 0,86 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 244 | 7 | 27 | 21 | 28 | 34 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 39 | 7 | 16 | 13 | 67 | 12 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 17 | 4 | 9 | 7 | 32 | 6 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1.000 | 0 | 500 | 80 | 2.100 | 500 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 16 | 16 | 10,6 | 17,7 | 14,2 | 8,9 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,47 | 0,46 | 1,34 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,24 | 0,15 | 0,63 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,18 | <0,02 | 0,26 | 0,38 | 0,07 | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,024 | 0,022 | 0,025 | 0,114 | 0,023 | 0,013 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,028 | 0,015 | 0,014 | 0,028 | 0,027 | 0,038 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,043 | 0,039 | 0,037 | 0,031 | 0,032 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,010 | 0,014 | 0,007 | 0,011 | 0,012 | 0,009 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,016 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG2 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,0 – 6,6.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 3,5 – 5,9 mg/l.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  32 – 69,8 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 40 - 70 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 – 0,01%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 19 – 456 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, kết quả phân tích phòng thí nghiệm so với quy chuẩn áp dụng được thể hiện trong biểu đồ sau:

*Số lần vượt quy chuẩn trên RSG2 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt |
| NO3-N | 0,11 | 0,16 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |
| NO2-N | 0,45 | 0,15 | 0,53 | 0,35 | 0,50 | 0,20 |
| NH3-N | 4,26 | 0,50 | 2,20 | 1,62 | 7,40 | 1,72 |
| SS | 4,88 | 0,14 | 0,54 | 0,42 | 0,56 | 0,68 |
| COD | 1,30 | 0,23 | 0,53 | 0,43 | 2,23 | 0,40 |

Biểu  đồ  16: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại RSG 2

Chỉ tiêu NH3-N vượt quy chuẩn từ 2,2 đến 4,2 lần tại các đợt đợt 3 và đợt 1. Hàm lượng NH3-N tại 3 đợt quan trắc 6 tháng cuối năm đều vượt quy chuẩn từ 1, 62 đến 7,4 lần.  Ghi nhận qua các đợt quan trắc cho thấy nước ở đây có dòng chảy mạnh, thường chuyển sang đục vào mùa mưa.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 23: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 46 | 39 | 1 | 100 | 1 | 18 | 15 |
| Đợt 2 | 100 | 73 | 100 | 77 | 100 | 100 | 71 | 89 |
| Đợt 3 | 100 | 77 | 73 | 1 | 100 | 83 | 24 | 62 |
| Đợt 4 | 100 | 72 | 85 | 17 | 100 | 1 | 35 | 39 |
| Đợt 5 | 100 | 84 | 11 | 1 | 100 | 1 | 9 | 15 |
| Đợt 6 | 100 | 81 | 90 | 7 | 100 | 70 | 32 | 64 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc này có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác

# c/RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành

Biểu  đồ  17: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,0 | 27 | 34,4 | 28,9 | 28,6 | 31,1 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 1,2 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 3,6 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 330 | 290 | 290 | 90 | 330 | 340 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 167,4 | 151 | 142 | 54,4 | 164 | 171 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 17 | 12 | 30 | 42 | 35 | 22 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,335 | 0,338 | 0,134 | 0,026 | 0,006 | 0,008 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 7,6 | 7,5 | 5,8 | 0,78 | 7,8 | 5 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 28 | 7 | 16 | 27 | 21 | 13 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 45 | 34 | 30 | 20 | 43 | 30 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 20 | 15 | 17 | 11 | 22 | 15 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 300 | 130 | 60 | 1.100 | 1.100 | 600 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 53,18 | 46,1 | 106,3 | 23 | 40,7 | 53,2 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,4 | 1,55 | 0,62 | 0,46 | 0,72 | 0,52 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,45 | 0,64 | 1,14 | 0,42 | 0,43 | 0,26 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,52 | 0,42 | 0,15 | <0,02 (**) | 0,08 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,024 | KPH | 0,036 | 0,013 | 0,038 | 0,035 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,038 | KPH | 0,027 | 0,038 | 0,051 | 0,082 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,032 | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 0,039 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,010 | 0,013 | 0,006 | 0,009 | 0,007 | 0,008 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,010 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG3 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,4 – 6,7.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,2 – 3,6 mg/l.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  142 – 171 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 290- 340 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,02%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 12 – 42 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RSG3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,21 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| NO2-N | 8,38 | 8,45 | 3,35 | 0,65 | 0,15 | 0,20 |
| NH3-N | 15,20 | 15,00 | 11,60 | 1,56 | 15,60 | 10,00 |
| SS | 0,56 | 0,14 | 0,32 | 0,54 | 0,42 | 0,26 |
| COD | 1,50 | 1,13 | 1,00 | 0,67 | 1,43 | 1,00 |

Biểu  đồ  18: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu hều hết vượt quy chuẩn cho phép như các thông số sau: NH3-N, NO2-N vượt quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT (B1) cụ thể như sau: NH3-N vượt quy chuẩn từ 11 đến 15,6 lần trong cả 6 đợt quan trắc, NO2-N vượt quy chuẩn từ 3,3 đến 8,3 lần

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG3 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 25: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 1 | 31 | 80 | 100 | 80 | 1 | 45 |
| Đợt 2 | 100 | 36 | 45 | 88 | 100 | 100 | 1 | 64 |
| Đợt 3 | 100 | 33 | 50 | 50 | 100 | 100 | 1 | 59 |
| Đợt 4 | 100 | 42 | 67 | 38 | 100 | 100 | 36 | 69 |
| Đợt 5 | 100 | 36 | 28 | 1 | 100 | 65 | 1 | 41 |
| Đợt 6 | 100 | 50 | 50 | 70 | 100 | 118 | 1 | 68 |

Chất lượng nước có thể phục vụ cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# d/RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

Bảng 26: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 26,1 | 28 | 27,8 | 28,4 | 29,7 | 28,3 | - |
| 2 | pH | - | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 350 | 460 | 290 | 260 | 320 | 30 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 178,3 | 235 | 160 | 136,5 | 155 | 154,3 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 58 | 88 | 95 | 66 | 63 | 137 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,065 | 0,005 | 0,235 | 0,007 | 0,204 | 0,039 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 7,7 | 13 | 5,9 | 6,2 | 9,45 | 6,7 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 78 | 24 | 55 | 78 | 55 | 57 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 54 | 75 | 49 | 42 | 9 | 57 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 24 | 36 | 26 | 29 | 5 | 27 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1.200 | 200 | 300 | 1.500 | 800 | 1.600 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 51,40 | 56,7 | 42,5 | 44,3 | 31,9 | 53,2 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,82 | 1,61 | 0,09 | 0,72 | 0,81 | 1,05 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,62 | 0,86 | 1,18 | 0,46 | 0,64 | 0,14 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,69 | 0,40 | 0,09 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,040 | 0,026 | 0,041 | 0,017 | 0,028 | 0,565 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,070 | 0,069 | 0,155 | 0,042 | 0,097 | 0,151 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,034 | 0,04 | 0,032 | 0,030 | 0,06 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,007 | 0,01 | 0,009 | 0,012 | 0,011 | 0,013 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,028 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG4 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,3 – 6,8.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,9 –3, 2 mg/l. Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt quy chuẩn cho phép.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  154,3 – 235 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 30 - 460 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,01%  – 0,02%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 58 – 137 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RSG4 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| NO2-N | 1,63 | 0,13 | 5,88 | 0,18 | 5,10 | 0,98 |
| NH3-N | 15,40 | 26,00 | 11,80 | 12,40 | 18,90 | 13,40 |
| SS | 1,56 | 0,48 | 1,10 | 1,56 | 1,10 | 1,14 |
| COD | 1,80 | 2,50 | 1,63 | 1,40 | 0,30 | 1,90 |

Biểu  đồ  19: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG4 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N và NH3-N tại tất cả các thời điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn cụ thể: NH3-N vượt quy chuẩn từ 11,8 – 26,0 lần, COD vượt quy chuẩn từ 1,4 – 2,5 lần so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1).

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 32 | 22 | 33 | 100 | 36 | 1 | 40 |
| Đợt 2 | 100 | 40 | 5 | 11 | 100 | 90 | 1 | 42 |
| Đợt 3 | 100 | 34 | 26 | 5 | 100 | 48 | 1 | 38 |
| Đợt 4 | 100 | 29 | 35 | 28 | 100 | 36 | 1 | 41 |
| Đợt 5 | 100 | 44 | 100 | 31 | 100 | 1 | 1 | 42 |
| Đợt 6 | 100 | 31 | 19 | 1 | 100 | 41 | 1 | 33 |

Nước tại vị trí này chỉ sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

e/RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

Bảng 29: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 26,3 | 28 | 29,1 | 29,4 | 28,8 | 28,4 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | ≥4 |
| 4 | EC | mS/cm | 960 | 810 | 870 | 110 | 570 | 690 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 477 | 398 | 440 | 062,7 | 304 | 340 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 92 | 100 | 226 | 45 | 150 | 552 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,006 | 0,016 | 0,009 | 0,016 | 0,002 | 0,032 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 14,4 | 19,8 | 6,4 | 1,26 | 8,5 | 14 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 50 | 10 | 85 | 25 | 107 | 400 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 58 | 92 | 47 | 17 | 25 | 48 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 27 | 45 | 25 | 9 | 13 | 23 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 20.000 | 2.100 | 400 | 800 | 1.300 | 700 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 248,15 | 159,5 | 212,7 | 23 | 92,1 | 124,1 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,11 | 0,36 | 0,41 | 0,25 | 1,91 | 2,72 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,06 | 1,2 | 1,28 | 0,31 | 0,59 | 0,62 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,74 | 0,31 | 0,28 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,07 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,015 | 0,022 | 0,042 | 0,048 | 0,033 | 0,039 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,025 | 0,051 | 0,171 | 6,07 | 0,187 | 0,643 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,038 | 0,040 | 0,041 | 0,038 | 0,043 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | 0,011 | 0,007 | 0,013 | 0,010 | 0,011 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,024 | KPH | 0,016 | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG5 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,1 – 7,1.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 0,8 – 4,0 mg/l. Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt quy chuẩn cho phép.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  0,627 – 477 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 570 - 970 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,01% – 0,05%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 45 – 552 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RSG5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt |
| NO3-N | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| NO2-N | 0,15 | 0,40 | 0,23 | 0,40 | 0,05 | 0,80 |
| NH3-N | 28,80 | 39,60 | 12,80 | 2,52 | 17,00 | 28,00 |
| SS | 1,00 | 0,20 | 1,70 | 0,50 | 2,14 | 8,00 |
| COD | 1,93 | 3,07 | 1,57 | 0,57 | 0,83 | 1,60 |

Biểu  đồ  20: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N và COD. NH3-N tại tất cả các thời điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn cụ thể: NH3-N vượt quy chuẩn rất cao tại các thời điểm quan trắc với mức vượt từ 12,8 – 39,6  lần. Ngoài ra thông số COD vượt so với quy chuẩn từ 1,57 – 3,0 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 31: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 50 | 19 | 7 | 100 | 50 | 1 | 41 |
| Đợt 2 | 100 | 30 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 38 |
| Đợt 3 | 100 | 1 | 29 | 1 | 100 | 33 | 1 | 26 |
| Đợt 4 | 100 | 32 | 72 | 1 | 100 | 63 | 1 | 48 |
| Đợt 5 | 100 | 29 | 58 | 1 | 100 | 1 | 1 | 14 |
| Đợt 6 | 100 | 37 | 27 | 1 | 100 | 1 | 1 | 13 |

Nước tại vị trí quan trắc này bị ô nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý trong tương lai

# f/RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

Bảng 32: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,6 | 29 | 31,3 | 29,4 | 30,6 | 29,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 660 | 1.660 | 640 | 450 | 240 | 190 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 325 | 850 | 332 | 233 | 120 | 96,9 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 43 | 15 | 38 | 34 | 45 | 77 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,058 | 0,082 | 0,025 | 0,12 | 0,012 | 0,023 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 5,7 | 0,91 | 1,17 | 10,5 | 2,8 | 2,16 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 52 | 23 | 41 | 21 | 47 | 116 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 37 | 16 | 22 | 31 | 8 | 32 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 19 | 8 | 9 | 13 | 4 | 16 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 400 | 40 | 140 | 2.100 | 1.800 | 1.100 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 141,8 | 460,9 | 195 | 38,9 | 17,7 | 35,5 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,46 | 0,1 | 0,5 | 0,62 | 0,84 | 0,79 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,28 | 0,08 | 0,34 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,37 | 0,31 | <0,02 (**) | 0,22 | 0,09 | 0,54 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,007 | 0,006 | 0,061 | 0,079 | 0,071 | 0,033 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,018 | 0,006 | 0,113 | 0,060 | 0,173 | 0,130 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,048 | 0,043 | 0,042 | 0,027 | 0,044 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,034 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG6 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,5 – 7,0.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,5 – 3,3 mg/l. Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt quy chuẩn cho phép.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  96,9 – 850 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 190 - 1660 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,01 – 0,08%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 15 – 77 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

*Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RSG6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triều | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường |
| NO3-N | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| NO2-N | 1,45 | 2,05 | 0,63 | 3,00 | 0,30 | 0,58 |
| NH3-N | 11,40 | 1,82 | 2,34 | 21,00 | 5,60 | 4,32 |
| SS | 1,04 | 0,46 | 0,82 | 0,42 | 0,94 | 2,32 |
| COD | 1,23 | 0,53 | 0,73 | 1,03 | 0,27 | 1,07 |

Biểu  đồ  21: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số phân tích có nhiều biến động qua các đợt quan trắc và vượt quy chuẩn áp dung QCVN 08:2008/BTNMT (B1) cụ thể: NH3-N 1,82 – 21,0 lần, COD vượt quy chuẩn 1,03- 1,23 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại (RSG6)  thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG6

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 1 | 41 | 42 | 100 | 49 | 1 | 40 |
| Đợt 2 | 100 | 41 | 73 | 83 | 100 | 93 | 30 | 75 |
| Đợt 3 | 100 | 31 | 63 | 45 | 100 | 61 | 24 | 59 |
| Đợt 4 | 100 | 45 | 40 | 48 | 100 | 1 | 1 | 41 |
| Đợt 5 | 100 | 34 | 100 | 45 | 100 | 54 | 14 | 63 |
| Đợt 6 | 100 | 27 | 48 | 19 | 100 | 1 | 18 | 32 |

Chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác

# g/RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

Bảng 35: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,1 | 29 | 31,8 | 28,4 | 29,1 | 30,2 | - |
| 2 | pH | - | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 5 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 3,5 | 3,6 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 930 | 1.360 | 950 | 560 | 1.000 | 1.030 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 457 | 680 | 496 | 289 | 526 | 511 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 211 | 95 | 144 | 95 | 26 | 38 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,084 | 0,05 | 0,01 | 0,255 | 0,028 | 0,069 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 20 | 24,8 | 22,9 | 8,3 | 18,8 | 21 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 392 | 73 | 157 | 41 | 24 | 92 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 246 | 52 | 116 | 34 | 34 | 78 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 137 | 21 | 49 | 15 | 17 | 37 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1.400 | 28.000 | 2.800 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 106,3 | 230,4 | 212 | 53,1 | 97,4 | 170,2 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,45 | 0,7 | 6,0 | 2,21 | 1,12 | 3,45 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,28 | 0,64 | 0,94 | 0,24 | 0,21 | 0,47 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 1,8 | 1,37 | <0,02 (**) | 0,13 | 0,18 | 1,05 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,010 | 0,005 | 0,057 | 0,032 | 0,031 | 0,021 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,032 | 0,068 | 0,243 | 0,316 | 0,084 | 0,203 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,048 | 0,045 | 0,047 | 0,02 | 0,041 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,008 | 0,015 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,050 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RSG7 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 7,1 – 7,5.

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 3,6 – 5,3 mg/l.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  289 – 680 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 560 - 1360 mS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,03 – 0,07%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 26 – 211 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

*Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RSG7 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triều | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường |
| NO3-N | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | 0,02 |
| NO2-N | 2,10 | 1,25 | 0,25 | 6,38 | 0,70 | 1,73 |
| NH3-N | 40,00 | 49,60 | 45,80 | 16,60 | 37,60 | 42,00 |
| SS | 7,84 | 1,46 | 3,14 | 0,82 | 0,48 | 1,84 |
| COD | 8,20 | 1,73 | 3,87 | 1,13 | 1,13 | 2,60 |

Biểu  đồ  22: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RSG7 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số phân tích có nhiều biến động qua các đợt quan trắc và vượt quy chuẩn áp dung QCVN 08:2008/BTNMT (B1), cụ thể: Hàm lượng NH3-N vượt từ 16,6 đến 49,6 lần, SS vượt quy chuẩn từ 1,46 –7,84 lần. Nhìn chung chất lượng nước tịa khu vực này rất kém so với các vị trí khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG7 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 37: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 66 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 13 |
| Đợt 2 | 100 | 67 | 23 | 5 | 1 | 39 | 1 | 9 |
| Đợt 3 | 100 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 13 |
| Đợt 4 | 100 | 69 | 45 |  | 100 | 55 | 1 | 47 |
| Đợt 5 | 100 | 47 | 38 | 53 | 100 | 90 | 1 | 59 |
| Đợt 6 | 100 | 49 | 3 | 45 | 100 | 29 | 1 | 40 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc này rất ô nhiễm, cần có biện pháp xử lý trong tương lai

# 2.6. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai

# a/RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn

Bảng 38: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 28,9 | 27,5 | 30,5 | 28,2 | 29 | 28 | - |
| 2 | pH | - | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 7,8 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 5,8 | 4,8 | 3,5 | 6,8 | 4,3 | 5,2 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 100 | 110 | 50 | 60 | 40 | 100 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 17,3 | 180 | 36,7 | 29,3 | 55,6 | 58 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 4 | 50 | 412 | 90 | 55 | 40 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,011 | 0,020 | 0,011 | 0,014 | 0,009 | 0,017 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,8 | 0,70 | 2,5 | 0,18 | 0,36 | 0,12 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 39 | 35 | 186 | 44 | 7 | 24 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 7 | 19 | 9 | 11 | 8 | 12 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 300 | 1.200 | 500 | 200 | 50 | 800 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 14,2 | 37,2 | 10,6 | 12,4 | 10,6 | 17,7 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,85 | 0,74 | 1,28 | 1,25 | 0,1 | 0,77 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 0,10 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,33 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,032 | 0,015 | 0,051 | 0,062 | 0,025 | 0,039 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,040 | 0,074 | 0,038 | 0,077 | 0,007 | 0,025 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,017 | 0,039 | KPH | KPH | 0,033 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | 0,009 | 0,009 | KPH | 0,005 | 0,011 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,009 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN1 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,1 – 7,8;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 3,5 – 6,8 mg/l.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  17,3 – 180  mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 50 - 110 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 – 0,01%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 4 – 412 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
| NO2-N | 0,28 | 0,50 | 0,28 | 0,35 | 0,23 | 0,43 |
| NH3-N | 1,60 | 1,40 | 5,00 | 0,36 | 0,72 | 0,24 |
| SS | 0,78 | 0,70 | 3,72 | 0,88 | 0,14 | 0,48 |
| COD | 0,23 | 0,63 | 0,30 | 0,37 | 0,27 | 0,40 |

Biểu  đồ  23: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N, SS. NH3-N vượt quy chuẩn từ 1,4 – 5,0 lần, SS tại đợt 3 vượt 3,7 lần so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1).

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN1 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 40: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 64 | 35 | 83 |
| Đợt 2 | 100 | 62 | 68 | 38 | 100 | 69 | 40 | 67 |
| Đợt 3 | 100 | 48 | 100 | 1 | 100 | 1 | 16 | 18 |
| Đợt 4 | 100 | 101 | 95 | 9 | 100 | 58 | 80 | 67 |
| Đợt 5 | 100 | 57 | 100 | 34 | 100 | 100 | 62 | 79 |
| Đợt 6 | 100 | 67 | 100 | 44 | 100 | 90 | 95 | 84 |

Chất lượng nước nằm trong khoảng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác.

# b/RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước

Bảng 41: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,2 | 30,7 | 31,2 | 30,7 | 30,6 | 29,8 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 3,6 | 4,2 | ≥4 |
| 4 | EC | µS/cm | 580 | 750 | 500 | 580 | 490 | 90 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 286 | 388 | 22,8 | 298 | 245 | 49,7 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 30 | 50 | 70 | 50 | 138 | 62 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,006 | 0,008 | 0,038 | 0,445 | 0,008 | 0,056 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 15,2 | 22,1 | 13,7 | 18,7 | 8,5 | 0,9 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 43 | 105 | 79 | 62 | 48 | 38 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 69 | 168 | 97 | 86 | 166 | 10 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 38 | 85 | 44 | 37 | 87 | 6 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 4.000 | 2.100 | 4.200 | 1.100 | 800 | 1.900 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 81,5 | 124,07 | 70,9 | 17,7 | 67,3 | 17,7 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,85 | 7 | 1,77 | 1,97 | 2,80 | 0,77 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,05 | 2,25 | 1,58 | 1,25 | 0,38 | 0,23 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 1,39 | 0,52 | 0,39 | 0,89 | 0,09 | 0,15 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,028 | 0,073 | 0,06 | 0,065 | 0,059 | 0,041 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,035 | 2,17 | 0,579 | 1,08 | 0,254 | 0,060 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,043 | 0,05 | 0,035 | 0,044 | 0,041 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,011 | 0,02 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,010 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,115 | 0,007 | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN2 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,4 – 7,3;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 0,5 – 4,2 mg/l, phần lớn các đợt đều không đạt quy chuẩn cho phép.

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  22,8 – 388 mg/l.

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 500 - 750 µS/cm

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,01 – 0,04%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 30 –138 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN2 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông Số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| NO2-N | 0,15 | 0,20 | 0,95 | 11,13 | 0,20 | 1,40 |
| NH3-N | 30,40 | 44,20 | 27,40 | 37,40 | 17,00 | 1,80 |
| SS | 0,86 | 2,10 | 1,58 | 1,24 | 0,96 | 0,76 |
| COD | 2,30 | 5,60 | 3,23 | 2,87 | 5,53 | 0,33 |

Biểu  đồ  24: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN2 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N và COD, NH3-N tại tất cả các thời điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn từ 17 – 44 lần, COD vượt quy chuẩn từ 2,3 – 5,6 lần. Nhìn chung chất lượng nước khu vực này bị ô nhiễm và cần có biện pháp cải tạo chất lượng nguồn nước.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 43: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 30 | 10 | 50 | 85 | 59 | 1 | 40 |
| Đợt 2 | 100 | 1 | 1 | 38 | 100 | 1 | 1 | 12 |
| Đợt 3 | 100 | 1 | 1 | 25 | 83 | 36 | 1 | 14 |
| Đợt 4 | 100 | 29 | 1 | 38 | 100 | 44 | 1 | 35 |
| Đợt 5 | 100 | 49 | 1 | 1 | 100 | 53 | 1 | 36 |
| Đợt 6 | 100 | 56 | 100 | 30 | 100 | 56 | 30 | 64 |

Chất lượng nước tại khu vực này bị ô nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý trong tương lai

# c/RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

Bảng 44: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,8 | 30,2 | 29,8 | 31 | 29,3 | 30,2 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 4,0 | 4,7 | 2,8 | 4,1 | 4,9 | 1,8 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 100 | 140 | 90 | 90 | 50 | 630 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 52,4 | 66 | 52,8 | 52,8 | 66 | 310 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,03 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 91 | 35 | 156 | 92 | 255 | 65 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,061 | 0,027 | 0,009 | 0,012 | 0,032 | 0,006 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,2 | 0,74 | 1,85 | 1,37 | 1,88 | 14,4 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 49 | 59 | 80 | 40 | 33 | 61 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 12 | 19 | 16 | 11 | 19 | 104 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 49 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 500 | 900 | 300 | 40 | 1.100 | 3.400 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 21,3 | 28,36 | 10,6 | 14,2 | 19,5 | 106,3 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,9 | 0,76 | 1,29 | 1,86 | 1,89 | 4,56 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,58 | 0,05 | 0,18 | 0,24 | 0,11 | 2,65 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,14 | 0,12 | <0,02 (**) | 0,09 | 0,08 | 0,48 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,021 | 0,045 | 0,066 | 0,042 | 0,041 | 0,031 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,070 | 0,066 | 0,076 | 0,065 | 0,031 | 1,060 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,013 | 0,036 | 0,031 | 0,041 | 0,05 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | 0,007 | 0,01 | 0,008 | 0,013 | 0,024 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,093 | 0,020 | KPH | KPH | 0,056 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN3 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,2 – 7,2;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 2,8 – 4,9 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  52,4 – 310 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động ở mức rất cao từ 50 - 630 µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 – 0,03%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 35 – 255 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt |
| NO3-N | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| NO2-N | 1,53 | 0,68 | 0,23 | 0,30 | 0,80 | 0,15 |
| NH3-N | 4,40 | 1,48 | 3,70 | 2,74 | 3,76 | 28,80 |
| SS | 0,98 | 1,18 | 1,60 | 0,80 | 0,66 | 1,22 |
| COD | 0,40 | 0,63 | 0,53 | 0,37 | 0,63 | 3,47 |

Biểu  đồ  25: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N. NH3-N tại tất cả các thời điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn từ 1.8 – 4,4 lần. Ngoài ra SS đợt 3 cũng vượt 1.6 lần so với quy chuẩn.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN3 thể hiện qua kết WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 46: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 54 | 90 | 8 | 100 | 51 | 18 | 54 |
| Đợt 2 | 100 | 63 | 68 | 47 | 100 | 46 | 38 | 64 |
| Đợt 3 | 100 | 40 | 73 | 1 | 100 | 35 | 20 | 43 |
| Đợt 4 | 100 | 56 | 95 | 7 | 100 | 63 | 23 | 59 |
| Đợt 5 | 100 | 65 | 68 | 1 | 100 | 71 | 20 | 57 |
| Đợt 6 | 100 | 29 | 1 | 28 | 91 | 45 | 1 | 32 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc có thể sử dụng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

# d/RĐN4:  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

Bảng 47: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 29,8 | 30,4 | 30,6 | 31 | 30,2 | 30,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 7 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 4,2 | 5,6 | 2,6 | 4,6 | 3,8 | 3,6 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 140 | 40 | 50 | 30 | 100 | 60 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 60,3 | 23 | 36,8 | 26 | 117 | 86,6 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 108 | 10 | 20 | 23 | 143 | 85 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,064 | 0,009 | 0,006 | 0,009 | 0,032 | 0,006 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,25 | 0,16 | 0,87 | 0,33 | 2,5 | 1,1 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 80 | 13 | 20 | 10 | 33 | 75 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 14 | 107 | 9 | 9 | 13 | 37 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 7 | 57 | 4 | 4 | 07 | 19 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 800 | 1.200 | 180 | 6 | 1.300 | 1.900 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 8,86 | 8,9 | 14,2 | 21,3 | 24,8 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,54 | 0,16 | 0,23 | 0,62 | 2,53 | 1,96 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,42 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,81 | 0,36 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | <0,02 (**) | 0,26 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,040 | 0,011 | 0,037 | 0,026 | 0,036 | 0,087 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,046 | 0,014 | 0,057 | 0,023 | 0,055 | 0,149 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,004 | 0,034 | 0,023 | 0,033 | 0,056 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,016 | 0,007 | 0,011 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,025 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN4 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,7 – 7,0;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 2,6 – 5,6 mg/l;

# - TDS dao động ở mức cao từ  23 – 117 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 40 - 140 µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 – 0,01%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 10 – 143 NTU.

# Đối với các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh; Kết quả quan trắc so với Quy chuẩn áp dụng như sau:

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường |
| NO3-N | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| NO2-N | 1,60 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,80 | 0,15 |
| NH3-N | 4,50 | 0,32 | 1,74 | 0,66 | 5,00 | 2,20 |
| SS | 1,60 | 0,26 | 0,40 | 0,20 | 0,66 | 1,50 |
| COD | 0,47 | 3,57 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 1,23 |

Biểu  đồ  26: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN4 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N và COD. NH3-N vượt quy chuẩn từ 1,7 đến 5 lần, chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn tại đợt 2 3,5 lần, chỉ tiêu SS vượt 1,6 lần ở đọt 1 và 1,5 lần ở đợt 6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1).

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 49: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 56 | 80 | 1 | 100 | 35 | 18 | 45 |
| Đợt 2 | 100 | 77 | 1 | 92 | 100 | 100 | 85 | 80 |
| Đợt 3 | 100 | 38 | 100 | 75 | 100 | 100 | 32 | 79 |
| Đợt 4 | 100 | 63 | 100 | 70 | 100 | 100 | 64 | 86 |
| Đợt 5 | 100 | 51 | 85 | 1 | 1 | 71 | 16 | 12 |
| Đợt 6 | 100 | 49 | 38 | 13 | 100 | 38 | 24 | 46 |

Qua kết quả WQI  thì tại khu vực RĐN4 cho thấy chất lượng nước đang có dấu hiệu ô nhiễm nặng vào cuối mùa mưa.

# e/RĐN5:  Suối Siệp tại cống trên QL 1K

Bảng 50: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 26,8 | 30,9 | 29,1 | 31 | 29,9 | 28 | - |
| 2 | pH | - | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 4,5 | 5,8 | 3,9 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 820 | 900 | 730 | 540 | 510 | 550 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 401 | 465 | 391 | 290 | 254 | 275 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,003 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 23 | 45 | 35 | 130 | 173 | 64 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,006 | 0,018 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,083 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 12,0 | 10,25 | 7,7 | 2,11 | 0,38 | 4,5 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 18 | 17 | 36 | 84 | 119 | 28 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 56 | 47 | 74 | 26 | 13 | 8 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 28 | 24 | 36 | 13 | 6 | 5 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1.700 | 900 | 400 | 1.200 | 1.700 | 500 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 88,6 | 132,9 | 70,9 | 35,4 | 35,4 | 53,2 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,33 | 0,16 | 0,09 | 0,8 | 0,34 | 0,09 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,1 | 1,24 | 1,02 | 0,04 | 0,2 | 0,41 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,17 | 0,68 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,74 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,024 | 0,026 | 0,04 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,024 | 0,069 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,005 | 0,043 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,005 | KPH | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN5 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 7,2 – 7,7;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,5 – 5,8 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  391– 465 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 510 – 900  µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,003 – 0,05%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 23 – 173 NTU.

Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,05 | 0,06 |
| NO2-N | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 2,08 |
| NH3-N | 24,00 | 20,50 | 15,40 | 4,22 | 0,76 | 9,00 |
| SS | 0,36 | 0,34 | 0,72 | 1,68 | 2,38 | 0,56 |
| COD | 1,87 | 1,57 | 2,47 | 0,87 | 0,43 | 0,27 |

Biểu  đồ  27: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN5 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm chủ yếu là NH3-N vượt quy chuẩn từ 4,2 đến 24 lần so với quy chuẩn cho phép, chỉ tiêu COD vượt từ 1,5 đến 2,4 lần quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT (B1).

Chỉ tiêu SS vượt từ 1,68 đến 2,38 lần so với quy chuẩn ở đợt 4 và đợt 5.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 52: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 45 | 20 | 68 | 100 | 100 | 1 | 57 |
| Đợt 2 | 100 | 25 | 29 | 41 | 100 | 100 | 1 | 51 |
| Đợt 3 | 100 | 29 | 6 | 47 | 100 | 68 | 1 | 41 |
| Đợt 4 | 100 | 62 | 57 | 1 | 100 | 33 | 100 | 50 |
| Đợt 5 | 100 | 78 | 85 | 1 | 100 | 16 | 60 | 39 |
| Đợt 6 | 100 | 50 | 100 | 29 | 100 | 80 | 4 | 65 |

Qua kết quả WQI thì tại khu vực RĐN5 cho thấy chất lượng nước chỉ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

# f/RĐN6:  Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

Bảng 53: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 26,8 | 30,4 | 31,0 | 31 | 29,5 | 29 | - |
| 2 | pH | - | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 7 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 3,9 | 2,6 | 3,8 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 150 | 210 | 80 | 110 | 200 | 90 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 84,2 | 84,5 | 49,9 | 64 | 107,8 | 54 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,008 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 4 | 41 | 4 | 50 | 80 | 50 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,039 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,04 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,97 | 0,15 | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 0,14 | 0,5 |
| 11 | SS | mg/l | 2 | 5 | 5 | 40 | 107 | 17 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 6 | 10 | 9 | 17 | 32 | 10 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 3 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 20 | 70 | 50 | 900 | 1.200 | 50 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 14,2 | 17,7 | 600 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,7 | 0,42 | 0,19 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,12 | 0,07 | 0,29 | 0,04 | 0,41 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,006 | 0,013 | 0,056 | 0,033 | 0,024 | 0,030 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,013 | 0,011 | 0,066 | 0,026 | 0,015 | 0,086 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,005 | 0,038 | 0,079 | 0,039 | 0,043 | 0,5 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,006 | KPH | 0,008 | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RĐN6 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,3 – 7;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,6 – 3,8 mg/l. Kết quả trên cho thấy tất cả các đợt quan trắc đều không đạt quy chuẩn;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  54 – 107,8 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 80 - 210 µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 – 0,01%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 4 – 80 NTU.

* Số lần vượt của các  thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt |
| NO3-N | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| NO2-N | 0,98 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
| NH3-N | 1,94 | 0,30 | 1,16 | 1,76 | 1,46 | 0,28 |
| SS | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 2,14 | 0,34 |
| COD | 0,20 | 0,33 | 0,30 | 0,57 | 1,07 | 0,33 |

Biểu  đồ  28: Kết quả phân tích các thông số hóa lý và vi sinh trên RĐN6 so với QCVN 08:2008/BTNMT (B1)

Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại RĐN6 có chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép như sau: NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (B1). Chỉ tiêu NH3-N vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 1,9 lần.

Chỉ tiêu SS ở lần quan trắc thứ 5 vượt 2,14 lần so với quy chuẩn.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN6 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 55: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 83 |
| Đợt 2 | 100 | 37 | 100 | 43 | 100 | 100 | 88 | 81 |
| Đợt 3 | 100 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 83 |
| Đợt 4 | 100 | 53 | 72 | 41 | 100 | 63 | 31 | 64 |
| Đợt 5 | 100 | 37 | 48 | 17 | 100 | 1 | 39 | 33 |
| Đợt 6 | 100 | 50 | 100 | 41 | 100 | 67 | 30 | 69 |

# 2.7. Trên Sông Thị Tính

# 2.7.1.  Đánh giá từng điểm trên sông thị tính

# a/STT1: Cầu Phú Bình

Kết quả quan trắc được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 56: Kết quả quan trắc trên STT1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,8 | 28,3 | 30,5 | 31,1 | 28,4 | 28,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 7,3 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,4 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 23,7 | 13,8 | 24,7 | 23,2 | 15 | 14,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 54 | 27 | 56 | 45 | 48 | 47 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,117 | 0,022 | 0,027 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,19 | 0,89 | 1,35 | 0,62 | 0,78 | 0,66 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 19 | 9 | 16 | 36 | 31 | 40 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 60 | 130 | 120 | 20 | 400 | 17 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 7,1 | 8,8 | 10,6 | 12,4 | 17,7 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,8 | 0,66 | 0,57 | 0,86 | 0,47 | 0,60 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,05 | 0,55 | 1,01 | 0,65 | 0,24 | 0,24 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,14 | <0,02 (**) | 0,48 | 0,02 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,006 | 0,011 | 0,031 | 0,029 | 0,035 | 0,014 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | KPH | KPH | 0,024 | 0,070 | 0,022 | 0,019 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | KPH | 0,037 | 0,02 | 0,018 | 0,040 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,005 | KPH | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,010 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | 0,008 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên STT1 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,0 – 7,3;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 4,0 – 6,5 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  13,8 – 24,7 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 10 - 30 µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) nhận giá trị từ  0 - 0,001 %;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 27 – 56 NTU.

* Số lần vượt trên STT1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt | Kiệt |
| NO3-N | 0,20 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,10 | 0,14 |
| NO2-N | 5,85 | 1,10 | 1,35 | 0,65 | 0,75 | 1,00 |
| NH3-N | 10,95 | 4,45 | 6,75 | 3,10 | 3,90 | 3,30 |
| SS | 0,63 | 0,30 | 0,53 | 1,20 | 1,03 | 1,33 |
| COD | 0,33 | 0,67 | 0,40 | 0,53 | 0,47 | 0,67 |

Biểu  đồ  29: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT1

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này vượt với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2) một số chỉ tiêu như sau, NO2-N vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 5,8 lần, NH3-N vượt quy chuẩn khá cao từ 3,1 đến 10,9 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại (STT1)  thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 58: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (STT1)

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 70 | 100 | 35 | 100 | 100 | 18 | 75 |
| Đợt 2 | 100 | 94 | 100 | 58 | 100 | 100 | 31 | 84 |
| Đợt 3 | 100 | 54 | 100 | 34 | 100 | 100 | 23 | 73 |
| Đợt 4 | 100 | 62 | 100 | 1 | 100 | 68 | 44 | 62 |
| Đợt 5 | 100 | 70 | 100 | 1 | 100 | 74 | 36 | 64 |
| Đợt 6 | 100 | 59 | 100 | 39 | 100 | 63 | 42 | 70 |

Chất lượng nước có thể sử dụng được cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý hợp lý.

# b/STT2: Cầu trên  đường vành đai 4

Bảng 59: Kết quả quan trắc trên STT2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,8 | 29,8 | 30,4 | 32,1 | 31 | 29,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 3,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 120 | 190 | 190 | 150 | 60 | 90 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 63,7 | 100,5 | 109 | 78 | 37 | 54 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 31 | 24 | 105 | 79 | 149 | 57 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,019 | 0,04 | 0,048 | 0,061 | 0,027 | 0,088 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,45 | 3,05 | 3,7 | 2,65 | 1,62 | 3 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 14 | 20 | 100 | 40 | 82 | 20 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 13 | 18 | 23 | 19 | 6 | 14 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 70 | 1.600 | 80 | 600 | 1.000 | 30 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 24,8 | 24,8 | 17,7 | 14,2 | 35,5 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,96 | 0,76 | 0,67 | 1,52 | 0,68 | 0,87 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,31 | 0,81 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,23 | 0,16 | <0,02 (**) | 0,13 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | KPH | 0,054 | 0,019 | 0,038 | 0,028 | 0,140 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,015 | 0,041 | 0,025 | 0,283 | 0,042 | 0,046 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,023 | 0,033 | 0,03 | 0,029 | 0,051 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên STT2 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,3 – 6,8;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,8 – 3,8 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  3,7 – 109 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 60 – 190  µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 % đến 0,01%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 24 – 149 NTU.

Đối với các chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm được thể hiện trong bảng sau:

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,18 |
| NO2-N | 0,95 | 2,00 | 2,40 | 3,05 | 1,35 | 4,40 |
| NH3-N | 12,25 | 15,25 | 18,50 | 13,25 | 8,10 | 15,00 |
| SS | 0,47 | 0,67 | 3,33 | 1,33 | 2,73 | 0,67 |
| COD | 0,87 | 1,20 | 1,53 | 1,27 | 0,40 | 0,93 |

Biểu  đồ  30: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT2 năm 2013

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này vượt với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2) một số chỉ tiêu như sau, NO2-N vượt quy chuẩn  từ 1,3 – 4,4  lần.  NH3-N vượt quy chuẩn khá cao: từ 8,1 đến 18,5 lần.

Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (STT2)

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 36 | 55 | 49 | 100 | 100 | 16 | 64 |
| Đợt 2 | 100 | 28 | 70 | 65 | 100 | 100 | 13 | 67 |
| Đợt 3 | 100 | 29 | 62 | 1 | 100 | 1 | 9 | 15 |
| Đợt 4 | 100 | 30 | 64 | 18 | 100 | 55 | 15 | 51 |
| Đợt 5 | 100 | 45 | 100 | 1 | 100 | 34 | 21 | 46 |
| Đợt 6 | 100 | 51 | 80 | 33 | 100 | 100 | 13 | 68 |

# c/STT3: Cầu Ông Cộ

Bảng 61: Kết quả quan trắc trên STT3

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,7 | 29,6 | 29,9 | 30,3 | 29,6 | 29,0 | - |
| 2 | pH | - | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 150 | 50 | 70 | 60 | 40 | 60 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 83,4 | 38,1 | 45,0 | 77,1 | 22,8 | 38,9 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 41 | 47 | 45 | 55 | 177 | 63 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,036 | 0,012 | 0,008 | 0,011 | 0,012 | 0,007 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,43 | 0,77 | 0,84 | 1,2 | 3,45 | 0,83 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 29 | 22 | 7 | 42 | 71 | 39 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 11 | 7 | 9 | 14 | 36 | 11 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 4 | 3 | 8 | 18 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 500 | 8 | 70 | 60 | 1.600 | 400 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 24,8 | 12,4 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 12,4 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,1 | 0,93 | 0,91 | 0,57 | 0,99 | 0,90 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,45 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,28 | 0,19 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,21 | 0,24 | <0,02 (**) | 0,18 | 0,06 | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,027 | 0,049 | 0,043 | 0,027 | 0,024 | 0,029 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,046 | 0,049 | 0,079 | 0,146 | 0,03 | 0,041 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,019 | 0,042 | 0,033 | 0,03 | 0,037 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | 0,01 | 0,010 | 0,012 | 0,011 | 0,009 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên STT3 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,0 – 6,6;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,5 – 4,1 mg/l;

# - TDS dao động ở mức cao từ  22,8 – 83,4 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 40 – 150  µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có mức dao động từ 0,001 % – 0,01%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 41 – 177  NTU.

* Số lần vượt trên STT3 so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường |
| NO3-N | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| NO2-N | 1,80 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,35 |
| NH3-N | 12,15 | 3,85 | 4,20 | 6,00 | 17,25 | 4,15 |
| SS | 0,97 | 0,73 | 0,23 | 1,40 | 2,37 | 1,30 |
| COD | 0,73 | 0,47 | 0,60 | 0,93 | 2,40 | 0,73 |

Biểu  đồ  31: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên STT3 năm 2013

Tại STT3 qua các đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2), tiếp theo là NH3-N với mức vượt dao động từ 3,8 – 17,2 lần, các thông số khác đều đạt quy chuẩn hoặc vượt không đáng kể. Kết quả trên cho thấy chất nguồn nước tại vị trí này bị nhiễm bẩn chủ yếu từ các nguồn nước thải của các ngành cao su và chăn nuôi chưa được xử lý triệt để hoặc không xử lý mà thải ra môi trường.

Chỉ số SS và COD vượt quy chuẩn 2,3 và 2,4 lần.tại lần quan trắc thứ 5.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại (STT3)  thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 63: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (STT3)

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 1 | 95 | 43 | 100 | 78 | 16 | 61 |
| Đợt 2 | 100 | 55 | 100 | 39 | 100 | 95 | 37 | 75 |
| Đợt 3 | 110 | 41 | 100 | 41 | 100 | 100 | 33 | 82 |
| Đợt 4 | 100 | 43 | 80 | 34 | 100 | 60 | 24 | 61 |
| Đợt 5 | 100 | 28 | 43 | 1 | 100 | 40 | 10 | 38 |
| Đợt 6 | 100 | 36 | 95 | 31 | 100 | 64 | 34 | 64 |

WQI thì tại khu vực STT3 cho thấy chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi các thông số như: NH3-N và độ đục. Chất lượng nước giảm mạnh vào mùa mưa. Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác.

# 2.7.2. Rạch trên sông Thị Tính

# a/RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe

Kết quả quan trắc được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 64: Kết quả quan trắc trên RTT1

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 26,6 | 27,9 | 29,5 | 29,3 | 27,3 | 28 | - |
| 2 | pH | - | 6,0 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 6,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 4,7 | 4,2 | 4,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 18,3 | 7,8 | 9,4 | 13,9 | 140 | 17,1 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 15 | 8 | 14 | 15 | 30 | 15 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,156 | 0,004 | 0,03 | 0,029 | 0,114 | 0,013 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,39 | 0,08 | 0,83 | 0,23 | 0,78 | 1,25 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 17 | 4 | 11 | 6 | 30 | 5 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 50 | 0 | 50 | 0 | 700 | 30 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,5 | 0,28 | 0,71 | 0,42 | 0,54 | 0,39 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,85 | 0,14 | 0,15 | 0,5 | 0,31 | 0,49 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,12 | <0,02 (**) | 0,14 | 0,02 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | KPH | 0,012 | 0,014 | 0,027 | 0,028 | 0,015 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | KPH | KPH | 0,01 | 0,038 | 0,009 | 0,006 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,01 | 0,034 | 0,032 | 0,018 | 0,036 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,008 | 0,010 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RTT1 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 5,1 – 6,7;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 4 – 6,5 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  7,8 – 140 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 10 – 20  µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có giá trị 0,001%;

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 8 – 30 NTU.

* Số lần vượt trên RTT1 so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-N | 0,18 | 0,14 | 0,36 | 0,18 | 0,16 | 0,12 |
| NO2-N | 7,80 | 0,20 | 1,50 | 1,45 | 5,70 | 0,65 |
| NH3-N | 1,95 | 0,40 | 4,15 | 1,15 | 3,90 | 6,25 |
| SS | 0,57 | 0,13 | 0,37 | 0,20 | 1,00 | 0,17 |
| COD | 0,33 | 0,60 | 0,47 | 0,33 | 0,60 | 0,40 |

Biểu  đồ  32: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên RTT1

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này còn rất thấp so với quy chuẩn áp dụng QCVN 08:2008/BTNMT (A2), hàm lượng NO2-N và NH3-N vượt quy chuẩn khá cao: NO2-N vượt quy chuẩn từ 1,45 - 7,8 lần; NH3-N vượt quy chuẩn 1,15  đến 6,25 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại (RTT1)  thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 66: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (RTT1)

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 69 | 100 | 83 | 100 | 100 | 59 | 89 |
| Đợt 2 | 1 | 84 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Đợt 3 | 1 | 53 | 100 | 90 | 100 | 100 | 34 | 1 |
| Đợt 4 | 80 | 62 | 100 | 83 | 100 | 100 | 73 | 72 |
| Đợt 5 | 50 | 54 | 100 | 50 | 100 | 75 | 36 | 37 |
| Đợt 6 | 100 | 62 | 100 | 83 | 100 | 1 | 24 | 64 |

Qua kết quả WQI thì tại khu vực RTT1 cho thấy chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi thông số pH.

# b/RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

Bảng 67: Kết quả quan trắc trên RTT2

| STT | Thông số | Đơnvị đo | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | QCVN 08:2008 BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệtđộ | oC | 27,6 | 28,2 | 30,3 | 30,1 | 27,1 | 27,1 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 110 | 200 | 90 | 130 | 90 | 90 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 62,1 | 104,4 | 56,8 | 71,3 | 50,9 | 50,9 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 46 | 26 | 44 | 90 | 59 | 59 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,470 | 0,165 | 0,041 | 0,055 | 0,002 | 0,002 | 0,02 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 3,7 | 10,05 | 2,86 | 2,49 | 2,41 | 2,41 | 0,2 |
| 11 | SS | mg/l | 22 | 24 | 21 | 59 | 41 | 41 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 119 | 25 | 12 | 19 | 9 | 9 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 62 | 12 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 800 | 1.300 | 800 | 900 | 600 | 600 | 5.000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 14,2 | 10,6 | 10,6 | 17,7 | 15,9 | 15,9 | 400 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,88 | 0,68 | 0,48 | 1,32 | 1,05 | 1,05 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,15 | 1,9 | 0,68 | 0,56 | 0,66 | 0,66 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 1,2 | 0,27 | <0,02 (**) | 0,13 | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,010 | 0,048 | 0,012 | 0,054 | 0,026 | 0,019 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,070 | 0,072 | 0,03 | 10,12 | 0,011 | 0,015 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | KPH | 0,021 | 0,034 | 0,049 | 0,023 | 0,037 | 0,1 |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | 0,008 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,008 | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,005 |
| 28 | Dầumỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,02 |

# Các thông số đo nhanh tại hiện trường trên RTT2 qua các đợt quan trắc cụ thể:

# - pH dao động từ 6,3 – 6,8;

# - DO dao động  dao động ở mức rất thấp từ 1,7 – 3,4 mg/l;

# - TDS dao động ở mức rất cao từ  50,9 – 104,4 mg/l;

# - Độ dẫn (EC) dao động từ 90 - 200 µS/cm;

# - Độ muối (NaCl) có giá trị  0.001% đến 0,01%

# - Độ đục dao động ở mức cao từ 26 – 90 NTU.

* Số lần vượt trên RTT2 so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2)

| Thông số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường | Cường |
| NO3-N | 0,12 | 0,26 | 0,36 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| NO2-N | 23,50 | 8,25 | 2,05 | 2,75 | 0,10 | 0,10 |
| NH3-N | 18,50 | 50,25 | 14,30 | 12,45 | 12,05 | 12,05 |
| SS | 0,73 | 0,80 | 0,70 | 1,97 | 1,37 | 1,37 |
| COD | 7,93 | 1,67 | 0,80 | 1,27 | 0,60 | 0,60 |

# Hình 33: Biểu đồ diễn biến ô nhiễm trên RTT2 năm 2013

Từ kết quả trên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều vượt quy chuẩn cho phép cụ thể như sau:  NH3-N vượt quy chuẩn từ 12,5 đến 50,5  lần so với quy chuẩn áp dụng. NO2-N vượt từ 1,1 đến 5,8 lần. Hàm lượng NO2-N vượt quy chuẩn từ 2 đến 23,5 lần.

*Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại (RTT2)  thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 69: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại (RTT2)

| Đợt quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N |  |
| Đợt 1 | 100 | 45 | 41 | 50 | 100 | 75 | 1 | 57 |
| Đợt 2 | 100 | 42 | 60 | 1 | 76 | 48 | 1 | 40 |
| Đợt 3 | 100 | 43 | 62 | 1 | 1 | 63 | 1 | 10 |
| Đợt 4 | 100 | 27 | 68 | 9 | 100 | 46 | 16 | 47 |
| Đợt 5 | 100 | 44 | 100 | 32 | 100 | 61 | 17 | 63 |
| Đợt 6 | 100 | 44 | 100 | 32 | 100 | 61 | 17 | 63 |

Qua kết quả WQI thì tại khu vực RTT2 cho thấy chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi thông số Độ đục, NH3-N, DO . Được sử dụng cho giao thong thủy và các mục đích tương đương khác.

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC DẦU VÀ KIM LOẠI NẶNG

Kết quả dầu và kim loại nặng  các đợt quan trắc nhìn chung tất cả kết quả đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008/BTNMT(A2) và QCVN 08: 2008/BTNMT (B1), đa số không phát hiện do mức nồng độ thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử. Riêng  chỉ tiêu Ni, Zn, Cu, Fe có phát hiện nhưng nằm trong ngưỡng cho phép tuy nhiên cần phải theo dõi thường xuyên để phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường để khắc phục.

# IV. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH LẤY MẪU

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của thông tư.

Trong chương trình quan trắc năm 2013 kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu được thực hiện như sau:

Bảng 70: Kết quả quan trắc QA/QC năm 2013

| Vị trí | pH | Ec | Độ đục | NO3-N | NO2-N | NH4+ | SS | COD | Coliform | Dầu khoáng | DO | TDS | Cr3+ | Pb | Hg | Zn | Cl- | NaCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐN1 | 6,8 | - | - |  |  | 0,13 | 5 | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rửa thiết bị | 7,0 | - | - |  | - | <0,017 | 0 | <3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | Đạt | - | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RĐN6 | - | - | - | - | - | 0,97 | 2 | 6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu trắng | 7,0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | Đạt |
| SG2 | - | - | - | 0,3 | 0,025 | 3,1 | 55 | 20 | 1000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vận chuyển | - | - | - | 0.1 | 0.003 | <0.017 | 0 | 2.0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đợt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RĐN6 | - | - | - | - | - | 0,15 | 5 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu trắng | - | - | - | - | - | <0,017 | 0 | <3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | - | - | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RĐN3 | 6,6 | 140 | - | 1,0 | 0,027 | 0,74 | 59 | 19 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu lặp | 6,6 | 139 | - | 0,9 | 0,025 | 0,77 | 60 | 18 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | - | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSG3 | 6,4 | - | - | - | - | 7,5 | 7 | 34 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rửa thiết bị | 7,0 | - | - | - | - | <0,017 | 0 | <3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | Đạt | - | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đợt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB | 6,4 | 20 | 40 | 0,4 | 0,009 | 0,22 | 27 | 12 | 50 | KPH | 5,3 | 18,8 | 0,031 | KPH | KPH | 0,014 | 3,5 | 0,001 |
| Mẫu lặp | 6,4 | 20 | 40 | 0,4 | 0,008 | 0,25 | 29 | 13 | 30 | KPH | 5,3 | 18,8 | 0,03 | KPH | KPH | 0,012 | 3,5 | 0,001 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Rửa thiết bị | - | - | - | - | - | <0.03 | 1 | 0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | - | - | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSG1 | - | - | - | 0,5 | 0,017 | 1,75 | 24 | 35 | 400 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vận chuyển | - | - | - | 0.1 | 0.003 | <0.017 | 0 | 2.0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đợt 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐN2 | 7,1 | 30 | 31 | 0,2 | 0,002 | 0,02 | 10 | <2 (**) | 80 | KPH | 5,5 | 25 | 0,006 | KPH | KPH | 0,03 | 16 | 0,001 |
| Mẫu lặp | 7,1 | 30 | 30 | 0,4 | 0,007 | 0,03 | 12 | 3 | 90 | KPH | 5,7 | 25,9 | 0,007 | KPH | KPH | 0,034 | 19 | 0,001 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Vận chuyển |  |  |  | 0,2 | 0,002 | 0,02 |  | <2 (**) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đánh giá |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RĐN6 | 7,0 | 450 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 38,9 | 0,02 |
| Mẫu trắng | 7,1 | 1,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 8,7 | 0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt |  |  |  |  |  |  |  |  | Đạt |  |  |  |  | Đạt | Đạt |
| SG1 | 6,6 | 21 | 13 | 0,4 | 0,006 | 0,53 | 13 | 9 | 31 | KPH | 5,3 | 37 | 0,027 | KPH | KPH | 0,011 | 17 | 0,001 |
| Mẫu lặp | 6,6 | 20 | 12 | 0,4 | 0,006 | 0,54 | 11 | 8 | 30 | KPH | 5,4 | 37,2 | 0,027 | KPH | KPH | 0,011 | 17,7 | 0,001 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| STT3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mẫu trắng | - | - | - | 0,1 | 0,009 | <0,017 (**) | - | <3 (**) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | - | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đợt 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐN3 | 6,9 | 50 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 38 |  |  |  |  |  | 0,001 |
| Mẫu trắng | 7,0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | Đạt |
| Vận chuyển | 7,0 | 10 | 1 | 0,2 | 0,002 | <0,017 (**) | - | 3 | - | - | 6,7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | Đạt | - | - | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - |
| Đợt 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTT1 | 6,7 | 20 | 15 | 0,6 | 0,013 | 1,22 | 5 | 6 | 30 | KPH | 4,8 | 17,1 | 0,036 | KPH | KPH | 0,006 | 10,6 | 0,001 |
| Mẫu lặp | 6,7 | 20 | 15 | 0,5 | 0,014 | 1,23 | 4 | 6 | 40 | KPH | 4,8 | 17,1 | 0,036 | KPH | KPH | 0,007 | 12,4 | 0,001 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| RĐN2 |  |  |  | 0,6 | 0,056 | NH4+ | 0,9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vận chuyển | - | - | - | 0,1 | <0,0008 (**) | <0,017 (**) | 1 | <2 (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | - | - | - | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Kết quả chương trình kiểm soát chất lượng (QA/QC năm 2013)  qua các đợt quan trắc đều đạt. Riêng chỉ tiêu Coliform mẫu lặp tại SB không đạt xem xét lại quy trình thì các lý do không đạt có thể do mẫu trộn chưa đều; quá trình xử lý dụng cụ phân tích; chai lấy mẫu, xử lý mẫu trong quá trình vận chuyển; môi trường nuôi cấy chưa đảm bảo… làm ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Trung tâm tiếp tục theo dõi kiểm tra thực hiện để phát hiện quá trình ảnh hưởng kết quả phân tích.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC TRẦM TÍCH ĐÁY

# I. NỘI DUNG QUAN TRẮC

# 1. Các vị trí quan trắc

Bảng 71. Các vị trí quan trắc trầm tích đáy tỉnh Bình Dương năm 2013

| STT | Ký hiệu | Vị trí | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vĩ độ | Kinh độ |
| 1 | SG1 | Cách đập Dầu Tiếng 1 km | 11017’17,34’’ | 106021’14,88’’ |
| 2 | SG2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 10058’54,78’’ | 106038’35,58’’ |
| 3 | SG3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình 50m về phía hạ nguồn | 10052’0,9’’ | 106042’47,7’’ |
| 4 | ĐN3 | Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng | 11003’4,38’’ | 106047’8,94’’ |
| 5 | ĐN4 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | 10057’55’’ | 106042’55’’ |
| 6 | SB | Cầu Sông Bé (cầu Phước Hòa) | 11015’9,84’’ | 106045’28,02’’ |
| 7 | STT3 | Cầu Ông Cộ | 11002’17,76’’ | 106036’39’’ |
| 8 | RSG3 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành | 10058’51’’ | 106039’19’’ |
| 9 | RSG6 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký | 10052’8,04’’ | 106042’55,56’’ |
| 10 | RĐN6 | Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp | 10053’53,76’’ | 106048’58,68’’ |

# 2. Các thông số và tần suất quan trắc

Trong chương trình quan trắc này, các thông số được lựa chọn để lấy mẫu và phân tích là những thông số cơ bản đại diện cho trầm tích đáycó thể bị ảnh hưởng bời các hoạt động công nghiệp gồm các thông số kim loại (Cd, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Ni, Cr) và thông số dầu mỡ khoáng.

Chương trình quan trắc được thực hiện đợt 1 từ ngày 4 đến 12 tháng 3 năm 2012

# 3. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu trầm tích đáy.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu đều được tuân theo các tiêu chuẩn:

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 02 mẫu (bờ bên trái, bờ bên phải ) sau đó trộn lại lấy 1 mẫu hỗn hợp.

- Trên các kênh rạch đổ vào các sông: tại mỗi điểm quan trắc lấy một mẫu

- TCVN 6663-14: 2000: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.

- TCVN 6663-13:2000 về chất lượng nước, lấy mẫu phần 13 hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan;

- TCVN 6663-15:2004 về chất lượng nước, lấy mẫu- phần 15 hướng dẫn bảo quản và bảo quản mẫu bùn và trầm tích;

Bên cạnh đó chương trình quan trắc còn tuân thủ  theo quá trình quản lý chất lượng QA/QC và quy định của hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17025:2005.

# 4. Tiêu chuẩn so sánh

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

- Tiêu chuẩn bùn nạo vét của Hà Lan

Bảng 72: Quy chuẩn,Tiêu chuẩn so sánh

| Thông số ô nhiễm | QCVN 43:2012 BTNMT | Tiêu chuẩn Hà Lan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị tham khảo | Giá trị báo động |
|  | mg/kg theo khối lượng khô |  |  |
| Cadimi (Cd) | 3,5 | 0,8 | 30 |
| Đồng (Cu) | 197 | 36 | 400 |
| Chì (Pb) | 91,3 | 85 | 1.000 |
| Kẽm (Zn) | 315 | 140 | 2.500 |
| Arsen (As) | 17 | 29 | 150 |
| Thủy ngân (Hg) | 0,5 | 0,3 | 15 |
| Crom (Cr) | 90 | 100 | 1.000 |
| Niken (Ni) | - | 35 | 200 |
| Dầu khoáng | - | 50 | 5.000 |

Bảng 73:  Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn của kim loại nặng trong đất:  As, Cd, Cu, Pb, Zn (đơn vị: mg/kg)

| Thông số ô nhiễm | Đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp | Đất sử dụng cho mục đích lâm nghiệp | Đất sử dụng cho mục đích dân sinh, vui chơi, giải trí | Đất sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ | Đất sử dụng cho mục đích công nghiệp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsen (As) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cadmi (Cd) | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Đồng (Cu) | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Chì (Pb) | 70 | 100 | 120 | 200 | 300 |
| Kẽm (Zn) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC

# 2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Sài Gòn

Bảng 74: Kết quả quan trắc trầm tích đáy năm 2013 trên sông Sài Gòn

| Chỉ tiêu | Khối lượng (mg/kg chất khô) |  |  |  |  |  | QCVN 43:2012/ BTNMT | Tiêu chuẩn Hà Lan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SG1 |  | SG2 |  | SG3 |  |  |  |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |  |  |
| As | KPH | KPH | KPH | 0,8 | KPH | 1,3 | 17 | 29 |
| Cu | 7,1 | 34,4 | 34,3 | 40 | 36,9 | 144,4 | 197 | 0.3 |
| Zn | 20,0 | 53,8 | 75,4 | 116,2 | 111,1 | 1.718 | 315 | 85 |
| Pb | 9,5 | 47,8 | 14,6 | 25,9 | 23,9 | 51,9 | 91.3 | 0.8 |
| Cd | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 3.5 | 100 |
| Cr | 5,7 | 57,3 | 24,8 | 52,4 | 26,7 | 127,8 | 90 | 36 |
| Hg | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0.5 | 140 |
| Ni | 3,7 | 26,1 | 15,2 | 37,7 | 15,2 | 71,4 | - | 35 |
| Dầu khoáng | 0,7 | 0,3 | KPH | KPH | KPH | KPH | - | 50 |
| Dầu động thực vật | 3,1 | 2,6 | KPH | KPH | KPH | KPH | - | - |

Bảng 75: Số lần vượt trên sông Sài Gòn so với QCVN 43:2012/BTNMT

| Chỉ tiêu | Số lần vượt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SG1 |  | SG2 |  | SG3 |  |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |
| As | 0 | 0,00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,08 |
| Cu | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,73 |
| Zn | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,35 | 0,01 |
| Pb | 0,10 | 0,52 | 0,16 | 0,28 | 0,26 | 0,57 |
| Cd | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Cr | 0,06 | 0,64 | 0,28 | 0,58 | 0,30 | 1,42 |

Hình

Hình 1: Biểu đồ kết quả phân tích chất lượng trầm tích đáy trên sông Sài Gòn năm 2013

- Đối với từng điểm quan trắc trên sông Sài Gòn nhìn chung cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn  QCVN 43:2012/BTNMT. Ngoại trừ kết quả quan trắc lần 2 tại điểm SG3 Crom tăng 1,42 lần so với quy chuẩn  QCVN 43:2012/BTNMT.

- Dầu khoáng ở thượng nguồn và trung lưu ở mức rất thấp, số liệu phân tích cho thấy hàm lượng dầu khoáng và dầu động thực vật tại các vị trí trung lưu thấp hơn giới hạn phát hiện của thiết bị phân tích.

# 2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Đồng Nai

Bảng 76: Kết quả quan trắc trầm tích đáy 2013 trên sông Đồng Nai

| Chỉ tiêu | Khối lượng (mg/kg chất khô) |  |  |  | QCVN 43:2012/ BTNMT | Tiêu chuẩn Hà Lan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐN3 |  | ĐN4 |  |  |  |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |  |  |
| As | KPH | KPH | KPH | KPH | 17 | 29 |
| Cu | 37,9 | 26,2 | 25,3 | 20,4 | 197 | 0.3 |
| Zn | 102,4 | 72,7 | 71,6 | 62,1 | 315 | 85 |
| Pb | 17,7 | 10,2 | 14,6 | 13,1 | 91.3 | 0.8 |
| Cd | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 3.5 | 100 |
| Cr | 167,9 | 16,4 | 95,6 | 65,2 | 90 | 36 |
| Hg | KPH | KPH | KPH | KPH | 0.5 | 140 |
| Ni | 79,8 | 23,4 | 53,6 | 48 | - | 35 |
| Dầu khoáng | KPH | 12,1 | KPH | KPH | - | 50 |
| Dầu động thực vật | KPH | 7,3 | KPH | KPH | - | - |

Bảng 77: Số lần vượt trên sông Đồng Nai  so với QCVN 43:2012/BTNMT

| Chỉ tiêu | Số lần vượt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐN3 |  | ĐN4 |  |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |
| As | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cu | 0,2 | 0.1 | 0,1 | 0.1 |
| Zn | 0,3 | 0.2 | 0,2 | 0.2 |
| Pb | 0,2 | 0.1 | 0,2 | 0.1 |
| Cd | 0,2 | 0.1 | 0,2 | 0.2 |
| Cr | 1,9 | 0.2 | 1,1 | 0.7 |

Hình 2: Biểu đồ kết quả phân tích chất lượng trầm tích đáy trên sông Đồng Nai năm 2013

- So với QCVN 43:2012/BTNMT thì các chỉ tiêu phân tích như: Cu, Pb, Zn, As, Cd Trên đọan ĐN2 và ĐN3 đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu Cr tại hai điểm quan trắc đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 đến 1,9 lần.

- Khi so sánh các giá trị trên với Giá trị báo động của Tiêu chuẩn Hà Lan thì vẫn còn rất thấp, riêng chỉ tiêu Ni vượt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Chỉ tiêu dầu khoáng và dầu động thực vật nhỏ hơn giá trị phát hiện của phép đo. Cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm dầu.

# 2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên sông Bé và sông Thị Tính

Bảng 78: Kết quả quan trắc trầm tích đáy trên sông Bé và sông Thị Tính năm 2013

| Chỉ tiêu | Khối lượng (mg/kg chất khô) |  |  |  | QCVN 43:2012 BTNMT | Tiêu chuẩn Hà Lan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STT3 |  | SB |  |  |  |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |  |  |
| As | KPH | KPH | KPH | KPH | 17 | 29 |
| Cu | 10,5 | 34,9 | 37,9 | 29 | 197 | 0.3 |
| Zn | 34,6 | 110 | 128,4 | 25,1 | 315 | 85 |
| Pb | 8,2 | 20,2 | 17,0 | 26,5 | 91.3 | 0.8 |
| Cd | KPH | KPH | KPH | KPH | 3.5 | 100 |
| Cr | 12,0 | 45,8 | 30,2 | 64,3 | 90 | 36 |
| Hg | KPH | KPH | KPH | KPH | 0.5 | 140 |
| Ni | 5,8 | 27,7 | 20,6 | 21,5 | - | 35 |
| Dầu khoáng | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | - | 50 |
| Dầu động thực vật | 4,7 | 4,0 | 8,11 | 5,2 | - | - |

Hình 3: Biểu đồ kết quả phân tích chất lượng trầm tích đáy trên các sông nhỏ năm 2013

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng bùn đáy tại sông Thị Tính có chất lượng tương đối tốt. Tất cả các thông số kim loại nặng được phân tích đều thấp hơn so với tiêu chuẩn và quy chuẩn so sánh.

Tại STT3 tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

So với QCVN 43:2012/BTNMT: Thì các chỉ  tiêu quan trắc đều dao động ở mức thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT đối với trầm tích nước ngọt.

So với đợt 1 năm 2013 hầu hết các chỉ tiêu phân tích trên SB và STT3 đều có xu hướng tăng lên.

# 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai

Bảng 79: Kết quả quan trắc trầm tích đáy trên rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai

| Chỉ tiêu | Khối lượng (mg/kg chất khô) |  |  |  |  |  | QCVN 43:2012 BTNMT | Tiêu chuẩn Hà Lan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RSG3 |  | RSG6 |  | RĐN6 |  |  |  |
|  | Đợt1 | Đợt2 | Đợt1 | Đợt2 | Đợt1 | Đợt2 |  |  |
| As | KPH | 0,5 | KPH | 1,2 | KPH | 1,1 | 17 | 29 |
| Cu | 23,8 | 36,1 | 67,0 | 102,9 | 48,4 | 62,4 | 197 | 0.3 |
| Zn | 195,7 | 1187,5 | 169,0 | 1.619 | 130,4 | 1057,5 | 315 | 85 |
| Pb | 23,9 | 15,9 | 22,7 | 48,4 | 29,4 | 22,2 | 91.3 | 0.8 |
| Cd | KPH | 0,9 | 0,8 | KPH | 0,9 | KPH | 3.5 | 100 |
| Cr | 17,0 | 23,4 | 156,0 | 66,7 | 41,6 | 91,4 | 90 | 36 |
| Hg | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0.5 | 140 |
| Ni | 11,9 | 9,4 | 202,3 | 40,6 | 33,0 | 64 | - | 35 |
| Dầu khoáng | KPH | KPH | KPH | KPH | 11,3 | 10,6 | - | 50 |
| Dầu động thực vật | KPH | KPH | KPH | KPH | 4,9 | 4,3 | - | - |

Bảng 80: Số lần vượt trên các sông nhỏ so với QCVN 43:2012/BTNMT

| Chỉ tiêu | Số lần vượt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RĐN6 | RĐN6 | RSG3 | RSG3 | RSG6 | RSG6 |
|  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |
| As | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Cu | 0,2 | 0.2 | 0,1 | 0.5 | 0,3 | 0.3 |
| Zn | 0,4 | 3.8 | 0,6 | 5.1 | 0,5 | 3.4 |
| Pb | 0,3 | 0.2 | 0,3 | 0.5 | 0,2 | 0.2 |
| Cd | 0,3 | 0.3 | 0,0 | 0.0 | 0,2 | 0.0 |
| Cr | 0,5 | 0.3 | 0,2 | 0.7 | 1,7 | 1.0 |

Hình 4: Biểu đồ kết quả phân tích chất lượng trầm tích đáy trên các rạch năm 2013

Chất lượng trầm tích đáy tại các rạch nhìn chung còn khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn so sánh.

So sánh kết quả phân tích với giá trị báo động của tiêu chuẩn Hà Lan có thể thấy rằng các giá trị trên vẫn còn rất thấp.

So với QCVN 43:2012/BTNMT: Thì hầu hết các chỉ tiêu kim loại đều đạt quy chuẩn và ở mức ngưỡng cho phép đối với trầm tích nước ngọt trừ kim loại kẽm vượt mức cho phép từ 3,8 đến 5,1 lần.

So với đợt 1 năm 2013 hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên mức tăng không nhiều từ 1 – 1,2 lần.  Riêng kim loại kẽm tăng vượt ở đợt 2.

# III. Chương trình kiểm soát chất lượng

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc trầm tích đáy được thực hiện 3 mẫu với đượt 1 là 01 mẫu và đợt 2 là 02 mẫu theo đúng quy định của thông tư.

Kết quả thực hiện như sau:

Bảng 81: Kết quả quan trắc QA/QC năm 2013

| Vị trí | As | Cu | Zn | Pb | Cd | Cr | Hg | Ni | Dầu khoáng | Dầu động thực vật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT3 | KPH | 10,5 | 34,6 | 8,2 | KPH | 12 | KPH | 5,8 | 3,2 | 4,7 |
| Mẫu lặp | KPH | 10,4 | 34,6 | 8 | KPH | 11,8 | KPH | 5,9 | 3,4 | 5 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Đợt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG1 | KPH | 34,4 | 53,8 | 47,8 | KPH | 57,3 | KPH | 26,1 | 0,3 | 2,6 |
| Mẫu lặp | KPH | 29,9 | 47,3 | 53,2 | KPH | 51,5 | KPH | 22,3 | 0,4 | 2,5 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| RSG3 | 0,5 | 36,1 | 1187 | 15,9 | 0,9 | 23,4 | KPH | 9,4 | KPH | KPH |
| Mẫu lặp | 0,8 | 36 | 1197 | 18 | 1,1 | 25,5 | KPH | 10,5 | KPH | KPH |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |

Kết quả chương trình kiểm soát chất lượng (kết quả quan trắc QA/QC năm 2013) đối với  dầu đối với các thông số  đều được đánh giá đạt

# Phần 4: KẾT LUẬN

# 1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu.

Thực hiện đúng quy định tại tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 về việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường gồm: Mẫu lặp, mẫu vận chuyển, mẫu trắng, mẫu rửa thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm  gồm: mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn đều đạt và chính xác.

# 2. Chương trình quan trắc nước mặt

Trên sông Sài Gòn mức độ ô nhiễn tăng dần về phía hạ nguồn, thông số ô nhiễm chính trên sông này là NH3-N, vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc từ 1,5- 3,9 lần, các chỉ tiêu khác có nhiều biến động và vượt quy chuẩn áp dụng vào một số thời điểm quan trắc, tuy nhiên mức vượt không nhiều. Mức độ ô nhiễm thường tăng vào các thời điểm triều kiệt. Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu Công Nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày.

Sông Đồng Nai có chất lượng nước tốt, các chỉ tiêu đo đạc và phân tích tại hầu hết các đợt quan trắc dao động ở mức thấp và tương đối ổn định. Chỉ tiêu NH3-N tuy dao động ở mức cao nhưng vẫn thấp hơn quy chuẩn áp dụng.

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai, kết quả cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này rất cao đặc biệt là các rạch đổ ra sông Sài Gòn ở hạ nguồn, đây là những vị trí có các thông số ô nhiễm đặc biệt là NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại tất cả các thời điểm quan trắc với mức vượt rất cao, các chỉ tiêu khác như COD, NO2-N, NO3-N, SS cũng thường xuyên vượt so với quy chuẩn áp dụng, chỉ số DO dao động ở mức rất thấp từ 0,6 – 3,3 mg/L. Nước tại các vị trí này thường có màu và mùi hôi, tại một vài vị trí như tại kênh Ba Bò tại cầu kênh và tại cầu  Trắng  là nơi thải bỏ các loại rác sinh hoạt của người dân sống lân cận làm cho nước ở đây nhiều lúc bị ứ đọng, phát sinh mùi hôi.

# 3. Chương trình quan trắc trầm trích đáy

Mức độ ô nhiễm kim loại nặng trầm tích đáy trên các sông rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn khá thấp, hầu hết các chi tiêu kim loại nặng đều dao động ở mức thấp hơn so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn so sánh (Tiêu chuẩn bùn đáy của Hà Lan và QCVN 03:2009/BTNMT : Quy chuẩn về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất). Các thông số thường xuyên vượt tiêu chuẩn so sánh tại hầu hết các điểm quan trắc là Zn vượt quy chuẩn cho phép tại RĐN6 và RGS3 là 3,8 và 5,1 lần, Ni tuy nhiên mức vượt chỉ dao động từ 1,4 – 1,9 lần.